|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 09.01.2007 г. |
| утвердил |  |  | 10.01.2007 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | дизель K6S310DR |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 0,906 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций 2. Проверить дымность выхлопа – должен быть бесцветным или светло-серого цвета. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, стыкам выхлопных коллекторов, по уплотнениям валов, по соединениям маслопроводов; проверить отсутствие утечек воды и масла, пробоев газов. При необходимости проверить давление масла переносным манометром (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4.5 кгс/см2 на 8(9) поз. | Манометр МПТ-160 (0-10) кгс/см2 ГОСТ 2405-80 | Ключ 22*24 ГОСТ 2839-80 | Подсоединение и снятие переносного манометра для проверки давления масла осуществлять только при заглушенном дизеле. Запрещается снятие и постановка ограждений при работающем дизеле. | слесарь | 1 | 6 | 0,084 |
| 3 | Остановленный дизель осмотреть | 1. Проверить надёжность крепления выхлопных и нагнетательного коллекторов, турбокомпрессора, воздухоохладителя, насосов воды и масла, теплообменника. Проверить затяжку сшивных шпилек и соединений картера с главной рабой. 2. Проверить уровни масла в картере и опорных узлах турбокомпрессора (для PDH-50v). При необходимости пополнить до середины окон маслоуказателей или масломерной рейки. Марка масла – М14В2. Уровень масла в картере проверять через ≈ 20 мин. после остановки дизеля. 3. Слить отстой из маслосборника картера, проверить отсутствие воды и посторонних частиц. Слив осуществлять через ≈ 1 час после остановки дизеля. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. При осмотре остановленного дизеля запрещаются любые провороты коленчатого вала. Всё время нахождения тепловоза на стойле реверсивная рукоятка должна быть изъята из пульта, переключатель ВОД должен находиться в положении «Выключено». Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д расклинены изолирующими клиньями. Работы на крыше выполнять только при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу | слесарь | 1 | 4 | 0,459 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. |  |  |  |  |
| 3 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Устранить пропущенные неисправности. |  |  | Запуск дизеля осуществлять только вне цеха. Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях. | слесарь | 1 | 6 | 0,363 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |