|  |  | подпись | дата | В отмену карты | № 3 от 22.02.2002 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 42 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2, неплановый |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | колёсно-моторное отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | разборка |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | колёсно-моторный блок |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 1,739 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Колёсно-моторный блок на позицию разборки переместить | Колёсно-моторный блок зачалить, перенести со скатоопускника на позицию разборки |  | Позиция А1707.00.00; чалочное приспособление | Зачаливание производить типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями согласно действующим схемам строповки. Чалочные приспособления отсоединять от узла только после его фиксации надёжной на позиции. | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,055 0,055 |
| 2 | Слить смазку из тягового редуктора и МОП |  |  | Набор ключей ГОСТ 2839; ёмкости для сбора шлама; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | После слива тщательно удалять смазку со сливных пробок и пролитую смазку с пола и позиции | слесарь | 1 | 2 | 0,065 |
| 3 | Разобрать буксы | 1. Ослабить и отвернуть болты наружных крышек, крышки снять, с буртов снять резиновые уплотнения. 2. Ослабить и отвернуть болты задних крышек. Корпус буксы зачалить, выбрать провисание тросов. Закрепить на горловине буксы приспособление, корпус буксы сдвинуть на подшипнике и снять. С буртов задних крышек снять резиновые уплотнения. 3. Ввернуть в торец оси штуцер напорной магистрали гидросжимки, на подшипнике закрепить приспособление для спрессовки. Включить сжимку, подшипник с шейки спрессовать. 4. Закрепить съёмник на отбойном кольце, кольцо спрессовать. 5. Снять задние крышки букс. 6. Нагреть индукционным способом сменное стальное кольцо, снять с шейки оси. |  | Гидросжимка SKF 226400; набор ключей ГОСТ 2839; пресс А896.01СД; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; гидропресс ПР1677.01.00; нагреватель индукционный ПР1546.05.00 | Зачаливание производить в двух точках, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующей схеме строповки. При распрессовочных работах проверять исправность гидросжимки и гидропресса. Запрещается нахождение в зоне возможного вылета спрессовываемой детали. | слесарь | 1 | 4 | 0,749 |
| 4 | Снять кожух тягового редуктора | 1. Снять уплотнительные кольца. 2. Зачалить нижнюю половину кожуха, выбрать провисание тросов. 3. Распустить болтовые соединения половин кожуха, нижнюю |  | Гайковёрт ИП-3112А ТУ22-4628-80; | Пролитую из КЗП смазку немедленно удалять. | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,106 0,106 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | половину кожуха опустить и вывести из-под колёсно-моторного блока. 4. Зачалить и снять верхнюю половину кожуха. |  | набор ключей ГОСТ 2839;шплинтодёр А1134.00.00; чалочное приспособление; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 5 | Замерить зазоры в моторно-осевых подшипниках | Браковочная величина при неплановом ремонте 2,5 мм и более; при подкатке блока на ТР-2 у цельнобронзовых вкладышей (0,6÷1,8) мм; у стальных (0,45÷1,8) мм; для свежезалитых вкладышей (0,45÷0,53) мм. Разница между подшипниками для одного колёсно-моторного блока: при неплановом ремонте не более 0,7 мм; при тр-2 – не более 0,3 мм. Результаты замера используется при последующей комплектовке колёсно-моторного блока. | Набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0 |  |  | слесарь | 1 | 4 | 0,088 |
| 6 | Замерить разбег тягового двигателя на оси колёсной пары | Снять хомут и войлочную манжету манжету пылевой шайбы. Определять как сумму зазоров между наружными буртами вкладышей МОП и ступицей большого зубчатого колеса с одной стороны и пылевой шайбой с другой. При неплановых ремонтах браковочная величина 5,0 мм и более; при ТР-2 (0,4÷3,2) мм. Результаты замера используется при последующей комплектовке колёсно-моторного блока. | Набор щупов ЩПС № 2 кл. 1,0 100 мм ТУ2-034-255-87 | Ломик; ключ 9*11 ГОСТ 2839; отвёртка 200*1,6 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,182 |
| 7 | Замерить боковой зазор в зацеплении тягового редуктора | При неплановом ремонте зазор 6,0 мм и более; при ТР-2 (0,22÷5,0) мм. Результаты замера используется при последующей комплектовке колёсно-моторного блока. | Набор щупов ЩПС № 2 кл. 1,0 75 мм ТУ2-034-255-87 | Монтировка |  | слесарь | 1 | 4 | 0,041 |
| 8 | Снять колёсную пару | 1. Перекантовать колёсно-моторный блок колёсной парой вверх. 2. Отвернуть болты, снять кожух оси. 3. Ослабить затяжку болтов шапок МОП. Ослабление производить попарно-перекрёстным поряд |  | Позиция А1707.00.00; ключ 41 ГОСТ 2841 с усиливающим захватом; на- | Зачаливание производить типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями согласно действующим схемам | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,142 0,142 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ком, отпуская не более одной грани за обход. 4. Вывернуть болты шапок. Шапки зачалить с шеек оси и снять. 5. Наружные вкладыши снять и замаркировать. Допускается выведение вкладышей из постелей лёгкими ударами молотка через алюминиевую прокладку. Запрещается нанесение ударов по заливке. 6. Колёсную пару зачалить за буксовые шейки, снять с позиции разборки, перенести на позицию освидетельствования. При демонтированных буксах буксовые шейки обворачивать войлоком. Запрещается зачаливание колёсной пары при неснятых буксовых подшипниках. 7. Внутренние вкладыши снять и замаркировать. |  | бор ключей ГОСТ 2839; гайковёрт ИП-3112А ТУ22-4628-80; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; кернеры цифровые 3*1,5 ГОСТ 25725; чалочное приспособление | строповки. Для увеличения плеча рычага гаечного ключа пользоваться специальным захватом. При снятии колёсной пары с двигателя не допускать застревания наружных вкладышей в поднятых шапках. Вкладыши должны оставаться на шейках оси. |  |  |  |  |
| 9 | Изъять польстеры из шапок МОП | 1. Отвернуть болты, снять крышки шапок. 2. Отвернуть болты фланцев польстеров, изъять польстеры вместе с фитилями. При каждой разборке колёсно-моторного блока польстеры передаются для ревизии и промывки в заготовительный цех. 3. Шапки закрыть крышками, закрепить болтами. |  | Ключ 12*14 мм ГОСТ 2839 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,108 |

При составлении карты использована литература:

- Инструкция по эксплуатации и уходу за тепловозом ЧМЭ3 и его описание LX 3/546-XIYA. Издание нац. предприятия «ЧКД-Прага», Чехия. 1983 г.

- И.Я.Костюк, З.Х.Нотик. «Механическое оборудование тепловозов ЧМЭ3». 1984 г.

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ЧМЭ3 «ЧМЭ3 ИО» от 31.12.2004 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 200 |  | г. |  | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |