|  |  | подпись | дата | В отмену карты | № 4 от 05.06.1991 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 30.05.2007 |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 01.06.2007 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | гидропередача ГДП-1000Ч |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 0,426 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидропередачу при работающем дизеле до постановки на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить чёткость реверсирования в обе стороны (не более 4 с) и чёткость переключения ступеней при ручном управлении. При ТО-2 двухсекционного дизель-поезда проверку производить одновременно для обеих гидропередач при поочерёдном управлении с обоих постов. Работа выполняется с участием слесаря-электрика. 2. Проверить давление питательного насоса (не ниже 1,2 кгс/см2 на 0 поз., не ниже 4,0 кг/см2 на 8 поз.) и давление смазочного насоса (не ниже 0,7 кг/см2 на 0 поз., (1,5 ÷2,0 кг/см2) на 8 поз. Температура масла гидропередачи при проверке не ниже 60º С. 4. Проверить отсутствие течей масла по разъёмам картеров, фланцам, крышкам люков, в месте постановки реактивного болта, электрогидравлических вентилей, насосов и фильтров. 5. Прогреть гидропередачу на стоповом режиме с доведением позиции до 4. Длительность прогрева – до 5 мин. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков внутри гидропередачи. | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072; электроманометр тепловозный ЭДМУ-6; электротермометр тепловозный ТУЭ-8А |  | Включение ступеней проверять при заторможенном дизель-поезде, позицию набирать не выше 3. Все работы по экипажной части, гидропередаче и автотормозам при проверке и во время прогрева на стоповом режиме прекращать. Осмотр нижнего картера производить при нахождении вагона на отрезке пути без стрелок и напольных сооружений. При манёврах по смежному пути работу прекращать. Стрелки, ведущие на путь ТО-2, должны находиться в положении, исключающем выход на путь постороннего ТПС. Путь должен быть ограждён всё время выполнения ТО-2. | слесарь | 1 | 4 | 0,133 |
| 2 | Гидропередачу при остановленном дизеле осмотреть | 1. Проверить надёжность крепления фильтров, насосов, вентилей, датчика скорости, блокировочного клапана, масло- и воздухопроводов, крышек, фланцев, пробок. У гидропередач варианта 02 проверить крепление редуктора привода генераторов. 2. Провернуть на (2÷3) оборота рукоятку щелевого фильтра системы управления по часовой стрелке. 3. Проверить надёжность крепления гидропередачи к раме силовой установки. 4. Проверить уровни масла в картерах (между рисками маслоуказателей). |  | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7830-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354; спецключ |  | слесарь | 1 | 3 | 0,194 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Гидропередачу после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2 и 4 раздела 1 | Согласно разд.1 |  | Согласно разд.1 | слесарь | 1 | 4 | 0,099 |

При составлении карты использована литература:

1. «Гидропередача дизель-поезда ГДП-1000». Техническое описание и инструкция по эксплуатации 58-300-00 ТО от 1975 г.

2. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 31 | » | мая | 200 | 7 | г. |  | « | 31 | » | мая | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |