|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 09.06.2007 | В отмену карты | № 2 от 20.01.2006 г. |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 13.06.2007 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | секция |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | *3,9/ **3,8/ ***3,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | *1,482/ **0,745/ ***2,972 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле моторного вагона до постановки на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить исправность сигнальных ламп, заменить неисправные. 2. (Для АЧ2) Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А), разряда или отсутствия зарядного ока не допускается. 3. (Для АЧ2) Проверить чёткость реверсирования гидропередачи в оба направления (не более 4 с) и чёткость включения ступеней при ручном управлении. 4. (Для АЧ2) Проверить работу привода всережимного регулятора. Проверить чёткость фиксации по позициям и хронометрический ход (от 3 до 8 позиции не более 8 с). 5. Проверить работу цепей управления автоматическими дверьми. Проверку выполнять непосредственным осмотром и по показаниям сигнальных ламп. При проверке управления гидропередачей проверить работу блокировок S103, S104, S123 путём включения I ступени гидропередачи при незакрытых дверях. 6. Проверить работу главного освещения пассажирских салонов. При ТО-2 двухсекционного дизель-поезда проверки согласно требованиям п.п. 3, 4, 5 и 6 производить поочерёдно с каждого поста управления каждый раз для всего поезда. 7. Осмотреть электрические машины, проверить отсутствие посторонних шумов и запахов. 8. (Для АПЧ2) Проверить работу отопления прицепных вагонов (по амперметру нагрузки отопительного генератора и осмотром вагонов). Работа выполняется во время отопительного сезона. | Амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М723000У3; секундомер СОП п.3-3 ГОСТ 5072 | Захват для замены коммутаторных ламп | Замену сигнальных ламп производить при обесточенной цепи. Включение степеней и прогрев гидропередачи осуществлять при полностью заторможенном поезде. Все работы на экипажной части, гидропередаче и автотормозах в это время прекращать. Включение тяги осуществляет только машинист, при включении тяги подавать звуковые сигналы установленной формы. | слесарь | 1 | 5 | * 0,150 ** 0,083 |
| 2 | (Для АЧ2) Осмотреть электрические машины. | На ощупь проверить отсутствие нагрева подшипниковых узлов, вытекание смазки. Проверить затяжку соединений. У электростартёров осмотреть шестерни, проверить положение соленоидов (во втянутом состоянии). Зазор между венцом маховика и торцами шестерён 4-0,5 мм; сколы не более 2,0 мм, кромки сколов запилить. У синхронных генераторов проверить насадку шкивов, протереть вентиляционные решётки. Проверить состояние приво- | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; динамометр ДР-100 | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки 200*1,2, 240*0,8 ГОСТ 17199; напильник 150 плоский личной ГОСТ 1465; лампа перенос- | Работа выполняется выполняется только при остановленном дизеле, при выключенном рубильнике АБ; электростартёры, кроме того, при расклиненных контакторах К14, К15, К16, К17. Выключатель | слесарь | 1 | 4 | * 0,139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | дных ремней. Стрела прогиба не более 10 мм при усилии на весь комплект ≈ 10 кгс. При необходимости комплект ремней заменить (только новыми или с одинаковой степенью износа, разница длин ремней в комплекте не более 10 мм). |  | ная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | S 12 «Центральное питание» должен быть выключен на обоих моторных вагонах. |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть оборудование шкафов | 1. Открыть двери шкафов и радиорубку, осмотреть панели с аппаратурой. Проверить затяжку соединений, ослабшие покрепить. Устранить выявленные повреждения изоляции. Повреждения изоляции кабелей устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. Намотку осуществлять плотно, без морщин. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной (20÷25) мм. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5÷10) мм. Проверить увязку кондуитов, исправность переходных втулок. 2. При необходимости очистить контактные поверхности клемм и наконечников. Клеммы подлежат перепайке при уменьшении контактной поверхности более, чем, на 1/5 или износ жил подводящих проводов более 10%. 3. Осмотреть реле и контакторы, проверить отсутствие признаков перегрева катушек и контактов. Проверить надёжность фиксации реле типов RP301, RP700 и контакторов K16E, V40, V100. У реле RA441 (К25) проверить затяжку соединений, состояние шунтов и клемм. Минимальная толщина напаек реле RA441 – 0,5 мм. У контакторов типов SE11 и SG13 при необходимости выполнить осмотр с открытием дугогасительных камер. Минимальная толщина силовых контактов у SE11 – 1,0 мм, у SG13 – 4,7 мм. Минимальная толщина напаек блокировочных контактов – 0,5 мм. У SE11 и SG13 осмотреть дугогасительные камеры, проверить надёжность фиксации. Износ стенок камер не более 1/3 толщины. Осмотреть рычажные системы контакторов SE11 и SG13, | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль электроаппаратный ШЦЭ-2-60 | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 1465; полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; нож монтёрский; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; фонарь аккумуляторный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | Работа выполняется при неработающих дизелях на обоих моторных вагонов. Рубильники АБ и выключатели S 12 «Центральное питание» должны быть выключены. | слесарь | 1 | 4 | * 0,298 ** 0,198 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | особое внимание уделять фиксации деталей и на отсутствие деформации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проверить работу цепей освещения | 1. Проверить работу освещения кабин, дизельного помещения, санузла. 2. Проверить работу прожекторов и буферных фонарей (у моторного вагона), сигналов ограждения. 3. Проверить работу аварийного освещения салонов. 4. Проверить исправность освещения шкафов и радиорубки, работу концевых выключателей дверей. При замене ламп в любом месте удалять пыль из светильника. 5. Проверить крепление деталей, заменить неисправные лампы, колпаки и изношенные уплотнения светильников. |  | Отвёртка 240*0,8 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; стремянка, ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При проверке все работы на электрооборудовании и аккумуляторной батарее прекращать, контакторы К14, К15, К16 и К17 расклинить изолирующими клиньями. Работа со стремянкой выполняется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Замену ламп и ремонт светильников и выключателей выполнять при обесточенной цепи. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,317 ** 0,198 * 0,106 ** 0,063 |
| 5 | (Для АЧ2) Осмотреть пульты управления | Произвести внешний осмотр аппаратуры в обеих кабинах. У контроллеров проверить чёткость работы обоих валов, надёжность фиксации по позициям, правильность взаимного блокирования валов. Проверить надёжность фиксации на панелях основных пультов и вспомогательных щитков кнопок, выключателей, сигнальных устройств. Заменить неисправные, поставить недостающие лампы и коммутационные аппараты. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; фонарь аккумуляторный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется при неработающих дизелях на обоих моторных вагонов. Рубильники АБ и выключатели S 12 «Центральное питание» должны быть выключены. Контакторы К14, К15, К16 и К17 должны быть расклинены изолирующими клиньями. | слесарь | 1 | 4 | *0,194 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | (Для АЧ2) Осмотреть электрооборудование в дизельном помещении | 1. Осмотреть кондуиты, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости устранить повреждения металлорукавов, фишек, изоляции проводов (согласно требованиям п.1 раздела 3). 2. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность клеммных соединений. 3. Проверить наличие переходных втулок в коробках и трубах кондуитов, их исправность. При необходимости произвести осмотр клеммных коробок со снятием крышек. 4. Осмотреть электропневматические вентили, проверить отсутствие признаков перегрева и утечек сжатого воздуха. 5. Осмотреть привод всережимного регулятора. Проверить надёжность фиксации фишек, крышки концевого выключателя, затяжку соединений. Произвести внешний осмотр сервомотора. 6. Осмотреть кнопки и выключатели вспомогательного щитка. 7. С поверхности аппаратуры удалить пыль и загрязнения. |  | Отвёртка 240*0,8 ГОСТ 17199; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; фонарь аккумуляторный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Осмотр выполняется при неработающем дизеле. | слесарь | 1 | 4 | * 0,036 |
| 7 | Осмотреть заземляющие шунты | Осмотру подлежат все шунты экипажной части, вспомогательного оборудования, шкафов электроаппаратуры, электрических машин, отопительных устройств, межвагонных соединений. Износ жил и контактных поверхностей клемм не более 20 %. При необходимости подтянуть соединения клемм. Дефектные шунты заменить. |  | Набор ключей ГОСТ 2839 | Осмотр и подтяжку клемм с внешней стороны вагона выполнять при неработающих дизелей обоих моторных вагонов и заторможенном поезде. Стойло ТО-2 должно быть ограждено, стрелки, ведущие на стойло, должны исключать выход на него постороннего ТПС. | слесарь | 1 | 3 | * 0,024 ** 0,016 |
| 8 | Осмотреть межвагонные соединения | Проверить целостность кожухов, исправность штепселей и розеток. Проверить фиксацию штепселей в розетках. Удалить загрязнения с розеток и штепсельных головок. Соединения, имеющие повреждения, заменить на отремонтированные. |  | Ветошь обтирочная | Осмотр соединений выполнять при неработающих дизелей обоих моторных вагонов и заторможенном поезде. Стойло ТО-2 должно | слесарь | 1 | 3 | 0,147 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | быть ограждено, стрелки, ведущие на стойло, должны исключать выход на него постороннего ТПС. Замену соединений осуществлять при выключенных рубильниках АБ и выключателей S 12 «Центральное питание» обеих секций. |  |  |  |  |
| 9 | Электрооборудование при работающем дизеле моторного вагона после ТО-2 осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 4 и 5 раздела 1. | Амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М723000У3; секундомер СОП п.3-3 ГОСТ 5072 |  |  | слесарь | 1 | 5 | * 0,071 ** 0,040 |

* - для моторного вагона

** - для прицепного вагона

*** - для трёхвагонной секции

При составлении карты использована литература:

1. АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

2. Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

3. Правила деповского ремонта тепловозов ТГМ3 ЦТ-2822 от 28.12.1970 г.

4. М.Д.Рахматуллин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

5. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 13 | » | июня | 200 | 7 | г. |  | « | 13 | » | июня | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |