|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 22.06.2007 | В отмену карты | № 18 от 25.03.2004 г. |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 26.06.2007 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2, АПЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | кузовное и внутривагонное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,3/ ** 3,2/ *** 3,2 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 0,663/ ** 0,738/ *** 2,139 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр кузова | Проверить крепление наружных деталей. Осмотреть подножки и ступеньки. Дефектные швы разделать и заварить. Особое внимание уделять креплению поручней и подножек. Деформированные детали, создающие угрозу безопасности движения или травмирования, срезать, выправить и поставить на место. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45, СМ-11. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок и их плотной припасовкой. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; отвёртки ГОСТ 17199; сварочное оборудование; машинка шлифовальная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Наружный осмотр кузовного оборудования производить на отрезке пути без стрелок, напольных сооружений и другого подвижного состава. Стрелки, ведущие на путь, должны находиться в положении, исключающем выход на него постороннего подвижного состава. При проверке работы гидропередачи и её прогреве наружный осмотр прекращать. Мастер или бригадир перед подачей команды на включение тяги обязан убедиться в отсутствии под вагонами или вблизи них людей. Работы со шлифовальной машинкой выполнять в защитных очках. | слесарь сварщик | 1 1 | 4 | * 0,171 ** 0,144 |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирских салонов осмотреть | Проверить крепление диванов, вешалок, багажных полок, фрагментов обшивки и настила пола. Осмотреть обшивку диванов. Крупные порезы и надрывы (дли ной более 100 мм) устранить наложением швов. Устранить отслоения фрагментов обшивки стен и настила полов. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; шорный инструмент |  | слесарь | 1 | 3 | * 0,045 ** 0,113 |
| 3 | Осмотреть тамбуры | 1. Проверить крепление фрагментов обшивки и пола, деталей отделки. 2. (Для АПЧ2) Осмотреть шкаф с электроаппаратурой. Проверить крепление петель, состояние замков. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199 |  | слесарь | 1 | 3 | * 0,074 ** 0,054 |
| 4 | Окна салонов, тамбуров, сан- | Заменить стёкла с повреждениями, создающими опасность выпадения, потери герметичности и сквозными пробоинами. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; | При замене стекла ограждать место под | слесарь | 1 | 3 | * 0,068 ** 0,122 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | узла, кабин, дизельного помещения осмотреть | Проверить крепление оконных рам, стеклопакетов, петель, откидного окна в санузле. |  | плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547 | окном снаружи вагона. Запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. При замене стёкол пользоваться рукавицами. |  |  |  |  |
| 5 | Осмотреть санузел | Проверить крепление деталей внутренней отделки, умывальника и унитаза. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. Устранить выявленные течи. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; фонарь аккумуляторный | Во время ТО-2 выполняются уборка и санобработка санузла. Проверка работы водоспусков проверять в месте, оборудованном ливнёвой канализацией. | слесарь мойщица-уборщца | 1 1 | 3 | 0,088 |
| 6 | Осмотреть двери салонов, санузла, салонов, тамбуров и радиорубки | Проверить ход дверей. При необходимости в трущиеся узлы добавить смазку солидол Ж (допускается солидол С, Буксол, УСсА) Проверить крепление петель и отдельных деталей дверей. Устранить перекос раздвижных дверей салонов. Проверить работу фиксаторов и замков. Осмотреть двери шкафов ВВК в кабине «А». |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199 |  | слесарь | 1 | 3 | * 0,217 ** 0,163 |
| 7 | (Для АПЧ2) Осмотреть межвагонные переходы | Проверить положение и надёжность фиксации откидных мостиков. У крайних тамбуров сцепа прицепных вагонов проверить надёжность фиксации поднятых настилов и состояние заградительных цепочек. Проверить надёжность крепления элементов суфле. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; фонарь аккумуляторный | У крайних тамбуров сцепа вагонов АПЧ2 переходные мостики должны быть подняты и зафиксированы, заградительные цепочки должны перегораживать проход. Двери межвагонных переходов крайних тамбуров сцепа должны быть заперты. | слесарь | 1 | 3 | ** 0,054 |

* - для АЧ2

** - для АПЧ2

*** - для трёхвагонной секции

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | июня | 200 | 7 | г. |  | « | 25 | » | июня | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Созинов И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |