|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 04.07.07 | В отмену карт | № 14 от 10.08.1990 г. |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 04.07.07 |  | № 24 от 15.08.1990 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,8/ ** 3,9 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 16,074/ ** 18,471 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить состояние сигнальных ламп, заменить неисправные. 2. Проверить величину зарядного тока аккумуляторной батареи (не более 50 А; разряда, отсутствия или толчков зарядного тока не допускается). Проверить напряжение вспомогательного генератора (114 ÷ 119) В. 3. Проверить чёткость реверсирования гидропередачи в оба направления (не более 4 с) и чёткость включения ступеней гидропередаче при ручном управлении. 4. Проверить работу привода всережимного регулятора по позициям и хронометрический ход (от 3 до 8 поз. не более 8 с). 5. Проверить работу управления автоматическими дверьми. Проверку выполнять непосредственным осмотром (всего сцепа) и по показаниям сигнальных ламп. При проверке управления гидропередачи проверять работу блокировок S103, S104, S123 путём попытки включения гидропередачи при открытых дверях. 6. Проверить работу главного освещения пассажирских салонов. 7. Осмотреть электрические машины, проверить отсутствие посторонних шумов и запахов. 8. Проверить работу аварийного режима зарядки аккумуляторной батареи от отопительного генератора. Во время отопительного сезона проверить работу схемы отопления прицепных вагонов (при сцепе с вагонами АПЧ2). 9. Проверить работу цепей управления отоплением и вентиляцией во всех режимах (в зависимости от сезона). | Амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2,0 М723000; вольтметр постоянного тока (0-150) В кл.2,0 М1611; секундомер СОП п.3-3 ГОСТ 5072 | Захват для замены коммутаторных ламп | Замену неисправных ламп производить при обесточенных цепи. Включение ступеней гидропередачи осуществлять при полностью заторможенном вагоне (секции). Все работы по экипажной части, кузовному оборудованию, гидропередаче и автотормозах в это время прекращать. Включение тяги осуществляет только машинист по команде мастера или бригадира, перед включением тяги подавать звуковой сигнал установленной формы. | слесарь | 1 | 5 | 0,233 |
| 2 | Продуть синхронные генераторы | Перед продувкой протереть решётки вентиляционных окон. |  | Подвод сжатого воздуха. | Работа выполняется до постановки на стойло, в защитных очках и респираторе. Нахождение посторонних лиц во время продувки в дизельном помещении не допускается. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Оборудование левого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Контакторы типов SG13 и SE11 осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, зачистить обгорания и брызги меди, зачистить дугогасительные рога, продуть. При толщине стенок камер и дугогасительных рогов 1/2 и менее от чертёжной деталь заменить. При следах перебросов и перегреве контактор отремонтировать со снятием и стендовой проверкой. После очистки осмотреть, проверить отсутствие трещин и сколов. Продувочные работы выполнять при давлении ≈ 0,1 кгс,см2 сухим сжатым воздухом. При механической обработке деталей под аппарат подкладывать лист картона. Проверить надёжность соединения отдельных деталей контакторов. б. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. в. Осмотреть контакты. Следы копоти удалить чистой салфеткой. При необходимости контакты зачистить напильником, силовые – личным, блокировочные – надфилем с «бархатной» насечкой. При зачистке снимать минимум металла, избегать нарушений профиля. После опиловки блокировок контакторов SG13 острой гранью надфиля оформить насечку. Браковочная толщина контактов: силовых SG13 – 4,7 мм, напаек у SE11 – менее 1,0 мм; блокировочных SG13 – 0,5 мм и менее, SE11 – менее 0,5 мм. При сильном оплавлении и перегревах проверить напряжение включения; для SG13 (33÷34) В, для SE11 (75÷77) В г. Покрепить соединения. д. Осмотреть пружины, просевшие и изношенные заменить. е. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева и внешних повреждений. ж. Осмотреть клеммы и шунты. Шунт подлежит замене при перегреве, износе жил более 25 % сечения. Уменьшение площади контакта клеммы не более 20 %. Дефектные клеммы перепаять. | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0; линейка (0-150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-01 кл.1.0 ГОСТ 166; тестер Ц4315 кл.1,0; манометр пневматический МП-5 ТУ25.02.180.312-78 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; подвод сжатого воздуха; пылесос; кисти; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | К работе приступать только после выключения рубильника АБ и расклинивания силовых контактов контакторов К14, К15, К16 и К17 изолирующими клиньями. Для освещения во время ремонтных работ пользоваться переносными лампами постоянного тока пониженного напряжения, питаемой от внешней сети. Для очистки клеммных панелей, панелей JNS, блоков ALMES, А1, А131 использовать пылесос постоянного тока пониженного напряжения, питаемый от внешней сети. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 4,534 ** 4,750 0,073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | з. Вручную проверить ход подвижных частей, отсутствие качки и люфтов в шарнирах и заеданий. Проверить стопорение шарнирных узлов. 2. Реле управления типа RA441 (К25) осмотреть и отремонтировать: а. Детали протереть чистой салфеткой, осмотреть. У контактов и катушки проверить отсутствие деформаций, повреждений, следов перегрева. б. Подтянуть соединения. в. Контакты протереть, при необходимости зачистить надфилем с «бархатной» насечкой. Зачистку осуществлять с минимальным снятием металла, не нарушая профиля. Минимальная толщина контактов – не менее 0,5 мм. г. Клеммы и шунты осмотреть согласно требованиям пп. «ж» п. 1 настоящего раздела. д. Осмотреть пружины, просевшие и изломанные заменить. е. Проверить стопорение шарнирных узлов. ж. Вручную проверить ход якоря. Проверить наличие раствора и качество притирания контактов, отсутствие заеданий. 3. Осмотреть контакторы типа К16Е и реле времени TX11ZK. Подтянуть соединения, проверить отсутствие признаков перегрева. У К16Е вручную проверить ход якоря. При необходимости контактор заменить на исправный. 4. Реле управления RP301, RP700, RP800 осмотреть. Протереть снаружи колпаки и цоколи. Проверить надёжность фиксации цоколей в панелях. 5. Подтянуть клеммные соединения на панелях, удалить скопления пыли и загрязнений. Очистку панелей и проводки осуществлять при помощи пылесоса. 6. Осмотреть кабели и провода. Проверить отсутствие повреждений изоляции и состояние клемм. Повреждения изоляции устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | со срезом на конус длиной ≈ 20 мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленного участка наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5÷10) мм. Провода или кабели с износом или обрывами жил более 10 % сечения, перегретые, подлежат перетяжке. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Клеммы перегретые, изношенные (пп. «ж» п.1 настоящего раздела) перепаять. При отсутствии бирок с номерами проводов установить новые. Проверить состояние и крепление переходных втулок.. Повреждённые заменить, поставить недостающие. Подтянуть соединения клемм и реек с элементами каркаса. При необходимости произвести перевязку кондуитов. Осмотреть фишки разъёмных соединений, проверить надёжность фиксации и пайки проводов. При ТР-1 фишки рассоединить, очистить, осмотреть контактные штыри и гнёзда. При выявлении следов перегрева, неполного контакта, налётах загрязнений соединение осмотреть с разборкой. 7. Осмотреть резисторы, трансформаторы и силовые выпрямители. Покрепить соединения, очистить от пыли, продуть, осмотреть. Особое внимание уделять состоянию клеммных соединений и отсутствию следов перегрева. 8. Осмотреть плавкие предохранители. Удалить пыль и загрязнения, подтянуть соединения. Проверить состояние контактов. Проверить соответствие номиналов требованиям схемы. Проверить наличие контрольных проводников (голый медный провод сечением не более 0,1 мм. Замену перегоревших предохранителей производить после выявления и устранения причины перегорания. 9. Осмотреть концевой выключатель дверной блокировки, проверить крепление и чёткость работы (по загоранию освещения при открытой двери). 10. Произвести общую уборку в отсеке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 4 | Оборудование наружных панелей левого отсека правого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть проводку панелей, покрепить соединения, удалить пыль и загрязнения. Ремонт проводки выполнять согласно требованиям п.6 раздела 3 настоящей карты; осмотр клемм – пп. «ж» п.1 раздела 3. 2. Проверить состояние сигнальных ламп, заменить неисправные лампы и колпачки, проверить крепление патронов в панели. 3. Проверить состояние и чёткость работы кнопок и переключателей. Проверить крепление в панели, протереть. Проверить пломбировку выключателей аварийных режимов. Восстановление пломбировки производить после выявления причины выключения. 4. Проверить чёткость работы автоматических включателей. Проверить надёжность крепления. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; тиски пломбировочные; захват для замены коммутаторных ламп; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  | слесарь | 1 | 4 | 0,117 |
| 5 | Оборудование правого отсека правого шкафа аппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Откинуть блок ALMES,Ю отсек очистить от пыли и загрязнений. Осмотреть панель предохранителей блока, выявить перегоревшие предохранители. В случае замены предохранителя защищаемый блок изъять для проверки и ремонта. 2. Осмотреть блоки А1, А31, А131, протереть, покрепить соединения. 3. Резисторы осмотреть согласно требованиям п.7 раздела 3. 4. Электропроводку осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. 5. (Для ТР-1) Осмотреть вентиляционную камеру: а. Осмотреть крыльчатку вентилятора. При трещинах, сколах, ослаблении насадки крыльчатку заменить. Проверить отсутствие следов контакта лопастей с диффузором. б. Осмотреть электродвигатель вентилятора: - Проверить состояние коллектора. При необходимости | Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 кл.1.0 ГОСТ 166; линейка (0-150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; щётка волосяная; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; пресс-маслёнка; оборудование для пайки; подвод сжатого воздуха; пылесос; |  | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 1,584 ** 1,918 0,073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. Поверхность коллектора протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. - Щётки с шунтами осмотреть, проверить свободность хода. Заменить при высоте менее 7 мм, сколах рабочей поверхности более 5 %, износе шунтов более 15 % сечения, перегреве или износе клемм. - Двигатель продуть. - Провернуть вручную вентилятор. В случае тугого хода, заеданиях, постороннем шуме (выявленном при работе), нагреве (даже незначительном) двигатель снять, разобрать. Подшипники промыть, осмотреть, заложить по ≈ 3 гр. смазки Буксол. в. Покрепить соединения. г. Убрать скопления пыли и загрязнений из короба и форкамеры. |  | лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |  |  |  |
| 6 | Рубильник аккумуляторной батареи осмотреть и отремонтировать | 1. Рубильник осмотреть, покрепить соединения. 2. Протереть панель и рукоятку. С контактных поверхностей удалить старую смазку, протереть чистой ветошью и нанести тонкий слой свежей смазки Буксол. 3. Следы перекрытий зачистить и покрыть эмалью ГФ-92ХС. 4. При необходимости зачистить рабочие поверхности ножей для удаления обгаров, брызг металла, окислов, а также для увеличения площади взаимного контакта (не менее 80 % от сопрягаемой площади при включённом рубильнике). Уменьшение толщины ножей и упругих клемм не более 1/3 от чертёжной. | Штангенциркуль ШЦ-1-125-01 кл.1.0 ГОСТ 166 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; напильники ГОСТ 1465; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Обработку рубильника выполнять в диэлектрических перчатках | слесарь | 1 | 3 | 0,087 |
| 7 | Осмотреть автоматические выключатели типов J2UX (Q1 и Q131) | Покрепить соединения. Корпуса протереть чистой сухой ветошью. Проверить вручную чёткость выключения и включения. При замечаниях в работе выполнить стендовую проверку со снятием. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; напильники ГОСТ 1465; лампа переносная; |  | слесарь | 1 | 3 | 0,160 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 8 | Оборудование левого шкафа электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать | 1. Контакторы типов К16Е, V40, V100 осмотреть. Подтянуть соединения, проверить отсутствие признаков перегрева. Вручную проверить ход якорей. Контакторы указанных типов снимать и разбирать при необходимости. 2. Осмотреть резисторы согласно требованиям п.7 раздела 3. 3. Провода и кабели осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. Покрепить соединения клемм. 4. Осмотреть плавкие предохранители согласно требованиям п.8 раздела 3. 5. Концевой выключатель двери осмотреть согласно требованиям п.9 раздела 3. 6. Трансформаторы защитных выключателей с магнитопроводами протереть, осмотреть, покрепить соединения. 7. Осмотреть панели JNS, проверить отсутствие следов перегрева, при необходимости удалить пыль мягкой кисточкой. 8. Произвести общую уборку в отсеке. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; кисть мягкая; оборудование для пайки; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; | Согласно требованиям раздела 3. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,213 ** 0,432 0,073 |
| 9 | Оборудование наружной панели левого шкафа осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям раздела 4. Проверить состояние и чёткость работы выключателей отопительных цепей и внешнего питания. Проверить работу замков выключателей и свободность хода ключей в гнёздах. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; захват для замены индикаторных ламп; оборудование для пайки; ветошь обтиро- |  | слесарь | 1 | 4 | 0,092 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | чная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 10 | Контроллеры машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Снять кожухи отсеков. Контакторные элементы осмотреть, протереть в доступных местах. Проверить отсутствие износа роликов (выработка не более 0,5 мм), свисания (не более 1,0 мм). Проверить лёгкость вращения. Осмотреть пружины, просевшие и изношенные заменить. Проверить надёжность стопорения деталей. Контакты осмотреть, протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Контакты подлежат замене при толщине напаек подвижных менее 0,5 мм, неподвижных – менее 1,0 мм. Шунты заменить при перегреве или износе жил более 15 % сечения. 2. Проверить ход кулачковых валов, отсутствие люфтов на фиксированных позициях, правильность взаимного блокирования валов. Проверить правильность замыкания по позициям согласно диаграмме замыкания, наличие раствора и качество притирания контактов. 3. Осмотреть кулачковые валы, проверить состояние шайб, насадку на валах. Проверить отсутствие трещин и сколов шайб. 4. Осмотреть штурвалы и реверсивную рукоятку. При необходимости на реверсивной рукоятке выполнить наплавку и подгоночные работы и восстановить ясность клейма. 5. Покрепить соединения. 6. Продуть контроллеры и отсеки сжатым воздухом. 7. (для ТР-1). В доступных местах выбрать старую смазку, заложить свежую Буксол. Пропрессовать смазкой опоры валов. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; отвёртки ГОСТ 17199; подвод сжатого воздуха; пресс-маслёнка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  | слесарь | 1 | 5 | * 0,620 ** 0,766 |
| 11 | Оборудование отсеков контроллеров машиниста осмотреть и отремонтировать | 1. Реле управления осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.4 раздела 3. 2. Подтянуть соединения клемм, удалить скопления пыли и загрязнений. 3. Электропроводку отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160ГОСТ 5547; |  | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,295 **0,368 0,073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Осмотреть резисторы согласно требованиям п.7 раздела 3. 5. Реле давления воздуха протереть, осмотреть, подтянуть соединения. При наличии сжатого воздуха проверить отсутствие утечек. |  | напильники ГОСТ 1465; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |  |  |  |
| 12 | Оборудование правых нижних отсеков пультов осмотреть и отремонтировать | 1. Подтянуть соединения клемм, удалить скопления пыли и загрязнений. 2. Электропроводку отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. 3. Осмотреть панели JNS, проверить отсутствие следов перегрева, при необходимости удалить пыль мягкой кисточкой. 4. Произвести общую уборку в отсеке. |  | Плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; кисть мягкая; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,187 0,073 |
| 13 | Левые нижние отсеки пультов осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 3 раздела 12. |  | Согласно разд. 12 |  | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,100 0,073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 14 | Электродвигатели типа K2UP-217 (M135 P, Z; M136 P, Z) вентиляторов кабин осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям пп.»б» п.5 раздела 5. |  | Согласно разд. 5 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,936 |
| 15 | Электрооборудование пультов управления осмотреть и отремонтировать | 1. Заменить неисправные лампы и колпачки, поставить недостающие. Проверить фиксацию патронов в панелях пульта. 2. Осмотреть кнопки и переключатели, проверить крепление и чёткость работы. Поставить недостающие рукоятки и таблички, заменить повреждённые. 3. Пульты протереть. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; тиски пломбировочные; захват для замены коммутаторных ламп; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,198 |
| 16 | Цепи освещения осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть колпаки светильников кабин, салонов, санузла, тамбуров, дизельного помещения, радиорубки, поднять козырьки ламп освещения пультов. 2. Покрепить в доступных местах соединения, осмотреть электропроводку. Устранить выявленные повреждения изоляции, проверить состояние клеммных соединений. Заменить неисправные лампы, патроны и колпаки. Протереть светильники снаружи и изнутри. 3. Осмотреть прожекторы, буферные фонари, сигналы ограждения. Протереть рефлекторы, рассеиватели, наружные стёкла и светильники. Осмотреть уплотнения. Повреждённые детали заменить. Покрепить соединения, устранить повреждения проводки. При осмотре и ремонта прожекторов не допускать сбоя юстировки. |  | Плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; нож монтёрский; стремянка; отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой выполняется при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Работу освещения проверять после завершения всех ремонтных работ и вывода вагона со стойла. | слесарь | 1 | 4 2 | 0,698 0,233 |
| 17 | Аппаратуру радиорубки | 1. Контакторы типа SE11 осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 3. | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0; | Набор ключей ГОСТ 2839; | Согласно требованиям раздела 3. | слесарь | 1 1 | 4 2 | 1,134 0,073 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | осмотреть и отремонтировать | 2. Контакторы типа К16Е, V40 и V100 осмотреть согласно требованиям п.3 раздела 3. 3. Реле управления типов RP301, RP700, RP800 осмотреть согласно требованиям п.4 раздела 3. 4. Электропроводку и кабели отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. Подтянуть соединения клемм. 5. Панель с предохранителями осмотреть согласно требованиям п.8 раздела 3. 6. Концевой выключатель двери рубки осмотреть согласно требованиям п.9 раздела 3. 7. Автоматические выключатели осмотреть согласно требованиям п.4 раздела 4. 8. Панели JNS осмотреть и очистить согласно требованиям п.7 раздела 8. 10. Убрать под палями с электроаппаратурой. | линейка (0-150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-01 кл.1.0 ГОСТ 166; тестер Ц4315 кл.1,0 | плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; пылесос; кисти; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |  |  |  |
| 18 | Оборудование щитка управления отоплением и вентиляцией осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям раздела 4. |  | Плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; захват для замены коммутаторных ламп; отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,054 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Вспомогательный щиток, розетки и выключатели в дизельном помещении осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям раздела 4. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,020 |
| 20 | Осмотреть свечу котла-подогревателя | 1. Откинуть горелку, осмотреть электроды, протереть от копоти. Проверить крепление электродов. 2. Мелкие оплавления удалить опиловкой, при сильных оплавлениях электроды заменить. При удалении оплавлений не допускать больших усилий на электроды во избежание их изгиба. Во время опиловки соблюдать угол заточки острия. 3. Проверить регулировку электродов: - Расстояние от конца электрода до отверстия форсунки – 5 мм; - Смещение по высоте концов электродов относительно отверстия форсунки – 3 мм; - Расстояние между концами электродов – 4 мм; 4. Протереть камеру сгорания, смотровое окошко, линзу фотореле. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,094 |
| 21 | Осмотреть синхронные генераторы | 1.Произвести наружный осмотр. Проверить отсутствие нагрева подшипниковых узлов (визуально и на ощупь). 2. Осмотреть шкивы. Проверить состояние канавок и надёжность насадки. 3. Осмотреть приводные ремни, проверить натяжение. Прогиб не более 10 мм при усилии на комплект ремней ≈ 10 кгс. При необходимости ремни заменить. Замену производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Проверить совпадение осей канавок шкивов. 4. Открыть клеммные коробки, покрепить соединения, удалить загрязнения. Кабели и клеммы осмотреть и отремонтировать согласно | Динамометр ДР-100; линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Согласно требованиям раздела 3. | слесарь | 1 | 4 | 0,452 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | требованиям п.6 раздела 3. Заменить изношенные уплотнения крышек. 5. В роторные подшипники добавить смазку Буксол, в AL-180L по (6÷7) гр., в AL-200L по (7÷8) гр 6. Генераторы протереть, покрепить соединения. 7. Проверить состояние и крепление вентиляционных решёток. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Электродвигатели типа PRBZ-132 (м12, М131) маслопрокачивающего насоса и вентилятора отопительно-вентиляционного агрегата салонов осмотреть и отремонтировать | 1. Коллекторно-щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям пп.»б» п.5 раздела 5. Коллекторы протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Браковочная высота щёток – менее 7 мм. Зазоры между поверхностью коллекторов и нижними кромками окон щёткодержателей (1,5÷2,0)мм 2. Двигатели протереть снаружи и в доступных местах изнутри, продуть. 3. Проверить затяжку соединений. 4. От руки проверить свободность вращения якорей. 5. Открыть клеммные коробки, выполнить работы согласно требованиям п.4 раздела 21. 6. (Для ТР-1) В якорные подшипники добавить смазку Буксол по (5÷6) гр. 7. (Для ТР-1) Двигатель маслопрокачивающего насоса М12 обкатать на холостом ходу (3÷5) | Шаблон ШЭМ-2; линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; стремянка; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; щётка волосяная; пресс-маслёнка; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | Проверку работы двигателя маслопрокачивающего насоса осуществлять путём подачи постороннего напряжения. Работа со стремянкой осуществляется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0633 ** 0,688 0,344 |
| 23 | Электродвигатели типа РСВ-22 (М11, М132) топливоподкачивающего и циркуляционного насосов осмотреть и | 1. Коллекторно-щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 22. Браковочная высота щёток – менее 10 мм. На третьем ТР-1 двигатель снять, отремонтировать с разборкой и заменой смазки 2. Двигатели протереть снаружи и в доступных местах изнутри, продуть. 3. Проверить затяжку соединений. | Шаблон ШЭМ-2; линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёр |  | слесарь | 1 | 4 | 0,416 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | отремонтировать | 4. От руки проверить свободность вращения якорей. 5. Открыть клеммные коробки, выполнить работы согласно требованиям п.4 раздела 21. |  | ский; щётка волосяная; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |  |  |  |
| 24 | Электростартёры осмотреть и отремонтировать | 1. Коллекторно-щёточные аппараты отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 22. Браковочная высота щёток – менее 10 мм. 2. Осмотреть клеммные коробки, подтянуть соединения. 3. Проверить крепление электростартёров на носке дизеля. 4. Проверить зазоры между боковыми торцами зубьев венца носка дизеля и шестерён (3±0,3) мм. 5. Стартёры протереть снаружи и в доступных местах изнутри. 6. Осмотреть приводные шестерни. Мелкие сколы и заусенцы запилить до плавных переходов. При выявлении сколов более 15 % длины зуба, трещинах, электростартёр заменить на отремонтированный. 7. (Для ТР-1) Добавить в якорные подшипники по (20÷25) гр. смазки Буксол. | Шаблон ШЭМ-2; линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; щётка волосяная; пресс-маслёнка; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | Согласно требованиям раздела 3. | слесарь | 1 | 4 | * 0,584 ** 0,692 |
| 25 | Привод всережимного регулятора дизеля осмотреть и отремонтиро- | 1. Снять кожух коллектора серводвигателя, коллекторно-щёточный аппарат осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 22. Браковочная высота щёток 7 мм. Проверить крепление серводвигателя на редукторе. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинирован- | Проверку работы серводвигателя выполнять после прекращения всех работ на дизеле, электрическом и вспомогатель | слесарь | 1 | 4 | 0,326 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | вать | Проверить ход серводвигателя с фиксацией на каждой позиции. 2. Осмотреть концевой выключатель. Во время проверки работы серводвигателя проверять наличие раствора и провала контактов у обоих колец. Осмотреть улитку, проверить крепление на хвостовике приводного валика. Осмотреть контактные кольца и пальцы. Рабочие поверхности протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Контакты, имеющие полный износ напаек хотя бы в одной точке, перегретые, деформированные, имеющие перегретые или изношенные (более 15 % сечения) шунты, подлежат замене. Осмотреть ролики, проверить свободность вращения и надёжность стопорения. Ролики повреждённые, с эллиптическим износом, заменить. Осмотр выполнять с фиксацией на каждой позиции. 3. Проверить затяжку соединений с носком дизеля и отдельных узлов привода между собой. |  | ные 160 ГОСТ 5547; надфили ГОСТ 1465; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | ном оборудовании, топливной аппаратуре и АБ. После окончания проверки рубильник АБ немедленно выключать. |  |  |  |  |
| 26 | Электропроводку в дизельном помещении, радиорубке, тамбурах, санузле осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть кондуиты, жгуты проводов и металлорукава. Проверить наличие и исправность переходных втулок. Под изломы металлорукавов подложить дополнительную изоляцию (не менее трёх слоёв), кромки изломов затупить, изломы срастить отрезком пружины. Закрепить в фишках вышедшие концы металлорукавов. На повреждения броневой оплётки силовых кабелей наложить листовую резину (не менее двух слоёв) и закрепить хомутами. 2. Провода, кабели и клеммные соединения осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.6 раздела 3. 3. (Для ТР-1) Фишки разъёмных соединений рассоединить, осмотреть контактные поверхности штырей и гнёзд. При выявлении следов перегрева, наличии загрязнений, налёта окислов, замечаниях в работе схемы фишки и розетки осмотреть с разборкой. Проверить состояние паяных соединений. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; напильники ГОСТ 1465; нож монтёрский; щётка волосяная; оборудование для пайки; пресс-маслёнка; подвод сжатого воздуха; | Работа со стремянкой осуществляется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,082 ** 0,447 0,030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | лампа переносная; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 27 | (Для ТР-1) Клеммные коробки в дизельном помещении осмотреть | Открыть крышки, удалить скопления загрязнений. Подтянуть соединения. Провода и клеммы осмотреть согласно требованиям п.6 раздела 3. Проверить состояние уплотнений и переходных втулок. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; нож монтёрский; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | ** 0,100 |
| 28 | Осмотреть электропневматические вентили | Проверить отсутствие признаков перегрева. Проверить затяжку соединений. Провода и клеммы осмотреть согласно требованиям п.6 раздела 3. При наличии сжатого воздуха проверить отсутствие утечек и срабатывание. Вручную проверить ход якорей. Вентили протереть |  | Отвёртки ГОСТ 17199; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; нож монтёрский; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой осуществляется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,206 0,069 |
| 29 | Осмотреть концевые и аварийные выключатели в отсеках приво- | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 3 раздела 4. Проверить надёжность крепления отдельных деталей и узлов на основаниях. Проводку с клеммами осмотреть согласно требованиям п.6 |  | Отвёртки ГОСТ 17199; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинирован- | Работа со стремянкой осуществляется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,096 0,096 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | дов автоматических дверей | раздела 3. Вручную проверить срабатывание |  | ные 160 ГОСТ 5547; нож монтёрский; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | проверять её исправность и срок испытания. Работа выполняется при закрытой и запертой двери и опущенных площадках выхода на высокую платформу |  |  |  |  |
| 30 | Осмотреть поплавковые датчики уровня воды дизеля и котла-подогревателя | 1. Открыть крышки клеммных коробок, провода и клеммы осмотреть согласно требованиям п.6 раздела 3. 2. Контакты протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Проверить подвижность рычажной системы, проверить наличие раствора и провала контактов Контакты осмотреть, заменить при износе напайки до толщины менее 0,5 мм, деформациях, перегреве. Заменить перегретые или изношенные шунты. 3. (Для ТР-1) Осмотреть шарнирные узлы, в трущиеся точки добавить смазку ЦИАТИМ-201. 4. Очистить коробки поплавков снаружи и в доступных местах изнутри. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; нож монтёрский; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  | слесарь | 1 | 4 | * 0,116 ** 0,464 |
| 31 | (Для ТР-1) Контактный барабан воздушных цилиндров гидропередачи омотреть | 1. Снять крышку, проверить состояние контактов и надёжность клеммных соединений. При необходимости контакты зачистить стеклянным полотном. 2. Проверить отклонение оси контактной поверхности скользящего контакта от оси контактной пластины (не более 0,7 мм). 3 Проверить плотность прилегания контактов (не менее 80 %) сопрягаемой поверхности | Шангенциркуль ШЦ-1-125-01 кл.1.0 ГОСТ 166; линейка (0-150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; |  | слесарь | 1 | 5 | ** 0,207 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 32 | Осмотреть электрогидравлические вентили гидропередачи | Проверить отсутствие следов перегрева катушек и утечек масла. Снять колпаки. Клеммы и проводку осмотреть согласно требованиям п.6 раздела 3. Подтянуть соединения. Вентили и колпаки протереть в доступных местах. У вентиля I ступени вручную проверить принудительное включение клапана. Проверить надёжность крепления колпаков на корпусах. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; ключ 6*8 ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,052 |
| 33 | Межвагонные соединения осмотреть и отремонтировать | 1. Соединения с вагона снять. Проверить состояние кожухов, штепселей и розеток. У розеток осмотреть заземляющие шунты. 2. Устранить повреждения кожухов. Неплотные стыки прострочить двойным швом. Повреждения изоляции проводов устранить согласно требованиям п.6 раздела 3. 3. Осмотреть пальцевые контакты. Проверить упругость хода, отсутствие заеданий. Контактные поверхности протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Мелкие неровности и заусенцы удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Проверить плотность взаимного прилегания контактов (не менее 80 %). 4. Осмотреть изолирующие детали, следы перекрытий и загрязнения удалить протиркой, при необходимости зачистить. 5. Осмотреть корпуса, проверить отсутствие трещин и прочих дефектов. Осмотреть уплотнения. Мелкие заусенцы запилить. Проверить состояние резьбовых частей крепёжных деталей. 6. (Для ТР-1) Прозвонкой проверить целостность цепей каждого провода. Проверку выполнять при троекратном перегибе жгута соединения. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; надфили ГОСТ 1465; набор ключей ГОСТ 2839; шорный инструмент; электропробник; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; нож монтёрский; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  | слесарь | 1 | 4 | * 0,200 ** 0,423 |
| 34 | Осмотреть заземляющие | Шунты подлежат замене при износе более 25 % сечения, обрыве хотя бы одной пряди, уменьшении площади контакта |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы |  | слесарь | 1 | 3 | 0,056 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | шунты | клемм менее 70 % (после обработки контактных поверхностей площадь прилегания не менее 80 %), раздавленных, с трещинами и перегретых клеммах. Подтянуть соединения При необходимости зачистить клеммы. При износе резьбы крепёжного стержня перенарезать на следующий размер (не более, чем на одну ступень), при повторном срыве резьбы стержень заменить на чертёжный. Проверить надёжность крепления стержней на соединяемых шунтом деталях. |  | комбинированные 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; напильники ГОСТ 1465; резьбонарезной инструмент; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 34 | Электрооборудование при работающем дизеле после ремонта осмотреть | Вывести моторный вагон из цеха, соединить с прицепными вагонами, установить межвагонные соединения. После запуска дизеля выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 раздела 1. | Амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2,0 М723000; вольтметр постоянного тока (0-150) В кл.2,0 М1611; секундомер СОП п.3-3 ГОСТ 5072 |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,181 |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- АЧ2. Руководство пол эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

- З.Х.Нотик. «Электрическое оборудование тепловоза ЧМЭ3», 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов», 1965 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 04 | » | июля | 200 | 7 | г. |  | « | 04 | » | июля | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |