|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 09.01.2007 г. |
| утвердил |  |  | 10.01.2007 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 0,926 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление хомутов. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. Длительность разгона каждой гидромуфты на 0 поз. не более 10 сек. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биения. 5. По наличию тяги у диффузоров проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетца водяных насосов. Просачивание не более 10 капель в 60 с., при неработающем дизеле просачивания не допускается. | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79 |  | Проверку тяги вентиляторов тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводному шкиву. Запрещается снятие и постановка кожухов и ограждений, а также открытие технологических дверей жалюзи при работающем дизеле. | слесарь | 1 | 5 | 0,219 |
| 2 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего тепловоза. 2. Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. При необходимости покрепить и восстановить нарушенное стопорение. 3. Осмотреть промежуточные валы, проверить отсутствие деформации, трещин, скручивания. Проверить отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, надёжность крепления хомутов карданов крестовин «Прага», отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. 4. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс. На ощупь проверить отсутствие нагрева. Проверить отсутствие трещин, надрывов, расслоений. У муфт Перефлекс проверить отсутствие сдвигов торов в планшайбах. 5. Осмотреть ремни приводов двухмашинного агрегата и вентиляторов тяговых двигателей. Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс (12÷14) мм (у старогодных ремней до 15 мм). Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. | Динамометр растяжения ДР-100, линейка 300 мм ГОСТ 427-89 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная, спецключ, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ, выключении переключателя ВОД, расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом | слесарь | 1 | 4 | 0,604 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 6. Осмотреть расширительный бак, проверить отсутствие утечек и уровень воды. 7. Провернуть на 2÷3 оборота по часовой стрелке рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла. При тугом ходе пакет заменить на исправный и очищенный. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при работающем дизелей осмотреть | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 4 и 6 раздела 1. |  |  | Запрещается запуск дизеля при неустановленных ограждениях. | слесарь | 1 | 5 | 0,103 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 09 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |