|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 17.08.2007 | В отмену карты | № 17 от 24.03.2004 г. |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 20.08.2007 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АПЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | кузовное и внутривагонное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,2/** 3,1 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 1,647/** 2,351 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр кузова | 1. Покрепить резьбовые соединения наружных деталей. Особое внимание уделять креплению поручней. 2. Осмотреть подножки и ступеньки входов в тамбуры. 3. Осмотреть сварные швы обшивки и подножек. Дефектные швы разделать, заварить вновь. Трещины в листах обшивки разделать, заварить, прошлифовать заподлицо. При необходимости загрунтовать и окрасить. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок с их плотной припасовкой. 4. При необходимости восстановить предупредительные надписи на ящике отопительно-вентиляционного агрегата и ящике с контакторами. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; машинка шлифовальная; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Работа со шлифовальной машинкой выполняется в защитных очках. Крышевые работы выполняются только в цехе, с обязательным использованием двух переносных эстакад, устанавливаемых у места работы вплотную к вагону. Выполняются крышевые работы не менее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,118 0,118 |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирского салона осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить затяжку соединений диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть внутреннюю обшивку, проверить крепление отдельных её фрагментов. Пробоины и трещины устранить наложением заплат из технической ткани на клее с последующей шлифовкой и окраской под общий фон. При больших размерах дефекта повреждённый фрагмент удалить, поставить вставку из предписанного материала. Посторонние надписи и загрязнения удалить протиркой, при необходимости с использованием моющих средств. Удалить несанкционированную рекламу. 3. Осмотреть обшивку диванов. Порезы, потёртости, надрывы |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; напильники ГОСТ 1465; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; шорный инст- | Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,188 0,188 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | и прочие дефекты устранить наложением заплат на клее. Нахлёст заплат – не менее 20 мм до ближайшего края дефекта. 4. Установить недостающие детали внутрисалонного оборудования, заменить повреждённые. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование служебного и пассажирского тамбуров и радиорубки осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям п.2 раздела 2. Проверить крепление отдельных деталей обшивки и отделки. При необходимости восстановить предохранительные надписи на шкафе с аппаратурой. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,222 |
| 4 | Окна тамбуров, санузла, кабин, дизельного помещения осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода подвижных секций окон и откидной секции окна санузла. Проверить надёжность фиксации в закрытом положении. 2. (Для ТР-1) Поверхности трения очистить от старой смазки, нанести свежую (солидол С, Буксол, УСсА). 3. Проверить состояние и лёгкость хода солнцезащитных штор салона. Края порезов, и надрывов прошить одинарным швом с последующим наложением заплат на клее (нахлёст заплат не менее 10 мм от края дефекта). При необходимости регулировки фиксации вывести оба ползуна из направляющих и отрегулировать их нажатие одновременным завинчиванием или отвинчиванием на одинаковое число полуоборотов. После регулировки ползуны протереть и смазать свежим солидолом Ж. 4. Стёкла с повреждениями, создающими опасность выпадения осколков и сквозными пробоинами, со сплошной сеткой трещин заменить. 5. Проверить крепление винтов оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле, защитной решётки окна санузла. |  | Инструмент для резки, подгонки и установки стекла; отвёртки ГОСТ 17199; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; шорный инструмент; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При замене стёкол ограждать место под окном снаружи вагона. Запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. Работы со стеклом выполнять в рукавицах. Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,122 ** 0,307 * 0,041 ** 0,144 |
| 5 | Оборудование | 1. Осмотреть вентили и трубопроводы, устранить утечки воды |  | Набор ключей | Перед постановкой. | слесарь | 1 | 4 | 0,142 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | санузла осмотреть и отремонтировать | Проверить состояние гидросистемы в чердачном отсеке. 2. Подтянуть крепления внутренней отделки и деталей оборудования. 3. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. |  | ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; бородок ГОСТ 7213; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | на стойло выполняются уборка и санобработка санузла. При необходимости ремонта унитаза производить его дополнительную санобработку. Проверку работы водоспусков выполнять в месте, оборудованном ливнёвой канализацией или кюветом. Запрещается производить проверку при нахождении вагона в цехе. Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания | мойщица-уборщица | 1 1 | 2 | 0,071 |
| 6 | Проверить состояние дверей салонов, тамбуров и санузла | Проверить ход дверей. При необходимости в трущиеся узлы добавить смазку солидол Ж (допускается солидол С, Буксол, УСсА). Проверить крепление петель и прочих деталей дверей. При необходимости устранить перекосы раздвижных дверей салона. Проверить работу фиксаторов замков. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199 |  | слесарь | 1 | 3 | 0145 |
| 7 | Межвагонные переходы осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть откидные настилы. Проверить состояние и стопорение шарнирных узлов петель. Валики деформированные, имеющие выработки более 1 мм, с трещинами и сколами заменить. Выработку петель глубиной до 3 мм устранить наплавкой с последующей обработкой. Трещины длиной до 150 мм разделать и заварить усилен | Штангенциркуль ШЦ-125-0,1 ГОСТ 166; линейка (0-150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; сварочное оборудование; кузнечное оборудование; кувалда; ломик; | Всё время нахождения вагона в ремонте откидные настилы межввагонных переходов должны быть подняты и зафиксированы, цепочки должны перекрывать дверь | слесарь | 1 | 4 | 0,292 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ным швом. Трещины сварных швов разделывать с полным удалением наплавленного металла. Трещины и надрывы откидного настила заваривать с постановкой накладок (нахлёст не менее 40 мм). Проверить состояние рифления настилов, при износе наплавить. Сварку выполнять электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, ОЗС-25; наплавку – электродами ОЗН-400Н, ОЗН-7; рифление настилов восстанавливать электродами ОЗН-300Н. Деформации устранять горячей правкой со снятием с вагона. 2. Проверить надёжность фиксации настилов в поднятом положении. При необходимости заменить фиксирующие пластины. 3. Покрепить резьбовые соединения. 4. Осмотреть амортизаторы настилов. Разница в толщине упругих пластин не более 3 мм. Подтянуть крепления. 5. Осмотреть заградительные цепочки. При необходимости отремонтировать кожухи цепочек, заменить разорванные или изношенные звенья и защёлки. Проверить надёжность фиксации цепочек в вертикальном и горизонтальном положении. 6. Осмотреть суфле, подтянуть соединения. Элементы суфле заменить при разрыве или потёртости длиной более 1/4 длины баллона. |  | напильники ГОСТ 1465; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; бородок ГОСТ 7213; шорный инструмент; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | перехода. |  |  |  |  |
| 8 | (Для ТР-1) Воздушный фильтр отопительно-вентиляционного агрегата снять, после очистки поставить. | Откинуть крышку короба агрегата, фильтр изъять, для очистки и ремонта передать в заготовительный цех. Очистить каналы перед фильтром, короб осмотреть снаружи и изнутри. Фильтр после очистки и ремонта на место установить. |  | Монтировка; набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; щётка волосяная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | ** 0,098 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | (Для ТР-1) Воздушный фильтр вентиляционной установки № 2 снять, после очистки поставить | Откинуть потолочные люки в тамбуре, фильтр изъять, передать для очистки и ремонта в заготовительный цех. Очистить всасывающие каналы между решёткой и фильтрами. Осмотреть чердачный отсек изнутри. Фильтры после ревизии и очистки на место поставить. Проверить состояние чердачных люков, исправность замков и петель. |  | Монтировка; набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; отвёртки ГОСТ 17199; стремянка; щётка волосяная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 3 2 | ** 0,159 ** 0,159 |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

1. Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия, 1987 г.

2. Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

3. Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

4. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 17 | » | августа | 200 | 7 | г. |  | « | 17 | » | августа | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Степанова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |