|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  | В отмену карты | № 10 от 06.12.2005 г. |
| утвердил |  |  |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 53 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2, ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | турбокомпрессор ТК-33Н(С) |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | *2,8/ **3,8/ *** 3,8 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | *0,120/ **0,586/ ***0,947 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Турбокомпрессор при работающем дизеле осмотреть | 1. (Для ТО-3 и ТР-1) До запуска дизеля вывернуть пробку на раздаточном тройнике, ввернуть штуцер манометра. После запуска дизеля проверить давление масла на смазке опор ротора - не ниже 0,5 кгс/см2 на 0 поз., (1,8 ÷ 3,0) кгс/см2 на 8(9) поз. Температура масла при замере (60 ÷ 80)º С. 2. Проверить отсутствие посторонних звуков и вибраций. 3. По нагреву трубок проверить подвод масла к опорным узлам. 4. Проверить отсутствие утечек воды и масла, отсутствие пробоев газов и воздуха. | Манометр жидкостный МП-5 ТУ25-02-180-385-78; электротермометр тепловозный ТУЭ-8А | Ключ рожковый 19*22 мм ГОСТ 2839; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Подсоединение и отсоединение манометра производить только при остановленном дизеле. Запрещается выполнение каких-либо работ на турбокомпрессоре и системе смазки при работающем дизеле. | слесарь | 1 | 4 | *0,016 ** 0,105 *** 0,105 |
| 2 | Произвести внешний осмотр турбокомпрессора | Проверить затяжку соединений, при необходимости покрепить. Проверить отсутствие механических повреждений, признаков местных перегревов. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,064 |
| 3 | Слить шлам из выхлопного корпуса | Проверять отсутствие в шламе посторонних частиц. |  | Ключ рожковый 24*27 мм ГОСТ 2839; ёмкость для сбора шлама; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,040 |
| 4 | (Для ТО-3 и ТР-1) Очистить тройник разводки масла к опорам ротора | Тройник снять, очистить снаружи, промыть изнутри керосином, продуть сжатым воздухом. Проверить состояние резьбы накидных гаек и штуцеров. | Калибры резьбовые КР | Ключ рожковый 19*22 мм ГОСТ 2839; ванна промывочная; камера продувочная А154.00.00; шприц промывочный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При продувке струю вылета шлама направлять в вытяжной зонт продувочной камеры, вентиляция камеры при этом должна работать. Продувку выполнять в защитных очках. | слесарь | 1 | 4 | ** 0,192 *** 0,192 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 5 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Замерить осевой разбег ротора | 1. Отсоединить маслоподводящую трубку со стороны турбины, вывернуть штуцер. 2. Отвернуть гайки, снять крышку опорного узла со стороны турбины. 3. Закрепить на шпильках крышки и хвостовике ротора приспособление с индикатором. 4. Сдвинуть ротор в сторону компрессора до упора, выставить показание индикатора на нуль, затем сдвинуть ротор на турбину до упора и проверить показание индикатора (0,20 ÷ 0,50) мм. 5. Осмотреть хвостовик вала ротора, проверить отсутствие цветов побежалости, сколов, трещин, признаков разрушения заливки. | Приспособление для замера осевого разбега с индикатором ИЧ05 кл.1,0 ГОСТ 577 | Набор ключей ГОСТ 2839; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь техник-замерщик | 1 1 | 4 | ** 0,185 *** 0,185 |
| 6 | (Для ТР-1) Проверить состояние опорных узлов ротора | 1. Отсоединить маслоподводящие трубки, снять штуцеры и крышки обеих опор порядком, указанным в п.п. 1 и 2 раздела 5. 2. Хвостовики вала ротора осмотреть согласно требованиям п.6 раздела 5. 3. Проверить свободность вращения ротора от руки. 4. Щупом замерить радиальные зазоры «на масло» в подшипниках опор (0,18 ÷ 0,35) мм. 5. Маслоподводящие трубки, тройники и штуцеры очистить согласно требованиям раздела 4. Очистить крышки, проверить состояние уплотнений, изношенные заменить. 6. Проверить чистоту дренажных каналов выброса запорного воздуха, при необходимости прочистить и продуть. | Набор щупов № 2 кл. 1,0 ТУ 034-225-87 | Набор ключей ГОСТ 2839; шприц промывочный, ванна промывочная; камера продувочная А154.00.00; ёрш проволочный; шабер; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При продувке струю вылета шлама направлять в вытяжной зонт продувочной камеры, вентиляция камеры при этом должна работать. Продувку выполнять в защитных очках. | слесарь техник-замерщик | 1 1 | 4 | *** 0,361 |

* - для ТО-2

** - для ТО-3

*** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

1. Турбокомпрессоры ТК-33Н и С. Руководство по эксплуатации ТК063РЭ. Издание ОАО «СКБТ» г. Пенза, 1995 г.

2. Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2 ЦТ-519 от 03.11.1997 г.

3. Типовая инструкция по охране труда  для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 200 |  | г. |  | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| Инженер-технолог Степанова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |