|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 12.10.2007 | В отмену карт № 15 | от 10.08.1990 г. |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 15.10.2007 | № 25 | от 16.08.1990 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АПЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,5/ ** 3,5 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 6,986 / ** 9,827 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проверить работу цепей освещения | Работа выполняется до расцепления с моторным вагоном. Допускается проверка освещения от постороннего источника(без моторного вагона). Проверить раздельно главное и аварийное освещение. Главное освещение проверять при автономном и центральном управлении. Проверить работу освещения тамбуров и санузла. Проверить работу сигналов ограждения. |  |  | К ремонтным работам приступать после обесточивания вагона. | слесарь | 1 | 3 | 0,116 |
| 2 | Оборудование шкафа с электроаппаратурой осмотреть и отремонтировать | 1. Контакторы типов SE11 осмотреть и отремонтировать: а. Откинуть дугогасительные камеры, зачистить обгорания и брызги меди, зачистить дугогасительные рога, продуть. При толщине стенок камер и дугогасительных рогов 1/2 и менее от чертёжной деталь заменить. При следах перебросов и перегреве контактор отремонтировать со снятием и стендовой проверкой. После очистки осмотреть, проверить отсутствие трещин и сколов. Продувочные работы выполнять при давлении ≈ 0,1 кгс,см2 сухим чистым сжатым воздухом. При механической обработке деталей под аппарат подкладывать лист картона. Проверить надёжность соединения отдельных деталей контакторов. б. Детали контакторов протереть чистой салфеткой. в. Осмотреть контакты. Следы копоти удалить чистой салфеткой. При необходимости контакты зачистить напильником, силовые – личным, блокировочные – надфилем с «бархатной» насечкой. При зачистке снимать минимум металла, избегать нарушений профиля. Браковочная толщина напаек силовых контактов – менее 1,0 мм; блокировочных – менее 0,5 мм. При сильном оплавлении и перегревах проверить напряжение включения - (75÷77) В г. Покрепить соединения. д. Осмотреть пружины, просевшие и изношенные заменить. е. Осмотреть катушки, проверить отсутствие признаков перегрева и внешних повреждений. | Шаблоны ШЭТ-1,7-23,0; линейка (0-150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-01 кл.1.0 ГОСТ 166; тестер Ц4315 кл.1,0; манометр пневматический МП-5 ТУ25.02.180.312-78 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; подвод сжатого воздуха; пылесос; кисти; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | К работам приступать после рассоединения межвагонных соединений и отключения постороннего питания. Для освещения во время ремонтных работ пользоваться переносными лампами постоянного тока пониженного напряжения, питаемых от внешней сети. Для очистки панелей использовать пылесос постоянного тока пониженного напряжения, питаемого от внешней сети | слесарь | 1 | 4 | 3,453 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ж. Осмотреть клеммы и шунты. Шунт подлежит замене при перегреве, износе жил более 25 % сечения. Уменьшение площади контакта клеммы не более 20 %. Дефектные клеммы перепаять. з. Вручную проверить ход подвижных частей, отсутствие качки и люфтов в шарнирах и заеданий. Проверить стопорение шарнирных узлов. 2. Контакторы типов V40, V100 осмотреть. Подтянуть соединения, проверить отсутствие признаков перегрева. Вручную проверить ход якорей. Контакторы указанных типов снимать и разбирать при необходимости. 3. Реле управления RP700 и RP800 осмотреть. Протереть снаружи колпаки и цоколи. Проверить надёжность фиксации цоколей в панелях. 4. Подтянуть клеммные соединения на панелях, удалить скопления пыли и загрязнений. Очистку панелей и проводки осуществлять при помощи пылесоса. 5. Осмотреть кабели и провода. Проверить отсутствие повреждений изоляции и состояние клемм. Повреждения изоляции устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной ≈ 20 мм. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Поверх восстановленного участка наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5÷10) мм. Провода или кабели с износом или обрывами жил более 10 % сечения, перегретые, подлежат перетяжке. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Клеммы перегретые, изношенные (пп. «ж» п.1 настоящего раздела) перепаять. При отсутствии бирок с номерами проводов установить |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | новые. Проверить состояние и крепление переходных втулок.. Повреждённые заменить, поставить недостающие. Подтянуть соединения клемм и реек с элементами каркаса. При необходимости произвести перевязку кондуитов. 6. Осмотреть резисторы, трансформаторы и силовые выпрямители. Покрепить соединения, очистить от пыли, продуть, осмотреть. Особое внимание уделять состоянию клеммных соединений и отсутствию следов перегрева. 7. Осмотреть концевой выключатель дверной блокировки, проверить крепление и чёткость работы. 8. Проверить состояние сигнальных ламп, заменить неисправные лампы и колпачки, проверить крепление патронов в панели. 9. Проверить состояние и чёткость работы переключателей. Проверить крепление в панели, протереть. 10. Произвести общую уборку в отсеке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть электропневматические вентили | Проверить отсутствие признаков перегрева. Проверить затяжку соединений. Провода и клеммы осмотреть согласно требованиям п.5 раздела 2. При наличии сжатого воздуха проверить отсутствие утечек и срабатывание. Вручную проверить ход якорей. Вентили протереть |  | Отвёртки ГОСТ 17199; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; нож монтёрский; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой осуществляется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,081 0,081 |
| 4 | Цепи освещения осмотреть и отремонтировать | 1. Открыть колпаки светильников салона, санузла, тамбуров. 2. Покрепить в доступных местах соединения, осмотреть электропроводку. Устранить выявленные повреждения изоляции, проверить состояние клеммных соединений. Заменить неисправные лампы, патроны и колпаки. Протереть светильники снаружи и изнутри. |  | Плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; нож монтёрский; | Работа со стремянкой выполняется при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки | слесарь | 1 | 4 2 | 0958 0,719 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 3. Осмотреть сигналы ограждения. Протереть рефлекторы, рассеиватели, наружные стёкла и светильники, красные светофильтры. Осмотреть уплотнения. Повреждённые детали заменить. Покрепить соединения, устранить повреждения проводки. |  | стремянка; отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | проверять её исправность и срок испытания. Работу освещения проверять после завершения всех ремонтных работ. |  |  |  |  |
| 5 | Осмотреть концевые и аварийные выключатели в отсеках приводов автоматических дверей | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 5 и 9 раздела 2. Проверить надёжность крепления отдельных деталей и узлов на основаниях. Проводку с клеммами осмотреть согласно требованиям пп. «ж»ж п.1 раздела 2. Вручную проверить срабатывание |  | Отвёртки ГОСТ 17199; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; нож монтёрский; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой осуществляется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Работа выполняется при закрытой и запертой двери и опущенных площадках выхода на высокую платформу | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,198 0,198 |
| 6 | Электродвигатели PCMkb-32а отопительно - вентиляционного агрегата и вентиляционной установки № 2 осмотреть и отремонтировать | 1. Коллекторы осмотреть и отремонтировать: а. Произвести внешний осмотр. При необходимости дорожки прочистить жёсткой волосяной щёткой. Поверхность коллектора протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. б. Щётки с шунтами осмотреть, проверить свободность хода. Заменить при высоте менее 10 мм, сколах рабочей поверхности более 5 %, износе шунтов более 15 % сечения; перегреве или износе клемм (более 20 % контактной поверхности). в. Проверить зазоры между поверхностью коллекторов и нижними кромками окон щёткодержателей (1,5÷2,0) мм. 2. Двигатели продуть. 3. Проверить от руки свободность проворачивания якорей. 4. Покрепить соединения. 5. Открыть клеммные коробки, покрепить соединения, удалить | Шаблон ШЭМ-2; линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; стремянка; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; щётка волосяная; подвод сжатого воздуха; лампа переносная; ветошь обтирочная | Работа со стремянкой выполняется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,416 ** 1,968 * 0,208 ** 0,984 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | загрязнения. Кабели и клеммы осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.5 раздела 2. 6. (Для ТР-1) На четвёртом ТР-1 (но не реже одного раза в шесть месяцев) двигатели снять, отремонтировать с разборкой и заменой смазки. |  | ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |  |  |  |
| 7 | Электропроводку в тамбурах и санузле осмотреть и отремонтировать | Работа выполняется при открытых потолочных люках тамбуров и санузла. Осмотреть кондуиты, жгуты проводов и металлорукава. Проверить наличие и исправность переходных втулок. Под изломы металлорукавов подложить дополнительную изоляцию (не менее трёх слоёв), кромки изломов затупить. Закрепить в фишках вышедшие концы металлорукавов. Провода, кабели и клеммные соединения осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.5 раздела 2. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; лампа переносная; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой выполняется с участием двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,162 0,162 |
| 8 | Межвагонные соединения осмотреть и отремонтировать | 1. Соединения с вагона снять. Проверить состояние кожухов, штепселей и розеток. У розеток осмотреть заземляющие шунты. 2. Устранить повреждения кожухов. Неплотные стыки прострочить двойным швом. Повреждения изоляции проводов устранить согласно требованиям п.5 раздела 2. 3. Осмотреть пальцевые контакты. Проверить упругость хода, отсутствие заеданий. Контактные поверхности протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Мелкие неровности и заусенцы удалить надфилем с «бархатной» насечкой. Проверить плотность взаимного прилегания контактов (не менее 80 %). |  | Отвёртки ГОСТ 17199; надфили ГОСТ 1465; набор ключей ГОСТ 2839; шорный инструмент; электропробник; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; |  | слесарь | 1 | 4 | * 0,200 ** 0,423 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Осмотреть изолирующие детали, следы перекрытий и загрязнения удалить протиркой, при необходимости зачистить. 5. Осмотреть корпуса, проверить отсутствие трещин и прочих дефектов. Осмотреть уплотнения. Мелкие заусенцы запилить. Проверить состояние резьбовых частей крепёжных деталей. 6. (Для ТР-1) Прозвонкой проверить целостность цепей каждого провода. Проверку выполнять при троекратном перегибе жгута соединения. |  | нож монтёрский; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая |  |  |  |  |  |
| 9 | (Для ТР-1) Оборудование подвагонного ящика электроаппаратуры осмотреть и отремонтировать. | 1. Контакторы типа V100 осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.2 раздела 2. 2. Клеммные панели и электропроводку осмотреть и отремонтировать согласно требованиям п.п. 4 и 5 раздела 2. 3. Резисторы и диодные панели осмотреть согласно требованиям п.6 раздела 2. 4. Осмотреть плавкие предохранители. Удалить пыль и загрязнения, подтянуть соединения. Проверить состояние контактов. Проверить соответствие номиналов требованиям схемы. Проверить наличие контрольных проводников (голый медный провод сечением не более 0,1 мм. Замену перегоревших предохранителей производить после выявления и устранения причины перегорания. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160, 180 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; отвёртки ГОСТ 17199; нож монтёрский; оборудование для пайки; подвод сжатого воздуха; пылесос; кисти; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Осмотр оборудования выполняется при снятых межвагонных соединениях. При неснятых соединениях осмотр производить при неработающем дизеле моторного вагона и выключенном выключателе «Центральное питание 110 В». | слесарь | 1 | 4 | ** 0,290 |
| 10 | Осмотреть заземляющие | Шунты подлежат замене при износе более 25 % сечения, обрыве хотя бы одной пряди, уменьшении площади контакта клемм менее 70 % (после обработки контактных поверхностей |  | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы |  | слесарь | 1 | 3 | 0,034 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | шунты | площадь прилегания не менее 80 %), раздавленных, с трещинами и перегретых клеммах. Подтянуть соединения При необходимости зачистить клеммы. При износе резьбы крепёжного стержня перенарезать на следующий размер (не более, чем на одну ступень), при повторном срыве резьбы стержень заменить на чертёжный. Проверить надёжность крепления стержней на соединяемых шунтом деталях. |  | комбинированные 180 ГОСТ 5547; отвёртки ГОСТ 17199; напильники ГОСТ 1465; резьбонарезной инструмент; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

1. Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

2. М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

3. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | октября | 200 | 7 | г. |  | « | 15 | » | октября | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Степанова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |