|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 14.12.2007 г. |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 29.12.2007 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | система регистрации параметров работы тепловоза РПРТ |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 5,1/ ** 5,2 (электрооборудование) 3,0 (топливная аппаратура) |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 0,928/ ** 1,038 (электрооборудование) 0,062 (топливная аппаратура) |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Систему до постановки на ремонт при работающем дизеле осмотреть | 1. По журналу технического состояния ф. Ту-152 проверить наличие записей о состоянии и работе РПРТ. 2. Осмотреть блок БР-1. При включённом питании на индикаторе кратковременно должны высвечиваться надписи: «ВЕР-4.35», «CART IN», «Номер тепловоза (шифр L)». При изъятом картридже вместо «CART IN» должна высвечиваться надпись «CART OUT». Проверить индикацию светодиодов. Светодиод «+48 В» должен светиться непрерывно; светодиоды «ОБМ» и «РАБ» должны непрерывно мигать с разной частотой. 3. Осмотреть блоки БС-51; БАВ; БДВ-1; БИВМ-5. Проверить индикацию светодиодов. Светодиод «+48 В» должен светиться непрерывно; светодиоды «ОБМ» и «РАБ» должны непрерывно мигать с разной частотой. 4. Проверить работу системы: а. Проверить текущие дату, время и объём свободной памяти картриджа: - нажать кнопку [F1] на БР-1 - нажатием кнопок [↑] или [↓] поочерёдно вывести на индикатор значения текущих времени и даты, проверить достоверность - последовательным нажатием кнопок [↑] или [↓] проверить количество оставшейся свободной памяти картриджа (шифр «4.РЕГ») б. Проверить показания объёма и массы топлива в баке: - нажать кнопку [F3] на БР-1 - нажатием кнопок [↑] или [↓] поочерёдно вывести на индикатор значения объёма топлива (шифр «ОБ») и массы (шифр «ТГ») - сравнить значение объёма топлива с замером по топливомерному стеклу. в. Продолжая выбор кнопками [↑] или [↓], вывести значение скорости вращения коленчатого вала дизеля (шифр «FB»). |  |  | При проверке запрещается проведение каких-либо ремонтных работ. | слесарь (эл. оборуд.) мастер | 1 1 | 6 | 0,083 |
| 2 | Осмотреть датчики ДТК21-1 | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие течей топлива. 2. Проверить крепление кожухов, отсутствие повреждений. |  | Ключи 12*14, 17*19 ГОСТ 2839; | При обтирке избегать контакта открытых частей кожи с нефтепродуктами. Обтирку | слесарь (топливн.) | 1 | 3 | 0,062 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Подтянуть соединения. 3. Осмотреть атмосферные трубки, проверить крепление и расположение. 4. Кожухи датчиков протереть. |  | лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | выполнять в резиновых перчатках. Работа выполняется после постановки тепловоза на стойло и закрепления установленным порядком. |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть датчик угловых перемещений ДИУП | Произвести внешний осмотр, проверить затяжку соединений и пломбировку. Датчик протереть. |  | Ключи 9*11, 12*14, 24*27 ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется после постановки тепловоза на стойло и закрепления установленным порядком. | слесарь (эл. оборуд.) | 1 | 4 | 0,035 |
| 4 | Осмотреть панель РПРТ-ИЯ | Произвести внешний осмотр блоков БС-51, БАВ-6, БАВ-7. Проверить надёжность крепления блоков на панели, подтянуть болта крепления панели к каркасу кузова. Блоки и панель протереть. |  | Ключи 12*14, 17*19 ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь (эл. оборуд.) | 1 | 5 | 0,106 |
| 5 | Осмотреть панель РПРТ-АК | Произвести внешний осмотр блоков БДВ-1 и БИВМ-5. Проверить надёжность крепления блоков на панели и панели к каркасу ВВК. Блоки и панель протереть. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется при выключенном рубильнике АБ | слесарь (эл. оборуд.) | 1 | 5 | 0,081 |
| 6 | Осмотреть блок БР-1 | Произвести внешний осмотр, проверить надёжность крепления блока. Проверить отсутствие повреждений индикаторной панели и клавиатуры. Блок протереть. |  | Отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь (эл. оборуд.) | 1 | 5 | 0,008 |
| 7 | Осмотреть датчик температуры наружного воздуха | Снять фрагмент обшивки пояса главной рамы. Произвести внешний осмотр, проверить крепление датчика на кронштейне и кронштейна к главной раме. Проверить затяжку крепления верхней крышки к корпусу датчика. |  | Ключ 17*19, ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; | Работа выполняется после постановки тепловоза на стойло и закрепления установленным порядком. | слесарь (эл. оборуд.) | 1 | 4 | 0,210 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Датчик с кронштейном протереть. Закрытие отсека на главной раме осуществлять после завершения ремонта электропроводки и замера сопротивления изоляции. |  | лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 8 | Электропроводку осмотреть и отремонтировать | 1. Разъёмы жгутов блоков на панелях РПРТ-ИЯ, РПРТ-АК, на блоке БР-1 рассоединить. Отсоединить провода цепей РПРТ от рубильника АБ и шунта амперметра. Обратное подключение производить после выполнения замера сопротивления изоляции. 2. Осмотреть в доступных местах жгуты, проверить целостность изоляции. Повреждения изоляции устранить путём удаления повреждённого участка оболочки и установкой новой ПВХ-оболочки с нахлёстом на целые участки и в стыке не менее 10 мм. На новую оболочку наложить не менее двух слоёв изоляционной ленты вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Нахлёст изоленты на целый участок – не менее 25 мм. Поверх изоленты намотать два слоя лакоткани с обвязкой бечевой на всём протяжении. Намотку осуществлять плотно, без морщин. 3. Осмотреть хомуты, при необходимости подтянуть. Проверить наличие под хомутами прокладок. 4. При необходимости увязать свободные петли жгутов; в места касания элементов кузова подложить и закрепить дополнительную изоляцию. 5. Осмотреть разъёмы, проверить целостность колодок и состояние контактов. Проверить целостность бандажировки жгутов и маркировку. Выявленные недостатки устранить. Подтянуть винтовые соединения. 6. (Для ТР-1) Контактные поверхности разъёмов протереть чистой салфеткой, смоченной в спирте-ректификате. 7. После замера сопротивления изоляции разъёмы соединить, подключить отсоединённые провода. Проверить отсутствие заметной качки штепселей в розет- |  | Ключи 11*13, 12*14* 14*17 ГОСТ 2839; нож монтёрский; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; кисть; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется после постановки тепловоза на стойло и закрепления установленным порядком. При устранении неисправностей проверять выключение рубильника АБ | слесарь (эл. оборуд.) | 1 | 6 | * 0,255 ** 0,365 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Систему после выхода из ремонта при работающем дизеле осмотреть | 1. Включить рубильник АБ. Проверить индикацию на блоке БР-1 согласно требованиям п.2 раздела 1. Проверить индикацию светодиодов блоков БР-1, БС-51, БАВ-6,7, БДВ-1, БИВМ-5 согласно требованиям п.п. 2 и 3 раздела 1. 2. Выполнить проверки согласно требованиям п.4 раздела 1. Перечень работников, допущенных к выполнению работ в расширенном и инженерном режимах меню оговорен специальным приказом по депо. 3. Проверить работу системы СИТ (система измерения параметров топлива), сравнить показания на блоке БР-1 с топливомером. Проверку выполнять порядком, указанным в пп. «б» п.4 раздела 1 В случае переполнения бака проверять работу сигнализации переполнения. |  |  | Рубильник АБ включать после завершения всех ремонтных работ, по команде мастера. | слесарь (эл. оборуд.) мастер | 1 1 | 5 | 0,150 |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Регистратор параметров работы тепловоза (РПРТ). Руководство по эксплуатации КНГМ 421429.004.РЭ

- Технологический процесс на обслуживание системы РПРТ при проведении ТО-3 тепловоза ЧМЭ3 01188.00063 ООО «АВГ-Технология», г. Москва.

- Технологический процесс на обслуживание системы РПРТ при проведении ТР-1 и ТР-2 тепловоза ЧМЭ3 01188.00064 ООО «АВГ-Технология», г. Москва

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов», 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 14 | » | декабря | 200 | 7 | г. |  | « | 17 | » | декабря | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |