|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 10.01.2007 г. |
| утвердил |  |  | 10.01.2007 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 4,411 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрооборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Осмотреть главный генератор и двухмашинный агрегат. На слух проверить работу двигателя МВХ, на ЧМЭ3Т дополнительно работу двигателя МВРТ. Проверить отсутствие посторонних шумов и ненормальных вибраций. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (113÷119) В и зарядный ток аккумуляторной батареи (не выше 50 А; отсутствие тока или разряда не допускается). 3. На тепловозах с регулятором напряжения типа RGD221 проверить отсутствие сильного искрения в контактах. 4. Проверить отсутствие признаков задымления и посторонних запахов. | Вольтметр постоянного тока (0-120) В кл.2 М-1611У3, амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М-42300У3 |  | Работы выполняются вне цеха, до постановки на стойло. | слесарь | 1 | 6 | 0,071 |
| 2 | Аппаратуру ВВК, реостатного тормоза и пульт продуть сжатым воздухом |  |  | Подвод сжатого воздуха | Продувку оборудования осуществлять в очках и респираторе. Продувка производится вне помещения, до постановки на стойло. Нахождение вблизи продуваемого оборудования посторонних лиц не допускается. | слесарь | 1 | 2 | 0,13 |
| 3 | Осмотреть электрические машины | 1. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и ослабления затяжки болтов. Работу выполнять сразу после постановки на стойло, после ≈ 30 мин непрерывной работы. 2. Снять коллекторные люки главного генератора, тяговых двигателей, двухмашинного агрегата. Зимой, при отсутствии замечаний, люки двигателей допускается не снимать. Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие признаков перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Брызги меди удалить зачисткой, следы копоти – протиркой чистой салфеткой. Цвет политуры коллекторов должен быть тёмно-коричневого или коричнево-фиолетового цвета. После зачистки коллектора прилегающие к месту зачистки ламели продорожить. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-89 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, щётка жёсткая волосяная, нож монтёрский, шорный инструмент, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, сал- | Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника АБ, выключении переключателя ВОД, расклинивании контактов контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. Любое включение рубильника АБ во время | слесарь | 1 | 5 | 2,233 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 3. Осмотреть в доступных местах межкатушечные соединения, нажимные конусы, бандажи, лобовые части якорных и полюсных обмоток, шины. Проверить надёжность крепления клемм и прочих соединений. Сильные загрязнения изоляторов, нажимных конусов, бандажей и обмоток удалить протиркой салфеткой, смоченной в авиабензине. 4. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить отсутствие признаков ослаблений затяжки соединений шунтов и бракетов. Выявленные изношенные щётки, имеющие трещины, сколы, ослабшие, перегретые и изношенные шунты заменить. Марка щёток: у генератора ЭГ-14 2(32*10*40) мм, минимальная высота 15 мм; у двигателей ЭГ-61, ЭГ-64, ЭГ-75 2(32*12,5*50) мм, минимальная высота 20 мм, разных марок щёток по тепловозу не допускается; у вспомогательного генератора ЭГ-14 (12,4*25*32) мм, минимальная высота 22 мм; у возбудителя ЭГ-14 (16*25*40) мм, минимальная высота 25 мм. 5.Осмотреть в доступных местах силовые кабели и провода вспомогательных машин. Проверить состояние изоляции, исправность металлорукавов, наличие переходных втулок. Осмотреть клицы кабелей тяговых двигателей, проверить наличие в них дополнительной изоляции, её состояние и фиксацию. Проверить затяжку шпилек клиц. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие трения об элементы двигателей и экипажа. Проверить исправность и положение изоляционных муфт на клеммах. Повреждения изоляции кабелей и проводов устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя изоляционным лаком. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус длиной (20÷25) мм. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя изоленты вполуперекрышу с нахлёстом (5÷10) мм. 6. У главного генератора через вентиляционные окна осмотреть вентилятор. |  | фетка техническая (МУ), приспособление ПСФ | ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее. Перед включением рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения проверки. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 7. Осмотреть снятые окна. Очистить посадочные места люков и остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты креплений люков, устранить неисправности замков. 8. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей, повреждения устранить. 9. Произвести внешний осмотр вспомогательных машин, проверить затяжку фундаментных соединений и с сопрягаемыми узлами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Осмотреть аппаратуру высоковольтной камеры | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм и наконечников. Кабели, провода и шунты осмотреть, устранить выявленные повреждения изоляции. Восстановление изоляции выполнять согласно требованиям п. 5 раздела 3 настоящей карты. Клеммы подлежат перепайке при уменьшении контактной поверхности более, чем на 1/5 или износе жил подводящего провода более 10 %. 2. Откинуть дугогасительные камеры контакторов. Сильную копоть и брызги меди удалить зачисткой. После зачистки дугогасительные камеры подвергать продувке. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Проверить надёжность фиксации камер и рычагов. Износ стенок камер не более 1/3 толщины. Осмотреть силовые и блокировочные контакты, проверить надёжность фиксации. Оплавления силовых контактов удалить личным напильником, копоть – стеклянным полотном; блокировочных контактов – надфилем с «бархатной» насечкой. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха у контакторов SD11. Минимальная толщина силовых контактов: SD11 – 5,0 мм; SG11, SC11, SC12 SA781 – 4.7 мм; толщина напаек SE11 – не менее 1,0 мм. Минимальная толщина напаек блокировочных контактов – 0,5 мм. 3. Осмотреть реверсор и тормозной переключатель (на | Линейка 150 мм ГОСТ 427-89, штангенциркуль электроаппаратный ШЦЭ-2-60 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, надфили ГОСТ 1465-80, полотно стеклянное 1МС720*50 (ВМ200С8А), нож монтёрский, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ) | Продувку дугогасительных камер осуществлять в продувочной камере | слесарь | 1 | 5 | 1,030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ЧМЭ3Т). При наличии сжатого воздуха проверить срабатывание. Покрепить соединения. Осмотреть силовые шунты. Перегретые, с износом жил более 10 % заменить. Осмотреть контактные пальцы, сегменты и блокировочные контакты. Оплавления удалить опиловкой, не нарушая профиля. Заменить изношенные детали. При необходимости блокировки протереть чистой салфеткой, смоченной а авиабензине. Минимальная толщина силовых пальцев – 9,0 мм; напаек блокировок: подвижных – 0,2 мм, неподвижных – 0,5 мм. Обработку силовых пальцев выполнять личным напильником, блокировочных контактов – бархатным. 4. Осмотреть реле управления. Проверить затяжку соединений. Проверить отсутствие перегрева катушек и контактов, шунты с клеммами осмотреть согласно требованиям п. 1 настоящего раздела. Контакты осмотреть, при необходимости обработать согласно требованиям п. 3 настоящего раздела. Минимальная толщина напаек контактов – 0,5 мм. 5. Регулятор RGD221 (где имеется) осмотреть. Проверить отсутствие сколов и износа контактов. Проверить подвижность рычажной системы. Толщина угольных контактов: подвижных не менее 16,5 мм, неподвижных – не менее 17,0 мм. Толщина керамических контактов: подвижных не менее 0,5 мм, неподвижных – не менее 6,1 мм. 6. Осмотреть блок ALMES (на ЧМЭ3Т, Э). Проверить крепление и состояние функциональных блоков. 7. Осмотреть резисторы, диодные панели и конденсаторы. Проверить отсутствие перегрева, деформации корпусов, затяжку соединений. 8. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Оплавления и коррозию удалить личным напильником. При необходимости восстановить смазку контактных поверхностей (Буксол или ЦИАТИМ-221). 9. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах. Прове- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | рить наличие контрольных проводников (сечение – не более 0,15 мм). Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. При замене перегоревшего предохранителя проверять исправность защищаемой цепи. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Осмотреть оборудование тормозного реостата (на ЧМЭ3Т) | 1. Снять стенки отсека. Осмотреть двигатель вентилятора согласно требованиям п.п 1, 5, 9 раздела 3. 2. Осмотреть резисторы реостата. Проверить отсутствие следов перегрева и коробления. 3. Осмотреть изоляторы, проверить затяжку соединений. При необходимости протереть. 4. Резисторы и отсек продуть сжатым воздухом. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртки 240*0,8, 200*1,2 , лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), подвод сжатого воздуха | Продувку оборудования осуществлять в очках и респираторе. Продувка производится вне помещения, до постановки на стойло. Нахождение вблизи продуваемого оборудования посторонних лиц не допускается. Запрещается оставление рубильника во включённом положении после завершения проверки. | слесарь | 1 | 4 | 0,297 |
| 6 | Контроллер, пульты основной и дополнительный, панели управления на ВВК осмотреть. | Произвести внешний осмотр аппаратуры в кабине. У контроллера проверить чёткость работы обоих валов, надёжность фиксации по позициям, правильность взаимного блокирования. Проверить работу пневматического привода валов контроллера от дополнительного пульта, проверить отсутствие утечек сжатого воздуха. Проверить надёжность фиксации на панелях кнопок, выключателей, сигнальных устройств. Заменить неисправные, поставить недостающие лампы. |  | Отвёртки 240*0,8 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ), лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 0,161 |
| 7 | Осмотреть электрооборудование в дизельном помещении | Осмотреть кондуиты, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости устранить повреждения металлорукавов, фишек, изоляции проводов. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность соединений клемм электропневматических вентилей. Проверить наличие переходных втулок в коробках и трубах |  | Отвёртки 240*0,8 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | кондуитов. При необходимости произвести осмотр клеммных коробок со снятием крышек. Осмотреть электропневматические вентили, проверить отсутствие признаков перегрева и утечек сжатого воздуха. Проверить надёжность фиксации крышек на узлах объединённого регулятора дизеля и сервомотора с редуктором. |  | ГОСТ 5547-86, нож монтёрский, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная |  |  |  |  |  |
| 8 | Проверить работу аппаратуры освещения | Проверить работу прожекторов, буферных фонарей, светильников в кабине, в дизельном помещении, отсеке АБ, шахте, подкузовного освещения. Проверить фиксацию деталей светильников и состояние изоляции. Неисправные лампы и колпаки светильников заменить. При замене ламп проверять состояние уплотнений. |  | Отвёртки 240*0,8 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, лампа переносная | Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершению всех работ по аккумуляторной батарее | слесарь | 1 | 3 | 0,087 |
| 9 | Электрооборудование при работающем дизеле после ТО-2 осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2, 3 и 4 раздела 1. При запуске проверить длительность предпусковой прокачки масла (25÷30) с. Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, включении тяги, реверсировании, реостатном торможении, набор и сбросе позиций. При наличии замечаний по работе дополнительного пульта проверку набора и сброса позиций, реверсирования, работы свистка и песочниц проверять с основного и дополнительного пульта. | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79 |  | Работы выполняются вне цеха, после вывода со стойла. | слесарь | 1 | 6 | 0,263 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 10 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |