|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 18.12.2007 г |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 29.12.2007 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 61 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ТГМ3Б, АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | отделение ремонта топливной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | проверка, испытание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | топливная форсунка дизеля М750 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 4,3 / ** 5,4 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 0,150 / ** 0,450 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять нагар с распылителя | Партию форсунок установить в специальную решётку и опустить в ванну с моющим раствором на (10 ÷ 15) мин. Погружать до покрытия раствором торца накидной гайки распылителя. Температура раствора (70÷90)º С. Состав раствора: - Сода кальцинированная – 20 гр/л. - Жидкое стекло – 10 гр/л. - Хромпик – 1 гр/л. Альтернативный раствор: - Тринатрийфосфат – 20 гр/л. - Керосин – 100 см3. - Мыло – 10 гр/л. - Хромпик – 1 гр/л. Допускается очистка распылителей жёсткой волосяной щёткой после предварительного вымачивания распылителя в керосине в течение (2÷3) часов. Изъять форсунку из тары, распылитель протереть салфеткой, смоченной в бензине. | Термометр ТЛ № ! (0÷150)º С кл.1 ТУ25-2021-03; часы бытовые; весы ВНЦ ГОСТ 7327 | Верстак А146.01.00; щётка волосяная; ванночки Л9689-3798; тара Л9699-451; салфетка техническая ТУ160-86 | При работе с моющими растворами пользоваться защитными фартуком, рукавицами и очками. | слесарь | 1 | 3 | 0,050 |
| 2 | Проверить качество впрыска | 1. Проверить плотность стенда. Поднять давление в системе стенда до 400 кгс/см2. Проверить время падения до давления 350 кгс/см2 – не менее 5 мин. Температура в помещении отделения ремонта топливной аппаратуры должна быть в пределах (15÷25)º С; вязкость испытательной смеси (1,53÷1,55)º Е (контролируется ХТЛ). Плотность стенда проверять каждый раз перед испытанием очередной партии форсунок путём постановки глухой прокладки между штуцером форсунки и напорной трубкой стенда. 2. Установить и закрепить форсунку на стенде. 3. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на носике распылителя не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков при неподвижном рычаге стенда. Допускается «дробящий» впрыск | Стенд испытательный А106.02.00 с манометром МПТ-160 кл.1 (0÷500) кгс/см2; термометр бытовой КТ2 (-50-0+50)º С ГОСТ 400; секундомер СОП пр3-3 ГОСТ 5072 | Набор ключей ГОСТ 2839 | Стенд А106 должен быть оборудован вытяжной вентиляцией, испытание форсунок выполнять при включённой вентиляции Испытание форсунок производить в прорезиненных фартуке, перчатках и нарукавниках. Направление впрыска при проверке – в полузакрытую прозрачную ёмкость | слесарь | 1 | 5 | 0,100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | во время движения рычага. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. Проверку производить серией не менее пяти впрысков, темп качания рычага стенда (30÷50)/мин. 4. Проверить герметичность форсунки. При медленном поднятии давления на 10 кгс/см2 в течение (5÷7) с от 90 до 190 кгс/см2 подтеканий не допускается. При дальнейшем поднятии давления до впрыска допускается появление капли без отрыва от распылителя. 5. Проверить давление поднятия иглы. Для форсунки дизеля М753 давление должно составлять (200±5) кгс/см2 , для форсунки дизеля М756 – (200±3) кгс/см2. Падение давления при впрыске до (150÷180) кгс/см2; разница давления между впрысками не более 10 кгс/см2. 6. форсунку со стенда снять. При удовлетворительных итогах испытания штуцер и распылитель закрыть защитными колпачками и уложить на стеллаж готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | (При необходимости) Отрегулировать давление поднятия иглы | 1. Форсунку разобрать: - Установить форсунку в верстак распылителем вниз. Допускается закрепление форсунки в слесарных тисках с алюминиевыми губками. - Снять гайку-колпачок, снять медное уплотнение, изъять пружину и регулировочные шайбы. - Произвести визуальный контроль состояния снятых деталей. При необходимости проверить высоту пружины (не менее 39 мм). 2. Замерить толщину регулировочных шайб между пружиной и гайкой-колпачком, вычислить требуемую поправку. Изменение высоты шайбы на 0,1 мм вызывает измерение давления впрыска на ≈ 4 кгс/см2. Подобрать новый комплект регулировочных шайб согласно вычисленной поправке. Одновременно допускается установка не более двух шайб. 3. Форсунку собрать: - На стержень-толкатель уложить пружину, на верхний торец | Стенд испытательный А106.02.00 с манометром МПТ-160 кл.1 (0÷500) кгс/см2; термометр бытовой КТ2 (-50-0+50)º С ГОСТ 400; секундомер СОП пр3-3 ГОСТ 5072; штангенциркуль ШЦ-125-0,1 ГОСТ 166 | Верстак А146.01.00; набор ключей ГОСТ 2839; приспособление для разборки и сборки форсунок ЛМ9690-170; тара Л6999-451 | При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. При выполнении ремонтных работ пользоваться защитной пастой. | слесарь | 1 | 6 | ** 0,300 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | пружины положить подобранные регулировочные шайбы. - На гайку-колпачок одеть новое медное уплотнение и затянуть гайку ключом «до упора». 4. Выполнить проверку согласно требованиям п.п. 2, 3, 4 и 5 раздела 2 настоящей карты. 5. Закрыть штуцер и распылитель защитными колпачками, форсунку с верстака снять, уложить на стеллаж готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |

* - без регулировки давления впрыска

** - с регулировкой давления впрыска

При составлении карты использована литература:

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756». 1968 г.

- Дизели тепловозные. Инструкция по эксплуатации 756ИЭ. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1983 г.

- Дизель промышленный М756Б. Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть 1 «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК», книга первая. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- Дизель промышленный М756Б. Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть 3 «Приложения М756Б.УК-2». Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- Г.Б.Федотов, Г.И.Левин. «Топливные системы тепловозных дизелей».. 1983 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 18 | » | декабря | 200 | 7 | г. |  | « | 18 | » | декабря | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |