|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 20.12.2007 | В отмену карт | № 13от 06.06.1991 г. |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 29.12.2007 |  | № 23 от 08.06.1991 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | гидропередача ГДП-1000Ч |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 1,451 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидропередачу при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить чёткость реверсирования в обе стороны (не более 4 сек) и чёткость переключения ступеней при ручном управлении. Работа выполняется с участием слесаря-электрика. 2. Во время маневровых передвижений проверить скорость наполнения гидротрансформатора I ступени. Автомотриса должна брать с места с момента постановки штурвала контроллера в 3 поз. за время не более 5 с. 3. Прогреть гидропередачу на стоповом режиме с доведением до 4 позиции. Длительность прогрева – 5 мин. Проверить отсутствие посторонних шумов и стуков внутри гидропередачи. 4. Проверить отсутствие течей масла по разъёмам картеров, фланцам, крышкам люков, в местах постановки пробок и реактивного болта, электрогидравлических вентилей, насосов и фильтров. 5. Проверить давление питательного насоса (не ниже 1,2 кгс/см2 на 0 поз.; не ниже 4, кгс/см2 на 8 поз.) и давление смазочного насоса (не ниже 0,7 кгс/см2 на 0 поз.; (1,5÷2,0) кгс/см2 на 8 поз.) Температура масла гидропередачи при проверке должна составлять не ниже 60º С. | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072; электроманометр тепловозный ЭДМУ-6; электротермометр тепловозный ТУЭ-8А |  | Включение ступеней гидропередачи проверять при полностью заторможенной автомотрисе, позицию набирать не выше 3. Включение тяги производит только машинист по команде мастера. Перед включением или выключением тяги машинист обязан подавать звуковые сигналы установленной формы. Осмотр нижнего картера производить при нахождении автомотрисы на отрезке пути без стрелок и напольных сооружений. При манёврах по смежному пути или пути нахождения автомотрисы осмотр прекращать. | слесарь | 1 | 4 | 0,170 |
| 2 | Проверить уровни масла в картерах | След масла должен располагаться между рисок маслоуказателей. |  | Лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,010 |
| 3 | Фильтр откачивающего насоса изъять, очистить, осмотреть | 1. Отвернуть гайки, изъять крышку с фильтрующим блоком. После изъятия блока проверить работу клапана всасывающего патрубка – вытекания масла из корпуса фильтра при изъятом фильтрующем блоке не допускается. 2. Снять с крышки фильтрующий стакан. 3. Фильтрующий стакан очистить, промыть в керосине, продуть воздухом. Магнитную ловушку промыть в керосине, протереть. Проверить отсутствие на фильтрующем блоке посторонних частиц и металлической пыли. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; камера продувочная А63.27.00; ванна промывочная А63.02.00; щётка волосяная; скребок; | Запрещается использование для промывки и протирки дизельного топлива. Работа в смотровой канаве выполняется с использование защитной каски. | слесарь | 1 | 4 | 0,320 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 4. Фильтрующий стакан осмотреть, проверить целостность сетки, надёжность её закрепления на каркасе. У магнитной ловушки проверить надёжность крепления магнитных чашек, затяжку осевой гайки и фиксацию стержня в крышке. 5. Протереть наружную поверхность крышки и корпуса фильтра, при необходимости очистить при помощи скребка. 6. Очистить привалочные поверхности крышки фильтра и корпуса от старой прокладки, устранить забоины и заусенцы. 7. На шпильки одеть новую прокладку. Соединить фильтрующий стакан с крышкой, собранный фильтрующий блок завести в корпус, затянуть гайки. Проверить отсутствие течи масла по прокладке после открытия клапана всасывающего патрубка. |  | лампа переносная; шабер; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 4 | Фильтр системы управления промыть и осмотреть. | 1. Произвести внешний осмотр, проверить надёжность крепления корпуса фильтра к гидропередаче. Проверить отсутствие течей по сальнику осевого валика, по привалке к гидропередаче. 2. Отвернуть болты крышки, фильтрующий пакет изъять из корпуса. Проверить отсутствие на поверхности пластин и внутри корпуса посторонних частиц и металлической пыли. 3. Наружную поверхность пластин очистить и протереть. Пакет промыть путём погружения в керосин и многократного проворачивания рукоятки до окончания отхождения загрязнений из пакета. При тугом ходе рукоятки ослабить гайки осевого валика, по окончании промывки гайки затянуть, зафиксировать, и вторично проверить ход рукоятки. До окончательной затяжки осевых гаек пакет продуть сжатым воздухом. 4. Проверить фиксацию стоек пакета в крышке фильтра. 5. Осмотреть пакет, проверить отсутствие деформированных или повреждённых пластин. 6. Внутреннюю полость корпуса промыть керосином, насухо |  | Набор ключей ГОСТ 2839; ванна промывочная А63.02.00; камера продувочная А63.27.00; щётка волосяная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Запрещается использование для промывки и протирки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 4 | 0,339 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | вытереть. Протереть крышку и корпус фильтра. 7. Проверить надёжность фиксации рукоятки в осевом валике. 8. Уплотнение крышки протереть и осмотреть. Заменить при износе, повреждении, потере упругости. 9. Уложить уплотнение в крышку, фильтрующий пакет вставить в корпус, затянуть болты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Путевой фильтр промыть и осмотреть. | 1. Выпустить шлам и остатки масла из корпуса фильтра. 2. Проверить крепление фильтра на фундаменте, отсутствие утечек по спускному кранику, крышке, привалкам маслопроводов. 3. Отвернуть гайки, снять крышку, изъять фильтрующий стакан. С поверхностей стакана удалить скопления загрязнений. В шламе проверить отсутствие посторонних частиц и металлической пыли. Стакан промыть в бензине, продуть, протереть. Проверить отсутствие повреждений сетки и стакана. 4. Внутреннюю полость корпуса очистить и насухо вытереть. 5. Осмотреть уплотнения стакана и крышки, изношенные или повреждённые заменить. 6. Очистить посадочные места уплотнений, фильтр собрать. |  | Ключ 17 ГОСТ 2840; щётка волосяная; ёмкость для сбора шлама; ёмкость промывочная А63.27.00; камера продувочная А63.02.00; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Запрещается использование для промывки и протирки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 3 | 0,155 |
| 6 | Проверить состояние фиксатора сервоцилиндра реверса | Язычок осмотреть и в доступных местах рейку, проверить отсутствие повреждений. Вручную поднять и опустить шток фиксатора. Поршень должен перемещаться без заеданий. В трущиеся точки добавить смазку «Буксол» (допускается УСсА). Фиксатор протереть в доступных местах. |  | Отвёртка ГОСТ 17199; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется при отсутствии сжатого воздуха в цепях управления. | слесарь | 1 | 3 | 0,052 |
| 7 | Произвести внешний осмотр гидропередачи | 1. Подтянуть соединения блокировочного клапана, датчика скорости, механизма реверса, фильтров путевого и управления, прочих деталей. Проверить затяжку фундаментных соединений и соединений картеров. У гидропередачи варианта 58-300-00-02 покрепить соединения редуктора привода генераторов. Из смотровой канавы подтянуть крепления крышки пита- |  | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; | Работа в смотровой канаве выполняется с использование защитной каски | слесарь | 1 | 3 | 0,194 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | тельного насоса и корпуса фильтра откачивающего насоса, прочих деталей. 2. Проверить отсутствие утечек по уплотнениям валов, в местах постановки пробок, люков и фланцев маслопроводов. 3. Осмотреть подшипниковые узлы. Проверить отсутствие признаков перегрева и выбросов стружки из уплотнений валов. |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 8 | Гидропередачу при работающем дизеле после ремонта осмотреть | 1. Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 4 и 5 раздела 1 настоящей карты. 2. Пополнить гидропередачу рабочей жидкостью: - Проработать на «стоповом» режиме согласно требованиям п. 3 раздела 1. - Дизель заглушить, поставить автомотрису на смотровую канаву, отвернуть контрольную пробку нижнего картера. - Добавить масло до появления его из контрольной пробки, пробку завернуть. Тип масла – МГ-15В, заменитель Тп-22с. - Проверить уровни масла в нижнем и верхнем картерах – должны располагаться вблизи верхних рисок масломеров. | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072; электроманометр тепловозный ЭДМУ-6; электротермометр тепловозный ТУЭ-8А | Лампа переносная; ёмкость заправочная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Включение ступеней гидропередачи проверять при полностью заторможенной автомотрисе, позицию набирать не выше 3. Включение тяги производит только машинист по команде мастера. Перед включением или выключением тяги машинист обязан подавать звуковые сигналы установленной формы. Осмотр нижнего картера производить при нахождении автомотрисы на отрезке пути без стрелок и напольных сооружений. При манёврах по смежному пути или пути нахождения автомотрисы осмотр прекращать. | слесарь | 1 | 4 | 0,211 |

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосная автомотриса АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Гидропередача дизель-поезда ГДП-1000. Техническое описание т инструкция по эксплуатации 58-300-00 ТО. 1985 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 29 | » | декабря | 200 | 7 | г. |  | « | 29 | » | декабря | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |