|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 10.01.2007 г. |
| утвердил |  |  | 11.01.2007 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 0,515 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 |  | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть. |  |  | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. 2. Проверить дымность выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. 3. Проверить отсутствие течей масла и топлива в контрольном отсеке основного топливоподкачивающего насоса. 4. Проверить работу топливных насосов. Проверку осуществлять по пульсации в трубках высокого давления и путём поочерёдного отключения насосов. 5. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 6. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора дизеля. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. При резком сбросе с 8(9) в 0 поз. не должно происходить сильной просадки оборотов и «вождения» регулятора. |  |  |  |  |  |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,092 |
|  | 2 |  | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть |  |  | 1. Осмотреть систему управления дизелем. Проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений и деформаций. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы и реек ТНВД, надёжность зацепления реек с поводками, отсутствие люфтов. Проверить пломбировку. Восстановление нарушенной пломбировки осуществлять после выявления и устранения причины срыва пломбы. Проверить целостность контрольной окраски стыков топливопроводов. 2. Осмотреть насосы, фильтры, топливопроводы, топливоподогреватель, регулятор, топливный бак. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего дизеля. 3. Провернуть на 3 оборота по часовой стрелке рукоятку ФГО топлива (при фильтре щелевого типа). |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199-98, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, спецключ, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Ремонт снимаемых узлов топливной аппаратуры осуществлять только в специализированном отделении, на стендах с работающей местной вентиляцией и оборудованных поддонами. Возникающие в ходе ремонта подтёки топлива немедленно удалять. Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При ремонте узлов топливной аппаратуры пользоваться защитными пастами. | слесарь | 1 | 4 | 0,279 |
|  | 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. |  |  |  |  |
|  | 3 |  | Слить отстой из топливного бака |  |  | Отвернуть пробку отстойника со стороны топливомерного стекла, надавить на шариковый клапан, слить в прозрачную тару ≈ 2,0 л топлива. Проверить отсутствие воды и посторонних примесей. |  |  |  |  |  | Ключ рожковый (32*36) мм ГОСТ 2839-80, ёмкость для сбора шлама, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,043 |
|  | 4 |  | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть |  |  | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 4, 5 и 6 раздела 1. |  |  |  |  |  |  | Работы выполняются вне цеха, после вывода со стойла. | слесарь | 1 | 5 | 0,083 |
| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| « |  | 10 |  | » | января |  | 200 | 7 | г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |