|  |  | подпись | дата |
| --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  | 11.01.2007 г. |
| утвердил |  |  | 11.01.2007 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | цех ТО-3 тепловозов, ПТОл-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 2,676 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть рамы тележек | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. Особое внимание уделять шкворневым балкам, кронштейнам боковых опор, проушинам подвесок ТРП. 3.Осмотреть опорные узлы. Проверить состояние подвесных болтов и их гаек. Добавить смазку в шаровые гнёзда. Тип смазки – масло осевое, летом Л, зимой З |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, гусак заправочный | Работы выполняются в каске | слесарь | 1 | 4 | 0,143 |
| 2 | Осмотреть колёсные пары | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их ослабления и сдвигов. 2. Осмотреть колёсные пары и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин и прочих дефектов. Осмотреть поверхности катания бандажей и гребни. Проверить отсутствие кольцевых проточек, ложных гребней, ползунов. При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ от 27.12.2005 г. 3. Произвести замер параметров бандажей. Толщина не менее 36 мм; прокат не более 7 мм (при разнице для левого и правого колёс не более 2 мм); толщина гребня не более 33 мм и не менее 25 мм; опасная форма гребня не менее 6,0 мм; максимальная разница диаметров круга катания не более 20 мм. (Работа выполняется не реже одного раза в 15 суток) | Шаблоны УТ-1, ДО-1 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная | Осмотр выполнять в каске | слесарь ТЧМ | 1 1 | 5 | 0,143 |
| 3 | Осмотреть буксы | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек, затяжку и стопорение болтов тяговых шарниров. 3. Осмотреть корпуса букс с крыльями, проверить отсутствие трещин, перекосов, отсутствие течей смазки. |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, лампа переносная | Осмотр выполнять в каске | слесарь | 1 | 4 | 0,180 |
| 4 | Осмотреть рессорное | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин. 2. Осмотреть гидроамортизаторы, проверить отсутствие уте |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр | Осмотр выполнять в каске | слесарь | 1 | 4 | 0,313 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | подвешивание | чек жидкости и надёжность стопорения шарниров. Проверить состояние упругих втулок. 3. Осмотреть упругие упоры ограничения вертикального хода букс. Надорванные, расслоившиеся, деформированные заменить. |  | ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88, лампа переносная |  |  |  |  |  |
| 5 | Осмотреть тормозную рычажную передачу | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм), изношенные, с трещинами или отколами заменить. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и качество шплинтовки валиков, отсутствие трещин, надрывов, деформаций. При замене валиков зазор в шарнире должен составлять (1,5÷4,0) мм. При каждой разборке шарнира старую смазку удалять, валик смазывать свежей смазкой Буксол (допускаются солидолы Ж, С, графитная смазка УСсА). 3. Проверить состояние и крепление предохранительных скоб. 4. Проверить и отрегулировать выход штоков тормозных цилиндров (75 ÷ 125) мм. | Линейка 300 ГОСТ 427 предел измерения (0-300) мм, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,05 ГОСТ 166-89. | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, ключ 90 ГОСТ 2841-80, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Осмотр выполнять в каске. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. Все работы на ТРП выполняются при выключенном воздухораспределителе Проверка и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняется вне стойла по завершению работ по экипажу и автотормозам. Проверку работы ручного тормоза производить при отсутствии прочих работ на тележках, включая КМБ. | Слесарь | 2 | 4 | 0,511 |
| 6 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов. Очистить корпуса с крышками. Проверить отсутствие признаков утечек масла и попадания в МОП смазки из КЗП. При попадании смазки из КЗП масло полностью слить, камеру промыть, залить свежее масло (осевое, марка согласно сезону; ≈ 0,83 кг). 2. Проверить затяжку и стопорение головок болтов и гаек пылевых шайб, шарниров смотровых лючков кожухов осей и шапочных болтов. 3. Отвернуть пробки в днищах шапок, выпустить отстой. | Кружка мерная, термометр жидкостный (0-150) °С кл.1 ТН2М ГОСТ 400-80 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, набор ключей ГОСТ 2839-80, агрегат заправочный А655.01.00, лампа переносная | Работа выполняется в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,338 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Проверить уровни смазки, при необходимости дозаправить осевым маслом температурой (50÷80) °С, марка масла согласно сезону. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Осмотреть подвешивание тяговых двигателей | Осмотреть носики с накладками, балочки и пружинные пакеты. Особое внимание уделять болтам и стягивающим стержням, а также наличию, надёжности фиксации и правильности расположения предохранительных уголков (полкой вверх). |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная | Осмотр выполняется в каске | слесарь | 1 | 4 | 0,210 |
| 8 | Осмотреть тяговые редукторы | 1. Проверить затяжку соединений и отсутствие утечек смазки. 2. При выявлении повреждений половину кожуха снять для ремонта. Обезличивания половин КЗП не допускается. Перед сборкой проверять состояние уплотнений. Заварку трещин производить с засверливанием концов трещин и постановкой накладок. После сварочных работ проверить герметичность швов керосином. 3. Спустя ≈ (40 ÷60) мин после последнего передвижения тепловоза добавить в КЗП смазку ОС (ОСп) по щупу, марка согласно сезону. При отсутствии в маслоуказателе щупа залить ≈ 3,5 л смазки. 4. Проверить состояние крышек заправочных горловин и маслоуказателей, состояние резьбы крышек маслоуказателей и наличие и исправность цепочек. | Кружка мерная | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, лампа переносная, ёмкость для сбора шлама, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79 | Работы выполняются в каске | слесарь | 1 | 4 | 0,545 |
| 9 | Осмотреть ударно-тяговые устройства | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 2. Выполнить проверку действия автосцепок согласно требованиями Главы 4 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. 3. Проверить наличие установленных клейм. 4. Осмотреть расцепные приводы. При необходимости выполнить подварку звеньев цепей (аппаратом КПС), покрепить соединения кронштейнов. | Шаблон комбинированный 940-Р, шаблон 873 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная | Осмотр выполняется в каске. Проверку работы дистанционных расцепных приводов выполнять после вывода тепловоза со стойла. Снятие и транспортировку «залипших» поглощающих аппаратов Ш1-Т осуществлять только с использованием специальных | слесарь | 1 | 4 | 0,102 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | кондукторов. Категорически запрещаются какие-либо удары по аппарату или кондуктору. |  |  |  |  |
| 10 | Осмотреть путеочистители | Проверить состояние и надёжность крепления брусьев и тумб. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,082 |
| 11 | Осмотреть кузовное оборудование | Осмотреть элементы каркаса и обшивки, при необходимости покрепить соединения. Осмотреть поручни, ступеньки, настилы площадок. При необходимости заменить повреждённые стёкла, выполнить ремонт замков и уплотнений дверей и окон; а также ступеней и поручней |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, молоток 0,4 кг ГОСТ 2310-77, отвёртки ГОСТ 17199-88 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,109 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11 | » | января | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Ржаксинский А.В. ..................................................................... |  |  |  |  |  |  |