| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г. Гаммель 01 апреля 2008 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 гребнесмазывателя ГРС-40.5

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проверить состояние металлоконструкции | При наличии трещин, деформаций, следов удара ГРС демонтировать и произвести ремонт или замену | Набор ключей | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | Проверить надежность крепления ГРС и его элементов, затяжку болтов крепления опоры | Ослабление болтов крепления опоры к балансиру колесной пары тепловоза недопустимо. Самоотпускание гаек, крепящих механизм подачи не допускается. Толкатель механизма подачи должен свободно перемещаться в корпусе без перекосов и заеданий | Набор ключей | 3 |  |
| 3 | Проверить точность расположения корпуса по отношению к гребню колеса | Зазор между корпусом механизма подачи ГРС и гребнем колеса должен быть 10 мм, зазор между корпусом механизма подачи ГРС и тяговой поверхностью бандажа колеса –2 мм. В случае отклонения размеров зазоров от нормативных значений произвести их регулировку путем перемещения по балансиру | Набор ключей, штангенциркуль | 4 |  |
| 4 | Проверить состояние выходного отверстия в корпусе механизма подачи | В случае завальцовки кромок отверстия восстановить его рассточкой или сверлением до нормального размера 23 мм |  | 3 |  |
| 5 | Подготовить греб несмазыватель к | Потянуть за шпильку на корпусе механизма подачи ГРС, вывести флажок |  | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работе | толкателя из паза и отвернуть в сторону, в направляющую трубу корпуса вставить смазочный стержень и повернуть флажок толкателя так, чтобы он снова вошел в паз. Наличие контакта смазочного стержня с гребнем колеса определяется визуально. Выход стержня РАПС из отверстия в корпусе механизма подачи должен быть не более 20 мм |  |  |  |

В зимний период эксплуатации необходимо своевременно устранять обледенение металлических частей ГРС. Выявленные в процессе проверки неисправности гребнесмазывателя необходимо устранить

Требования ОХТ и ТБ:

1. Для выполнения работ по обслуживанию и ремонту гребнесмазывателей ГРС-40 допускаются лица, обученные и прошедшие инструктаж. 2. Работы по обслуживанию и ремонту ГРС-40 должны выполняться при заторможенном тормозными башмаками тепловозе. 3. При выполнении работ по обслуживанию и ремонту ГРС-40 в смотровой канаве под кузовом, слесарь должен быть в спецодежде и пользоваться защитной каской. 4. Работы по обслуживанию и ремонту ГРС-40 должны выполняться только исправным инструментом, который периодически проверяется. Запрещается использование переносных ламп без предохранительных сеток, с поврежденной вилкой и изоляцией проводов. 5. После окончания работ инструмент, приспособления должны быть убраны на специальное место для хранения. 6. Замену стержней на канаве производить только при закрепленном тепловозе, при отсутствии каких-либо работ, связанных с тормозной рычажной передачей, вывешиванием и прокруткой колесных пар, проверкой работы тормозного оборудования

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников