| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г. Гаммель 04 мая 2008 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. |  | 6 |  |

|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | перед постановкой на ТО-2 осмотреть. |  | 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие течей масла или топлива в контрольном отсеке топливоподкачивающего насоса, и течей масла по объединённому регулятору. 4. Проверить работу топливных насосов высокого давления. 5. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 6. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. |  |  |  |  |  | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. По пульсации в трубках. При резком сбросе с 8(9) в 0 поз. не должно происходить сильной просадки и «вождения» регулятора. |  |
|  | 2 |  | Топливную аппаратуру при оста- |  | 1. Осмотреть систему управления дизелем. |  | Набор ключей, отвёртки, пасса- |  | 4 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | новленном дизеле осмотреть. |  | Проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений и деформаций. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы, реек ТНВД, надёжность зацепления реек с поводками. 2. Осмотреть насосы, фильтры, топливопроводы, топливоподогреватель, регулятор, топливный бак. Проверить отсутствие признаков течей. Устранить неисправности, выявленные при осмотре горячего тепловоза. 3. Провернуть на 3 оборота рукоятку пластинчато-щелевого фильтра грубой очистки. 4. Проверить работу ручного топливоподкачивающего насоса. |  | тижи, лампа переносная, ёмкость для сбора отстоя, ветошь. |  |  |  | Для проверки работы открывать атмосферный краник за насосом. |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5. Слить отстой из топливного бака (через шариковый клапан отстойника под топливомерным стеклом) |  |  | Из бака сливать ≈ 2 л топлива в прозрачную тару. Проверять отсутствие следов воды. |
| 3 | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 5 и 6 раздела 1. |  | 6 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Сброс топлива и шлама при проверке работы ручного топливоподкачивающего насоса, из топливных фильтров, при удалении воздуха; сбор отстоя из топливного бака осуществлять только в специальные ёмкости. - Возникающие в ходе ремонта подтёки дизельного топлива немедленно удалять. - Запуск дизеля допускается осуществлять только вне цеха. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - При работе пользоваться только исправными инструментами и оснасткой. - Запрещается промывка деталей дизельным топливом, кроме специально оговоренных случаев. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников