|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 22.02.2008 г. |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 22.02.2008 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2, ТР-3 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ТГМ3Б, АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | дизельное отделение цеха ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | разборка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | дизель М750 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,8 / ** 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 19,772 / ** 20,808 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Слить остатки масла из картера | Перед началом разборки дизеля должны быть демонтированы топливная аппаратура, электростартёры, приводы ручного и электрического тахометров, датчик электротахометра. Дизель разместить на подставке. Под отстойником нижнего картера уложить поддон. Вывернуть сливную пробку, оставить открытой в течение одного – трёх часов, затем пробку завернуть. Проверить отсутствие в шламе воды и металлических частиц. | Часы бытовые | Подставка Л9621-786; подъёмное приспособление Л9689-415; ключ 30*32 ГОСТ 2839 | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. | слесарь | 1 | 3 | 0,175 |
| 2 | (Для М756Б) Снять турбокомпрессор с выхлопными коленами. | 1. Отвернуть штуцер питательного маслопровода и накидную гайку на тройнике маслопровода, питательную трубку снять. Работа выполняется после отсоединения трубки дренажного топлива от всасывающего патрубка. 2. Расстопорить и вывернуть винты, рассоединить тягу между предельным регулятором и приводом воздушной заслонки. 3. Распустить хомуты рукавов соединения нагнетательных патрубков турбокомпрессора с надувочными коллекторами. Рукава сдвинуть по трубам коллектора, рассоединить стыки. 4. Отвернуть гайки крепления водяных труб между выхлопными коллекторами и верхними коленами выхлопных коллекторов; на сливном маслопроводе турбокомпрессора, снять шайбы. Отделить фланцы от посадочных мест, снять прокладки. Распустить хомуты гибких рукавчиков, рассоединить трубы с патрубками. 5. Вывернуть болты крепления нижних выхлопных колен с выхлопными коллекторами. 6. Отвернуть гайки фундаментных болтов. Турбокомпрессор зачалить, выбрать провисание чалочного троса. Осторожно приподнять турбокомпрессор на ≈ 2 см, проверить отсутствие «прихватывания» 7. Закрыть отверстия охлаждающей полости, турбины и комп- |  | Подставка Л9621-786; ключи 9*11, 17*19, 22*24 ГОСТ 2839; приспособление подъёмное Л9689-4204; монтировка; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199; | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. | слесарь | 1 | 3 | ** 0,809 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | рессора временными заглушками. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | (Для М756Б) Выхлопные колена рассоединить, с турбокомпрессора снять | 1. Отвернуть гайки крепления водяных перепускных трубок между верхними и нижними коленами, снять шайбы. 2. Трубки от колен отделить, снять прокладки. 3. Распустить соединения хомутов гибких рукавчиков, патрубки рассоединить, снять рукавчики. 4. Распустить хомуты гибких рукавов стыков верхних и нижних колен, колена разъединить, снять уплотнительные кольца. 5. Ослабить затяжку крепления верхних колен к газовому корпусу турбокомпрессора, разъединить фланцы. Отвернуть болты окончательно, снять шайбы, верхние колена с турбокомпрессора снять. Снять прокладки. 6. Закрыть отверстия водяных полостей колен временными заглушками. |  | Ключи 9*11, 19*22 ГОСТ 2839; приспособление для снятия колец Л9690-517 | Разборку колен выполнять только на столе, исключающим падение колен. | слесарь | 1 | 3 | ** 0,390 |
| 4 | (Для М753Б) Снять центробежный нагнетатель | 1. Распустить соединения хомутов рукавов стыков выпускного тройника с наддувочным коллектором. 2. Ослабить затяжку гаек соединения нагнетателя с картером на (1 ÷ 1,5) грани за обход. 3. Закрепить на шпильках технологических приливов входного патрубка приспособление для подъёма, выбрать провисание тросов. 4. Отвернуть гайки окончательно, снять шайбы. Рассоединить нагнетатель с картером, вывести из соединения стыки тройника с наддувочным коллектором, нагнетатель снять. Со шпилек снять прокладку. 5. Распустить хомуты рукава стыка тройника с выходным патрубком, тройник снять. |  | Ключ 9*11 ГОСТ 2839; приспособление для поднятия центробежного нагнетателя. | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. | слесарь | 1 | 3 | * 0,339 |
| 5 | Снять выхлопные коллекторы | 1. Отвернуть гайки крепления водяных труб между моноблоками и коллекторами, снять шайбы. Отделить фланцы от посадочных мест, снять прокладки. Распустить хомуты гибких рукавчиков на трубах, рукавчики снять, рассоединить трубы и патрубки. 2. (Для М753Б) Объединённый выпускной патрубок зачалить, выбрать провисание тросов. Ослабить гайки стыков патрубка с выхлопными коллекто- |  | Ключи 9*11, 11*13, 12*14, 17*19 ГОСТ 2839; чалочное приспособление; монтировка | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузо- | слесарь слесарь | 1 1 | 3 2 | * 1,360 ** 1,070 * 0,272 ** 0,212 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | рами, гайки отвернуть, снять шайбы. Патрубок от торцов выхлопного коллектора отделить, с дизеля снять. Снять прокладки. 3. Коллектор зачалить. У коллектора М753Б снять торцовую крышку, на шпильках закрепить скобы чалочного приспособления; у коллектора М756Б у рабочего торца на болтах закрепить одну ветвь чалочного приспособления, вторую ветвь закрепить на стыке секций коллектора. Выбрать провисание тросов. 4. Гайки крепления коллектора к моноблоку ослабить на (1 ÷ 1,5) грани за обход, отвернуть, снять шайбы. Коллектор отделить от моноблока, со шпилек снять. Снять прокладки. Аналогичным порядком снять второй коллектор. 5. Заглушить отверстия охлаждающих полостей коллекторов и моноблоков временными заглушками. |  |  | подъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. |  |  |  |  |
| 6 | Снять наддувочный коллектор. | 1. Распустить соединения хомутов гибкого рукава стыка секций коллектора, рукав сдвинуть, стык рассоединить. 2. Ослабить гайки крепления фланцев к моноблокам на (1 ÷ 1,5) грани за обход, отвернуть полностью, снять шайбы. 3. Секции коллектора поочерёдно зачалить, выбрать провисание тросов. Отделить фланцы коллектора от моноблоков, секции коллектора снять. С привалочных мест снять прокладки. |  | Ключи 9*11, 11*13 ГОСТ 2839; монтировка, чалочное приспособление | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. | слесарь | 1 | 3 | 0,402 |
| 7 | Маслонагнетающий насос с центробежным фильтром снять | 1. Отвернуть штуцер маслопровода питания турбокомпрессора и всережимного регулятора, трубку отвести, штуцер завернуть на место. 2. Ослабить гайки крепления насоса к картеру, насос отделить от картера. 3. Отвернуть гайки окончательно, снять шайбы. Насос с центрифугой со шпилек снять вместе с приводной рессорой. С привалочного места снять прокладку. |  | Ключи 11*13, 19*22 ГОСТ 2839; монтировка |  | слесарь | 1 | 3 | 0,115 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 8 | Насос водяной снять. | 1. Распустить хомуты рукавчиков нагнетательных труб насоса и моноблоков. 2. Отвернуть накидную гайку внешнего питательного маслопровода, отсоединить, отвести в сторону. 3. Отвернуть гайки, снять хомут крепления к картеру нагнетательной трубы на левый моноблок. 4. Отвернуть гайки крепления нагнетательных патрубков на моноблоках, снять шайбы. Питательные патрубки от моноблоков отделить, снять прокладки. Снять питательную трубу левого моноблока, разъединить с патрубками. Снять с патрубков гибкие рукавчики. 5. Ослабить и отвернуть гайки крепления корпуса насоса к картеру, снять шайбы. Насос отделить от картера, снять, изъять приводную рессору. Снять с привалочного места прокладку. 6. Закрыть отверстия охлаждающих полостей моноблоков временными заглушками. |  | Ключи 9*11, 11*13, 19*22 ГОСТ 2839; монтировка |  | слесарь | 1 | 3 | 0,3247 |
| 9 | Снять внешние маслопроводы. | Работа выполняется после демонтажа узлов топливной аппаратуры с трубопроводами, отсоединения маслопроводов от штуцера на корпусе топливного насоса и от штуцера на корпусе маслонагнетательного насоса. 1. Отвернуть накидные гайки верхних фланцев трубок, снять шайбы. Трубки отделить от моноблоков. Снять прокладки верхних фланцев. 2. Отвернуть накидную гайку, снять трубку слива масла из топливного насоса. 3. Отвернуть накидную гайку, отсоединить питательную трубку от предельного регулятора. 4. Отвернуть накидные гайки, отсоединить питательные трубки от моноблоков. 5. Снять внешний маслопровод и распределительной крестовиной и ответвлениями. Снять питательный маслопровод всережимного регулятора и турбокомпрессора. 6. На масляные штуцеры картера, моноблоков, предельного |  | Ключи 9*11, 11*13, 14*17, 24*27 ГОСТ 2839 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,173 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | регулятора одеть защитные колпачки, отверстия слива масла из моноблоков закрыть временными заглушками. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Снять носок отбора мощности. | Работа выполняется после снятия электростартёров. 1. Ослабить гайки крепления носка к картеру (1 ÷ 1,5) грани за (2 ÷ 3) обхода. 2. Носок зачалить, выбрать провисание тросов. 3. Отвернуть гайки окончательно, снять шайбы. Носок отделить от картера, осторожно снять со шпилек. Снять уплотнение с привалочной поверхности. 4. Закрепить на шпильках носка защитную технологическую крышку. |  | Ключ 19*22 ГОСТ 2839; поставки Л9621-786 и Л9621-1772; приспособление для подъёма Л9696-097; монтировка | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. | слесарь слесарь | 1 1 | 4 3 | 0,140 0,140 |
| 11 | Снять предельный регулятор. | Отвернуть гайки крепления регулятора на корпусе привода, снять шайбы. Регулятор отделить от корпуса привода, разъединить ротор регулятора и хвостовик вертикальной конической шестерни. Со шпилек привода снять прокладку |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2839 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,073 |
| 12 | (Для М756Б) Разобрать носок дополнительного отбора мощности | 1. Ослабить попарно-перекрёстным порядком на (1 ÷ 1,5) грани за обход гайки крепления носка к кронштейну турбокомпрессора. 2. Носок зачалить, выбрать провисание тросов. Гайки отвернуть окончательно, снять шайбы. Носок отжать от кронштейна, осторожно снять со шпилек. Снять прокладку. 3. Изъять из носка рессору. 4. Расшплинтовать и отвернуть гайки крепления демпфера к фланцу напрессованной на коленчатый вал втулки. Проверить наличие рисок взаимного расположения демпфера и втулки, при отсутствии нанести. Демпфер отжать от втулки, снять с болтов. Гайки наживить на «свои» болты. Болты без надобности из гнёзд не изымать, распаровка болтов по отверстиям фланца и демпфера и с гайками не допускается. 5. Закрепить на фланце напрессованной втулки приспособление для спрессовки, втулку с коленчатого вала спрессовать. |  | Ключ Л9831-021; ключ 9*11 ГОСТ 2839; приспособление для распрессовки Л9689-4758; мультипликатор Л9689-3796; гидропресс Л9690-1175; монтировка; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; чалочное приспособление | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. При снятии носка избегать выпадения рессоры из носка. | слесарь | 1 | 4 | ** 0,527 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 6. Ослабить гайки крепления кронштейна турбокомпрессора к картеру. Кронштейн зачалить, выбрать провисание тросов. Гайки отвернуть окончательно, снять шайбы. Кронштейн отделить от картера, снять. Со шпилек снять прокладку. |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Снять крышки моноблоков. | Вывернуть гайки крепления крышек к моноблокам, снять шайбы. Осторожно остучать фланцы крышек по привалочным плоскостям. Крышки отделить от моноблоков, снять прокладки. После снятия крышек снимаются форсунки и фрагменты топливопроводов. |  | Ключ Л9689-1738; молоток 0,4 кг ГОСТ 2310 | Снятие крышки выполняют два работника. Использование рукавиц при снятии обязательно. | слесарь слесарь | 1 1 | 3 2 | 1,234 0,033 |
| 14 | Снять кулачковые валы привода клапанов. | 1.Расшплинтовать гайки крепления верхних половин опорных подшипников и группового упорного подшипника. Ослабить гайки каждого подшипника попарно-перекрёстным порядком с ослаблением на ≈ 1 грань за обход. На упорном подшипнике распустить гайки на шпильках крепления подшипника к моноблоку. 2. Отвернуть гайки окончательно, снять шайбы. Кулачковые валы в сборе с промежуточным валиком отнять от оснований. С шеек снять верхние половины подшипников, соединить со «своими» основаниями, наживить гайки с шайбами. Распаровка верхних половин подшипников с основаниями не допускается. 3. Выше упомянутым порядком распустить соединения половин упорного подшипника. Кулачковые валы и промежуточный валик извлечь, половины подшипника соединить и скрепить. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ключ Л9831-044; ключ 14*17 ГОСТ 2839; тара технологическая Л9699-461; подставка Л9621-663 |  | слесарь | 1 | 4 | 1,428 |
| 15 | Снять моноблоки. | За операциями затяжки и ослабления гаек силовых шпилек должны быть закреплены специально выделенные работники. 1. Отвернуть гайки сальников на кожухах наклонных передач. 2. Дизель с подставки Л9621-786 на кантователь перенести. 3. Повернуть кантователь до выхода правого моноблока в вертикальное положение. 4. Провернуть коленчатый вал до выхода в ВМТ поршней I и |  | Приспособления подъёмные Л9689-415 и Л9689-4386; кантователь Л9690-1299; ключ валопроворотный Л9690-1225; | Запрещается приступать к каким-либо работам на дизеле до его полного закрепления на кантователе. Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными ча- | слесарь слесарь | 1 1 | 5 3 | 3,528 2,600 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | VI цилиндров. 5. Принять схему нумерации силовых шпилек и гаек: 22 23 24 25 26 27 28 21 20 19 18 17 16 15 8 9 10 11 12 13 14 7 6 5 4 3 2 1 передачи Правый блок Левый блок 6. Ослабить затяжку гаек силовых шпилек. Первоначальный срыв затяжки и последующее ослабление выполнять в несколько обходов с отворачиванием гайки на одну грань за обход. Усилие одновременно прикладываются на две противоположные гайки (напр., на 21 и 22) двумя работниками, один из которых подаёт команду на рывок. Первоначально срыв затяжки осуществляется у пары гаек 15-28, затем у пары 21-22. Далее срывается затяжки у гаек 16-27, затем у 20-23 и т.д. в направлении середины моноблока. После срыва первоначальной затяжки дальнейшее её ослабление выполнять выше описанным порядком. Соблюдать данный порядок необходимо до полного исчезновения усилия на ключе, после чего гайки отвернуть и снять шайбы. Снятые гайки и шайбы увязать одной бечевой, на связке закрепить бирку с номером дизеля. 7. Закрепить на моноблоке подъёмное приспособление, зачалить, выбрать провисание тросов. Медленно поднять моноблок. При подъёме следить за строго вертикальным положением моноблока. Первоначально подъём осуществлять толчками по (1 ÷ 3) см. Избегать перекосов для избежания деформации или повреждения кромок гильз цилиндров, резьбы силовых шпилек и стакана наклонной передачи. Во время подъёма периодически осаживать тарелки клапа- |  | ключ торцовый Л9838-012; удлинитель Л9831-055; клейма цифровые Н6 ГОСТ 8170; молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; гайковёрт ИП3112А ТУ22-4628-80; ключ-переходник Л9838-078; молоток фибровый; спецвилка | лочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. Перед началом работ тщательно протереть пол вокруг кантователя от остатков масла и загрязнений. При ослаблении затяжки обеспечивать безопасное расстояние при работе с удлинителем торцового ключа. |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нов фибровым молотком для снятия воздушного разрежения в цилиндрах. При выходе поршней из гильз придерживать их для избежания повреждения кромок картера ударами выпадающих шатунов. Снятый моноблок перенести на позицию разборки. 8. Дизель перекантовать до выхода в вертикальное положение левого моноблока. Провернуть коленчатый вал до выхода в ВМТ поршней I и VI цилиндров левого моноблока. 9. Ослабить затяжку гаек силовых шпилек левого моноблока порядком, описанным в п. 6 настоящего раздела (начиная с пары гаек 1-14, затем 7-8, затем 2-13 и т.д.). После снятия гаек и шайб добавить их в связку гаек и шайб, снятых с правого моноблока. Моноблок снять согласно требованиям п.7 настоящего раздела. 10. Снять с картера прессшпановые прокладки. Привалочные плоскости картера накрыть временными щитками. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Снять поршни. | 1. Провернуть коленчатый вал до выхода четырёх поршней (любых) в ВМТ. При проворачивании поршни поддерживать для избежания повреждения поршневых колец. 2. На выведенные в ВМТ поршни одеть электрогрелки, включить питание. Поршни нагреть до температуры (100 ÷ 120)ºС. Нагрев выше 120ºС категорически запрещается. Нагрев каждого поршня контролировать индивидуально. 3. После нагрева поршня до требуемой температуры грелку выключить и снять. Удерживая поршень рукой (обязательно в рукавице), вытолкнуть из поршня палец вместе с заглушками и снять поршень с шатуна. При тугом ходе допускается использовать трубчатую выколотку из меди или алюминия, удар выколотки наносить | Термометр «Кельвин-200» МФКФ К1.02.00.3 ТУ | Ключ валопроворотный Л9690-1225; электрогрелки П7-У2; молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; выколотка трубчатая; приспособление для снятия поршневых колец Л9690-517; тара технологическая | Любые манипуляции с нагретыми поршнями выполнять только в брезентовых рукавицах. Электрогрелки должны находиться в исправном состоянии и иметь паспорта о проверке. | слесарь | 1 | 4 | 1,949 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | только по торцу пальца. Удары по заглушке запрещаются. При необходимости на поршень одеть электрогрелку и вторично нагреть поршень. 4. Проворачивая коленчатый вал до выхода очередной группы поршней в ВМТ, снять их выше описанным порядком. 5. С поршней снять кольца. Каждый комплект увязать одной бечевой, на связке закрепить бирку с обозначением моноблока и номера цилиндра. 6. Снятые поршни, пальцы и кольца уложить в тару с ячейками, нумерованными согласно нумерации цилиндров. |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Демонтировать стаканы наклонных передач и приводов насосов. | 1. Отвернуть гайки крепления стаканов передач к насосам, снять шайбы. 2. При помощи алюминиевой выколотки выпрессовать оба стакана передач к насосам вместе с шестернями. Снять с шестерён замковые и регулировочные кольца, шестерни из стаканов изъять. После изъятия шестерён замковые и регулировочные кольца смонтировать на «своих» шестернях. Стаканы и шестерни увязать одной бечевой каждый комплект и замаркировать. Распаровка шестерён с регулировочными шайбами и стаканами, а также по месту установки без надобности не допускается. 3. Снять средние стаканы наклонных передач, снять прокладки. 4. Выпрессовать нижние стаканы наклонных передач вместе с шестернями с использованием мягкой выколотки. С шестерён снять замковые кольца и изъять шестерни из стаканов. После изъятия шестерён замковые и регулировочные кольца установить на «своих» шестернях. Стаканы и шестерни увязать одной бечевой каждый комплект и замаркировать. Распаровка шестерён с регулировочными шайбами и стаканами, а также по месту установки без надобности не допускается. 5. Отвернуть гайки крепления корпуса привода топливного насоса, снять шайбы, выпрессовать из картера при помощи наставки. |  | Наставка Л9690-659; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; клещи Л9690-1370; выколотка алюминиевая; ключ 12*14 ГОСТ 2839; ключи Л9690-077 и Л9690-092 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,219 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Снять со шпилек картера прокладку. На приводе закрепить бирку с номером дизеля. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Снять маслооткачивающий насос. | Дизель перекантовать нижним картером вверх. Ослабить затяжку гаек в (2 ÷ 3) обхода, гайки отвернуть, снять шайбы. Насос отделить от нижнего картера, вывести из зацепления рессору, насос снять. Со шпилек снять прокладку. |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2839 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,104 |
| 19 | Снять нижний картер. | Ослабить затяжку болтов попарно-перекрёстным порядком, начиная обход от концов к середине в (1 ÷ 2) обхода. После ослабления затяжки болты вывернуть, картер зачалить и снять. |  | Ключ 12*13 7811-0007 ГОСТ 2839; гайковёрт ИП3112А ТУ22-4628-80; чалочное приспособление | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. | слесарь | 1 | 3 | 1,142 |
| 20 | Снять маслонагнетательную магистраль. | 1. Отвернуть болты крепёжных скоб, снять шайбы, затем скобы. 2. Расшплинтовать и отвернуть болты фланцев нагнетательной магистрали, снять шайбы. 3. Расшплинтовать и отвернуть глухие гайки на подвесках опор, снять внешние шайбы. 4. Снять нагнетательную магистраль, из гнёзд изъять уплотнения и внутренние шайбы. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ключи 10 ГОСТ 2841, 14 ГОСТ 2841, 22 ГОСТ 2841 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,246 |
| 21 | Снять коленчатый вал с подвесками. | За операциями затяжки и ослабления гаек подвесок опор коленчатого вала должны быть закреплены специально выделенные работники. 1. Расшплинтовать гайки подвесок и шпренгельных шпилек. У шпренгельных шпилек расшплинтовывать гайки только с одной стороны. 2. На нерасшплинтованные гайки шпренгельных шпилек одеть приспособления от проворота. Гайки попарно ослабить в (2 ÷ 3) приёма, отвернуть, снять шайбы. |  | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; бородок; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ключи Л9690-685, Л9838-012, | Перед началом работ тщательно протереть пол вокруг кантователя от остатков масла и загрязнений. При ослаблении затяжки обеспечивать безопасное расстояние при работе с удлинителем торцового | слесарь слесарь | 1 1 | 5 3 | 1,756 0,672 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Ослабление затяжки гаек шпренгельных шпилек выполнять в последовательности, начиная счёт опор со стороны передач: 4 – 5 – 3 – 6 – 2 – 1 – 7 Шпильки выбить из картера, извлечь уплотнения. На снятые шпильки одеть шайбы и навернуть гайки. 3. Принять порядок нумерации шпилек согласно схеме: передачи 15 13 11 9 7 5 3 1 16 14 12 10 8 6 4 2 Проверить клеймение гаек крепления подвесок согласно схеме. Ослабить затяжку гаек на шпильках подвесок. Первоначальный срыв затяжки и последующее ослабление выполнять в (3 ÷ 4) обхода с ослаблением на одну грань за обход. Порядок обхода при ослаблении затяжки: 7 – 8 – 9 – 10 – 5 – 6 – 11 – 12 – 3 – 4 – 13 – 14 – 1 – 2 – 15 – 16 По окончании ослабления гайки отвернуть, снять шайбы. Комплект гаек и шайб увязать одной бечевой и прикрепить бирку с номером дизеля. 4. Проверить клеймение подвесок, при необходимости восстановить. 5. Закрепить поочерёдно на подвесках подъёмное приспособление, подвески снять, при необходимости проворачивая коленчатый вал. 6. Извлечь из подвески седьмой опоры упорные полукольца и сухарики с пружинами. 7. С хвостовика коленчатого вала снять центральную короную шестерню со втулкой. 8. Одеть на крайние шпильки подвесок алюминиевые техноло- |  | Л9838-078; приспособление для удержания от проворота Л9839-226; удлинитель для ключа Л9831-055; втулки технологические Л9689-315; ключ валопроворотный Л9690-1225; приспособление для поднятия подвесок Л9690-938; приспособление для снятия коленчатого вала Л9690-524; приспособление для поднятия коленчатого вала Л9690-048; приспособление для поднятия верхнего картера Л9690-1048; тара технологическая Л9689-126; подставка под коленчатый вал Л9690-354; | ключа. Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы только лицами, получившими специальный допуск. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | гические втулки. Установить на коленчатый вал приспособление для подъёма вала, вал осторожно изъять из опор и перенести на подставку. 9. Изъять из седьмой опоры вторы упорные полукольца и второй комплект сухариков с пружинами. 10. Из подвесок изъять нижние половины коренных вкладышей (путём удара подвески о деревянный массив). При помощи алюминиевой наставки извлечь из опор картера верхние половины вкладышей. Вкладыши, упорные полукольца, сухарики с пружинками, шпренгельные шпильки с наживлёнными шайбами и гайками уложить в технологическую тару. 11. Картер перенести на технологическую подставку. |  | подставка под картер Л9621-786; наставка Л9690-659; клейма цифровые 3*1,5 ГОСТ 25726 |  |  |  |  |  |
| 22 | Снять шатуны с коленчатого вала. | 1. Провернуть коленчатый вал до выхода в верхнее положение одного из шатунов. 2. Проверить маркировку конических штифтов соединения шатунов с крышкой, крышки и шатуна. 3. Установить на шатуне струбцину, уперев нажимной винт в конический штифт со стороны меньшего диаметра. Сдвинуть штифт нажимным винтом («сорвать» натяг). При необходимости допускается нанесение лёгких ударов молотка по головке нажимного винта. Струбцину снять, при помощи выколотки выбить штифт из гнезда. 4. Перевернуть шатун в другую сторону, выше описанным порядком выпрессовать второй штифт. Лёгкими ударами молотка с алюминиевым бойком разъединить крышку с шатуном. Шатун, удерживая при разъединении рукой от падения, снять с коленчатого вала, оставив крышку на шейке. 5. Снять крышку с шейки коленчатого вала. Лёгкими ударами шатуна по текстолитовому покрытию верстака, изъять вкладыши шатунных подшипников и уложить в технологическую тару. 6. Выше описанным порядком снять остальные комплекты шатунов |  | Подставка Л9690-354; ключ валопроворотный Л9690-1225; струбцина Л9690-060; ключ 27*30 ГОСТ 2839; выколотка Л9692-041; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток с алюминиевым бойком; тара технологическая Л9689-126 | При снятии крышки шатунного подшипника шатун удерживать от падения. | слесарь | 1 | 4 | 1,424 |

* - для М753Б

** - для М756Б

При составлении карты использована литература:

- «Дизели тепловозные М756.» Техническое описание 756 ТО. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1987 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756». 1968 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Каталог нестандартных средств технологического оснащения М756. 3РД. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку. Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК». Книга первая «Разборка и сборка дизеля и его сборочных единиц.» Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку. Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК». Книга вторая «Разборка, сборка, испытание навесных агрегатов. Испытание и консервация дизеля». Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку. Часть третья «Приложения М756. УК-2». Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 22 | » | февраля | 200 | 8 | г. |  | « | 22 | » | февраля | 200 | 8 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер Гаммель Ю.Г. |  |  |  |  |  |  |