|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 27.02.2008 г. |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 27.02.2008 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2, ТР-3 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ТГМ3Б, АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | дизельное отделение цеха ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | разборка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | топливная аппаратура дизеля М750 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,6 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 1,408 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять топливные фильтры | 1. Отвернуть накидную гайку подсоединения всасывающего топливопровода топливного насоса. Трубку от фильтра отвести. 2. Отвернуть накидные гайки от питательных и всасывающих штуцеров на корпусах фильтров, стыки рассоединить. 3. Вывернуть болты крепления корпусов фильтров к кронштейнам моноблоков, фильтры снять. 4. Убрать на стеллаж всасывающие и нагнетательные трубки. |  | Ключи 17*19, 19*22, 27*32 ГОСТ 2839; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Избегать контакта дизельного топлива с открытыми участками кожи. При выполнении работ пользоваться защитной пастой. Возникающие подтекания топлива немедленно удалять. | слесарь | 1 | 3 | 0,120 |
| 2 | Снять наружные топливопроводы высокого давления | Работа выполняется после демонтажа наддувочного коллектора. 1. Отвернуть накидные гайки от штуцеров топливного насоса и топливоподающих штуцеров форсунок, топливопроводы снять. 2. Ослабить гайки крепления крышек сальников, топливоподающие штуцеры форсунок из моноблоков вывернуть. 3. На нагнетательные штуцеры топливного насоса одеть защитные колпачки. |  | Ключи 9*11, 17*19, 19*22 ГОСТ 2839 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,401 |
| 3 | Снять форсунки | Работа выполняется после снятия крышек моноблоков и демонтажа кулачковых валов. 1. (Для М756Б) Отвернуть штуцеры, снять трубку отсечного топлива, штуцеры на место ввернуть. 2. Снять обвязку гаек крепления форсунки, гайки ослабить в (2÷3) приёма на одну грань за обход. После ослабления гайки вывернуть, форсунку из моноблока изъять. В случае «прихватывания» форсунки из-за нагара шарнирным ключом осторожно провернуть форсунку в гнезде, затем извлечь при помощи съёмника. 3. Ввернуть в форсунку «свой» топливоподающий штуцер, на штуцер навернуть защитный колпачок. 4. С носика распылителя снять уплотнение (или изъять из гнезда в моноблоке). 5. Аналогичным путём снять остальные форсунки и уложить в технологическую тару. |  | Плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; ключ Л9690-077; ключ шарнирный 1М.55.109сб.А; ключ 9*11 ГОСТ 2839; съёмник 1М.55.130-2; тара технологическая Л9699-451 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,609 |
| 5 | Снять топливный насос вы- | Работа выполняется после снятия моноблоков и демонтажа поршней. |  | Клещи Л9691-168; | Изъятие насоса из опор выполняется | слесарь слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,249 0,029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | сокого давления вместе со всережимным регулятором | 1. Снять обвязку с гаек задней крышки привода топливного насоса, гайки отвернуть, снять шайбы. Крышку и прокладку снять. 2. С торца горизонтального вала-шестерни снять замковое кольцо. Приводную рессору вывести из зацепления с валом-шестерней и изъять её из привода. 3. Распустить хомуты рукавчика стыка кожуха рессоры с патрубком заднего фланца насоса, рукавчик сдвинуть по кожуху. 4. Ослабить и отвернуть гайки крепления топливного насоса. Насос с опор верхнего картера снять. Снять резиновые кольца с центрирующих втулок. 5. Поставить защитные заглушки на всасывающий штуцер топлива, на отверстие слива масла из насоса и патрубок заднего фланца насоса. Насос с регулятором уложить в технологическую тару. |  | плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; ключ 9*11 ГОСТ 2839; ключ торцовый Л9689-1738; тара технологическая Л9699-536 | двумя работниками. |  |  |  |  |

При составлении карты использована литература:

- «Дизели тепловозные М756.» Техническое описание 756 ТО. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1987 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756». 1968 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Каталог нестандартных средств технологического оснащения М756. 3РД. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку. Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК». Книга первая «Разборка и сборка дизеля и его сборочных единиц.» Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку. Часть третья «Приложения М756. УК-2». Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | февраля | 200 | 8 | г. |  | « | 27 | » | февраля | 200 | 8 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Главный инженер Гаммель Ю.Г. |  |  |  |  |  |  |