|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 27.06.2008 г. |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 10.07.2008 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2,3; ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, ревизия, замена фильтрующих элементов |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | фильтр масла полнопоточный 2ФМП8.000 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,0 / ** 3,2 / *** 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 0,17 / ** 0,22 / *** 1,533 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Произвести внешний осмотр фильтра, проверить отсутствие течей масла. 2. Проверить равномерность нагрева секций. При выявлении неравномерного нагрева секций на ТО-2 или нечётном ТО-3 после остановки дизеля вывернуть штуцеры обезвоздушивающей трубки, прочистить дроссельные отверстия в штуцерах. Штуцеры промыть в осветительном керосине и продуть сжатым воздухом. Обратную установку штуцеров производить после отжига и осмотра медных уплотнений. 3. (Для нечётных ТО-3) При заглушенном дизеле отвернуть заглушки на нагнетательном и всасывающем маслопроводах фильтра (в шахте холодильника), подсоединить манометры. После запуска дизеля проверить перепад давления масла на фильтре. При падении давления на фильтре более 1,8 кгс/см2 выполнить работы согласно требованиям разделов 3, 4, 5, 6 и 7 настоящей карты. Перепад давления на фильтре проверять также на ТО-2 в случае малого давления масла в коллекторе дизеля. | Манометр (0÷10) кгс/см2 МПТ-160 ГОСТ 2405 | Ключи 27*32, 36*41 ГОСТ 2839; шомпол; камера продувочная А154.00.00; ванна промывочная Л9689-3475; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Любые работы на фильтре выполняются только при заглушенном дизеле. Продувку деталей осуществлять в защитных очках, при продувочных работах избегать вылета загрязнений в сторону людей. Запрещается промывка деталей в дизельном топливе (кроме специально оговоренных случаев) | слесарь | *,*** 1 ** 2 | *,*** 3 ** 3,8 | *,*** 0,015 ** 0,065 |
| 2 | Произвести внешний осмотр, проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить затяжку соединений со всасывающим и нагнетательным трубопроводами. Проверить затяжку креплений заглушек. На ТО-2 и нечётных ТО-3 проверить крепление и произвести контрольную протяжку соединений верхних колпаков, обезвоздушивающей трубки и монтажных скоб. |  | Спецключ 4-14-1470-000; ключи 27*32, 36*41 ГОСТ 2839; молоток 7580-0118 ГОСТ 2310; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | *,** 0,140 *** 0,090 |
| 3 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Слить масло из фильтра | Отвернуть пробку на всасывающем трубопроводе (в шахте), подсоединить приспособление для слива масла. Разместить у тепловоза ёмкость для сбора масла, шланг приспособления завести в ёмкость, открыть вентиль приспособления. По завершению стекания масла через шланг под отверстие на всасывающем маслопроводе поставить поддон, приспособление снять, остатки масла из фильтра слить в поддон. |  | Ключ 32*36 ГОСТ 2839; приспособление для слива; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; ёмкость для сбора шлама | Возникающие подтёки масла немедленно удалять | слесарь | 1 | 2 | *** 0,274 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Пробку на отверстие на маслопроводе всё время ремонтных работ на фильтре оставлять открытой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Изъять фильтрующие элементы | Работа выполняется после полного истечения масла из фильтра. 1. Отвернуть накидную гайку соединения обезвоздушивающей трубки с суфлирующей трубкой картера дизеля. Вывернуть штуцеры крепления трубки к колпакам, трубку снять. Со штуцеров снять медные уплотнения, передать в заготовительный цех для отжига. 2. Отвернуть гайки крепления верхних колпаков, снять шайбы. Колпаки с фильтрующими элементами снять, изъять резиновые уплотнительные кольца из гнёзд на нижнем основании фильтра. Раскрепление и снятие колпаков выполнять последовательно, начиная от крайнего правого (со стороны дизеля). Из колпаков изъять отработавшие фильтрующие элементы, уложить в тару. 3. С фильтрующих элементов, оставшихся в нижнем основании, снять промежуточные опоры. Отработавшие элементы из нижнего основания изъять, уложить в тару. Запрещается изъятие элементов из нижнего основания при продолжающемся каплепадении масла из отверстия на всасывающем маслопроводе. 4. С нижних стаканов в нижнем основании и хвостовиков перепускных клапанов в верхних колпаках снять резиновые сальниковые кольца. |  | Спецключ 4-14-1470-000; ключи 27*32, 36*41 ГОСТ 2839; тара для использованных фильтров; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При работе с деталями корпуса избегать травмирования об острые кромки масляных полостей. При снятии верхних колпаков придерживать фильтрующие элементы от выпадения. Отработавшие элементы укладывать только в специальную тару. Возникающие при разборке фильтра подтёки масла немедленно удалять. | слесарь | 1 | 3 | *** 0,330 |
| 5 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Детали фильтра очистить | 1. Резиновые уплотнительные кольца (под верхними колпаками) протереть, осмотреть. Заменить при деформировании, растрескивании, потере упругости. 2. Внутренние полости нижнего основания и колпаков протереть чистой салфеткой с подрубленными краями, при необходимости промыть дизельным топливом, насухо вытереть. Не допускать попадания топлива в ручьи уплотнений верхних колпаков и на сами уплотнения. Тщательно протереть привалочные поверхности нижнего основания и колпаков. |  | Ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680; камера продувочная А154.00.00; | Промывку дизельным топливом нижнего корпуса и колпаков масляных полостей колпаков и нижнего основания выполнять в резиновых рукавицах с использованием защитных паст. Избегать травмирования об острые кром- | слесарь | 1 | 2 | *** 0,109 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | После очистки нижнее основание фильтра закрыть листом картона (картон должен иметь отверстиями под шпильки) 3. Обезвоздушивающую трубку протереть и продуть сжатым воздухом. Штуцеры трубки промыть в керосине и продуть сжатым воздухом. При необходимости прочистить калиброванные отверстия. 4. Очистить, промыть в керосине и протереть промежуточные опоры. 5. Выполнить наружную очистку и протирку нижнего основания и верхних колпаков. |  | ванна промывочная Л9689-3475 лампа переносная | ки масляных полостей При продувке избегать вылета загрязнений в сторону других работников. Продувочные работы выполнять в защитных очках. |  |  |  |  |
| 6 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Детали фильтра осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить надёжность фиксации перепускных клапанов в верхних колпаках и стаканов в нижнем основании. Проверить подвижность нижних шайб перепускных клапанов. 2. Осмотреть крепёжные детали и штуцеры, проверить состояние резьбовых частей и граней «под ключ». Заменить при износе или срыве резьбы, износах, сколах и деформации граней. Шайбы заменить при выявлении изломов, перетираний, трещин, надрывов, деформаций. 3. Осмотреть медные уплотнения (после отжига). Раздавленные, с вмятинами, с надрывами, с глубокими рисками, разницей в толщине более 0,3 мм по окружности заменить. Мелкие гребни удалить шабером. 4. Осмотреть подготовленный комплект резиновых уплотнений. Потерявшие упругость, раздавленные, с трещинами или надрывами заменить. 5. Осмотреть обезвоздушивающую трубку. Проверить отсутствие трещин, вмятин глубиной более 1/3 сечения, износов резьбовой части присоединительного штуцера и посадочных поверхностей под штуцеры колпаков. Трещины и надрывы устранить газовой сваркой с присадкой проволоки Св-08. После сварочных работ трубку прочистить шомполом, промыть и продуть. 6. Осмотреть нижнее основание фильтра и верхние колпаки. Выявленные трещины разделать и заварить газовой свар- | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,05 ГОСТ 166; термометр «Кельвин-200» МФК3 К1.02.00 3ТУ | Шабер; сварочное оборудование; напильники плоские 150 драчовый, полудрачовый и личной ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; камера продувочная А154.00.00; лампа переносная; шомпол; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При продувке избегать вылета загрязнений в сторону других работников. Продувочные работы выполнять в защитных очках. | слесарь | 1 | 4 | *** 0,330 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | кой с латунным прутком Л 060. Осмотреть привалочные поверхности. Мелкие риски и задиры вывести шабером. Использование шлифовальных шкурок для обработки привалочных поверхностей и масляных полостей не допускается. После сварочных работ швы зачистить, выходящие на привалочные поверхности обработать до гладкой поверхности. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Фильтр собрать | 1. Одеть новые сальниковые уплотнения на стаканы в нижнем корпусе, на промежуточные опоры и на хвостовики перепускных клапанов в верхних колпаках. Сальники одевать до упора (на перепускные клапаны до упора в нижние шайбы). 2. Осмотреть подготовленный комплект фильтрующих элементов («Нарва 6-4-04»). Проверить исправность торцовых тарелок, целостность фильтрующих частей и обечаек. Распаковку элементов производить непосредственно перед монтажом в фильтр. Перед установкой проверять отсутствие загрязнений и посторонних частиц на внутренней поверхности. Вставить в гнёзда нижнего корпуса нижний ряд элементов до упора в сальники нижних стаканов. Проверить равномерность утопания верхних торцов элементов. 3. На элементы нижнего ряда уложить промежуточные опоры (сальниковыми кольцами вверх). 4. В верхние колпаки вставить фильтрующие элементы верхнего ряда до упора в сальниковые кольца на перепускных клапанах. 5. Протереть привалочные поверхности нижнего основания и верхних колпаков, обезжирить растворителем, предписанным к применяемому герметику. Уложить и распрямить в гнёздах уплотнительные кольца колпаков. Привалочные поверхности покрыть герметиком согласно инструкции по применению. 6. Крайний левый колпак со вставленным фильтрующим элементом установить на шпильки нижнего основания. |  | Спецключ 4-14-1470-000; ключи 27*32, 36*41 ГОСТ 2839; кисть; салфетка техническая ГОСТ 11680 | Избегать травмирования об острые кромки масляных полостей. При монтаже верхних колпаков на основание | слесарь | 1 | 3 | *** 0,370 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Уложить шайбы, наживить и затянуть гайки. Окончательную затяжку гаек осуществлять попарно-перекрёстным порядком. Аналогичным порядком установить и закрепить остальные колпаки, соблюдая очерёдность в монтаже (от шахты к дизелю). 7. Уложить медные уплотнения, установить обезвоздушивающую трубку, затянуть штуцеры. Затянуть соединение трубки с суфлирующей трубой картера. 8. Закрепить пробку на сливном отверстии всасывающего маслопровода. |  |  | придерживать фильтрующие элементы от выпадения. |  |  |  |  |
| 8 | Фильтр при работающем дизеле после ремонта осмотреть. | Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 2 раздела 1 настоящей карты. |  |  |  | слесарь | 1 | 3 | 0,015 |

* - для ТО-2

** - для нечётных ТО-3

*** - для ТР-1 и чётных ТО-3

При составлении карты использована литература:

- «Фильтр масла полнопоточный. Техническое описание и инструкция по эксплуатации 2ФМП8.000 ТО». Издание АО «Бериславский машиностроительный завод». 1987 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по сварочным и наплавочным работам для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 01 | » | июля | 200 | 8 | г. |  | « | 01 | » | июля | 200 | 8 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |