|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 15.07.2008 |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 17.07.2008 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2,3; ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, замена фильтрующих элементов |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | блок-фильтр тонкой очистки масла ФМТ 82.00.00.000 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,0 / ** 3,6 / *** 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 0,049 / ** 0,114 / *** 0,922 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фильтр при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | Произвести внешний осмотр фильтра, проверить отсутствие течей масла. Но нагреву корпуса проверить проход масла через фильтр. |  |  |  | слесарь | 1 | 3 | 0,006 |
| 2 | (Для нечётный ТО-3) Проверить давление масла после фильтра | 1. При заглушенном дизеле отвернуть пробку на раздаточном тройнике турбокомпрессора, подсоединить манометр. 2. Отвернуть заглушку на всасывающем маслопроводе фильтра 2ФМП8.000 (полнопоточный ФТО масла дизеля), подсоединить второй манометр. 3. После запуска дизеля проверить давление масла на раздаточном тройнике: на 0 поз. не ниже 0,5 кгс/см2; на 8 (9) позиции – (1,8÷3,0) кгс/см2. По показанию манометра на всасывающем маслопроводе фильтра 2ФМП8.000 определить перепад давления на фильтре. При перепаде давления более 0,8 кгс/см2 или при недостаточном давлении на раздаточном тройнике выполнить ревизию фильтра с разборкой согласно требованиям разделов 4÷8 настоящей карты. | Манометр (0÷10) кгс/см² МПТ-160 ГОСТ 2405 | Ключ 27*32 ГОСТ 2839; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Любые работы на фильтре выполняются только при заглушенном дизеле. Возникающие подтёки масла немедленно устранять. | слесарь | 1 | 4 | ** 0,065 |
| 3 | Произвести внешний осмотр фильтра | Проверить затяжку соединений со всасывающим и питательным штуцерами, крепление сливного патрубка с вентилем и разгрузочного клапана. Проверить крепление корпуса на стойке. На ТО-2 и нечётных ТО-3 проверить крепление верхней крышки к корпусу. Осмотреть гибкие рукава РВД-16, проверить целостность и надёжность фиксации. |  | Ключи 22*24, 27*32, 36*41 ГОСТ 2839; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,037 |
| 4 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Слить масло из фильтра | Одеть на хвостовик сливной трубки гибкий рукав, конец рукава завести в ёмкость для сбора шлама. Отвернуть пробку на крышке. Открыть вентиль сливной трубки, слить масло. Сливной вентиль оставлять открытым всё время выполнения работ на фильтре. |  | Ёмкость для сбора шлама; шланг гибкий | Возникающие подтёки масла немедленно устранять. | слесарь | 1 | 2 | *** 0,049 |
| 5 | (Для ТР-1 и | 1. Отвернуть гайки с болтов крепления крышки, снять шайбы, вынуть болты. Снять крышку, отделить прокладку. |  | Ключ 22*27 ГОСТ 2839; | Отработавшие элементы укладывать то- | слесарь | 1 | 3 | *** 0,263 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | чётных ТО-3) Изъять фильтрующие элементы | 2. Расстопорить и отвернуть гайки на хвостовиках осевых трубок, снять прижимную планку и комплекты направляющих втулок с пружинами. С верхних торцов элементов снять уплотняющие манжеты. 3. Изъять отработавшие фильтрующие элементы. 4. С осевых трубок снять нижние уплотнительные кольца и опорные шайбы. |  | плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; тара для использованных фильтров; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | лько в специальную тару. Избегать травмирования об острые кромки корпуса. |  |  |  |  |
| 6 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Фильтр и его детали очистить | 1. Уплотнительные манжеты, комплекты направляющих втулок с пружинами, нижние уплотнительные кольца, опорные шайбы промыть в керосине, насухо вытереть. 2. Чистой безворсовой салфеткой протереть осевые трубки. 3. Внутреннюю полость корпуса дважды промыть керосином, затем протереть чистой безворсовой салфеткой. Избегать попадания керосина в радиальные отверстия осевых трубок. 4. Корпус с разгрузочным клапаном и крышку протереть снаружи чистой ветошью. 5. Очистить привалочные поверхности корпуса и крышки от остатков старой прокладки. Использование шлифовальной шкурки для очистки фланцев не допускается. |  | Ёмкость для сбора шлама; шабер; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 | При промывке корпуса шлам спускать только в специальную ёмкость через сливной патрубок. Запрещается использование для промывки дизельного топлива. Избегать травмирования об острые кромки корпуса. | слесарь | 1 | 2 | *** 0,091 |
| 7 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Детали фильтра осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить надёжность фиксации осевых трубок в днище корпуса и коллекторе; надёжность фиксации коллектора в корпусе; фиксацию сливного патрубка в днище. Проверить надёжность крепления разгрузочного клапана. 2. Осмотреть крепёжные детали, проверить состояние резьбовых частей и граней «под ключ». Заменить при износе или срыве резьбы; износах, сколах и деформации граней. Шайбы заменить при выявлении изломов, перетираний, трещин, надрывов и деформаций. 3. Осмотреть направляющие втулки, нижние и верхние опорные шайбы, нажимную планку. Заменить при выявлении деформаций, трещинах, отколах. Пружины направляющих втулок заменить в случае изломов и проседаний. |  | Шабер; сварочное оборудование; напильники плоские 150 драчовый, полудрачовый и личной ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; машинка шлифовальная; лампа переносная; | Избегать травмирования об острые кромки корпуса. | слесарь | 1 | 4 | *** 0,110 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Осмотреть манжета и уплотнительные кольца. Потерявшие упругость, раздавленные, с трещинами и надрывами заменить. 5. Осмотреть осевые трубки. Проверить отсутствие изгибов, вмятин, трещин и прочих дефектов. Проверить состояние резьбы хвостовиков. 6. Осмотреть корпус и крышку. Выявленные трещины разделать и заварить газовой сваркой с присадкой прутка Св-08. Осмотреть привалочные поверхности. Мелкие риски и задиры вывести шабером. После сварочных работ швы зачистить, выходящие на привалочные поверхности обработать до гладкой поверхности. При сварочных работах на корпусе осевые трубки плотно обворачивать бумагой в несколько слоёв и обвязывать проволокой. По завершению сварочных работ корпус тщательно троекратно промыть керосином и насухо вытереть чистой безворсовой салфеткой. |  | ветошь обтирочная ГОСТ 2839; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  |  |  |  |  |
| 8 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Фильтр собрать | 1. На осевые трубки одеть нижние опорные шайбы (торцами стаканов вниз, днищами вверх). В углубления днищ уложить нижние уплотнительные кольца. 2. Осмотреть подготовленные фильтрующие элементы (АНП-8П), проверить целостность, отсутствие посторонних частиц в полостях чистого масла. Элементы одеть до упора в нижние уплотнительные кольца. 3. На верхние торцы фильтрующих элементов одеть подготовленные манжеты, бурты манжет заправить в углубления торцов элементов. 4. Собрать комплекты направляющих втулок с пружинами с условием равной высоты каждого комплекта. Одеть комплекты на хвостовики осевых труб. Короткие направляющие трубки должны располагаться с нижней стороны. 5. На торцы верхних направляющих втулок уложить нажимную планку. Наживить и затянуть стягивающие гайки, добиваясь равной высоты сжатых комплектов. После окончательной |  | Ключ 22*27 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Избегать травмирования об острые кромки корпуса. | слесарь | 1 | 3 | *** 0,295 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | затяжки гайки зашплинтовать. У затянутых комплектов между торцами направляющих втулок оставлять зазор ≈ 1,0 мм. 6. Протереть привалочные поверхности корпуса и крышки. На фланец корпуса уложить новую прокладку, вставить болты, одеть шайбы, наживить и завернуть гайки. Равномерно затянуть гайки попарно-перекрёстным порядком. 7. На атмосферную пробку одеть уплотняющее кольцо, пробку завернуть в крышку. 8. Снять шланг со сливного патрубка, закрыть сливной вентиль. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Фильтр при работающем дизеле после ремонта осмотреть | 1. Выполнить работы согласно требованиям раздела 1 настоящей карты. 2. (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Выполнить работы согласно требованиям раздела 2 настоящей карты. Работа выполняется также в случае неплановой замены фильтрующих элементов | Манометр (0÷10) кгс/см² МПТ-160 ГОСТ 2405 | Ключ 27*32 ГОСТ 2839; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Подсоединение и отсоединение манометра осуществлять только при остановленном дизеле. Возникающие подтёки масла немедленно устранять. | слесарь | 1 | *,** 3 *** 4 | *,** 0,006 *** 0,071 |

* - для ТО-2

** - для нечётных ТО-3

*** - Для ТР-1 и чётных ТО-3

При составлении карты использована литература:

- «Блок-фильтр тонкой очистки масла». Руководство по эксплуатации ФМТ82.00.00.000 РЭ. Издание ОАО «Муромский ремонтно-механический завод».

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 16 | » | июля | 200 | 8 | г. |  | « | 17 | » | июля | 200 | 8 | г. |
| Инженер-технолог Бортникова А.Р. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |