|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 15.10.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 15.10.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2, АПЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | компл. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | колёсная пара |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,4 / * 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  | 4,102 / * 5,514 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разобрать буксы | 1. Расстопорить болты, снять наружные крышки. 2. Отогнуть концы стопорных листов, вывернуть торцовые болты, снять стопорные листы и торцовые плиты. 3. Отвернуть болты задних крышек, корпуса букс зачалить, снять вместе с подшипниками. 4. Спрессовать внутренние кольца подшипников, выпрессовать подшипники из корпусов букс. 5. Детали букс замаркировать для избежания распаровки. Маркировка: номер оси и «слева» или «справа» (относительно клейма с номером оси). 6. Снять внутренние крышки букс, спрессовать лабиринты. 7. Подшипники скомплектовать не распаровывая и передать в роликовое отделение. |  | Гайковёрт ИП-3112А ТУ22-4628-80; набор ключей ГОСТ 2839; молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; зубило 16*60º ГОСТ 7211; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; отвёртка 250*1,6 ГОСТ 17199; гидропресс ПР1677.01.00; позиция А2546.00.00; съёмник ПЦ-97-98-00; чалочное приспособление | Снятие, монтаж и транспортировку букс осуществлять с использованием чалочного приспособления. Перед использованием гидросъёмника убеждаться в исправности скобы, предохраняемой от выброса спрессовываемой детали. При распрессовочных работах не находиться в зоне возможного выброса спрессовываемой детали. Всё время нахождения на ремонтной позиции колёсная пара должна быть подклинена под обоими колёсными центрами с обеих сторон. Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществлять при помощи специального захвата. | слесарь | 2 | 4 | 0,867 |
| 2 | Колёсную пару очистить | После обмывки в моечной машине удалить остатки загрязнений, моющего раствора и коррозии; сошлифовать отслоившуюся краску. С оси удалить краску до чистого металла. |  | Машина моечная ММД-12Д; шаберы; скребки; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 2 | 0,538 *0,908 |
| 3 | Произвести обыкновенное | 1. Проверить наличие установленных клейм 2. Произвести внешний осмотр колёсной пары. Забраковать в случае выявления неисправностей согласно требованиям | Стенд А1370.00.00; |  |  | техник-замерщик мастер | 1 1 | - - | повремён. повремён |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | освидетельствование | таблицы 7 раздела 1.3.5.3 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ. 3. Произвести магнитный контроль зубьев зубчатых колёс и открытых частей оси (согласно требованиям отдельной карты). 4. Произвести замеры параметров бандажей (ободов) согласно требованиям таблицы 8 раздела 1.3.5.4 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ. Колёсную пару направить на обточку или ремонт при отклонении от требований упомянутой таблицы. После обточки или ремонта замеры согласно требований настоящего пункта повторить. При подборе колёсных пар под моторный вагон разница диаметров поверхности катания для ведущей тележки не более 0,5 мм (при неплановой смене колёсных пар – не более 1,0 мм); у поддерживающей тележки – не более 15 мм; между тележками моторного вагона – не более 15 мм; между тележками прицепного вагона – не более 30 мм. 5. * (Для ведущей колёсной пары) Произвести обмеры тягового и насосного зубчатых колёс. При обмерах руководствоваться требованиями таблицы 8 раздела 1.3.5.4 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001РЭ. | дефектоскоп МД12; дефектоскоп «Пеленг»; дефектоскоп УМД3; линейка 1-300 ГОСТ 427; лупа ЛП-1-4 ГОСТ 25700; микрометр МК75 ГОСТ 6507; штангенциркуль ШЦ-П-250-0,05 ГОСТ 166; штангенциркуль И475.01.00; штангензубомер ШЗ-4-40; шаблон универсальный УТ1 (УТ1М); штанген межбандажный И726.00.00; калибры резьбовые КР ГОСТ 17756 |  |  | приёмщик | 1 | - | повремён. |
| 4 | Детали фиксации наружных буксовых подшипников осмотреть и отремонтировать | 1. Калибром проверить состояние резьбы гнёзд болтов крепления торцовых плит и резьбу самих болтов. При износе или срыве хотя бы одного витка болт заменить. Изношенное гнездо торца оси заплавить с последующим рассверливанием по кондуктору и нарезкой чертёжной резьбы. Наплавку производить электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, СМ-11 постоянным током обратной полярности. Температура оси и окружающего воздуха при наплавке не ниже +5º С. | Калибры резьбовые КР ГОСТ 17756; лупа ЛП 1-4 ГОСТ 25706, линейка 1-150 ГОСТ 427; термометр «Кельвин-200» МФКФ К1.02.003 ТУ | Сварочное оборудование, инструмент резьбонарезной, станочное оборудование, электродрель, напильник полудрачовый 250 ГОСТ 1465; машинка шли- | При сварочных работах место работ ограждать брезентовыми ширмами со всех сторон. Нахождение посторонних лиц внутри ограждённого места запрещается. Работа со шлифовальной машинкой выполняется в защит- | слесарь сварщик | 1 1 | 5 4 | 0,066 повремён. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Буксовые шейки при сварочных работах плотно обвязывать асбестовым полотном. Клемму обратного провода подсоединять к резьбовому гнезду на торце оси, где расположено завариваемое гнездо. 2. Осмотреть концевые плиты. Износ опорных кромок восстановить наплавкой с последующей торцовкой на станке и зашлифовкой заусенцев и острых краёв. Минимальное прилегание кромок ≈ 80 %. Износ отверстий под болты устранять наплавкой с последующей рассверловкой в кондукторе под чертёжный размер. Несквозные трещины глубиной до 1/3 толщины и длиной не более 0 мм, не выходящие на опорные кромки и края отверстий, разделать и заварить с последующей шлифовкой. Концевые плиты перед сварочными работами нагревать до (600÷650)º С. Количество завариваемых трещин – не более одной, заварка усиленным швом. Сквозные трещины на плитах заварке не подлежат. 3. Осмотреть дистанционные кольца между торцевыми плитами и внутренними обоймами подшипников. Заменить в случае выявления трещин, выработок, потёртостей, сколов. Запилить мелкие заусенцы. |  | фовальная, электрошкаф А289.00.00; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | ных очках. |  |  |  |  |
| 5 | Проверить состояние буксовых шеек | 1. Произвести внешний осмотр шеек. Намины удалить шкуркой на масле. Зернистость шкурки при зачистке 5÷6; шлифовку выполнять при помощи ручных жимок. Мелкие риски и забоины зашлифовать с минимальным снятием металла. Дефекты на торцах устранять шабером. 2. Произвести обмеры шеек. Замеры выполнять в двух поясах и двух взаимно перпендикулярных плоскостях. а. Диаметр шеек должен составлять (130−0,052−0,400) мм. Пояса обмера располагаются посередине посадочных мест подшипниковых колец. Конусность шейки не более 0,04 мм. б. Замерить диаметр шеек в местах занижения шеек перед галтелью. Зона занижения должна заходить на (2 ÷ 3) мм под цилиндрическую часть посадочной поверхности внут- | Скоба измерительная СР250 ГОСТ 11098; индикатор ИЧ05 кл. 1,0 ГОСТ 577 | Жимки шлифовальные; шабер, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009, ветошь обтирочная ГОСТ 5354, салфетка техническая |  | слесарь | 1 | 6 | 0,724 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | реннего кольца. Диаметр шейки в месте занижения должен быть на (0,1 ÷ 0,2) мм менее замеренного. в. Замерить диаметр посадочного места под лабиринт на предподступичной части (165+0,150+0,500) мм. Овальность при этом не более 0,07 мм, конусность не более 0,07 мм. Замерять в двух перпендикулярных плоскостях, посередине посадочного места лабиринта. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | * Для ведущей колёсной пары Тяговое и насосное зубчатые колёса осмотреть и отремонтировать | 1. Произвести внешний осмотр. В случае выявления ослаблений насадки, трещин, сколов колёсную пару забраковать. Браковку выполнять согласно требованиям таблиц 7 и 8 раздела 1.3.5 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ. Допускается оставлять в работе колёса при наличии раковин, вмятин, выкрашиваний на рабочей поверхности глубиной не более 2,0 мм при общей площади на зубе не более ≈ 10 %. (Допускается наличие отдельно расположенных дефектов на зубьях глубиной до 3,0 мм). Допускается наличие отколов зубчатых колёс длиной не более 15 мм и глубиной не более 3,0 мм (на одном зубе не более одного откола). На ножке зуба площадь дефектов не более 60 %. В эксплуатации площадь дефектов на зубе не более 25 %. Выявленные дефекты, не вызывающие браковки, зашлифовать до плавных переходов. 2. Зубчатые колёса отремонтировать. Допускается выведение запиловкой трещин на переходных поверхностях колёс длиной не более 25 мм; трещин, выходящих на торцы глубиной до 2,0 мм. При развитии трещин с обеих сторон зуба любого размера или при количестве дефектных зубьев более 25 % зубчатое колесо бракуется. Износ зубьев тягового колеса не более 2,8 мм в глубину; насосного – не более 1,0 мм. Острые кромки сколов, наработки зашлифовать до плав- | Штангензубомер ТУ2-034-773-89; штангенциркуль ШЦ1-250-005 ГОСТ 166; линейка 1-150 ГОСТ 427; глубиномер ГИС-10; калибры резьбовые КР ГОСТ 17756 | Молоток Ц15Хр ГОСТ 2310; ключ 36*40 ГОСТ 2836; машинка шлифовальная; напильник трёхгранный полудрачовый ГОСТ 1465; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; электродрель; станочное оборудование, инструмент резьбонарезной, развёртки ГОСТ 11177; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Наращивание плеча рычага гаечного ключа осуществляется при помощи специального захвата. При подтяжке соединений зубчатого колеса дополнительно убеждаться в надёжности фиксации колёсной пары на позиции. | слесарь | 1 | 5 | *0,546 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ных переходов. После любой механической обработки зубчатых колёс выполнять магнитный контроль колеса. 3. Проверить состояние и затяжку болтов крепления венца на диске тягового колеса. Ослабшие болты заменить с проверкой гнёзд калибром. Допускается увеличение диаметра отверстий в диске или венце не более, чем на одну ступень с последующим разворачиванием. При ослаблении четырёх болтов на одном венце или более трёх болтов подряд замене подлежат все болты с последующим увеличением градации. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Буксы собрать | 1. Посадочные поверхности тщательно очистить и протереть безворсовыми салфетками, затем покрыть тонким слоем минерального масла. 2. Лабиринтные кольца нагреть до (120÷150)º С, одеть на шейки до упора в бурты предподступичной части. Натяг лабиринтных колец (0,030÷0,150) мм. После остывания проверить биение торцов лабиринтов (не более 0,05 мм). Сборку осуществлять строго согласно маркировке, созданной при разборке подшипника. 3. Одеть внутренние крышки, соблюдая правильность расположения дренажных отверстий. 4. Внутренние кольца подшипников нагреть до (100÷120)º С и поочерёдно одеть на шейки до упора в лабиринт или кольцо внутреннего подшипника. Подшипники подбирать по натягу внутренних колец на шейках (0,030÷0,065) мм. Напрессовку подшипниковых колец производить клеймами к концу шейки буксы. 5. Рабочие поверхности колец подшипников и сепараторы покрыть тонким слоем чистого минерального масла. Заложить в каждый подшипник по 1,2 кг свежей смазки «Буксол». 6. Ввести подобранные подшипники в корпуса букс. В качестве внутреннего устанавливается подшипник серии 30-232726Л1М; наружного – 30-42726ЛМ. Подшипники уста- | Термометр «Кельвин-200» МФКФ К1.02.003ТУ; биениеметр БИЛК-130; нутромер НМС-125-185; скоба СР155 ГОСТ 11098 с индикатором ИЧ05 кл.1,0 ГОСТ 577; весы ВНЦ ГОСТ 7372 | Нагреватель индукционный ПР1549.05.00; электрошкаф А298.02.00; ключ 27*30 ГОСТ 2839; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; зубило 16*60º ГОСТ 7211; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; гидропресс ПР1677.01.00; пресс А896.01СД; позиция А2546.00.00; чалочное приспособление; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая | Снятие, монтаж и транспортировку букс осуществлять с использованием чалочного приспособления. Продолжение сборочных работ осуществлять после остывания ранее напрессованной детали. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. Для увеличения плеча рычага гаечного ключа использовать специальный захват. | слесарь | 2 | 5 | 1,458 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | навливать после ревизии I или II объёма. В канавку стыка внутренней крышки и корпуса буксы уложить новое уплотнительное кольцо 260*3. Буксу с подшипниками зачалить, осторожно надвинуть на шейку до упора в заднюю крышку, совместить отверстия, ввернуть болты и зашплинтовать. Шплинтовку выполнять вязальной проволокой попарной обвязкой. 7. Установить торцовые плиты с новыми стопорными листами. Завернуть и затянуть болты, головки болтов застопорить лепестками стопорных листов. Болты крышек букс и торцовых плит затягивать перекрёстным порядком на одну грань за обход. После затяжки болтов торцовых плит проверить свободность качания буксы на оси. 8. В канавку стыка наружной крышки и корпуса буксы установить новое уплотнительное кольцо. Наружную крышку установить на буксе, завернуть и затянуть болты, после затяжки зашплинтовать. Обвязку одной пары болтов наружной крышки запломбировать свинцовой пломбой. Вторично проверить свободность проворачивания буксы на оси. |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Колёсную пару окрасить | 1. С колёсной пары и редуктора удалить остатки загрязнений. Поверхности, подлежащие окраске, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. 2. Зашлифовать места отслаивающейся краски, неровности загрунтовать, после просыхания грунт-эмали прошлифовать до ровной поверхности. 3. * Для ведущей колёсной пары. Покрыть консистентной смазкой привалочные поверхности фланцев входных валов осевых редукторов. 4. Окрасить колёсную пару и осевой редуктор эмалью ПФ-115 чёрной или тёмно-серой. Окраску колёсной пары выполнять после сборки с осевым редуктором. При окраске редукторов избегать нанесения краски на сливные пробки и масломеры. Боковые грани бандажей окрасить эмалью ПФ-115 белой. |  | Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; машинка шлифовальная, шпатель; кисти краскопульт, ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа с краскопультом выполняется с использованием защитных очков и респиратора. Работа со шлифовальной машинкой выполняется в защитных очках. | слесарь | 1 | 3 | 0,384 *0,880 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Места стыка внутренних торцов ступиц колёсных центров с подступичной частью оси окрасить эмалью ПФ-115 белой (полоса 30-40 мм). На оси и ступицы колёсных центров (у ведущей колёсной пары также на бандажи и центры) нанести контрольные метки согласно требованиям п. 2.10.2 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ. |  |  |  |  |  |  |  |

* - для ведущей колёсной пары

При составлении карты использована литература:

- Справочник по эксплуатации тележек автомотрисы АЧ2. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- «Колёсные пары тягового подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм». Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту    КМБШ.667120.001 РЭ от 27.12.2005 г.

- Инструкция по техническому обслуживанию и ремонту узлов с подшипниками качения локомотивов и МВПС ЦТ-330 от 11.06.1995 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 15 | » | октября | 200 | 9 | г. |  | « | 15 | » | октября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |