|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 12.09.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 12.09.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1, ТР-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | ТГМ3Б, АЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | отделение ремонта топливной аппаратуры |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | топливная форсунка дизеля М750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | 5,3 (без доводочных операций); 6,0 (с доводочными операциями); 6,1 (с заменой иглы распылителя) |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | 1,570 (без доводочных операций); 2,585 (с доводочными операциями); 2,846 (с заменой иглы распылителя) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снять нагар с распылителя. | 1. Партию форсунок установить в специальную решётку и опустить в ванну с моющим раствором на (10-15) мин. Погружать до покрытия раствором торца накидной гайки распылителя. Температура раствора (70-90)° С. Состав раствора: - сода кальцинированная - 20 гр/л; - жидкое стекло - 10 гр/л; - хромпик - 1 гр/л; Альтернативный раствор: - тринатрийфосфат - 20 гр/л; - керосин - 100 см3; - мыло - 10 гр/л; - хромпик - 1 гр/л; Допускается очистка распылителей жёсткой волосяной щёткой после предварительного вымачивания распылителя в керосине в течение (2-3) часов. 2. Изъять форсунку из решётки, распылитель протереть салфеткой, смоченной в бензине. | Термометр ТЛ2 № 1 (0-150)° кл.1 ТУ25-2021-003-88, часы бытовые, весы ВНЦ ГОСТ 7327-80 | Верстак А146.01.00, салфетка техническая (МУ) | При работе с моющими растворами пользоваться защитными фартуком, рукавицами и очками. | слесарь | 1 | 3 | 0,050 |
| 2 | Проверить качество распыла. | 1. Проверить плотность стенда. Поднять давление в системе стенда до 400 кгс/см2. Время падения давления до 350 кгс/см2 не менее 5 мин. Температура в помещении отделения топливной аппаратуры должна быть в пределах (15-25)°С, вязкость испытательной смеси (1,53-1,55) °Е (контролируется ХТЛ). Плотность стенда проверять каждый раз перед испытанием очередной партии форсунок путём постановки глухой прокладки между штуцерами форсунки и напорной трубки стенда. 2. Установить форсунку на стенд, закрепить. 3. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на носике распылителя не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков при неподвижном рычаге стенда. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. Проверку производить серией не менее 5 впрысков, темп качания рычага стенда (30-50)/мин. | Стенд испытательный А106.02.00 с манометром МПТ-160 кл.1 (0-500) кгс,см2, термометр бытовой КТ2 (-50-0+50)° С ГОСТ 400-80, секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79 | Набор ключей ГОСТ 2310-77 | Стенд А106 должен быть оборудован вытяжной вентиляцией. Испытание форсунок выполнять при включённой вентиляции. Испытание форсунок производить в прорезиненных фартуке и нарукавниках. Направление впрыска при проверке – в полузакрытую ёмкость. | слесарь | 1 | 5 | 0,100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Проверить герметичность форсунки: При медленном поднятии давления на 10 кгс/см2 в течение (5-7) с до 190 кгс/см2 подтеканий не допускается. При дальнейшем поднятии давления до впрыска допускается появление капли без отрыва от распылителя. 5. Проверить давление поднятия иглы. Для форсунки дизеля М756 (200±3) кгс/см2, для форсунки дизеля М753 (200±5) кгс/см2. Падение давления при впрыске до (150-180) кгс/см2. Разница давления между впрысками не более 10 кгс/см2. 6. Форсунку со стенда снять, заглушить штуцер заглушкой, уложить на стеллаж готовой продукции. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Форсунку разобрать | 1. Установить форсунку распылителем вверх. Допускается зажимать форсунку в тисках с алюминиевыми губками. Снять муфту распылителя, затем распылитель с иглой. 2. Перевернуть форсунку гайкой-колпачком вверх, снять гайку-колпачок, затем прокладки и регулировочную шайбу. Вынуть пружину, стержень толкателя и штуцер. |  | Верстак А146.01.00, набор ключей ГОСТ 2310-77, приспособление для разборки и сборки ЛМ9690-170, приспособление для разборки распылителя Л9689-1457 | При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. | слесарь | 1 | 3 | 0,077 |
| 4 | Детали форсунки промыть и осмотреть | 1. Все детали промыть в чистом бензине и продуть сжатым воздухом. Отметить дефектные детали. Распылитель с иглой промываются в отдельной ванне. 2. Распылитель и иглу перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из ванны, завести иглу в распылитель. При введении иглы в распылитель обращать внимание на плавность перемещения иглы в распылителе, на отсутствие заеданий и прихватываний. |  | Набор ванночек Л9689-3798 камера продувочная А154.00.00, салфетка техническая (МУ) | Запрещается использование для промывки дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. | слесарь | 1 | 4 | 0,077 |
| 5 | Проверить посадку иглы в распылителе | Игла, выдвинутая на 1/3 длины из распылителя, наклонённого к горизонтали под углом ≈45°, должна опуститься до упора в запорный конус под действием собственного веса. |  |  |  | слесарь | 1 | 4 | 0,015 |
| 6 | (При необхо- | 1. Распылитель закрепить за иглу в патроне доводочного стан- | Секундомер | Станок |  | слесарь | 1 | 7 | 0,218 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | димости) Произвести доводку иглы распылителя. | ка. Между патроном и торцом распылителя должен оставаться зазор. 2. Снять корпус с иглы, цилиндрические поверхности корпуса и иглы диаметром 6 мм протереть гигроскопичной ватой. При длительном нахождении распылителя на стеллаже после очистки промыть его вторично. 3. Деревянной лопаткой нанести на цилиндрические поверхности диаметром 6 мм пасту М3 (не менее, чем в трёх местах). Избегать попадания пасты на запорный конус. 4. Одеть на иглу корпус, включить двигатель станка. Доводку производить при скорости вращения шпинделя (200-250) об/мин, перемещая корпус вдоль иглы. Продолжительность доводки (15-30) с. Темп перемещения корпуса по игле при доводке (30-40) ходов за 1 мин., длина хода (40-60) % длины иглы, избегать соприкосновения между собой поверхностей запорного конуса при доводке. Одевать и снимать корпус с иглы можно только при остановленном станке. В случае зависаний иглы, возникновении рисок, коррозии, восстановление производить доводкой с применением притиров и подбором деталей распылителей. 5. Снять корпус с иглы, иглу из патрона изъять, тщательно промыть в бензине, протереть гигроскопичной ватой, осмотреть. Поверхности после доводки должны иметь ровный отблеск на всей площади притёртой поверхности, без следов обработки и матовых пятен. При необходимости доводку повторить. 6. После промывки иглу и корпус распылителя перенести в ванну с профильтрованным дизельном топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус, обращая внимание на плавность перемещения. 7. Проверить посадку иглы в корпусе распылителя согласно требованиям раздела 5. | СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79 | ПР279.28.00, патрон трёхкулачковый Л9662-614 к станку ПР279, державка Л9498-039 |  |  |  |  |  |
| 7 | (При необхо- | 1. Осмотреть привалочные поверхности торцов распылителя и |  | Плита доводоч- |  | слесарь | 1 | 7 | 0,220 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | димости) Произвести доводку торцов корпусов форсунки и распылителя. | форсунки, проверить отсутствие видимых дефектов. Работа выполняется в случае площади взаимного прилегания менее 95 % (по отпечаткам на сопрягаемых поверхностях) или при замене распылителя. 2. В случае выявления видимых дефектов устранять их с использованием паст М14÷М20; доводку вести на пасте М5÷М7. Для доводки на поверхность доводочной плиты нанести тонкий слой пасты, ввернуть корпус форсунки в планшайбу до упора в плиту, равномерными круговыми движениями произвести доводку до получения ровной блестящей поверхности. При подборе планшайб добиваться плотного, без перекосов и качки ввёртывания корпусов форсунки или распылителя до упора в шабровочную плиту. После использования пасты М14÷М20 окончательную доводку производить на пастах М5÷М7. 3. Деталь промыть в бензине, насухо вытереть чистой салфеткой, на притёртый торец наложить призму Френеля. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. После доводки допускается наличие матовых отдельных пятен общей площадью не более 5 % поверхности притирки. 4. Указанным порядком произвести доводку торца корпуса распылителя. 5. Корпуса форсунки и распылителя тщательно промыть в керосине или бензине. Детали распылителя перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. |  | ная ГОСТ 20149-74 державка Л9498-039, подставка Л9589-137 |  |  |  |  |  |
| 8 | Произвести опрессовку распылителя | 1. Проверить герметичность стенда. Заглушив эталонную форсунку распылителем-заглушкой, поднять давление в стенде до 350 кгс/см2. Время падения давления в стенде до 300 кгс/см2 допускается за время не менее 5 мин. Стенд заправляется отфильтрованным дизельным топливом. Заправку производить через шёлковое полотно. 2. Проверить настройку стенда. Время опрессовки эталонной форсунки не должно отличаться от указанного в паспорте | Стенд А106.02.00 с эталонной форсункой и манометром МПТ-160 кл.1 (0-500) кгс,см2, секундомер СОП пр.3-3 | Набор ключей ГОСТ 2310-77, набор ванночек Л9689-3798 | Стенд А106 должен быть оборудован вытяжной вентиляцией. Испытание форсунок выполнять при включённой вентиляции. Испытание форсунок производить в прорезиненных фартуке и | слесарь | 1 | 6 | 0,650 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | стенда на время более 1 сек. 3. Распылитель промыть в авиабензине, установить на эталонную форсунку и произвести один впрыск. После впрыска поднять давление до (360-370) кгс/см2 и замерить время падения давления от 350 до 300 кгс/см2. Повторить предварительный впрыск и опрессовку. Падение давления в указанных выше пределах должно происходить в течение (4-14) с, для новых распылителей (8-14) с. 4. Распылитель снять с эталонной форсунки и промыть в профильтрованном дизельном топливе. | ГОСТ 5072-79 |  | нарукавниках. Направление впрыска при проверке – в полузакрытую ёмкость. |  |  |  |  |
| 9 | (При необходимости) Произвести притирку иглы по рабочему конусу | 1. Зажать хвостовик иглы в патроне доводочного станка. 2. Корпус и иглу протереть гигроскопичной ватой, на цилиндрическую поверхность иглы нанести слой авиамасла, на рабочий конус слой пасты М7÷М5 (в зависимости от состояния запорных поверхностей). При нанесении пасты избегать её попадания на цилиндрические поверхности. 3. Осторожно одеть корпус распылителя на иглу, запустить двигатель станка. Скорость (200-250) об/мин. Снимать и одевать корпус на иглу можно только при остановленном станке 4. Произвести притирку конуса путём чередования соприкосновений поверхностей конуса по ≈(3-5) с нажатием силой ≈(300-700) грс и проворачиванием корпуса на (30-60)° по направлению и против вращения патрона с частыми соударениями поверхностей конуса в течение (1-2) с при выдвигании корпуса на 1/4 длины иглы. Притирка считается законченной при наличии замкнутого блестящего пояса у основания рабочего конуса иглы шириной ≈ (0,4-0,8) мм (визуально). У новых распылителей ширина пояса не более 0,4 мм. Во время притирки периодически удалять с конусов перетёртую пасту (выдавленную за пределы конусов). Качество притирки контролировать лупой. В случае увеличения ширины притирочного пояса более 0,8 мм выполнить доводку при помощи чугунных притиров. 5. Вынуть распылитель из патрона станка, изъять иглу, детали | Секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, линейка (0-150) ГОСТ 427-75 | Станок ПР279.28.00, патрон трёхкулачковый Л9662-614 к станку ПР279, державка Л9498-039, приспособление для доводки рабочего конуса Л9490-183 | Запрещается использование для промывки дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. | слесарь | 1 | 7 | 0,357 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | тщательно промыть в бензине и протереть гигроскопичной ватой. Иглу с корпусом перенести в ванну с отфильтрованным дизельным топливом, не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Проверить подъём иглы. | 1. Распылитель промыть в авиабензине, установить в оправу приспособления хвостовиком иглы вверх. Работа выполняется после завершения всех доводочных операций с распылителем. 2. Установив ножку индикатора на торец корпуса, вывести показание индикатора на нуль. 3. Перенести ножку индикатора на торец хвостовика иглы и проверить показание индикатора. Допускаемая величина подъёма (0,48-0,60) мм. В случае уменьшения величины подъёма не более 0,05 мм от нормальной произвести притирку торца корпуса распылителя. При величине подъёма менее 0,48 или более 0,65 мм подобрать новую иглу. 4. Порядок подбора новой иглы: а. Корпус распылителя и комплект новых игл промыть в бензине, насухо вытереть. б. Подобрать иглу, входящую плотно от руки в корпус на ≈ 1/3 длины. Иглу из корпуса распылителя изымать при помощи приспособления. в. Изъять подобранную иглу из корпуса, смазать авиамаслом и вновь завести в корпус до конца. г. Проверить величину подъёма иглы, её посадку в корпусе распылителя согласно выше указанным требованиям. Подъём новой иглы (0,48-0,53) мм, плотность (8-14) с. д. Произвести доводку цилиндрических поверхностей, торца корпуса распылителя, спаривание запорных конусов, при необходимости с применением притиров согласно требованиям разделов 6, 7 и 9 настоящей карты. е. После завершения всех работ проверить герметичность распылителя согласно требованиям раздела 8. | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 | Подставка Л9589-137, стойка Л9579-150 с наконечником Л9516-222 для проверки подъёма иглы, |  | слесарь | 1 | 7 | 0,100; 0,138 (с доводкой); 0,399 (с заменой иглы) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | (При необходимости) Произвести доводку торца корпуса форсунки | 1. Нанести на плиту слой пасты. Производить доводку, равномерно прижимая торец корпуса к плите. Во время доводки периодически контролировать перекос торца относительно оси в крайних точках (не более 0,025 мм). Доводку производить до получения ровной блестящей поверхности. Доводку производить пастой на основе оксида хрома, допускается применение пасты на окиси алюминия. 2. Корпус тщательно промыть керосином, насухо вытереть, на торец наложить плоско-параллельную призму. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. | Индикатор ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 | Плита доводочная ГОСТ 20149-74 державка Л9498-039, подставка Л9589-137 |  | слесарь | 1 | 7 | 0,182 |
| 12 | Детали форсунки промыть и осмотреть. | 1. Корпус форсунки, муфту распылителя, толкатель, пружину, гайку-колпак, штуцер промыть в отфильтрованном дизельном топливе. Работа выполняется непосредственно перед сборкой форсунки. 2. Отдельно в отфильтрованном дизельном топливе промыть распылитель с иглой. Не вынимая из топлива, завести иглу в распылитель. 3. Детали, кроме распылителя, продуть сжатым воздухом и осмотреть. |  | Набор ванночек Л9689-3798 камера продувочная А154.00.00, салфетка техническая (МУ) | Запрещается использование для промывки дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При работе с узлами и деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. | слесарь | 1 | 4 | 0,078 |
| 13 | Форсунку собрать. | 1. Вставить корпус форсунки в приспособление. 2. Установить распылитель с иглой на навернуть муфту от руки. 3. Установить корпус в приспособление для центровки распылителя и ключом затянуть муфту распылителя до отказа. 4. В корпус опустить стержень толкателя, на стержень положить пружину, на верхний торец пружины положить регулировочную шайбу. На гайку-колпачок одеть новое медное уплотнение и затянуть гайку ключом. В процессе регулировки допускается установка двух регулировочных шайб. 5. Вложить в гнездо штуцера новую прокладку, ввернуть штуцер и затянуть ключом. 6. Вставить форсунку в приспособление для центровки распылителя, проверить биение поверхности распылителя отно- | Приспособление для центровки распылителя Л9690-171 с индикатором ИЧ05 кл.1 ГОСТ 577-68 | Верстак А146.01.00, набор ключей ГОСТ 2310-77, приспособление для разборки и сборки ЛМ9690-170, тара Л9699-451, |  | слесарь | 1 | 6 | 0,123 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | сительно корпуса форсунки (не более 0,20 мм) и муфты распылителя (не более 0,25 мм). 7. Закрыть штуцер и распылитель защитным колпачком. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проверить давление и качество распыла. | Установить форсунку на стенд и выполнить проверки согласно требованиям раздела 2. Отрегулировать величину давления поднятия иглы подбором высоты регулировочной шайбы между пружиной и гайкой-колпачком. Изменение высоты шайбы на 0,1 мм вызывает изменение давления впрыска на 4 кгс/см2. Одновременно допускается установка не более двух шайб. | Стенд испытательный А106.02.00 с манометром МПТ-160 кл.1 (0-500) кгс,см2, термометр бытовой КТ2 (-50-0+50)° С ГОСТ 400-80, секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072-79, штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80 | Набор ключей ГОСТ 2310-77, тара Л9699-451, | Стенд А106 должен быть оборудован вытяжной вентиляцией. Испытание форсунок выполнять при включённой вентиляции. Испытание форсунок производить в прорезиненных фартуке и нарукавниках. Направление впрыска при проверке – в полузакрытую ёмкость. | слесарь | 1 | 5 | 0,300 |

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | октября | 200 | 9 | г. |  | « | 12 | » | октября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |