|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 14.10.2009 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 15.10.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | моторный вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 2,049 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле до постановки на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, выявить утечки. 3. Осмотреть гидростатический привод. Проверить отсутствие утечек из маслопроводов и агрегатов привода. Поверить монотонность шума насос-моторов. 4. Проверить отсутствие утечек воды и масла из дренажных труб шахты. 5. Проверить стабильность давления масла в дизеле. При толчках и «вождении» давления моторный вагон изъять из эксплуатации | Электроманометр локомотивный ЭДМУ-6 | Фонарь аккумуляторный |  | слесарь | 1 | 4 | 0,333 |
| 2 | Осмотреть шахту холодильника | Открыть люки, осмотреть секции, проверить отсутствие утечек воды. Убрать из шахты посторонние предметы и загрязнения. При необходимости очистить оребрение секций. |  | Щётка жёсткая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; фонарь аккумуляторный | Работа выполняется при неработающем дизеле, выключенном рубильнике АБ и расклиненных контакторах К16, К17 | слесарь | 1 | 3 | 0,142 |
| 3 | Осмотреть масляный бак дизеля | Слить отстой, проверить отсутствие следов воды. Слив осуществлять в прозрачную тару. Проверить отсутствие течей и «потения». |  | Фонарь аккумуляторный |  | слесарь | 1 | 3 | 0,074 |
| 4 | Проверить плотность соединения переходников с воздухоочистителями и входным патрубком турбокомпрессора | При необходимости отремонтировать швы или наложить заплаты. Проверить затяжку соединений хомутов. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 1465; отвёртка 240*0,8 ГОСТ 17199; шорный инструмент; фонарь аккумуляторный; стремянка | Работа со стремянкой выполняется с участием двух работников. Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,092 0,092 |
| 5 | Осмотреть выхлопной тракт | Осмотреть компенсаторы, проверить отсутствие трещин, прожогов, признаков пробоев газов. При необходимости покрепить соединения. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199; фонарь аккумуляторный; | Приступать к работе на выхлопном тракте только после его полного остывания. При разборке дренажа учитывать возможность разлива шлама | слесарь | 1 | 3 | 0,307 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | из труб. |  |  |  |  |
| 6 | Осмотреть водно-масляный теплообменник | Проверить отсутствие утечек воды и масла, при необходимости покрепить соединения. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; фонарь аккумуляторный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,055 |
| 7 | Секции ФГО масла дизеля заменить на очищенные | 1. Распустить гайки, пакеты изъять. Проверить отсутствие металлических частиц в корпусах фильтров и на поверхности пакетов. На время отсутствия пакетов корпуса закрывать временными крышками. 2. Выпустить шлам и остатки масла. 3. Внутренние полости промыть керосином и насухо вытереть. 4. Установить очищенные пакеты на новых уплотнениях. При необходимости зачистить посадочные места от старых прокладок. |  | Ключ рожковый 14*17 ГОСТ 2839; приспособление для переноски фильтрующих пакетов; шаберы; ёмкость для сбора шлама; фонарь аккумуляторный; салфетка техническая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Запрещается использование для промывки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 3 | 0,500 |
| 8 | Осмотреть водяные и масляные трубопроводы | Устранить утечки, выявленные при осмотре работающего моторного вагона. Проверить затяжку соединений стыков труб и крепёжных деталей. Осмотреть вентили и краны. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; фонарь аккумуляторный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется при неработающем дизеле, выключенном рубильнике АБ и расклиненных контакторах К16, К17 | слесарь | 1 | 4 | 0,142 |
| 9 | Осмотреть сайлентблоки рамы силовой установки | Проверить затяжку гаек, при необходимости покрепить. Блоки с раскрошиванием на глубину более 1/4 сечения или трещинами глубиной более 1/2 сечения подлежат замене. Замену блоков производить комплектно (новыми или с одинаковой степенью износа и одинаковой жёсткостью). Разница в высоте блоков в свободном состоянии не более 1 мм. | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1; ГОСТ 166 | Ключ рожковый 28*32 ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; домкраты ме- | Работа выполняется при неработающем дизеле, выключенном рубильнике АБ и расклиненных контакторах К16, К17 | слесарь | 1 | 3 | 0,062 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  | ханические; фонарь аккумуляторный |  |  |  |  |  |
| 10 | Осмотреть соединение дизеля с гидропередачей | 1. Осмотреть соединительный вал, проверить затяжку и стопорение соединений, отсутствие трещин. Сразу после остановки дизеля и выключения рубильника АБ на ощупь проверить отсутствие нагрева тора муфты. 2. Осмотреть резинокордную муфту, проверить отсутствие надрывов, трещин, следов перегрева. Проверить затяжку соединений. 3. Проверить надёжность крепления балансировочных грузов на вале. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; фонарь аккумуляторный | Работа выполняется при неработающем дизеле, выключенном рубильнике АБ и расклиненных контакторах К16, К17 | слесарь | 1 | 4 | 0,109 |
| 11 | Осмотреть привод гидронасоса гидростатического привода | Проверить натяжение ремней. При нажатии на комплект с усилием ≈ 2,5 кгс на один ремень стрела прогиба ≈ 10 мм. При необходимости ремни заменить. Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. Осмотреть натяжное устройство. Осмотреть кожух ограждения, проверить затяжку соединений и отсутствие повреждений. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; динамометр ДР-100 | Набор ключей ГОСТ 2839; фонарь аккумуляторный | Работа выполняется при неработающем дизеле, выключенном рубильнике АБ и расклиненных контакторах К16, К17 | слесарь | 1 | 4 | 0,008 |
| 12 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле после ТО-2 осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям раздела 1. | Электроманометр локомотивный ЭДМУ-6 | Фонарь аккумуляторный |  | слесарь | 1 | 4 | 0,133 |

При составлении карты использована литература:

1.  АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР»; Чехия. 1987 г.

2. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 14 | » | сентября | 200 | 9 | г. |  | « | 15 | » | сентября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по ОХТ и ТБ Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |