|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 21.09.2009 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 25.09.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2, АПЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 2,073/** 1,541/*** 5,155 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть тележки | 1. Осмотреть рамы, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. Особое внимание уделять сварным швам. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. Проверить плотность посадки в гнёздах клиньев поперечных тяг букс, у вагонов АПЧ – крепление продольных тяг люлек. 3. Осмотреть башмаки с тормозными колодками. Колодки при толщине 10 мм и менее, одностороннем или клиновидном износе, трещинах или отколах, заменить. Допускается установка на ТО-2 колодок, бывших в работе, не имеющих браковочных признаков, с толщиной не менее 40 мм. 4. Осмотреть рессорное подвешивание. Проверить отсутствие трещин пружин букс и люлек, целостность и фиксацию стягивающих планок. Осмотреть гидродемпферы. При выявлении повреждений или утечек жидкости гидродемпфер заменить на исправный и заправленный. Гидродемпферы устанавливать только модификаций, предписанных для данной точки демпфирования. 5. Произвести наружный осмотр букс, проверить отсутствие признаков перегрева, затяжку и шплинтовку соединений. При выделении буксы по нагреву, даже незначительному, произвести осмотр буксы со вскрытием крышки и отбором смазки для анализа. 6. (Для АЧ2) В доступных местах осмотреть осевые редукторы, проверить отсутствие утечек масла и признаков перегрева. 7. (Для АПЧ2) Проверить состояние продольных тяг люлечного подвешивания, затяжку и стопорение соединений. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток 7850-0118 Ц15Кр ГОСТ 2310; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ломик; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Осмотр механического оборудования производить на пути без стрелок, напольных сооружений и другого подвижного состава (ПС). При манёврах по смежному пути работы прекращать. Стрелки, ведущие на стойло ТО-2, должны находиться в положении, исключающим выход на стойло постороннего ПС. Путь должен быть ограждён со всех сторон. При проверке работы гидропередачи и её прогреве работы прекращать. Включение тяги при этом выполняет только машинист. Перед включением тяги подавать звуковой сигнал установленной формы. Мастер или бригадир перед подачей команды на включение тяги должен убедиться в отсутствии под вагонами и вблизи них людей. Смену тормозных колодок выполнять после выключения на вагоне воздухораспределителя и выпуска воздуха из запасного резервуара. Работы на экипажной | слесарь | 2 | 4 | *1,365 **1,145 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | части выполняются в защитной каске. |  |  |  |  |
| 2 | Осмотреть колёсные пары | Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 1.3.3 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ. | Шаблон ДО-1; шаблон универсальный УТ-1 (УТ-1М) | Молоток 7850-0118 Ц15Кр ГОСТ 2310 |  | слесарь ТЧМ | 1 1 | 4 | 0,114 |
| 3 | Осмотреть тормозную рычажную передачу | Осмотреть шарнирные узлы, проверить стопорение валиков, предохранительных тросиков и скоб. Заменить изношенные шплинты и валики. Максимальный суммарный зазор в шарнирах не более 3,0 мм. При замене валиков шарниров узел смазывать смазкой «Буксол» или УССа. Проверить работу ручного тормоза. | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ломик | Согласно разделу 1. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. | слесарь | 1 | 4 | *0,105 **0,210 |
| 4 | (Для АЧ2) Осмотреть большой тяговый карданный вал | Проверить отсутствие трещин и скручивания. В доступных местах проверить затяжку соединений фланцев карданного, раздаточного и входного валов. При необходимости произвести подтяжку моментом 90 кгс·м. При выполнении ТО-2 на канаве осмотреть малый вал. Проверить состояние и крепление предохранительных скоб. |  | Ключ моментный КМИС-600*41; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310 | Согласно разделу 1. Наращивание плеча рычага гаечного ключа производить при помощи специального захвата. | слесарь | 1 | 4 | * 0,278 |
| 5 | Осмотреть автосцепки | Выполнить проверку автосцепных устройств согласно требованиям главы 4 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. Свободные головки проверить шаблоном 873. Между сцепленными вагонами произвести проверку ломиком-калибром на надёжность предохранения от саморасцепа. Осмотреть расцепные приводы. | Шаблон 873; ломик-калибр |  | Согласно разделу 1. | слесарь | 1 | 4 | 0,019 |
| 6 | (Для АЧ2) Осмотреть путеочистители | Произвести внешний осмотр, покрепить соединения |  | Ключ рожковый 27*30 ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310 | Согласно разделу 1. | слесарь | 1 | 3 | * 0,069 |
| 7 | Механическое оборудование при работающем дизеле моторного ва - | 1. Проверить выход штоков тормозных цилиндров. У АЧ2 (40±10) мм; у АПЧ2 (100±5) мм. 2. (Для АПЧ2) Проверить отсутствие ударов в тяговых карданах при реверсировании. |  |  | Согласно разделу 1. | слесарь | 1 | 4 | * 0,123 ** 0,053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | гона осмотреть |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - для АЧ2

** - для АПЧ2

*** - для трёхвагонной секции

При составлении карты использована литература:

1. АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

2. Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка – Студенка КР», Чехия. 1987 г.

3. Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

4. Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства подвижного состава ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г.

5. Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию автотормозного оборудования ЦТ-553 от 27.01.1998 г.

6. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ-Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 25 | » | сентября | 200 | 9 | г. |  | « | 25 | » | сентября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |