|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 28.09.2009 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 28.09.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | моторный вагон |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 5,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 0,642 |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле осмотреть | 1. Проверить число оборотов коленчатого вала дизеля. На 0 поз. (600÷850) об/мин.; на 8 поз. (1500+60) об/мин. При необходимости проверить длину тяги системы управления дизелем (≈312 мм) и регулировку упоров максимальной и минимальной подачи топлива согласно требованиям раздела 3.9.7 Руководства по эксплуатации автомотрис АЧ2 № 112.0. 2. Проверить давление топлива перед насосом высокого давления (2÷4) кгс/см2. 3. Проверить отсутствие утечек топлива по стыкам топливопроводов и соединениям штуцеров. 4. Проверить дымность выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Густого чёрного выхлопа, хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. | Электротахометр тепловозный TA-12U-8; электроманометр тепловозный ЭДМУ-6; линейка (0÷500) мм ГОСТ 427 | Ключи 9*11, 14*17 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 мм ГОСТ 5547; тиски пломбировочные | Работа выполняется до постановки моторного вагона на стойло. Регулировку системы управления дизелем выполнять при остановленном дизеле | слесарь | 1 | 5 | 0,198 |
| 2 | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть | 1. Механизм управления дизелем осмотреть. Проверить подвижность рычажной системы, отсутствие люфтов и заеданий. При необходимости проверить длину тяги (≈312 мм). Проверить надёжность стопорения крепёжных узлов. Проверить пломбировку упоров и тяги. 2. Выпустить отстой из топливных фильтров (в прозрачную тару). Проверять отсутствие воды и механических примесей. 3. Проверить работу ручного топливоподкачивающего насоса. Проверить качество нагнетания, отсутствие течей по соединениям и фланцам. 4. Осмотреть топливоподогреватель. Проверить отсутствие течей по соединениям и фланцам. 5. Осмотреть главный и резервный топливные бака. Проверить отсутствие течей. У главного бака отвернуть пробку, выпустить отстой (≈ 2 л в прозрачную тару). Проверить отсутствие воды. 6. Устранить выявленные неисправности. | Линейка (0÷500) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; ёмкость для сбора шлама; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Перед началом работ убеждаться в выключении рубильника АБ и расклинивании контакторов К16 и К17. При выпуске отстоя из фильтров и бака избегать попадания топлива на открытую кожу. Сброс топлива при проверке ручного топливоподкачивающего насоса осуществлять только в тару. | слесарь | 1 | 5 | 0,319 |
| 3 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле после ТО-2 осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям раздела 1. | Согласно разд. 1 | Согласно разд. 1 | Работа выполняется после вывода вагона со стойла | слесарь | 1 | 5 | 0,125 |

При составлении карты использована литература:

1. Четырёхосная автомотриса АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

2. Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756» 1968 г.

3. Дизели тепловозные. Инструкция по эксплуатации 756 ИЭ. Издание ОАО «Звезда» г. Санкт-Петербург.

4. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 от 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 28 | » | сентября | 200 | 9 | г. |  | « | 28 | » | сентября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |