|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 12.10.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 12.10.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  | АЧ2, ТГМ3Б |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  | моторный вагон, тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  | ремонт |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  | дизель М750 |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  | * 4,1 / **4,1 / *** 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса |  |  |  |  | * 4,597 / ** 8,597 / *** 10,615 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций, отсутствие утечек воды и масла. Прочистить контрольные отверстия моноблоков и водяного насоса, проверить отсутствие течей. У водяного насоса допускается появление отдельных капель в контрольном отверстии. 2. Проверить давление масла - не ниже 2 кгс/см2 на 0 поз.; не ниже 3 кгс/см2 на 3 поз. (АЧ2); не ниже 9 кгс/см2 на максимальной позиции. Давление масла проверять при температуре не ниже 75°. 3. Проверить отсутствие дымного выхлопа и выбросов масла через выхлопной тракт. 4. Проверить чёткость остановки дизеля при включении механизма экстренной остановки. | Электроманометр локомотивный ЭДМУ-6, электротермометр локомотивный ТУЭ-8А | Ёрш проволочный, шомпол | Работа выполняется вне цеха, до постановки тепловоза или моторного вагона на стойло. | слесарь | 1 | 5 | 0,220 |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть. | 1. Проверить наличие пломб на пломбируемых узлах. 2. Произвести наружный осмотр дизеля, проверить крепление отдельных узлов и агрегатов. 3. Осмотреть дюритовые рукава в стыках системы охлаждения. Подтянуть крепления хомутов. Края рукавов должны выступать не менее чем на 5 мм из-под хомутов. 4. Проверить плотность соединений между патрубком воздушного нагнетателя и надувочными коллекторами, переходника между ресивером и всасывающим патрубком нагнетателя. | Линейка (0-150) мм ГОСТ 427-75 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, лампа переносная | Работы на дизеле осуществляются при выключенном рубильнике аккумуляторной батареи и расклюненных контакторах КП1, КП2 (на ТГМ3Б), К16, К17 (на АЧ2) | слесарь | 1 | 4 | 1,567 |
| 3 | (Для ТР-1 и чётных ТО-3) Газораспределительный механизм осмотреть и отрегулировать | 1. Ослабить поочерёдно затяжку болтов крепления крышек моноблоков, болты вывернуть, крышки отделить от моноблоков. Ослабление болтов производить за два обхода. 2. Осмотреть зубья конических шестерён, проверить надёжность затяжки и фиксации гаек валиков наклонных передач. Зазор в зацеплении шестерён (0,10-0,25) мм, трещин и сколов зубьев любых размеров не допускается. Осмотреть верхние стаканы валиков и регулировочные шайбы. Осмотреть кулачковые валы, проверить состояние поверхности кулачков. Осмотреть подшипники кулачковых валов, проверить за | Приспособление для проверки зазоров в шестернях Л9690-040, набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87, электротермометр локомотивный ТУЭ-8А | Ключ 9*11 ГОСТ 2839-80, ключ 9 ГОСТ 2841-80, спецвилка Л9690-1320, спецключ Л9690-690, молоток 0,2 кг ГОСТ 2310-77, плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547-86, карандаш бок- | Пробоксовку коленчатого вала осуществлять только после предупреждения всех работников на дизеле и вспомогательном оборудовании. При пробоксовке запрещается нажимать на боксовочный карандаш ногами. | слесарь слесарь | 1 1 | 6 2 | ** 2,000 *** 2,750 ** 2,000 *** 2,750 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | тяжку креплений, отсутствие признаков нагрева и износа. Проверить отсутствие на поверхностях моноблоков и деталях газораспределения металлических частиц. При наволакивании металла кулачковый вал снять для шлифовки и полировки. 3. Отрегулировать температурные зазоры клапанов. Проверку и регулировку температурных зазоров и фаз газораспределения производить на остывшем дизеле (температура воды не выше 40°). При пробоксовке коленчатого вала замерить зазоры между затылками кулачков и тарелками клапанов (1, 0±0,1) мм для впуска, (1,3±0,1) мм для выпуска. При необходимости отрегулировать зазоры, отжимая тарелки спецвилкой и проворачивая тарелку в нужную сторону. Выступание тарелок клапанов над кромками замков не более 1 мм. 4. (Для ТР-1) Отрегулировать фазы газораспределения: а. Пробоксовать коленчатый вал по ходу, не доходя 60÷70° нулевым делением ВМТ градуированной шкалы до стрелки (при такте выпуска I цилиндра). Проверку фаз газораспределения производить по I и VI цилиндрам. б. Продолжить пробоксовку до касания кулачками кулачкового вала тарелок всасывающих клапанов. Отметить момент начала открытия всасывающих клапанов. Для определения момента касания кулачками тарелок пытаться проворачивать клапан за замок тарелки от руки. Начало проворачивания соответствует началу отжима клапана от седла. в. Продолжая пробоксовку и вращая клапаны за замки тарелок, отметить момент закрытия клапанов по «заклиниванию» тарелок. Регулировку газораспределения производить путём перестановки шестерни распределительного валика по шлицам. Поправку для перестановки определять по специальной таблице. г. Пробоксовать коленчатый вал на 340÷350° от точки от |  | совочный Л9690-1225, выколотка алюминиевая, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 шабер, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ). |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | крытия всасывающих клапанов I левого цилиндра, проверить нахождение нулевого деления ВМТ I левого цилиндра – не должно доходить на (60-70)° до стрелки. Выше указанным порядком проверить углы начала открытия и окончания закрытия всасывающих клапанов для VI левого цилиндра. Начало открытия всасывающих клапанов должно происходить за (50±3)° до ВМТ; конец закрытия – при (56±3)° после ВМТ. Для VI левого цилиндра такт всасывания начинается через 360° после начала такта всасывания I левого цилиндра. д. Пробоксовать коленчатый вал по ходу, остановив в такте рабочего хода I левого цилиндра, не доводя меткой 180° НМТ градуированной шкалы (65-75)° до стрелки. Продолжить пробоксовку до начала касания кулачками тарелок выпускных клапанов I левого цилиндра. Отметить момент начала открытия клапанов. е. Продолжить пробоксовку до окончания закрытия выпускных клапанов I левого цилиндра, отметить момент окончания закрытия. ж. Выше указанным порядком определить момент начала открытия и конца закрытия выпускных клапанов VI левого цилиндра. Начало открытия выпускных клапанов – (56±3)° до НМТ; окончание закрытия – (32±3)° после ВМТ. Для правого моноблока проверку начинать с VI цилиндра. з. Аналогичным порядком проверить фазы газораспределения для правого моноблока. и. Аналогичным порядком проверить газораспределение по остальным цилиндрам. Проверить одновременность работы клапанов (неодновременность для одного цилиндра не более 2° Отклонение начала и конца фаз устранять подвёртыванием валика тарелки клапана. После регулировки одной границы сразу проверять вторую границу к. По окончании регулировки зашплинтовать корончатые |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | гайки подшипников распределительных валиков. 5. Очистить привалочные поверхности крышек и моноблоков от остатков старых прокладок и загрязнений. Уложить новые прокладки, крышки установить, наживить болты с шайбами, равномерно затянуть попарно-перекрёстным порядком. Очистку привалочных поверхностей выполнять только шабером, избегая попадания загрязнений в распределительный механизм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Очистить ротор центробежного фильтра | 1. Разобрать соединения корпуса, снять ротор с пакетом дисков, опорной и сферической шайбами, не снимая нагнетательного насоса. 2. Детали очистить и промыть в керосине, проверить отсутствие металлических частиц. Детали осмотреть и продуть сжатым воздухом. Промывку деталей производить последовательно в двух ваннах. 3. Детали смазать чистым моторным маслом, ротор собрать. При сборке соблюдать совпадение сборочных рисок. 4. Восстановить шплинтовку крепёжных болтов вязальной проволокой. 5. Собранный ротор на место установить и закрепить. |  | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, отвёртка 200*1,2 ГОСТ 17199-88 тиски 1-100 ГОСТ 4045-75, ванны Л9689-3798, оправка Л9690-659, камера продувочная А154.00.00, салфетка техническая (МУ) |  | слесарь | 1 | 4 | 2,500 |
| 5 | (Для ТР-1) Водяной насос разобрать и отремонтировать | 1. Снять дюритовый рукавчик приёмного патрубка. 2. Снять крышку, отвернуть осевую гайку с шайбой, отвернуть крыльчатку. Снять наружную шайбу пружины, изъять пружину, нижнюю латунную шайбу; изъять резиновое кольцо с графитовой манжетой. Резьба в ступице крыльчатки имеет левое направление. 3. Снятые детали очистить, промыть, продуть. 4. Проверить посадку втулки в корпусе, надёжность фик- | Штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1 ГОСТ 166-80, линейка (0-150) мм ГОСТ 166-80 | Набор ключей ГОСТ 2839-80, плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547-86, приспособление для проверки соосности патрубков Л9571-1398, |  | слесарь | 1 | 4 | *** 0,518 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | сации зеркальной втулки. Проверить крепление корпуса насоса на кронштейне. Проверить плотность заглушки масляного канала на кронштейне. 5. Проверить высоту пружины (не менее 28 мм в свободном состоянии). 6. Осмотреть графитовую манжету. Рисок и сколов не допускается. При необходимости выполнить притирку. Ширина притирочного пояса (0,5-1,0) мм. Проверить высоту манжеты (не менее 9 мм). 7. Проверить высоту втулки под крыльчаткой (не менее 15 мм). 8. Осмотреть крышку, крыльчатку, корпус, резьбовой хвостовик вала, осевую гайку, шайбы пружины. Заусенцы привалочных поверхностей вывести напильников, острые кромки закруглить. Осмотреть буртик приёмного патрубка под дюрит (высота не менее 2 мм). Очистить привалочные поверхности крышки и корпуса от остатков старой прокладки. При выявлении трещин, сколов, перетёртостей, ненормального износа деталь бракуется. 9. Проверить отсутствие заметного люфта в шлицах привода. 10. Непосредственно перед сборкой контактные поверхности манжеты и зеркальной втулки протереть чистой салфеткой, смоченной в ацетоне. Одеть на вал графитовую манжету, в паз манжеты завести резиновую шайбу, уложить латунную шайбу, одеть пружину. На пружину уложить внешнюю шайбу. Навернуть до упора крыльчатку, уложить на хвостовик вала шайбу, затянуть осевую гайку. После установки резиновой шайбы дополнительно подбить её в пазе манжеты до максимального утопания. |  | ванна промы- вочная Л9689-3798, спецключи Л9689-3939 Л9689-3940 Л9689-3942, приспособление для разборки Л9689-3949, приспособление для запрессовки подшипников Л9689-3950, плита шабровочная ГОСТ 20149-74 камера продувочная А154.00.00, шкурка шлифовальная ГОСТ 5009-82, напильник 150 ГОСТ 1465-80, шабер, скребок, лампа переносная, ветошь обтирочная ГОСТ 5354-79, салфетка техническая (МУ). |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | На привалочные поверхности уложить прокладку, ус-тановить и закрепить крышку. Одеть и закрепить дюритовый рукавчик на приёмный патрубок. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Работающий дизель после ремонта осмотреть | Выполнить работы согласно требованиям раздела 1. Установить выявленные недостатки. |  |  | Работа выполняется вне цеха, после вывода тепловоза (моторного вагона) со стойла. | слесарь | 1 | 5 | 0,310 |

* - для нечётных ТО-3

** - для чётных ТО-3

*** - для ТР-1

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | октября | 200 | 9 | г. |  | « | 12 | » | октября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |