|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 05.10.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 06.10.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | моторный вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,5/ ** 3,3/ *** 3,3 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 5,486/ ** 13,822/ *** 16,345 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, выявить утечки. 3. Осмотреть гидростатический привод. Проверить отсутствие утечек из маслопроводов и агрегатов. Особое внимание уделять гибким шлангам. Проверить монотонность шума работающих насос-моторов. 4. Проверить отсутствие утечек воды и масла из дренажных труб шахты. 5. Проверить стабильность давления масла в дизеле. При толчках или «плавании» давления проверить отсутствие подсоса воздуха в масляную систему. 6. Проверить работу системы автоматического регулирования гидростатического привода и поддержания температуры. Запуск гидромоторов должен происходить при температуре ≈ 58ºС; открытие жалюзи при 50±4 º С. Температура воды должна поддерживаться на уровне (75 ÷ 80)ºС. | Электроманометр локомотивный ЭДМУ-6; электротермометр тепловозный ТУЭ-8А | Фонарь аккумуляторный |  | слесарь | 1 | 5 | 0,416 |
| 2 | Продуть секции холодильника | Открыть боковые люки шахты, зафиксировать в поднятом положении. Наружные поверхности продуть, «упорные» отложения загрязнений удалить жёсткой щёткой. Убрать посторонние предметы и загрязнения из углублений шахты. |  | Подвод сжатого воздуха; щётка волосяная; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется при остановленном дизеле. Всё время нахождения вагона на стойле рубильник АБ должен быть выключен, контакторы К16 и К17 должны быть расклинены изолирующими клиньями. Работа со стремянкой выполняется не менее, чем двумя работниками (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. | слесарь | 2 | 2 | 0,226 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 3 | Осмотреть шахту холодильника | 1. Снять торцовые люки шахты, боковые поднять и зафиксировать в поднятом положении. Секции осмотреть, проверить отсутствие утечек воды. При необходимости выправить оребрение. 2. Осмотреть насос-моторы с рабочими колёсами вентиляторов, масляные трубопроводы Проверить отсутствие течей масла, надёжность фиксации труб и их хомутов. Покрепить соединения секций и хомутов маслопроводов. Проверить отсутствие следов механического контакта лопастей и диффузоров. 3. Проверить исправность люков, их петель и замков. 4. Осмотреть жалюзи, проверить состояние рычажных систем привода. Проверить плотность закрытия и полноту раскрытия створок. 5. (Для ТР-1) В шарнирные узлы привода жалюзи и петли боковых люков добавить смазку «Буксол» 6. Удалить из шахты загрязнения и посторонние предметы. При необходимости прочистить отверстия дренажных труб. |  | Ключ 22 ГОСТ 2841; ключ 17*19 ГОСТ 2839; щётка волосяная; спецнож; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой выполняется не менее, чем двумя работниками (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,385 **0,490 *0,385 0,490 |
| 4 | Осмотреть масляный бак дизеля | 1. Слить отстой, проверить отсутствие следов воды и посторонних частиц. Слив осуществлять в прозрачную тару. 2. Бак осмотреть, проверить отсутствие течей и «потения». 3. (Для ТР-1) После замены масла дважды промыть бак дизельным топливом (с выдержкой топлива в баке по 3 часа), затем моторным маслом. Работа выполняется при любой замене масла. Допускается использование для промывки масла, забракованного по разжижению. |  | Ёмкость для сбора шлама; ёмкость для слива отработанного масла; установка промывочная; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Избегать попадания нефтепродуктов на открытые участки кожи. Работа выполняется в резиновых перчатках и фартуке. | слесарь | 1 | 3 | *0,074 2,060 |
| 5 | Проверить плотность соединения переходников между воздухоочистителями и входным | При необходимости отремонтировать швы или наложить заплаты. Проверить затяжку соединений хомутов, при необходимости подтянуть. |  | Плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 1465; отвёртки ГОСТ 17199; шорный инструмент; | Работа со стремянкой выполняется не менее, чем двумя работниками (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,137 0,137 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | патрубком турбокомпрессора |  |  | лампа переносная; стремянка | испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. |  |  |  |  |
| 6 | Выхлопной тракт осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть компенсаторы и трубы, проверить отсутствие трещин, прожогов, признаков пробоев газов по стыкам. 2. Подтянуть соединения. 3. (Для ТР-1) Дренажную трубу снять, отжечь (в заготовительном цехе), после остывания удалить остатки кокса. Трубу также отжигать в случае её забития нагаром, выбросах масла через выхлопной патрубок, отсутствии отсечки газов через дренаж при работе дизеля. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; ёмкость для сбора шлама; горн кузнечный; клещи кузнечные; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Приступать к работе на выхлопном тракте только после его полного остывания. При разборке дренажа учитывать возможность разлива нефтепродуктов. Отжиг дренажной трубы выполняют работники заготовительного цеха. | слесарь | 1 | 4 | *0,307 **2,180 |
| 7 | Осмотреть сайлентблоки рамы силовой установки | Допускается наличие незначительных трещин, вмятин и надрывов подушек глубиной не более 10 мм и общего количества дефектов на подушке не более трёх. Подтянуть соединения. Подушки и лапы протереть. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Ключ 28*32 ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,062 |
| 8 | Проверить состояние трубопроводов с вентилями | 1. Подтянуть гайки стыков и соединительных хомутов. 2. Осмотреть дюритовые рукава. Разбухшие, повреждённые рукава или хомуты заменить. Заменить нетиповые хомуты. Края дюритов должны выступать не ближе 5 мм из-под края хомута. Концы сопрягаемых трубопроводов должны иметь бурты диаметром на (2÷3) мм больше внутреннего диаметра дюрита. 3. Проверить отсутствие течей. Устранить течи, выявленные при осмотре работающего дизеля. Особое внимание уделять отсутствию течей при остановленном дизеле на участке от бака до нагнетательного насоса и в контуре предварительной прокачки. 4. Проверить состояние и крепление рукояток, лёгкость хода вентилей. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 1465; лампа переносная; нож сапожный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Перед заменой водяного вентиля или крана воду сливать из системы охлаждения (до уровня вентиля); при замене вентиля масла выжидать время после остановки дизеля не менее 20 мин.; под место работ устанавливать поддон. | слесарь | 1 | 4 | 0,142 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 9 | Осмотреть водно-масляный теплообменник | Проверить отсутствие утечек воды и масла, покрепить фланцы и хомуты. Секции теплообменника и каркас протереть. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,422 |
| 10 | Секции ФГО масла дизеля заменить на очищенные | 1. Распустить гайки, пакеты изъять. Проверить отсутствие металлических частиц в корпусах фильтров и на поверхностях пакетов. На время отсутствия пакетов корпуса закрывать временными крышками. Пакеты для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. 2. Выпустить шлам и остатки масла. 3. Внутренние полости промыть керосином и насухо вытереть. 4. Установить очищенные пакеты на новых уплотнениях. При необходимости зачистить посадочные места от остатков старых прокладок. |  | Ключ рожковый 14*17 ГОСТ 2839; приспособление для переноски фильтрующих пакетов; шабер; ёмкость для сбора шлама; лампа переносная; салфетка техническая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Запрещается использование для промывки дизельного топлива | слесарь | 1 | 3 | 0,500 |
| 11 | (Для ТР-1) Заменить фильтрующие элементы полнопоточного ФТО масла. | 1. Отсоединить обезвоздушивающие трубки, снять крышки, изъять старые элементы. Проверить отсутствие металлических частиц в корпусах фильтра и на поверхностях элементов. 2. Корпуса промыть изнутри керосином, протереть снаружи. 3. Вложить новые элементы (НАРВА-6), проверить исправность уплотнений, фильтр собрать. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; ёмкость для сбора шлама; лампа переносная; салфетка техническая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Запрещается использование для промывки дизельного топлива | слесарь | 1 | 3 | **0,833 |
| 12 | Соединение дизеля с гидропередачей осмотреть и | 1. Осмотреть соединительный вал, проверить затяжку и стопорение соединений, отсутствие трещин. 2. Осмотреть резинокордную муфту, проверить надёжность закрепления с валами. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; |  | слесарь | 1 | 4 | 0,109 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | отремонтировать | Сразу после остановки дизеля на ощупь проверить отсутствие нагрева тора. 3. Проверить надёжность крепления балансировочных грузов на вале. 4. Муфту и вал протереть. |  | молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 13 | Осмотреть маслопрокачивающий насос | Вручную проверить лёгкость проворачивания. Проверить отсутствие течей по насосу и контуру прокачки. Подтянуть соединения. Насос и трубопроводы контура прокачки протереть |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,089 |
| 14 | Установку объединённого воздухоснабжения дизеля и компрессора осмотреть и отремонтировать | 1. Кассеты снять, продуть сжатым воздухом. При сильном загрязнении промыть в моющем растворе и просушить. Устранить выявленные повреждения набивки. При установке кассет на место соблюдать ориентировку в потоке воздуха. 2. Осмотреть коробы, проверить отсутствие повреждений, исправность петель люков. 3. Осмотреть ресивер и воздуховод компрессора, проверить отсутствие трещин и неплотностей. Гибкие рукава осмотреть согласно требованиям п. 2 раздела 8. 4. Открыть лючок ресивера, протереть и осмотреть изнутри. Проверить отсутствие внутри ресивера скоплений масла и посторонних предметов. 5. Осмотреть трубу суфлирования картера. 6. Покрепить соединения. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; стремянка; лампа переносная; камера продувочная А165.03.00; камера сушильная А165.05.00; шорный инструмент; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой выполняется не менее, чем двумя работниками (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. Продувку осуществлять в продувочной камере, при продувке пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 3 | 0,414 |
| 15 | Осмотреть паровоздушный клапан расширительного бака | Проверить лёгкость хода клапана в направляющих. Проверить надёжность крепления. В доступных местах осмотреть расширительный бак. |  | Лампа переносная; стремянка | Работа со стремянкой выполняется не менее, чем двумя работниками (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Ножки | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,031 0,031 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | стремянки должны иметь резиновые наконечники. |  |  |  |  |
| 16 | Гидростатический привод вентиляторов холодильника осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть натяжное устройство привода гидронасоса. Проверить состояние кожуха ограждения, подтянуть соединения. Проверить отсутствие повреждений кожуха. Проверить натяжение ремней. При нажатии с усилием ≈ 2,5 кгс на один ремень стрела прогиба ≈ 10 мм. При необходимости ремни заменить. Разность длин ремней в комплекте не более 10 мм. Замену ремней производить комплектом, только новыми или с одинаковой степенью износа. 2. Осмотреть шланги и трубопроводы, проверить отсутствие течей и «потения». При выявлении признаков «потения», даже незначительного, шланг подлежит замене. 3. Осмотреть насос-моторы, проверить отсутствие течей по уплотнениям валов и надёжность крепления. 4. (Для ТР-1) Снять верхние жалюзи, осмотреть вентиляторы: а. Проверить целостность лопастей, надёжность фиксации. б. Проверить состояние центральных винтов и надёжность их фиксации. в. Вручную проверить ход рабочих колёс, проверить отсутствие рывков и заеданий. г. Проверить отсутствие следов механического контакта лопастей с диффузорами. 5. (Для ТР-1) Очистить масляный фильтр: а. Выпустить из корпуса масло, снять колпак, изъять фильтрующий элемент. б. Внутреннюю полость и детали фильтра промыть насухо чистой салфеткой с подрубленными краями. Промывку осуществлять в отфильтрованном керосине. При вскрытии фильтра перекрывать вентили с обеих сторон фильтра. в. Очистить магнитную ловушку, проверить отсутствие в шламе металлических частиц. г. Фильтр собрать с новым фильтрующим элементом. При сборке фильтра соблюдать момент затяжки, обоз- | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; динамометр ДР-100 | Набор ключей ГОСТ 2839; ключ моментный КМИС-П-600*36; чалочное приспособление; ёмкость для сбора шлама; стремянка; лампа переносная; салфетка техническая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа со стремянкой выполняется не менее, чем двумя работниками (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Ножки стремянки должны иметь резиновые наконечники. Крышевые работы выполняются только в цехе, с обязательным использованием двух переносных эстакад, устанавливаемых у места работ вплотную к вагону. Выполняются крышевые работы не менее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. Запрещается использование для промывки дизельного топлива. Грузоподъёмные работы выполняются только работниками, получившими специальный допуск, исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно требованиям | слесарь | 1 1 1 | 4 3 2 | *0,230 **2,443 **1,221 0,236 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | наченный на колпаке. 6. (Для ТР-1) Выпустить из бака масло, залить 120 л свежего масла ТКп. Заменители – веретёное АУ или ВАУ; турбинное Тп-22. Смешивание масел разных марок не допускается. |  |  | действующих схем строповки. |  |  |  |  |
| 17 | Осмотреть котёл - подогреватель | 1. Осмотреть трубопроводы, пневматические клапаны и циркуляционный насос. Переключением режимов проверить работу клапанов. 2. Откинуть горелку. Осмотреть камеру сгорания, удалить скопления копоти. Проверить состояние петель и замка откидной части, состояние уплотнений. Работа выполняется с участием слесарей по ремонту электрической и топливной аппаратуры. 3. Покрепить соединения, произвести обтирку в доступных местах. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 1465; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Проверка работы клапанов и горелки выполняется после завершения всех ремонтных работ. | слесарь | 1 | 4 | 0,297 |
| 18 | Установить установку газового тушения осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть трубопроводы, покрепить соединения стыков и хомутов. 2. Осмотреть распылительные головки, при необходимости прочистить. Проверить крепление. 3. (Для третьих ТР-1). Снять распылительные головки, промыть в бензине, продуть сжатым воздухом. 4. (Для третьих ТР-1). Снять баллоны, проверить вес. Снижение допускается не более, чем на 10 % от указанного на трафарете. При снижении веса более, чем на 10 % баллоны сдать на перезарядку с повторным взвешиванием и нанесением нового трафарета с обозначением веса. 5. Осмотреть пусковой механизм, проверить целостность тросиков, при необходимости добавить смазку УСс в трущиеся узлы. | Весы амбарные (25÷500) кг кл.1,0 ГОСТ 11218 | Набор ключей ГОСТ 2839; ванна промывочная Л9689-3798; камера продувочная А154.00.00; тележка; кисти; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Любые ремонтные работы и зарядка газовых баллонов выполняются только в специализированной мастерской. Снятие и постановка узлов массой 30 кг и более осуществляется не менее, чем двумя работниками. Использование для промывки дизельного топлива не допускается. Продувку осуществлять в продувочной камере с использованием защитных очков. | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,384 *** 2,180 *** 0,727 |
| 19 | Вспомогательное оборудование после ремонта при | 1. Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4 и 5 раздела 1 настоящей карты. 2. При необходимости отрегулировать работу системы автоматического регулирования гидростатического привода. | Секундомер СОП п.3-3 ГОСТ 5072; | Набор ключей ГОСТ 2839; тиски пломбировочные; | Работа выполняется после вывода вагона из цеха. К проверке присту- | слесарь | 1 | 5 | 0,472 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | работающем дизеле осмотреть | Пределы регулирования согласно требованиям п.6 раздела 1. Перед передвижкой блока ослабить гайку установочного винта, после окончания регулировки винта вновь зафиксировать гайку и запломбировать. При снижении температуры запуска гидромоторов регулировочный блок отодвигать от термодатчика, при завышении – надвигать на термодатчик. 3. Спустя несколько минут непрерывной работы дизеля, по достижении стабилизации уровня, проверить уровень масла в баке гидростатического привода. При необходимости добавить масло до требуемого уровня. 4. Проверить время запуска котла – подогревателя (не более 8 сек.) | электротермометр тепловозный ТУЭ-8А | фонарь аккумуляторный | пать после завершения всех ремонтных работ, установки и закрепления всех ограждений. Перед началом проверки вагон должен быть укомплектован средствами пожаротушения согласно установленным нормам. |  |  |  |  |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

*** - для третьих ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосная автомотриса АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 05 | » | октября | 200 | 9 | г. |  | « | 05 | » | октября | 200 | 9 | г. |
| \Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |