|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 01.09.2009 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 04.09.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | кузовное и внутривагонное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 3,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 1,407/ ** 1,604 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Произвести внешний осмотр кузова | 1. Покрепить резьбовые соединения наружных деталей. Особое внимание уделять креплению поручней. 2. Осмотреть подножки и ступеньки входов в тамбуры и подножки на лобовых частях. 3. Осмотреть сварные швы обшивки и подножек. Дефектные швы разделать, заварить вновь. Трещины в листах обшивки разделать, заварить, прошлифовать заподлицо. При необходимости загрунтовать и окрасить. Сварочные работы на подножках выполнять с постановкой усиливающих накладок с их плотной припасовкой. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; машинка шлифовальная; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. Работа со шлифовальной машинкой выполняется в защитных очках. Крышевые работы выполняются только в цехе, с обязательным использованием двух переносных эстакад, устанавливаемых у места работы вплотную к вагону. Выполняются крышевые работы не немее, чем двумя работниками, прошедшими специальное медосвидетельствование. | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,148 0,148 |
| 2 | Внутреннее оборудование пассажирских салонов осмотреть и отремонтировать | 1. Проверить затяжку соединений диванов, вешалок, багажных полок, прочих деталей. 2. Осмотреть внутреннюю обшивку, проверить крепление отдельных её фрагментов. Пробоины и трещины устранить наложением заплат из технической ткани на клее с последующей шлифовкой и окраской под общий фон. При больших размерах дефекта повреждённый фрагмент удалить, поставить вставку из предписанного материала. Посторонние надписи и загрязнения удалить протиркой, при необходимости с использованием моющих средств. Удалить несанкционированную рекламу. 3. Осмотреть обшивку диванов. Порезы, потёртости, надрывы |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; напильники ГОСТ 1465; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; шорный инст- | Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 3 2 | 0,104 0,104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | и прочие дефекты удалить наложением заплат на клее. Нахлёст заплат – не менее 20 мм до ближайшего края дефекта. 4. Установить недостающие детали внутрисалонного оборудования, заменить повреждённые. |  | румент; кисти; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 3 | Оборудование служебного и пассажирского тамбуров и радиорубки осмотреть и отремонтировать | Выполнить работы согласно требованиям п.2 раздела 2. Проверить крепление отдельных деталей обшивки и отделки |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,124 |
| 4 | Окна тамбуров, санузла, кабин, дизельного помещения осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить свободность хода подвижных секций окон, параванов кабин и откидной секции окна санузла. Проверить надёжность фиксации в закрытом положении. 2. (Для ТР-1) Поверхности трения очистить от старой смазки, нанести свежую (солидол С, Буксол, УСсА). 3. Проверить состояние и лёгкость хода солнцезащитных штор салонов и кабин. Края порезов, и надрывов прошить одинарным швом с последующим наложением заплат на клее (нахлёст заплат не менее 10 мм от края дефекта). При необходимости регулировки фиксации вывести оба ползуна из направляющих и отрегулировать их нажатие одновременным завинчиванием или отвинчиванием на одинаковое число полуоборотов. После регулировки ползуны протереть и смазать свежим солидолом Ж. 4. Стёкла с повреждениями, создающими опасность выпадения осколков и сквозными пробоинами, со сплошной сеткой трещин заменить. 5. Проверить крепление винтов оконных рам, стеклопакетов, петель откидного окна в санузле, защитной решётки окна санузла. |  | Инструмент для резки, подгонки и установки стекла; отвёртки ГОСТ 17199; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; шорный инструмент; стремянка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | При замене стёкол ограждать место под окном снаружи вагона. Запрещается установка в окна стёкол обыкновенного качества. Работы со стеклом выполнять в рукавицах. Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь | 1 1 | 4 2 | * 0,068 ** 0,170 * 0,023 ** 0,080 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Оборудование кабин осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть кресла и откидные сиденья. Проверить подвижность и лёгкость регулирования положения. Повреждения обшивки устранить согласно требованиям п.3 раздела 2. 2. Осмотреть крепления деталей внутренней отделки и сидений. 3. Осмотреть двери шкафов высоковольтной камеры. Проверить крепление петель, состояние и работу замков. При необходимости добавить в трущиеся узла смазку солидол Ж (допускается солидол С, Буксол, УСсА) 4. Осмотреть подлокотники окон, проверить надёжность фиксации в поднятом положении. Устранить повреждения обшивки. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; шорный инструмент; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,136 |
| 6 | Оборудование санузла осмотреть и отремонтировать | 1. Осмотреть вентили и трубопроводы, устранить утечки воды Проверить состояние гидросистемы в чердачном отсеке. 2. Подтянуть крепления внутренней отделки и деталей оборудования. 3. Проверить работу водоспусков унитаза и умывальника. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; бородок ГОСТ 7213; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; стремянка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Перед постановкой на стойло выполняются уборка и санобработка санузла. При необходимости ремонта унитаза производить его дополнительную санобработку. Проверку работы водоспусков проверять в месте, оборудованном ливнёвой канализацией или кюветом. Запрещается производить проверку при нахождении вагона в цехе. Работы со стремянкой выполняются при участии двух работников (один страхующий). Перед использованием стремянки проверять её исправность и срок испытания. | слесарь мойщица-уборщица | 1 1 1 | 4 2 | 0,142 0,071 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Проверить состояние дверей салонов, тамбуров, кабин, санузла, радиорубки | Проверить ход дверей. При необходимости в трущиеся узлы добавить смазку солидол Ж (допускается солидол С, Буксол, УСсА). Проверить крепление петель и прочих деталей дверей. При необходимости устранить перекосы раздвижных дверей салонов. Проверить работу фиксаторов замков. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,217 |
| 8 | Осмотреть дизельное помещение | Осмотреть элементы внутренней отделки, подтянуть соединения. Осмотреть в доступных местах сварные швы элементов каркаса и пола. Дефектные швы разделать и заварить. Сварочные работы выполнять электродами УОНИ-13/45 или СМ-11 |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; сварочное оборудование; машинка шлифовальная; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется только при неработающем дизеле. Работа со шлифовальной машинкой выполняется в защитных очках | слесарь | 1 | 3 | 0,088 |
| 9 | Осмотреть лобовые кожухи | 1. Повреждения устранить наложением заплат из технической ткани на клее с последующей шлифовкой, грунтовкой и нанесением эмали ФЛ-1 2. Осмотреть рычажную систему и шарниры. Проверить подвижность и надёжность фиксации в поднятом положении. 3. (Для ТР-1) При необходимости добавить в шарнирные узлы смазку солидол Ж (солидол С, Буксол, УСсА). |  | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; бородок ГОСТ 7213; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; напильники ГОСТ 1465; ножницы; площадка навесная; | Работа выполняется с использованием навесной площадки, закрепляемой на лобовой части кузова. | слесарь | 1 | 3 | * 0,034 ** 0,072 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1996 г.

Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов ТОИ Р-32-ЦТ-728-99 28.12.1999 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 03 | » | августа | 200 | 7 | г. |  | « | 02 | » | августа | 200 | 7 | г. |
| Инженер-технолог Созинов И.Ю. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Анисимова Н.П. |  |  |  |  |  |  |