|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 12.09.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 12.09.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АПЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | вагон |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 4,0/ ** 3,7 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 2,161 / ** 3,484 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотреть главную раму | 1. Осмотреть балки и рифлёные настилы в доступных местах, особое внимание уделяя сварным швам. Выявленные трещины и прочие дефекты устранить согласно требованиям п. 6.1 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. 2. Осмотреть стяжные ящики. 3. Проверить затяжку и шплинтовку соединений. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,243 |
| 2 | Осмотреть тележки | 1. Осмотреть рамы, проверить отсутствие трещин, забоин, прочих дефектов. Особое внимание уделять сварным швам. Устранение дефектов производить согласно требованиям п. 6.2 Инструкции ЦТ-336. 2. Проверить затяжку и шплинтовку резьбовых соединений. 3. Проверить плотность посадки в гнёздах клиньев поперечных тяг букс. 4. Осмотреть башмаки с тормозными колодками. Колодки при толщине 10 мм и менее, одностороннем или клиновидном износе, трещинах, отколах заменить новыми. 5. Осмотреть тормозную рычажную передачу тележек. Проверить состояние шарнирных узлов, стопорение валиков, состояние предохранительных тросиков. При необходимости заменить валики или втулки. Зазор в шарнире в эксплуатации (0,5÷4,0) мм, при замене деталей зазор не более 2,0 мм. (Для ТР-1) В шарниры добавить смазку Буксол, допускается солидол Ж, солидол С, УСсА. При каждой разборке шарнирного узла смазку заменять на свежую. 6. Осмотреть рессорное подвешивание. Проверить отсутствие трещин пружин букс и люлек, целостность и фиксацию стягивающих планок, покрепить соединения. Осмотреть гидрогасители. При выявлении повреждений, утечек жидкости гидрогаситель заменить на исправный и | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-250-0,1 ГОСТ 166 | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ломик; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в каске. Тормозные колодки менять после выпуска воздуха запасного резервуара. Концевые рукава со смежными вагонами при замене колодок разъединять. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. | слесарь | 1 | 4 | *1,243 ** 1,370 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | заправленный Гидрогасители устанавливать только модификации, предписанной для данной точки демпфирования. 7. Произвести наружный осмотр букс. Проверить отсутствие признаков нагрева, затяжку и шплинтовку соединений. При выявлении буксы по нагреву, даже незначительному, буксу осмотреть со вскрытием крышки и отбором смазки для анализа. 8. Осмотреть продольные тяги люлек. Проверить затяжку и стопорение соединений. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Осмотреть тормозную рычажную передачу (вне тележек) | Выполнить работы согласно требованиям п.5 раздела 2 настоящей карты. (Для ТР-1) В шарнирные узлы добавить смазку «Буксол», допускается солидол Ж, солидол С, УСсА. |  | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; ломик; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в каске. Работы на ТРП выполняются после выпуска воздуха из запасного резервуара. Концевые рукава со смежными вагонами при работах на ТРП рассоединять. | слесарь | 1 | 4 | *0,210 **0,462 |
| 4 | Осмотреть колёсные пары | 1. Проверить отсутствие дефектов согласно требованиям раздела 1.3.3 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ. 2. Произвести замеры параметров ободов. Разница диаметров поверхностей катания по вагону – не более 15 мм. Вагон направить на ТО-4 при отклонениях от требований, установленных п. 1.3.3.2 Руководства КМБШ 667120.001РЭ. | Шаблон УТ-1 (УТ-1М); штангенбандажемер И724.00.00; штангенциркуль И475.01.00; штанген межбандажный И726.00.00 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в каске. | слесарь техник-замерщик ТЧПЛ мастер | 1 1 1 1 | 5 | 0,114 |
| 5 | Осмотреть автосцепные устройства | 1. Произвести наружный осмотр согласно требованиям п. 3.2 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494. Головки проверить шаблоном 940-Р согласно требованиям п. 3.4 Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. Автосцепки подлежат замене при выявлении дефектов со | Шаблон 940-Р; приспособление для замера высоты головки автосцепки | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; набор ключей ГОСТ 2839; | Работа выполняется в каске. Грузоподъёмные работы выполняются лицами, получившими специальный допуск, согласно установлен- | слесарь техник-замерщик | *1/ ** 2 1 | *4/** 3 | * 0,128 ** 1,036 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | гласно требованиям п. 3.3 Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. 2. Произвести проверку действия автосцепок согласно требованиям гл. 4 Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. 3. Проверить затяжку и фиксацию согласно ТУ гаек поддерживающих плит и тяговых клиньев. 4. Проверить наличие установленных клейм. 5. Осмотреть расцепные приводы согласно требованиям гл. 2.6 Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494. При необходимости выполнить подварку звеньев цепи (аппаратом КПС). Покрепить соединения кронштейнов. 6. Замерить высоту осей головок над уровнем головок рельсов (980÷1080) мм. 7. (Для ТР-1) На третьем ТР-1 (один раз в 6 мес.) автосцепки снять для магнитного контроля хвостовиков). |  | плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; сварочное оборудование; чалочное приспособление; лампа переносная | ным схемам строповки. |  |  |  |  |
| 6 | Осмотреть механические демпферы | 1. Проверить состояние рабочих поверхностей тарелок и отсутствие заклинивания подвижных частей. 2. Покрепить резьбовые соединения, проверить надёжность стопорения. 3. Осмотреть сварные швы. Дефектные швы разделать с полным удалением наплавленного металла и заварить электродами УОНИ-13/45, 13/55, 13/55К; СМ-11; ВН-48; ОЗС-18, 25, 33 коротким швом постоянным током обратной полярности. При сварке на подвижных частях обратный провод закреплять за тарелку. 4. (Для ТР-1) С трущихся поверхностей удалить старую смазку и загрязнения, нанести свежую УСсА. |  | Ключи торцовые ГОСТ 2841; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная; сварочное оборудование; машинка шлифовальная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в каске | слесарь | 1 | 3 | * 0,170 ** 0,206 |
| 7 | Механическое оборудование после сцепления с моторным вагоном осмотреть | Работа выполняется после ввода вагона со стойла, соединения концевых рукавов с моторным вагоном, при заряженных главных резервуарах на моторном вагоне. Проверить выход штоков тормозных цилиндров (100±5) мм; при необходимости заменить авторегулятор и произвести настройку действующим порядком. | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 |  | Работа выполняется в каске. Осмотр выполнять на пути без стрелок и напольных сооружений и постороннего подвижного состава. Смену авторегуляторов выполнять при неработающих дизе- | слесарь | 1 | 4 | 0,053 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  | лях сцепа, выключенном воздухораспределителе, после выпуска воздуха из запасного резервуара. Путь с проверяемым сцепом должен быть ограждён. |  |  |  |  |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Четырёхосный прицепной вагон АПЧ2. Руководство по эксплуатации 416.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

- Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и текущему ремонту колёсных пар КМБШ 667120.001РЭ от 27.12.2005 г.

- Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 12 | » | октября | 200 | 9 | г. |  | « | 12 | » | октября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |