|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 19.09.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 19.09.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 4,1/ ** 4,5 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 2,336/ ** 3,517 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие утечек топлива по стыкам топливопроводов, штуцеров и уплотнениям. 2. Проверить отсутствие дымного выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Густого чёрного выхлопа, хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. 3. Проверить число оборотов коленчатого вала. На 0 поз. (600÷850) об/мин.; на 3 поз. (900÷950) об/мин; на 8 поз. 1500+60 об/мин. При необходимости проверить длину тяги системы управления дизелем (≈ 312) мм и регулировку упоров максимальной подачи топлива согласно требованиям раздела 3.9.7 Руководства по эксплуатации автомотрис АЧ2 № 112.0. Проверить чёткость регулирования по позициям, чёткость набора и сброса. 4. Проверить давление топлива перед насосом высокого давления (2÷4) кгс/см2. 5. По пульсациям в трубах высокого давления проверить работу секций топливного насоса. | Электротахометр тепловозный TA-12U-8; электроманометр тепловозный ЭДМУ-6; линейка (0÷500) мм ГОСТ 427 | Ключи 9*11, 14*17 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; тиски пломбировочные | Работа выполняется до постановки моторного вагона на стойло. Регулировку системы управления дизелем выполнять при остановленном дизеле. | слесарь | 1 | 5 | 0,263 |
| 2 | Выпустить отстой из топливного бака | Разместить в смотровой канаве под сливным клапаном бака подставку и ёмкость с воронкой. Отвернуть пробку, надавить на шарик, слить в прозрачную тару ≈ 3 л дизельного топлива. Проверить отсутствие в отстое воды и посторонних частиц. Проверить плотность клапана в закрытом положении. При заворачивании пробки проверить состояние резьбы и уплотнения. После отбора пробы пробку опломбировать. |  | Ключ 41 мм ГОСТ 2841; ёмкость для сбора шлама; воронка; подставка под ёмкость; тиски пломбировочные; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Избегать попадания дизельного топлива на открытые части кожи. Нажатие на шарик клапана осуществлять при помощи приспособления. Работа выполняется в резиновых перчатках. | слесарь | 1 | 3 | 0,102 |
| 3 | Осмотреть механизм управления дизелем | 1. Проверить состояние тяги и стопорение упоров всережимного регулятора. При необходимости отрегулировать длину тяги (312 мм). 2. Проверить надёжность стопорения крепёжных узлов, пломбировку упоров и тяг. Пломбировку восстанавливать после выяснения и устранения причины срыва пломбы. Осмотреть топливный насос с приводом, проверить затяж- | Линейка (0÷500) мм ГОСТ 427 | Набор ключей ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; молоток 0,2 кг ГОСТ 2310; |  | слесарь | 1 | 5 | 0,590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ку соединений. 3. Проверить подвижность рычагов, отсутствие заеданий. Проверить подвижность реек топливного насоса и привода регулятора. Проверить отсутствие люфтов. 4. Добавить масло М14 в колпак регулятора под пружинную заглушку и в маслёнку рычага рейки насоса. |  | отвёртки ГОСТ 17199; бородок ГОСТ 7211; маслёнка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 4 | Путевые фильтры тонкой очистки осмотреть и отремонтировать | 1. Отвернуть пробки, снять стаканы с пружинами, сальниками и пластинами, изъять фильтрующие элементы. 2. Произвести наружную обмывку сетки с чехлом, после обмывки осмотреть чехол, при выявлении повреждения чехол заменить. 3. Произвести очистку и промывку корпусов и отдельных деталей, после промывки тщательно протереть безворсовой салфеткой. 4. Проверить состояние войлочного уплотнения стакана, деталей сальника, пружины, пробки, штуцера, прижимной пластины, фильтрующего элемента. Осмотреть стяжные шпильки, надёжность их посадки в крышках фильтров, проверить состояние резьбы на хвостовиках. 5. Проверить надёжность крепления подводящих и отводящих штуцеров в крышках. 6. (Для ТО-3) Произвести наружную обмывку фильтрующего элемента, при необходимости очистить жёсткой щёткой с последующей обмывкой. 7. Фильтры собрать (на ТР-1 с новыми фильтрующими элементами). |  | Набор ключей ГОСТ 2839; ванны промывочные Л9689-3798; щётка волосяная; салфетка техническая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Избегать попадания дизельного топлива на открытые части кожи. При работе пользоваться защитной пастой. | слесарь | 1 | 4 | * 0,653 ** 0,590 |
| 5 | Осмотреть топливопроводы | Проверить затяжку соединений и отсутствие подтеканий по стыкам. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 6 | Топливные баки осмотреть | Проверить надёжность креплений, наличие и состояние деталей контроля несанкционированного слива топлива. Проверить отсутствие течей топлива. Вывернуть сетки, осмотреть, при необходимости промыть. Осмотр главного бака производить из канавы |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Осмотр главного бака выполнять в защитной каске | слесарь | 1 | 3 | 0,132 |
| 7 | ФГО топлива отсмотреть и отремонтировать | 1. Вывернуть пробки на днище корпусов, выпустить шлам в прозрачную тару. Проверить отсутствие воды и посторонних частиц. 2. Фильтры осмотреть снаружи, проверить затяжку соединений, отсутствие следов подтеканий. 3. (Для ТР-1) Спецключом вывернуть осевой стержень, снять стакан с фильтрующим элементом, стержня снять старый элемент, вынуть пружину с нажимной пластиной. Детали осмотреть, повреждённые, изношенные или деформированные заменить. Продуть осевой канал стержня. Осмотреть уплотнения стаканов в корпусах, изношенные и потерявшие упругость заменить. Выпуск шлама из фильтров перед разборкой обязателен. 4. (Для ТР-1) Фильтр собрать с новыми фильтрующими элементами. 5. После сборки фильтры протереть. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; спецключ; камера продувочная А154.00.00; шприц Л9690-247-1; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Избегать попадания дизельного топлива на открытые части кожи. При работе пользоваться защитной пастой. Продувку осуществлять в продувочной камере, при продувке избегать вылета шлама за предела камеры. При продувке пользоваться защитными очками. | слесарь | 1 | 3 | * 0,028 ** 0,160 |
| 8 | Осмотреть ручные топливоподкачивающие насосы | Проверить затяжку соединений, отсутствие следов утечек. Произвести контрольную прокачку, проверить отсутствие заеданий и полноту хода. Насосы протереть. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,072 |
| 9 | Осмотреть главный топливоподкачивающий насос | Проверить затяжку соединений и отсутствие подтеканий. Вручную проверить лёгкость проворачивания. Насос и прилегающие трубопроводы протереть в доступных местах. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,047 |
| 10 | Осмотреть секцию топли- | Проверить затяжку соединений, отсутствие следов подтеканий топлива и воды. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; |  | слесарь | 1 | 3 | 0,067 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | воподогревателя | Топливоподогреватель протереть в доступных местах. |  | лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 11 | (Для ТР-1) Фильтр масла всережимного генератора промыть и осмотреть | 1. Отсоединить штуцеры маслопроводов, вывернуть переходник из крышки, вывернуть из корпуса крышку с наружным и внутренним фильтрами. Фильтрующий элемент до разборки промыть снаружи в бензине. 2. Расстопорить и отвернуть стопорную гайку фильтрующего элемента, снять и разъединить наружный и внутренний фильтрующие стакана. 3. Оба стакана промыть в бензине последовательно в двух ваннах и продуть сжатым воздухом. Стаканы осмотреть, с повреждёнными сетками заменить. 4. Очистить и осмотреть пружину и шарик шарикового клапана. Просевшую пружину или изношенный шарик заменить, при необходимости выполнить доводку седла шарика в клапане. 5. Внутренний канал стяжного болта прочистить, промыть, продуть. 6. Уплотнения протереть, осмотреть, изношенные и потерявшие упругость заменить. 7. Фильтрующие стаканы соединить, собрать шариковый клапан, одеть собранный фильтрующий элемент на стяжной болт, затянуть и зашплинтовать стяжную гайку. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; ванны промывочные Л9689-3728; щётка волосяная; ёрш проволочный; камера продувочная А154.00.00; шприц Л9690-247-1; салфетка техническая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Продувку осуществлять в продувочной камере, при продувке избегать вылета шлама за предела камеры. При продувке пользоваться защитными очками. Промывку деталей выполнять только в бензине. | слесарь | 1 | 4 | ** 0,240 |
| 12 | Осмотреть топливную систему котла-подогревателя. | 1. Произвести внешний осмотр топливопроводов. Особое внимание уделять гибким шлангам с хомутами. Проверить крепление отдельных элементов, отсутствие следов течей. 2. Во время отопительного сезона откинуть горелку, осмотреть свечу. Ветошью удалить с форсунки и из камеры сгорания копоть и нагар. Работа выполняется с участием слесарей по ремонту электрического и вспомогательного оборудования. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,047 |
| 13 | Осмотреть трубки высоко | 1. Проверить целостность трубок, надёжность их фиксации и соединения штуцеров. Осмотреть фиксирующие уголки с хомутами. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; |  | слесарь | 1 | 4 | * 0,048 ** 0,080 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | го давления | 2. Трубки с фиксаторами протереть в доступных местах. 3. (Для ТР-1) При снятых крышках моноблоков осмотреть трубки и штуцеры, при необходимости выполнить контрольную протяжку. Осмотреть форсунки. |  | ключ торцовый Л9690-077; ключ тарированный Л9690-161; лампа переносная; шприц Л9690-247-1; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 14 | Удалить воздух из топливной системы | Открыть вентиль V6 (сброс из пробок путевых фильтров) и пробки на ФГО, вывернуть пробку на топливном насосе высокого давления. Включить топливоподкачивающий насос, выключить после окончания выхода частиц воздуха. После выключения сразу завернуть пробки и закрыть вентиль V 6. Работа выполняется после завершения всех ремонтных работ по топливной и электрической аппаратуре. |  | Набор ключей ГОСТ 2839; отвёртки ГОСТ 17199; поддоны для сбора шлама; шприц для сбора нефтепродуктов; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Во время прокачки под фильтрами должны находиться поддоны. Не допускать разлива топлива при прокачке. Разлитое топливо немедленно удалять. Из пространства между моноблоков топливо удалять при помощи шприца. Избегать попадания дизельного топлива на открытые части кожи. При работе пользоваться защитной пастой. | слесарь | 1 | 3 | 0,082 |
| 15 | (Для ТР-1) Проверить угол опережения впрыска | 1. Трубку высокого давления первого цилиндра левого моноблока снять, концы обвернуть чистым пергаментом, обвязать бечевой. На штуцер форсунки одеть защитный колпачок. На напорный штуцер топливного насоса (вторая секция) установить моментоскоп (мениск). Работа выполняется при снятых крышках моноблоков. 2. Прокачать топливную систему, отвернув пробку на насосе (для контроля обезвоздушивания). Приспособлением Л9689-045 зафиксировать ТНВД в положении полной подачи. | Моментоскоп 1М55-79 | Карандаш боксовочный Л9690-1225; набор ключей ГОСТ 2839; приспособление для фиксации ТНВД на полной подаче Л9689-045; | Избегать попадания дизельного топлива на открытые части кожи. При работе пользоваться защитной пастой. Уровень топлива в мениске регулировать шприцем. | слесарь | 1 | 6 | ** 0,840 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Провернуть коленчатый вал нам 5÷6 оборотов по ходу и установить поршень первого левого цилиндра в ВМТ в такте сжатия (все клапаны цилиндра должны быть закрыты). 3. Установить уровень столбика топлива в мениске ок. 1/2 высоты, провернуть коленчатый вал на (80÷100)º от ВМТ первого левого поршня против хода. 4. Медленно проворачивая коленчатый вал по ходу, определить по визиру градуированной шкалы угол, при котором происходит «страгивание» столбика топлива в мениске. Проверку выполнить трижды, результат занести в формуляр дизеля. Допускаемое значение - 27±1º. Регулировку угла опережения производить путём перестановки рессоры привода топливного насоса в муфте. Поправка угла опережения при перестановке рессоры на один шлиц – 0,8º. |  | приспособление для регулировки угла опережения впрыска Л9690-537; лампа переносная |  |  |  |  |  |
| 16 | Топливную аппаратуру после ремонта при запущенном дизеле осмотреть | После вывода моторного вагона из цеха и запуска дизеля выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2 и 3 раздела 1 настоящей карты |  |  |  | слесарь | 1 | 5 | 0,125 |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

1. Четырёхосная автомотриса АЧ2. Руководство по эксплуатации 112.0. Издание Н.П. «Вагонка-Студенка КР», Чехия. 1987 г.

2. Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М?%:». 1968 г.

3. Дизели тепловозные. Инструкция по эксплуатации 756ИЭ. Издание ОАО «Звезда» г. Санкт-Петербург.

4. Дизель промышленный М756Б. Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть I «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК. Книга первая. Издание ПО «Звезда., г Санкт-Петербург.

5. Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Согласовано: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | сентября | 200 | 9 | г. |  | « | 19 | » | сентября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |