| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды – Грузовое ....................... Э.К.Мингалеев 28 июля 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

настройки объединённого регулятора дизеля K6S310DR на стенде А2300

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Регулятор на стенд установить. | 1. Установить регулятор на панель привода. Проверить длину цапфы у регулятора (107 мм). 2. На цапфу одеть регулируемую тягу стенда, длину тяги установить 440 мм. Ось коромысла, к которому | Набор ключей, отвёртка, линейка, набор щупов. | 5 | Проверять надёжность зацепления зубчатых колёс стенда и регулятора. Цапфа регулятора при настройке длины тяг должна находиться в положе- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подсоединяется противоположный конец тяги, должна совпадать со стрелкой на блоке управления. 3. Ослабить гайку на плече коромысла, повернуть рычаг оси в направляющей опоре так, чтобы зазор между щекой упора оси и направляющей опорой составлял 1,0±0,1 мм. После настойки зазора гайку на плече затянуть. 4. Подсоединить к регулятору рукав подвода масла из системы стенда. 5. Подсоединить шлейф одной стороной к разъёму в верхнем поясе стола стенда, другой – к аппаратуре регулятора. Порядок подключения разъёмов: - разъём Х11 – концевой выключатель - разъём Х12 – серводвигатель - разъём Х13 – блок-магнит - разъём Х14 – регулятор мощности |  |  | нии «Стоп». При необходимости проворачивать цапфу по шлицам. После установки регулятора на дизель цапфу вернуть в первоначальное положение. После регулировки рычагов сердечник индуктивного датчика (в блоке управления) должен входить в катушку на 10÷15 мм. |
| 2 | Подготовить стенд к работе. | 1. Включить кнопки «Сеть» и «Нагрев». Открыть вентиль маслоподводящего рукава. 2. После нагрева масла до 60º включить кнопку «Насос Вкл.», отвернуть пробку на крышке масляного фильтра, выпустить воздух. Спустя 6÷10 сек после включения насоса вентиль закрыть. 3. Проверить давление в масляной системе (4 кгс/см2 при 60º). 4. Включить кнопку «Привод Вкл.» Вращением регу | Ключ 14*17 мм | 5 | Включение цепей контролировать по соответствующим сигнальным лампам. Сигналом окончания нагрева служит погасание лампы «Нагрев» При включённом насосе проверить правильность направления вращения (по стрелке на кожухе). При необходимости |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | лятора «Ручной» на панели управления проверить плавность изменения скорости вращения приводного двигателя и работу тахометра. |  |  | давление подрегулировать с помощью перепускного клапана. Срабатывание цепи привода контролировать по загоранию сигнальной лампы «Привод». |
| 3 | Регулятор обкатать. | Режим обкатки регулятора ЧМЭ3: - 350±20 об/мин – 15 мин. - 420±20 об/мин – 15 мин. - 560±10 об/мин – 20 мин. - 750±10 об/мин – 30 мин. Режим обкатки регулятора ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э: - 320±20 об/мин – 15 мин. - 400±20 об/мин – 15 мин. - 540±10 об/мин – 20 мин. - 750±10 об/мин – 30 мин. | Часы (секундомер) | 4 | Задание скорости вращения осуществлять регулятором «Ручной» и положении тумблера выбора режима «Ручной». После окончания обкатки регулятор «Ручной» вывести до упора против часовой стрелки и нажать кнопку «Привод Откл). |
| 4 | Произвести настройку регулятора. | 1. Снять с регулятора верхнюю и боковую крышки. Вместо боковой крышки установить технологическую крышку высотой, обеспечивающей доступ к рычажной системе привода компенсатора. 2. Включить тумблер «Блок-магнит» (верхнее положение), установить переключатель «Позиции контроллера» в положение «0». Включить кнопку «Привод Вкл» Вращением ручки регулятора «Зона Грубо» привести испытуемый регулятор в движение до установления зазора между щёкой упора оси рычажной | Отвёртки, крышки технологическая, штангенциркуль, набор щупов. | 6 | Работа выполняется при нахождении тумблера выбора режима в положении «Автом» Точную настройку зазора производить регулятором «Зона Плавно». На регуляторах ЧМЭ3Т, ЧМЭ3Э зазор настраивать на величину 0,1÷ 0,2 мм. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | системы привода и направляющей опорой 6,3÷0,1 мм (зазор «В»). 3. Установочным винтом одноплечего рычага привода цилиндра компенсатора настроить зазор между кулачком двуплечего рычага и хвостовиком цилиндра компенсатора 0,3÷0,5 мм и зафиксировать гайкой под винтом. 4. Проверить скорость вращения (350±5 об/мин для регулятора ЧМЭ3 и 320±5 об/мин для регулятора ЧМЭ3Т,Э). В случае необходимости скорость вращения настроить путём вращения винта регулируемого кулачка регулятора в верхнем корпусе, соответствующего 0 поз. 5. Аналогичным методом отрегулировать скорость вращения на остальных позициях путём регулировки сегментов кулачка. Скорость вращения по позициям для регулятора ЧМЭ3 должна составлять: позиция скорость (об/мин) 0,1 350±5 2 380±5 3 420±5 4 460±10 5 510±10 6 560±10 7 660±10 8 750±10 |  |  | Поршень компенсатора должен находиться в частично выдвинутом из корпуса положении. Один оборот винта соответствует ≈24 об/мин. На регуляторах ЧМЭ3Т,Э регулировать самоподжимным болтом регулировки холостого хода в нижнем корпусе. После регулировки вновь проверить указанные в п.3 зазоры и зазор «В». Зазор «В» проверять при регулировке на каждой позиции. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Порядок регулирования регулятора ЧМЭ3Т,Э: - отрегулировать скорость вращения на 9 поз. (745÷765 об/мин.) - отрегулировать скорость вращения на 4 поз. (390÷420 об/мин). После регулировки 4 позиции вновь проверить скорость вращения на 9 поз. 6. Отрегулировать ограничение подачи топлива: а. Установить 8 (9) позицию. б. Плавно вращая регулятор «Зона-Плавно» против часовой стрелки, установочными винтами устройства ограничения подачи топлива настроить зазор «В» 25,3±0,2 мм. в. Установить 3 поз. (на регуляторе ЧМЭ3Т,Э 4 поз.) Проверить зазор «В». Постепенно вращая ручку регулятора «Зона-Плавно» против часовой стрелки, проверить максимальное перемещение оси системы тяг привода стенда (зазор «В» в момент прекращения движения регулировочного вала регулятора и прихода в движение ползуна регулятора должен составлять 11,7±1 мм. |  |  | С помощью нижнего регулировочного болта в верхнем корпусе. На 4 поз. регулировать с помощью верхнего болта в верхнем корпусе. Один поворот болта соответствует ≈ 20 об/мин. Соблюдать величину зазора «В». Регулировку производить обоими винтами одновременно. По достижении зазора 25,3 мм регулировочный вал регулятора должен остановиться, а ползун регулятора мощности придти в движение. |
| 5 | Проверить устойчивость работы регулятора на максимальной позиции. | 1. Установить 8 (9) поз., проверить зазор «В» (6,3±0,1 мм) и скорость вращения (750±10 об/мин. для ЧМЭ3; 745÷765 об/мин. для ЧМЭ3Т,Э) 2. Медленным вращением регулятора «Зона-Плавно) против часовой стрелки, проверить скорость вращения при зазорах «В» от 6,3±0,1 мм до 25,3±0,2 мм. | Отвёртка | 6 | При вращении регулятора «Зона-Плавно» по часовой стрелке (имитация снижения нагрузки), ско- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Скорость вращения не должна выходить за пределы, установленные для 8 (9) поз. 3. Отрегулировать темп набора скорости и устранить нестабильность работы на установившемся режиме вращением винта на игольчатом клапане компенсатора. |  |  | рость должна изменяться не более, чем в установленных пределах. |
| 6 | Проверить чёткость остановки регулятора при отключении блок-магнита.- | На произвольно выбранной позиции выключить тумблер «Блок-магнит», проверить перемещение регулировочного вала регулятора в положение «Стоп». Включить тумблер «Блок-магнит», проверить вы ход регулятора в режим, соответствующий выбранной позиции. |  | 4 |  |
| 7 | Проверить отключение регулятора при снижении давления в масляной системе. | Сливным вентилем, расположенным под регулятором в верхнем поясе стола стенда снижать давление в масляной системе. Проверить переход регулировочного вала регулятора в положение «Стоп» при давлении 1,0 кгс/см2. |  | 4 |  |
| 8 | Снять регулятор со стенда. | Установить все рукоятки и тумблеры в исходное положение. Отключить питание стенда, полностью открыть сливной вентиль. Отсоединить тяги, разъёмы, снять маслоподводящий рукав. Снять регулятор со стенда, перенести на стеллаж исправного оборудования. | Набор ключей, отвёртка. | 3 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- К работе на стенде допускаются работники, имеющие специальный допуск. - Технологическая боковая крышка должна предотвращать выбросы масла из регулятора. - Перед снятием регулятора со стенда полностью открывать сливной вентиль. - Перед началом рабочего дня проверять надёжность заземления стенда, исправность напорных трубопроводов. - Снятие и перемещение регулятора осуществлять двумя работниками.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников