| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 25 августа 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта гидравлического гасителя колебаний типа TV

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гаситель очистить. | После обмывки в моечной машине удалить остатки моющего раствора, смазки, коррозию, отслаивающуюся краску. | Шкурка шлифовальная, ветошь. | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Гаситель разобрать. | 1. Срезать сварные швы, снять наружный кожух. 2. Отвернуть торцовую гайку, рассоединить цилиндр и верхнюю направляющую. Медленно поднять шток, не допуская выплёскивания масла, изъять шток с поршнем из цилиндра. Слить масло из гасителя. 3. Изъять из корпуса цилиндр и днище, предварительно проверив их прилегание по щупу 0,03 мм. 4. Вывернуть впускные и разгрузочные клапаны из поршня и днища. 5. Снять поршень со штока, затем верхнюю направляющую с конусным кольцом. | Машинка шлифовальная, зубило, молоток, спецключи, выколотка медная, шабер щупов, ёмкость для сбора шлама. | 4 | Детали гасителя без надобности не распаровывать. Корпус с нижней головкой рассоединять при необходимости. Изъятые клапаны укладывать в отдельные коробки для избежания утери мелких деталей и загрязнения. |
| 3 | Верхний впускной клапан осмотреть и отремонтировать. | 1. Вывернуть регулировочную гайку разгрузочного клапана, вынуть иглу с пружиной, вынуть диск клапана с седлом. 2. Детали клапана промыть в керосине, очистить и продуть сжатым воздухом. Проверить чистоту калиброванных отверстий и каналов. 3. Осмотреть притёртые поверхности. Мелкие риски вывести притиркой пастой ГОИ средней с последующей доводкой на тонкой. 4. Осмотреть пружины, изломанные, просевшие, с изменённым расстоянием между витками заменить. 5. Собрать разгрузочный клапан, соединить через переходник с опрессовочным стендом, отрегулировать давление перепуска (155÷165 кгс/см²). При сборке проверять свободность хода иглы. | Спецключ, тиски слесарные, ванны промывочные, камера продувочная, коловорот, стенд опрессовочный, салфетки. | 5 | Ремонт, дефектация и сборка гасителей осуществляется на отдельном столе с соблюдением особой чистоты. Промывку деталей клапанов осуществлять последовательно в двух ваннах. Клапаны в тисках закреплять через алюминиевые губки. Ширина притирочных поясков на запорных конусах разгрузочных клапанов не менее 0,5 мм, у дисков и сёдел не менее 1,5 мм, обрывов не допускается. Регулировать затяжкой регулировочной гайки, по- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | сле регулировки гайку и корпусом клапана взаимно раскернить . |
| 4 | Нижний впускной клапан осмотреть и отремонтировать. | Выполнить работы согласно требованиям раздела 3. | Согласно разд. 3. | 5 |  |
| 5 | Детали корпуса и штока промыть и очистить. | Промывку осуществлять в моечной машине. Промывке после разборки подлежат все детали, кроме кожуха и клапанов. | Машина моечная с комплектом кассет. | 2 | Разобранный гаситель загружать в машину в индивидуальной кассете. |
| 6 | Днище осмотреть и отремонтировать. | 1. Днище после промывки продуть сжатым воздухом, удалить остатки загрязнений. 2. Проверить состояние резьбовых гнёзд. 3. Осмотреть привалочные поверхности. Забоины заплавить с последующей обработкой, риски вывести шлифованием. После подгоночных работ проверить прилегание (щуп 0,03 мм не проходит). | Камера продувочная, набор метчиков, сварочное оборудование, напильники, набор щупов, калибры резьбовые, салфетки, ветошь.. | 5 | Дефекты устранять наплавкой электродами УОНИ-13/45 диаметром 3÷4 мм с последующей обработкой и нарезкой резьбы. |
| 7 | Поршень осмотреть и отремонтировать. | 1. Снять поршневое кольцо. 2. Выполнить работы согласно требованиям п.п. 1 и 3 раздела 6. 3. Поршневое кольцо протереть, осмотреть. Замерить толщину кольца (не менее 2,4 мм) и зазор в замке (0,2÷0,3 мм). Кольцо изношенное, с трещинами, сколами, имеющие риски заменить. 4. Замерить ширину ручья (не более 2,55 мм). 5. Замерить диаметр поршня (62,95÷ 62,80 мм). | Приспособление для разведения поршневых колец, сварочное оборудование, набор напильников, штангенциркуль, микрометр, камера продувочная, салфетки. | 5 | Ручей замерять в четырёх взаимно перпендикулярных точках; поршень – в двух перпендикулярных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | плоскостях. |
| 8 | Шток с верхней головкой осмотреть и отремонтировать. | 1. Шток после промывки очистить, гнездо верхнего клапана продуть сжатым воздухом, проверить чистоту отверстия в рекуперативной камере. 2. Осмотреть упругую втулку. Имеющую надрывы, трещины, выработку более 0,4 мм, раздавленную заменить. 3. Замерить диаметр головки (снаружи не менее 90 мм, изнутри не более 68,5 мм). 4. Шток осмотреть, выполнить работы согласно требованиям п.п. 2 и 3 раздела 6. Проверить отсутствие изгибов. Мелкие риски вывести шлифовкой и заполировать. Замерить диаметр штока в двух перпендикулярных плоскостях и трёх поясах по длине (не менее 34,97 мм) и длину до бурта головки (не менее 159,5 мм). | Сварочное оборудование, камера продувочная, набор метчиков, напильники, шабер, шкурка шлифовальная, круг войлочный, электродрель, калибры резьбовые, микрометр, набор щупов, штангенциркуль,. | 5 | Замер внутреннего диаметра производить в случае выпрессовки упругой втулки. В случае выявления трещин, сколов в любой части штока или головки, изгибе шток заменить. Допускается восстановление диаметра штока хромированием. |
| 9 | Проверить состояние направляющей штока. | 1. Направляющую после промывки продуть сжатым воздухом, удалить остатки загрязнений, снять уплотнение направляющей в стакане корпуса, вынуть сальники уплотнения штока. Проверить чистоту сливного канала. 2. Забоины устранить наплавкой с последующей обработкой. В случае выявления трещин любого размера или отколов направляющую заменить. Заусенцы запилить надфилем с «бархатной» насечкой и зашлифовать. 3. Замерить внутренний диаметр (не более 35,02 мм) для определения зазора со штоком (не более 0,05 мм) и | Камера продувочная, сварочное оборудование, напильники, шабер, шкурка шлифовальная, надфиль, набор щупов, нутромер, салфетка. | 5 | Наплавочные работы выполнять прутком из латуни или Fe-Cu диаметром 2÷3 мм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | овальности (не более 0,02 мм). 4. Завести в ручьи новые резиновые уплотнения (сальники гребнями наружу и к днищу ручья). 5. Осмотреть торцовую гайку, заменить при выявлении трещин, вмятин на цилиндрической части, износе или срыве хотя бы одной нитки резьбы. |  |  | При неплановых ремонтах допускается оставление в работе старых уплотнений, не имеющих повреждений, износа, не потерявших упругости. |
| 10 | Цилиндр осмотреть и отремонтировать. | 1. Цилиндр осмотреть, проверить отсутствие трещин, вмятин, отколов. 2. Мелкие риски на внутренней поверхности зашлифовать и заполировать, гребни в местах выбега поршневого кольца зашлифовать. 3. Замерить внутренний диаметр (не более 63,05 мм, овальность не более 0,05 мм). | Шаберы, круг войлочный, электродрель, шкурка шлифовальная, нутромер, лампа переносная, салфетки. | 5 | Торцы цилиндра замаркировать «верх», «низ». Обезличивание торцов при сборке не допускается. Замерять в трёх поясах по высоте в двух перпендикулярных плоскостях. |
| 11 | Корпус с нижней головкой осмотреть и отремонтировать. | 1. Корпус после промывки вторично очистить от загрязнений, протереть и осмотреть. Проверить отсутствие вмятин более 3 мм, трещин. Проверить состояние резьбы в верхней части. При износе или срыве хотя бы одного витка обечайка корпуса подлежит замене. 2. Головку осмотреть согласно требованиям п.п. 2,3 раздела 8. 3. Вложить в гнездо днище, проверить прилегание по щупу 0,03 мм, при необходимости пришабрить. 4. Залить в корпус керосин. В случае выявления течи по сопряжению обечайки с головкой место неплотности зачеканить. | Сварочное оборудование, станочное оборудование, молоток, бородок, бородок, линейка, штангенциркуль, набор щупов, салфетки. | 5 | Разбитое гнездо под фиксирующий штифт заплавить и вновь рассверлить. Продолжительность проверки плотности керосином – не менее 10 мин. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Наружный кожух осмотреть и отремонтировать. | Кожух после промывки протереть, удалить оставшиеся загрязнения, осмотреть. Вмятины выправить, заусенцы зашлифовать. Трещины заварить потайным швом с предварительным разогревом. Замерить диаметр кожуха, при овальности более 1,0 мм выправить с предварительным разогревом. | Кузнечное оборудование, сва-рочное оборудование, ма-шинка шлифовальная, штангенциркуль, лампа пе-реносная, ветошь. | 4 |  |
| 13 | Гаситель собрать. | 1. Завернуть в днище цилиндра впускной и разгрузочный клапаны. 2. Соединить днище с обечайкой, цилиндр вставить в гнездо нижней головки в корпусе. 3. Одеть на шток торцовую гайку и направляющую, соединить шток с поршнем. 4. В гнездо штока вставить пружину с диском верхнего впускного клапана, завернуть в шток верхний разгрузочный клапан. На поршень одеть кольцо. 5. Залить в цилиндр 0,65 л масла АМГ, вставить поршень в цилиндр и медленно опустить поршень вниз до упора, не допуская выплёскивания масла. Завести в цилиндр направляющую штока, соединить её с обечайкой цилиндра, завернуть до упора торцовую гайку. 6. Несколько раз растянуть и сжать гаситель, провернуть несколько раз на 360º головки одну относи тельно другой, проверяя отсутствие рывков и заеданий. 7. Проверить отсутствие утечек масла. | Стенд сборочный, спецключи, гусак заправочный, ветошь. |  | Соблюдать совпадение штифта в днище с отверстием в гнезде. Допускается заправка маслом МВП. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Произвести стендовые испытания гасителя. | Закрепить гаситель в испытательном стенде, прокачать и испытать гаситель согласно инструкции по эксплуатации стенда со снятием рабочей диаграммы, сравнить с эталонными диаграммами на гаситель типа TV. | Стенд А1854 | 6 | По результатам испытания сделать вывод о необходимости повторной разборки и устранения выявленного дефекта. |
| 15 | Установить наружный кожух. | Удалить остатки старых сварных швов на диске верхней головки и кожухе, приварить кожух к диску по окружности. | Сварочное оборудование, машинка шлифовальная, на-пильники. | 4 | Во избежание коробления приварку производить наложением отдельных противоположных участков шва. |
| 16 | Гаситель окрасить. | Раздвинуть гаситель на максимальную длину. Зачистить отслаивающуюся краску, удалить загрязнения, протереть ветошью, смоченной в уайтспирите. Окрасить гаситель эмалью ПФ-115 серой или чёрной. | Краскопульт, шкурка шлифовальная, кисть, ветошь. | 3 | Окраске не подлежат резиновые втулки и фирменная табличка. |

Требования ОХТ и ТБ:

- Работу со шлифовальной машинкой осуществлять в защитных очках. - К работе на стенде А1854 допускаются лица, имеющие специальный допуск. - Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. - Запрещается использование для промывки и обтирки дизельного топлива.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников