| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 26 августа 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта гидромуфты гидромеханического редуктора HVK

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Гидромуфту разобрать. | 1. Проверить зазоры в лабиринте турбинного колеса (0,5÷1,2 мм; при ТР-2 0,5÷1,0 мм). 2.*Расстопорить и отвернуть гайку фиксации ведомой | Набор ключей; пассатижи; отвёртки;. | 4 | При ТР-2 демонтируются обе гидромуфты. Главный вал перед раз- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | шестерни. 3.* Спрессовать крайний подшипник со ступицы ведомой шестерни. 4. * Спрессовать ведомую шестерню с внутренним подшипником, подшипник со ступицы шестерни спрессовать. Изъять из паза вала шпонку. 5. Вывернуть из колокола сливные ниппели. 6. Нанести совпадающие сборочные риски на колоколе и турбинном колесе. 7. Ослабить затяжку винтов соединения турбинного колеса с колоколом в несколько приёмов, вывернуть винты. 8. * Разъединить колок и турбинное колесо, снять с вала турбинное колесо с полым валом-шестерней и подшипниковым узлом. 9. ** Разъединить колокол и турбинное колесо, спрессовать полый вал-шестерню турбинного колеса с подшипником. Выпрессовать из вала-шестерни подшипник. 10. Расстопорить и отвернуть фиксирующую гайку насосного колеса, колесо спрессовать, изъять шпонку. 11. Выпрессовать колокол с подшипником из центрального опорного узла, со ступицы колокола спрессовать подшипник. 12. Отвернуть гайку, фиксирующую турбинное колесо на вале-шестерне, колесо спрессовать, изъять шпонку. 13. Разъединить корпус подшипника на вале-шестерне, снять с вала части корпуса, спрессовать подшипник. | съёмники; молоток; бородок; напильники; кернеры; монтировка; набор щупов |  | боркой обмывать в моечной машине. *П.2, 3, 4 для гидромуфты главного вентилятора (далее гидромуфта I). Подшипники с сопрягаемыми деталями без надобности не распаровывать. П.6 выполнять при отсутствии или неясности рисок. *П.8 для гидромуфты I. **П.9 для гидромуфты привода компрессора (далее гидромуфты II). |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Детали гидромуфты и вал насосных колёс очистить. |  | 1. Удалить остатки моющего раствора, загрязнений и отложений шлама. При необходимости использовать жёсткие щётки. После очистки детали промыть в керосине и насухо вытереть. Очистить и обмыть вал и гидромуфту, не подлежащую разборке. 2. Подшипники промыть в чистом керосине. 3. Маслоподводящую трубку и масляные каналы в турбинном колесе прочистить шомполом с ершом, промыть керосином под давлением, продуть сжатым воздухом. |  | Щётки, скребки, шомпол, камера продувочная, ванны промывочные, ветошь, салфетки. |  | 2 |  | Промывку подшипников осуществлять последовательно в двух ваннах. |  |
| 3 | Рабочие колёса и колокол отремонтировать. |  | 1. Колёса и колокол осмотреть. Детали подлежат выбраковке при выявлении трещины, выходящей на отверстие ступицы или трещины в металле в другой части длиной 50 мм и более. Подлежащие ремонту трещины разделать под углом 70÷80º с засверловкой концов сверлом диаметром 3 мм. Колесо равномерно разогреть до 300÷450º. Трещину в чугунном колесе заварить газовой сваркой с прутком А, Б, I или II диаметром 6 мм или дуговой сваркой электродами ПНЧ. Трещину в металле или сварном шве стального колеса разделать и за- варить электродами УОНИ-13/45, УОНИ-13/55, СМ-11. 2. Дефектную лопатку (деформация, скол, трещина сварного шва более 1/3 длины и т.п.) вырубить, вварить новую. |  | Сварочное оборудование; станочное оборудование; термическое оборудование; машинка шлифовальная; резьбонарезной инструмент; зубило; молоток; шаберы; станок балансировочный; микрометр; нутромер; штангенциркуль; лампа переносная; лупа; ветошь. |  | 5 |  | Границы трещин выявлять обмеливанием. На чугунных колёсах допускается сварка без предварительного разогрева электродами МНЧ-2, ОЗХН-1, ОЗЧ-2. После сварочных работ деталь подвергать отжигу от температуры 600÷650º. После сварочных работ колесо подвергнуть балансировке (дисбаланс не более 40 гр·см). Колокол и насосное колесо балансировать только в сборе. П.2 выполняется для стальных колёс. Требования к сварке согласно п.1. |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  |  | 3. Изношенные места чугунных колёс наплавить электродами ОЭЧ без предварительного нагрева, у стальных колёс – электродами ОЗН-300М. После наплавочных работ деталь обработать под чертёжный размер. Наплавке подлежат изношенные шпоночные канавки, кромки ступиц, гребни лопаток и лабиринтов. 4. Острые кромки, мелкие заусенцы и забоины опилить личным напильником и зашлифовать шкуркой. 5. Замерить диаметры посадочных отверстий и ступиц под шейки валов и подшипники для определения посадки. 6. Осмотреть отверстия под стягивающие винты колокола с турбинным колесом и сливные ниппели. Изношенные отверстия рассверлить под очередной размер, нарезать новую резьбу, подготовить ремонтный винт или ниппель. |  |  |  |  |  | Допускается газовая наплавка кромок лопаток и лабиринтов. Натяг в ступице 0,02÷0,04 мм; в кольце подшипника 0,0÷0,02 мм. Увеличение диаметра отверстия не более, чем на одну ступень. |  |
| 4 | Корпус подшипников осмотреть и отремонтировать. |  | 1. Части корпуса осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, забоин. 2. Острые кромки и дефекты глубиной до 1,0 мм зашлифовать. 3. Проверить прилегание половин корпуса. След от контакта должен быть непрерывным, шириной не менее 2/3 ширины фланца, обрывов не допускается. Общая площадь прилегания не менее 75% привалочной поверхности. 4. Сколы и забоины глубиной более 1,0 мм устранить вибродуговой наплавкой с присадкой проволоки Св-08ГА, Св-10Г2, ПП-Нп-14ст с последующей обработкой и под- |  | Сварочное оборудование; станочное оборудование; шабер; напильники; шкурка шлифовальная; нутромер; набор щупов; лупа; ветошь. |  | 5 |  | Распаровка половин корпуса без надобности не допускается. При необходимости прилегание проверить по отпечатку краски и выполнить пришабривание. Допускается устранение внешних дефектов поверхностей, не воспринимающих нагрузок и вос- |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | гонкой под чертёжный размер 5. Замерить внутренний диаметр половин корпуса для определения посадки наружной обоймы подшипника (натяг 0,0÷0,01 мм). 6. Проверить посадку корпуса в горловине картера редуктора. Плотно припасованные части корпуса должны входить гребнем в пазы горловины с лёгким натягом. След от прилегания боковых граней гребня не должен иметь разрывов. В горловине картера неприлегание допускается не более 20% площади соприкосновения. 7. Проверить состояние маслоподводящей трубки. Проверить надёжность крепления трубки. При наличии трещин сварного шва дефектное место разделать, заварить газовой сваркой латунью. |  |  |  |  |  | становление гребней лабиринта газовой наплавкой латунью. К п.5 - разница в диаметрах между половинами не более 0,01 мм, овальность не более 0,03 мм. Вновь проваренная трубка не должна вызывать напряжений и деформаций маслопроводов при сборке редуктора. |  |  |
| 5 | Полый вал-шестерню осмотреть и отремонтировать. | 1. Вал-шестерню осмотреть, проверить отсутствие трещин, сколов, глубоких забоин. Допускается оставление в работе валов с мелкими дефектами зубчатых колёс глубиной до 0,5 мм (отдельных точек – до 1,0 мм); с отколами торцов зубьев не более 1/10 длины зуба. Осмотреть рабочие поверхности зубьев, проверить отсутствие ненормального профиля (вогнутость, волнообразный профиль, неравномерная толщина зуба у цилиндрического колеса вала гидромуфты II и т.п.) 2. Изношенные места (кроме зубчатых колёс) восстановить наплавкой электродами ОЗН-7, ОЗН-400М диамет- |  | Сварочное оборудование; станочное оборудование; термическое оборудование; напильники; шкурка шлифовальная; микрометр; нутромер; лупа; ветошь. |  | 5 |  | Заварка трещин на вале-шестерне не допускается. Площадь распространения дефектов по зубу не более 1/4 площадь рабочей поверхности. При наличии аппаратуры наплавку производить виб- |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | ром 2÷3 мм с последующей обработкой под чертёжный размер. 3. Замерить диаметры посадочных поверхностей под турбинное колесо и кольца подшипников для определения посадки. 4. Острые кромки и дефекты, не достигшие браковочных норм, запилить до плавных переходов и зашлифовать. 5. Осмотреть резьбу под фиксирующую гайку турбинного колеса, при износе восстановить согласно требованиям п.2 с нарезкой чертёжной резьбы. |  |  |  |  |  | родуговым способом. Перед наплавкой деталь разогревать до 250÷300º. Требования к посадке согласно требованиям п.5 раздела 3. |  |  |
| 6 | Ведомую шестерню осмотреть и отремонтировать. | 1. Шестерню отремонтировать согласно требованиям п.1 раздела 5. 2. Изношенные места восстановить согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Замерить диаметры посадочных поверхностей под напрессовку подшипников и вал насосных колёс для определения посадки. 4. Мелкие дефекты устранить согласно требованиям п.4 раздела 5. |  | Сварочное оборудование; станочное оборудование; термическое оборудование; напильники; шкурка шлифовальная; микрометр; нутромер; лупа; ветошь. |  | 5 |  | Требования к посадке согласно п.2 раздела 3. |  |  |
| 7 | Осмотреть открытые части вала насосных колёс. | 1. Вал осмотреть, удалить остатки загрязнений до чистого металла, протереть. 2. Изношенные места и резьбу под фиксирующие гайки насосных колёс и ведущую шестерню восстановить согласно требованиям п.2 раздела 5. 3. Замерить диаметры шеек под напрессовку подшипников и насосных колёс для определения натяга. |  | Сварочное оборудование; станочное оборудование; термическое оборудование; напильники; шкурка шлифовальная; |  | 4 |  | Открытые части вала подвергать магнитному контролю. Заварка трещин на вале не допускается. После наплавочных работ проверить биение шеек вала (не более 0,01 мм), при необходимости выполнить прав |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  | микрометр; лупа; ветошь. |  |  |  | ку методом ассиметричного нагрева. |  |  |
| 8 | Проверить состояние подшипников. | 1. Подшипники вторично промыть в чистом керосине и продуть сухим сжатым воздухом. 2. Проверить ход подшипников, отсутствие заеданий, рывков при вращении, проверить характер звука при вращении. 3. Подшипники заменять при выявлении следующих неисправностей: а. Признаки перегрева как подшипника, так и отдельных его частей. б. Защемление отдельных шариков (роликов); неравномерный ход, не устраняемый промывкой. в. Трещины, сколы, изломы, раковины, забоины отдельных деталей. г. Выкрашивание, шелушение, мелкие раковины, чёрная сыпь, гранёность на беговых дорожках, шариках (роликах); выбоины и ползуны. д. Выработка торца наружной или внутренней обоймы более 0,3 мм. 4. Проверить радиальное биение и осевую игру: а. Подшипники турбинных колёс на полых валах-шестернях: - биение не более 0,100 мм; - осевая игра не более 0,520 мм; б. Подшипники на ступицах колоколов: - биение не более 0,135 мм; - осевая игра не более 0,550 мм; |  | Ванны промывочные; камеры; камера продувочная; напильники; шкурка шлифовальная; приспособление для замера радиального биения и осевой игры; лупа; салфетки. |  | 5 |  | Подшипники с сопрягаемыми деталями без надобности не распаровывать. При ненормальном вращении подшипник промыть вторично и вторично проверить ход. Лёгкость вращения сравнивать с эталонным подшипником. При выработке до 0,3 мм на одном торце при монтаже подшипник устанавливать обратной стороной. |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | в. Подшипники на ступицах ведомой шестерни: - биение не более 0,095 мм; - осевая игра не более 0,450 мм; г. Подшипник под валом-шестерней гидромуфты II: - биение не более 0,075 мм; - осевая игра не более 0,340 мм; 5. Мелкие риски и забоины на наружных поверхностях колец вывести мелкой шкуркой (№5÷6) на масле или личным напильником. 6. Замерить посадочные диаметры колец для определения натяга. |  |  |  |  |  | После зачистки подшипник тщательно промывать. |  |  |
| 9 | Осмотреть крепёжные детали и сливные ниппели. | Детали очистить от загрязнений, протереть, осмотреть. Заменить при износе резьбы или срыве хоты бы одного витка, износе или повреждении головок винтов. Прочистить калиброванные отверстия ниппелей, продуть сжатым воздухом. Проверить калибром диаметры отверстий (для гидромуфты I 2,2 мм, для гидромуфты II 1,6 мм; отклонения не более ±0,1 мм, при ТР-2 ±0,05 мм). Осмотреть шпонки. Изношенные, деформированные, с трещинами и сколами заменить. |  | Щётки; ванны промывочные; камера продувочная; калибры для проверки отверстий; ветошь. |  | 3 |  | Шпонка должна входить в паз с лёгким натягом. |  |  |
| 10 | Гидромуфту собрать. | 1. Напрессовать подшипник на вал-шестерню до упора в бурт. После остывания подшипника на него напрессовать внешнюю и внутреннюю части корпуса подшипников. После напрессовки корпуса проверить свободность хода подшипника. 2. Вложить в паз вала-шестерни шпонку, напрессовать турбинное колесо до упора буртом во внутреннее кольцо подшипника. |  | Набор ключей; пассатижи; отвёртка; молоток; наставка; бородок; зубило; монтировка; электрованна А115; |  | 4 |  | Перед напрессовкой посадочные поверхности тщательно очищать и обезжиривать бензином. Подшипники для напрессовки нагревать в масле до 60÷100º, колёса гидромуфт – в электрошкафе до 120÷ 150º |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | 3. Проверить свободность взаимного проворачивания турбинного колеса относительно корпуса подшипников. Замерить зазоры в лабиринте (0,5÷1,2 мм; при ТР-2 0,5÷1,0 мм). Затянуть фиксирующую гайку на торце вала-шестерни и застопорить лепестковой шайбой. 4. На ступицу колокола напрессовать подшипник. Колокол завести на центральную шейку вала насосных колёс, подшипник запрессовать в центральную опору. В паз шейки вала насосных колёс вложить шпонку. Насосное колесо нагреть и напрессовать на шейку вала до упора в центральную шейку. Затянуть фиксирующую гайку насосного колеса, застопорить лепестковой шайбой. 5. **Запрессовать в торец вала-шестерни концевой подшипник. 6. Полый вал-шестерню с собранными подшипниковым узлом и турбинным колесом одеть на вал насосных колёс. Совместить сборочные риски колокола и турбинного колеса, наживить и затянуть предварительной затяжкой стягивающие винты. Проверить свободность взаимного проворачивания вала насосных колёс относительно колоколов и турбинных колёс. Затянуть окончательной затяжкой стягивающие винты гидромуфты. |  | электрошкаф А298; чалочное приспособление; ветошь; салфетки. |  |  |  | Зазоры в лабиринте проверять в четырёх диаметрально противоположных точках. **П.5 для гидромуфты II. **У гидромуфты II напрессовку подшипника на хвостовик вала насосных колёс производить при помощи медной наставки. В случае тугого хода, рывков, заеданий (даже незначительных) гидромуфту разобрать, недостатки выявить и устранить. Затяжку осуществлять по |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |  |
|  |  | 7. Ввернуть в сливные ниппели (в гидромуфту I с диаметром калиброванного отверстия 2,2 мм, в гидромуфту II - 1,6 мм. 8. *Напрессовать подшипники на ступицы ведомой шестерни. Вложить в паз вала насосных колёс шпонку, напрессовать ведомую шестерню с подшипниками до упора в бурт вала. Затянуть фиксирующую гайку и застопорить лепестковой шайбой. 9. Закрыть сливные ниппели пробками, штуцеры маслоподводящих трубок и лабиринты обвернуть бумагой и обвязать шпагатом. Зубчатые колёса и подшипники покрыть чистым моторным маслом. Собранный вал перенести на стеллаж с исправными узлами. |  |  |  |  |  | 1/2 оборота винта за обход, попарно-перекрёст- ным порядком; последние обходы – по 1/4 оборота. *П.8 для гидромуфты I. П.9 выполнять при необходимости длительного (более 12 часов) собранного вала. Вал должен храниться на специальных козлах, хранение на полу не допускается. |  |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Запрещается промывка деталей в дизельном топливе. - Продувку деталей осуществлять в продувочной камере с вытяжной вентиляцией. При продувке избегать вылета шлама в сторону от вытяжного зонта. При продувке пользоваться защитными очками. - Перемещение собранного вала осуществлять не менее, чем двумя работниками или при помощи чалочного приспособления. Зачаливание производить за центральную опору и открытую часть вала насосных колёс между гидромуфтой I и ведомой шестерней. Запрещается использование нетиповых или просроченных чалочных приспособлений. - Удлинение плеча рычага гаечного ключа производить при помощи специального захвата. - Отворачивание и затяжку винтов, соединяющих колокола с турбинными колёсами, осуществлять при помощи отвёртки-ворота с рукояткой, имеющей плечи достаточной длины. - Ремонт главного вала выполнять при нахождении его на специальных козлах, позволяющих фиксировать вал в точках опоры от опрокидывания или проворота.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников