| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер локомотивного депо Минеральные Воды .......................... Ю.Г. Гаммель 29 мая 2009 г. |

КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта якоря двухмашинного агрегата TD701-4/TD706-4

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент,приспособления | Сред-ний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Якорь очистить. | 1. Обдуть якорь сухим чистым воздухом. Продуть вентиляционные каналы сердечников якорных обмоток и соединения якорных обмоток с коллекторами. 2. Протереть якорь сухой чистой вето шью во всех доступных местах. 3. Якорные подшипники (в случае оставления на якоре) | Тележка, камера продувочная, ванны промывочные, щётка волосяная, салфетки, ветошь. | 3 | “Упорные” загрязнения удалять протиркой бензином Б-70. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | промыть в осветительном керосине до полного удаления старой смазки и загрязнений, продуть сжатым воздухом. |  |  |  |
| 2 | Проверить состояние якорных обмоток. | 1. Обмотки осмотреть. Проверить плотность размещения проводников в пазах, отсутствие повреждений или смещения клиньев. 2. Проверить состояние изоляции, отсутствие выдавливания или разрывов. 3. Осмотреть паяные соединения обмоток с коллекторами. 4. Осмотреть бандажи, проверить отсутствие трещин, надрывов, признаков ослаблений, наличия коррозии, прожогов, перегрева. При выплавлении припоя бандажа очистить его от лака, пропаять припоем ПОС40 и вновь покрыть двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ХС. 5. Проверить целостность якорной обмотки методом падения напряжения. Разница между максимальным и минимальным замерами двойным мостом не должна превышать 20 % сред него значения. 6. Замерить сопротивление изоляции обмоток (не ниже 3 МОм). | Молоток деревянный, оборудование для пайки, мост измерительный постоянного тока Р-316 (Р-329), мегомметр 500 В, шкурка стеклянная, кисти, ветошь. | 5 | Ослабшие клинья подлежат перебивке с подкладываем прокладок из стеклотекстолита или электрокартона ЭВ, пропитанного олифой или льняным лаком. При любом повреждении бандажа якорь направлять на капитальный ремонт. При пропайке запрещается использование в качестве флюса кислот. Новую эмаль наносить не менее двух слоёв до получения сплошной глянцевой поверхности. Работа п.5 выполняется при ТР-2. При замерах учитывать шаг по коллектору возбудителя 1- 56, вспомогательного генератора 1-71. В случае разброса показаний произвести пропайку соединений якорных обмоток с коллекторами припоем ПОС-61. |
| 3 | Коллекторы осмотреть и отремонтировать. | 1. Проверить затяжку коллекторных болтов. 2. Прочистить межламельные промежутки жёсткой волосяной щёткой. Поверхности коллекторов, бандажи | Устройство для пайки А280, шкаф для нагрева А123, молоток | 5 | Подтяжку коллекторных болтов осуществлять после нагрева якоря до 80100. Подтягивать |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | манжет протереть чистой салфеткой, смоченной в бензине Б-70, осмотреть, проверить отсутствие следов перекрытий, перегрева, межламельных замыканий, механических повреждений. Проверить отсутствие выплавления припоя по пайке петушков с выводами якорных обмоток. 3. Замерить диаметры рабочих поверхностей коллекторов (200,8  186,0 мм при ТР-2, не менее 184,0 мм при неплановых ремонтах). Проверить биение (не более 0,08 мм при ТР-2, не более 0,10 мм при неплановых ремонтах. Проверить глубину выработки на рабочих поверхностях (не более 0,2 мм). 4. Продорожить коллекторы до глубины 0,81,0 мм. Наличия слюды у стенок, рисок на рабочих поверхностях, подрезов и забоин на петушках, уступов на дне канавок не допускается. После продорожки снять фаски с кромок пластин 0,5*45 и вторично прочистить коллекторы волосяной щёткой. 5. Скруглить торцы пластин до радиуса  3 мм. 6. Мелкой стеклянной бумагой удалить верхний слой лака с бандажей миканитовых манжет коллекторов, протереть и осмотреть бандажи, затем покрыть их двумя слоями эмали НЦ-929 или ГФ-92ГС. | смотровой, щётка жёсткая волосяная, полотно стеклянное, скоба микрометрическая, приспособление для замера биения коллектора, шаберы для продорожки, суппорт со шлифовальным бруском, станочное оборудование, чалочное приспособление, салфетки, ветошь. |  | равномерно не более, чем на 1/2 оборота за обход, заворачивая поочерёдно гайки диаметрально противоположных болтов. После подтяжки или в случае отклонения от норм геометрических пара метров производить механическую обработку коллектора. Запрещается шлифовка коллектора наждачным полотном, обточка петушков, опиловка рабочих поверхностей. Забоины глубиной до 0,5 мм устранить обточкой, более 0,5 мм - заплавкой припоем ПСр2,5. После механической обработки геометрические параметры проверить вновь. Работы п.п.4 и 5 выполнять при ТР-2 или при неплановых ремонтах в случае глубины продорожки менее 0,5 мм или засоренности межламельных промежутков. Работа п.6 выполняется при ТР-2 или в случае неудовлетворительного состояния слоя эмали. |
| 4 | Вал осмотреть и отремонтировать. | 1. Осмотреть хвостовик вала под приводной шкив и подшипниковые шейки (в случае снятия подшипников). | Станочное оборудование, сварочное оборудова- | 5 | Осмотр шеек производить при помощи лупы не слабее 5-х. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Допускается оставление рисок или вмятин на хвостовике глубиной не более 1,5 мм общей площадью не более 20 % от посадочной поверхности. 2. Проверить прилегание шкива к хвостовику (не менее 85 %; с равномерным распределением краски по конусу). 3. Масляный канал для распрессовки шкива продуть сжатым воздухом. 4. Проверить состояние резьбы на хвостовике под гайку шкива. В случае износа или срыва резьбы восстановить её наплавкой с последующей перенарезкой. 5. Якорные подшипники (в случае оставления на якоре) вторично промыть, осмотреть, проверить лёгкость хода, продуть сжатым воздухом. В случае тугого или неравномерного хода, выявления следов перегрева или каких-либо дефектов подшипники заменить. 6. Замерить диаметры подшипниковых шеек (не менее 45,0 мм), определить овальность и конусность (при ТР-2 не более 0,03 мм, при неплановых ремонтах не более 0,05 мм). 7. Вентилятор протереть, осмотреть. Проверить плотность посадки стального диска на вал якоря и затяжку соединений крыльчатки с диском. Мелкие заусенцы запилить. Крыльчатку с трещинами, отколами, выработкой отверстий под болты заменить. 8. Осмотреть задние подшипниковые крышки и упорные кольца. Удалить остатки старой смазки. Про верить отсутствие трещин, надрывов и выработки. Прочистить жёсткой щёткой гребни уплотнений крышек. | ние, ключи рожковые 12*14 мм, лупа, микрометр, напильники полудрачовый и личной, съёмник, салфетки. |  | При выявлении повреждений руководствоваться требованиями раздела 4.4 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336. Притирочные работы выполнять на абразивном стеклянном порошке. Подшипники подбирать с учётом натяга внутреннего кольца на шейке вала 00,028 мм и посадки наружного кольца: зазор 0,005 мм, натяг 0,003 мм. Допускается постановка ремонтных втулок на шейки из стали 40Х, 38ХС и т.п. с натягом 0,060,08 мм и толщиной не менее 3 мм. При снятых подшипниках осмотр производить со снятием с вала. При износе резьбы гнез- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | Проверить состояние резьбы крышек. |  |  | до рассверлить, резьбу перенарезать под следующий размер (не более, чем на одну ступень.) |

Требования ОХТ и ТБ:

| 1. Ремонт и осмотр якоря производить только при нахождении его на специальных козлах. 2. Запрещается промывка деталей дизельным топливом. 3. Позиция для ремонта якорей должна быть оборудована вытяжной вентиляцией и отвечать требованиям пожарной безопасности. 4. Снятие подшипников с вала осуществлять только специальным съёмником. 5. Грузоподъёмные работы выполняются только исправными и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно установленным схемам строповки. Выполняют грузоподъёмные работы только лица, имеющие специальный допуск. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников