| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 07 июля 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-2 электрооборудования секции тепловоза 2ТЭ10М

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Электрооборудование перед постановкой на ремонт при работающем дизеле осмотреть. | 1. Проверить работу БРН по всем позициям. 2. Проверить наличие зарядного тока аккумуляторной батареи. 3. Проверить работу цепей освещения и сигнализации. |  | 5 | должно поддерживаться в пределах 75±1 В. Установившийся ток зарядки не должен превышать 20÷25 А. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 4. Проверить на слух и на ощупь работу подшипниковых узлов электрических машин. |  |  |  |
| 2 | Продуть сжатым воздухом главный генератор. | Давление воздуха не выше 2 кгс/см2. | Стойло для продувки. | 2 | Работа выполняется при работающем дизеле. |
| 3 | Электрооборудование при остановленном дизеле осмотреть. | 1. Продуть сжатым воздухом двухмашинный агрегат. Открыть шкафы обеих ВВК, обдуть аппараты, резисторы, проводку, клеммные панели. 2. Оборудование шкафов ВВК осмотреть. Проверить состояние и надёжность крепления аппаратов, затяжку соединений клемм, состояние и крепление штепсельных разъёмов и рубильников. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм. Устранить повреждения изоляции. 3. Проверить на ощупь отсутствие перегрева подшипниковых узлов электрических машин. 4. У контакторов и реле при наличии признаков перегрева или замечаний о ненормальной работе снять дугогасительные камеры или колпаки, произвести ревизию контактов и привода. 5. Осмотреть реверсор ППК-8063 и контакторы ПКГ-565 (ВШ1,2). Проверить состояние контактных кулачков и мостиков, притирающих пружин, надёжность крепления шайб кулачкового вала ППК-8063, состояние и крепление клемм кабелей. При необходимости произвести зачистку обгоревших и оплавленных поверхностей, не нарушая профиля. | Набор ключей, отвёртки, пассатижи, нож монтёрский, подвод сжатого воздуха, полотно стеклянное, надфили, ветошь. | 5 | Клеммы подлежат перепайке в случае выявления трещин, изломах жил подходящих проводов более 10 %, уменьшении площади контакта более 20 % отслоениях полуды. Повреждённую изоляцию восстанавливать путём наложения двух слоёв смоляной или тафтяной ленты вполуперекрышу с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. Повреждённую изоляцию удалять в пределах неповреждённого участка. Запрещается сращивание проводов холодной скруткой. Минимальная толщина силовых контактов: ППК-8063 подвижных 7,0 мм, неподвижных 24,0 мм; у ПКГ-565 толщина напаек не менее 0,8 мм. Минимальная толщина блокировочных контактов 0,5 мм. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 6. Осмотреть розетки и штепсели межтепловозных соединений. Проверить надёжность фиксации розеток в штепселях, отсутствие повреждений кожухов. 7. Произвести внешний осмотр пульта. Проверить работу тумблеров, кнопок, переключателей, контроллера. |  |  | При обработке контактов под аппарат подкладывать лист картона для сбора металлической пыли. При необходимости заменить перегоревшие лампы сигнальной панели. |
| 4 | Замерить сопротивление изоляции. | 1. Подготовить схему к проверке: а. Отключить рубильники ВРЗ и АБ, автоматы «Освещение», «АЛСН»,. «Радиостанция». б. Установить перемычки на панели ПВ1÷3 между зажимами 1 и 5; перемкнуть провода 373 и 379. Закоротить перемычками остальные полупроводниковые диоды в. Рассоединить разъёмы электронных блоков и диодных панелей 2. Мегомметром замерить сопротивление изоляции относительно «массы». У цепей 75 В и возбуждения сопротивление не ниже 0,25 МОм; у силовой цепи – не ниже 0,50 МОм; между силовой цепью и цепями 75 В и возбуждения – не ниже 0,50 МОм. | Мегомметр на 500 В, набор перемычек, набор ключей. | 6 |  |
| 5 | Произвести проверку секвенции аппаратуры. | При ТО-2 сцепленного тепловоза проверку производить одновременно для обеих секций поочерёдно с каждого поста. |  | 5 |  |
| 6 | Электрооборудование после ТО-2 при запущенном дизеле осмотреть. | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2 раздела 1. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ:

- Перед началом работ должны быть обесточены все электрические цепи. К работам приступать только убедившись в выключенном положении рубильника аккумуляторной батареи и расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. - Продувочные работы должны осуществляться с использованием защитных очков. Во время продувки нахождение других лиц на секции запрещается. - Проверка работы освещения, установка межтепловозных соединений и проверка секвенции электроаппаратуры осуществляется по завершении прочих работ на тепловозе. - Проверка величины сопротивления изоляции осуществляется после оповещения всех работающих на тепловозе.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников