| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 07 июля 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 вспомогательного оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Осмотреть водяные и масляные трубопроводы, проверить отсутствие утечек. Проверить состояние и крепление. 3. Проверить работу гидромеханического редуктора. | Секуцндомер | 5 |  |

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длительность разгона каждой гидромуфты на 0 поз. не более 10 с 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стука и биения. 5. По наличию тяги у диффузоров проверить работу вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. 6. Проверить плотность сальников Гетц водяных насосов. Просачивание допускается не более 10 капель в 1 мин. При неработающем дизеле просачивания не допускается. |  |  |  |
| 2 | Продуть секции холодильника | Продувку осуществлять от деповской сети, давление не более 5,0 кгс/см2. Продувать наружные поверхности секций, при продувке вентиляторы I и II контуров должны работать. Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. |  | 2 |  |
| 3 | Проверить затяжку резьбовых соединений | Проверить затяжку соединений хомутов, фундаментов агрегатов, крышек, стыков и фланцев трубопроводов. Проверить крепление элементов промежуточных соединений. При необходимости покрепить и восстановить нарушенное стопорение. | Набор ключей; молоток; лампа переносная | 3 |  |
| 4 | Пластинчато-щелевые ФГО масла дизеля снять, после очистки установить | Ослабить, затем отпустить гайки крепления пакетов, пакеты изъять. Из бака выпустить шлам, бак осмотреть, проверить отсутствие посторонних частиц в баке и в шламе. Избегать попадания загрязнений с пакетов на дно бака. Фильтрующие пакеты передать для очистки и ремонта в заготовительный цех. Проверить отсутствие течей масла из бака. Посадочные места бака и фланцев пакетов очистить, очищенные пакеты установить на новых прокладках. При | Ключ 17*19 ; шабер; лампа переносная; лоток для сбора шлама; тара для переноски пакетов; ветошь обтирочная | 3 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | установке пакетов не допускать оставления старых прокладок. |  | 4 |  |
| 5 | Заменить фильтрующие элементы ФТО масла дизеля. | 1. Снять верхнюю крышку корпуса фильтра, вынуть пружину и центрирующий лист. Изъять фильтрующие элементы с дистанционными втулками. 2. Осмотреть центральный стержень и дистанционные втулки. Проверить состояние и затяжку штуцеров и сливной пробки, проверить состояние пружины. При необходимости очистить привалочные места крышки и корпуса от старой прокладки. 3. Вложить в корпус новое фильтрующие элементы с дистанционными втулками, уложить центральный лист и пружину. Фильтр закрыть крышкой на новой прокладке. | Набор ключей; крючок для извлечения элементов из корпуса фильтра; лампа переносная; шабер; тара для переноски старых элементов; ветошь обтирочная | 3 |  |
| 6 | Проверить состояние промежуточных соединений | 1. Осмотреть горизонтальный промежуточный вал и поводковый валы. Проверить отсутствие деформаций, трещин, скручивания. 2. Осмотреть муфты Харди и Перефлекс. На ощупь проверить отсутствие нагрева. Проверить отсутствие трещин, надрывов и расслоений. У муфт Перефлекс проверить отсутствие сдвигов торов в планшайбах. 3. Снять кожух вертикального вала вентилятора холодильника I контура. Осмотреть согласно требованиям п. 1 настоящего раздела. Проверить отсутствие люфтов в карданных головках и шлицевом соединении, надёжность крепления хомутов карданов, отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки. При необходимости произвести ремонт кожуха и его замков. 4. Произвести смазку карданов и шлицевого соединения вертикального вала вентилятора I контура (смазка Буксол, допускается ЦИАТИМ-201, смешивание запрещено). | Набор ключей; молоток; лампа переносная; плоскогубцы; пресс-маслёнка; ветошь обтирочная | 4 | Работа п.4 выполняется при ТР-1. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | В центровочных кольцах муфт Перефлекс смазку заменять при каждой разборке. Тип смазки – УСс. 5. Покрепить резьбовые соединения, проверить надёжность стопорения крепёжных деталей. |  |  |  |
| 7 | Осмотреть гидромеханический редуктор. | Проверить отсутствие утечек масла по уплотнениям валов и золотниковой коробки. Вручную проверить лёгкость проворачивания вала привода вентилятора холодильника I контура. Проверить отсутствие признаков перегрева подшипниковых узлов и лабиринтов. При необходимости снять крышку, прочистить сливные сопла гидромуфт, вскрыть золотниковую коробку, проверить подвижность и состояние золотников, исправность уплотнений. Диаметр сопел гидромуфты привода компрессора должен составлять 1,6 мм, привода вентилятора – 2,2 мм. | Набор ключей; молоток; лампа переносная; ветошь обтирочная; набор калибров | 4 |  |
| 8 | Кассеты кузовных фильтров и воздушных фильтров турбокомпрессора снять, после очистки на место установить | Кассеты для ремонта и очистки передаются в заготовительный цех. Перед установкой очищенных кассет на место проверять их исправность и плотность прилегания к посадочным местам. Кузовные кассеты отсека АБ при отсутствии загрязнений продуть сжатым воздухом без снятия (выполнить при продувке до постановки на стойло). | Тележка; ветошь обтирочная | 3 |  |
| 9 | Проверить состояние шахты холодильника | 1. Открыть дверцы жалюзи, осмотреть секции и коллекторы. Проверить отсутствие утечек воды (допускается «потение», но не течи). Удалить загрязнения с оребрения секций. 2. Осмотреть жалюзи, проверить плотность закрытия и полноту раскрытия створок. Осмотреть рычажные системы привода, проверить от | Лампа переносная; плоскогубцы; пресс-маслёнка; щётка жёсткая; ветошь обтирочная | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сутствие износа и надежность стопорения деталей шарниров. Осмотреть пневмоцилиндры с гибкими рукавами, проверить целостность и крепление рукавов, отсутствие утечек воздуха. При наличии сжатого воздуха в пневмосетях управления проверить чёткость работы приводов путём принудительного включения вентилей. 3. Осмотреть крыльчатки вентиляторов с их проворотом. При открытых верхних жалюзи осмотреть осевые крепёжные узлы. При механических повреждениях крыльчатки подлежат замене в сборе на отремонтированные и отбалансированные. 4. Добавить в подшипники вентилятора I контура (20-25) г смазки Буксол (≈ 2 ÷ 2,5 оборота рукоятки шприца). |  |  | Работа п.4 выполняется при ТР-1 |
| 10 | Осмотреть водяные и масляные трубопроводы | Проверить затяжку соединений фланцев, хомутов трубопроводов, дюритовых соединений. Ослабшие и дающие течь соединения покрепить. Соединения с сильной течью отремонтировать с разборкой. Дюритовые рукава с течью, перетёртые, с трещинами заменить. У дюритовых соединений минимальное расстояние между торцами труб 5 мм, без перекосов и заметной несоосности. Новые рукава отрезать с учётом размещения хомутов на расстоянии не менее 10 мм от края шланга. Осмотреть вентили и краны, проверить работу. Заменить неисправные, поставить недостающие рукоятки. | Набор ключей; молоток; лампа переносная; нож сапожный, ветошь обтирочная; Линейка (0-150) мм | 3 |  |
| 11 | Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей | 1. Проверить затяжку фундаментных соединений, надёжность насадки колёс на валах, целостность коробов. 2. Осмотреть гибкие воздуховоды, устранить неплотности и повреждения. Проверить надёжность фиксации нижних рамок на остовах двигателей. 3. Добавить в подшипники по (10-20) г смазки Буксол | Набор ключей; молоток; лампа переносная; шорный инструмент; пресс-маслёнка | 3 | Работа п.3 выполняет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | (≈ 1 ÷ 2 оборота рукоятки шприца).. |  |  | ся при ТР-1. |
| 12 | Осмотреть ремни привода двухмашинного агрегата и вентиляторов охлаждения тяговых двигателей. | Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять (12-14) мм, у старогодных ремней до 15 мм. Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. | Ключ 14 мм; лампа переносная; динамометр; линейка (0-150) мм | 4 |  |
| 13 | Осмотреть расширительный бак | Проверить отсутствие утечек и чистоту водомерного стекла. Проверить уровень воды в баке (не ниже ≈ 60 мм от нижней границы стекла) | Лампа переносная; ветошь обтирочная; линейка ( 0-150) мм | 3 |  |
| 14 | Осмотреть глушитель | 1. Проверить отсутствие признаков пробоев газов и течей нефтепродуктов, состояние и надёжность соединений сильфона. 2. Покрепить соединения. 3. Отсоединить сливную трубу, прочистить вначале проволочным ершом, затем протащить внутри ветошь и продуть сжатым воздухом. При необходимости трубу промыть изнутри керосином или моющим раствором и повторить протирку. | Ключ 70 мм; ёрш проволочный; шомпол стальной; ветошь обтирочная; лампа переносная | 3 | Работа па.3 выполняется при ТР-1 |
| 15 | Вспомогательное оборудование после ремонта при работающем дизеле осмотреть | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям раздела 1. |  | 5 |  |

Требования ОХТ и ТБ: - Запрещается снятие и постановка кожухов и ограждений, а также открытие жалюзи и технологических дверей шахты при работающем дизеле. - Проверку наличия тяги вентиляторов тяговых двигателей осуществлять со стороны, противоположной приводным шкивам. - Продувку осуществлять в защитных очках. При продувке нахождение посторонних лиц в дизельном помещении и у шахты холодильника запрещается - Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании силовых контактов контакторов Д. - Во время пробоксовки коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом. - Снятие и постановку агрегатов и узлов более 30 кг выполнять не менее, чем двумя работниками. - При выполнении работ лёжа или сидя пользоваться специальными матами. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых мостиков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - Запрещается промывка деталей дизельным топливом. - Проверка вспомогательного оборудования при работающем дизеле выполняется после вывода тепловоза со стойла. - Запрещается запуск дизеля при неустановленных ограждениях.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников