| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 07 июля 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 топливной аппаратуры тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ремонт осмотреть | 1. Проверить отсутствие утечек по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, фланцев и штуцеров. 2. Проверить дымность выхлопа. 3. Проверить отсутствие сильного каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок | Манометр переносной, ключ рожковый 24*27 мм | 5 | Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета; хлопков, выбросов вихревых колец не допус- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | форсунок. 4. Проверить работу топливных насосов. 5. Проверить устойчивость работы объединённого регулятора дизеля. 6. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8(9) позиции и обратно. Проверить число оборотов коленчатого вала на 0 и 8(9) позициях (350±5 об/мин., 750±10 об/мин. соответственно) 7. Проверить чёткость остановки дизеля от выключателя ВОД1 «Остановка дизеля» и аварийной рукояткой. 8. Проверить при помощи переносного манометра давление топлива в коллекторе (2,0÷2,5 кгс/см2). 9. Проверить отсутствие течей масла или топлива в контрольном отсеке основного топливоподкачивающего насоса |  |  | кается. Проверку выполнять по пульсации в трубках высокого давления. При резком сбросе с 8 (9) поз. в 0 поз. не должно происходить сильной просадки оборотов и «вождения» регулятора. На 1 поз. допускается 350±10 об/мин. На ЧМЭ3Т,Э на 0 поз. 300+30 об/мин. Дизель останавливать после снижения температуры воды до 70°, масла – до 60°. Манометр подсоединять к коллектору при остановленном дизеле. Проверку приурочивать к контролю чёткость остановки (п.7).7 |
| 2 | Форсунки снять, в отделение топливной аппаратуры передать | Отсоединить сливные и нагнетательные трубки, на штуцеры навернуть защитные колпачки. Поочерёдно ослабить (на одну грань за обход) гайки накидных фланцев до полного ослабления, форсунки с уплотнениями изъять из кожухов. Отверстия в крышках закрыть картоном и прижать накидными фланцами. | Набор ключей, спецсъёмник, приспособление для переноски форсунок, комплект заглушек | 4 | Перед изъятием форсунок насухо протирать поверхность цилиндровых крышек вокруг форсунок. |
| 3 | Осмотреть систему управления дизелем | 1. Осмотреть рычажную систему с проскальзывающей тягой, проверить надёжность стопорения деталей, от- | Лампа переносная, пассатижи, | 4 | Пломбировку восстанавливать после реостатных испытаний |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | сутствие повреждений и деформаций. 2. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы, реек топливных насосов, надёжность зацепления реек с поводками, отсутствие люфтов в приводах реек. 3. Проверить наличие пломбировки на упорах и проскальзывающей тяге. | тиски пломбировочные, ветошь. | 4 | или выяснения причины срыва пломбы. |
| 4 | Осмотреть топливные насосы высокого давления | Проверить надёжность крепления, отсутствие признаков течей топлива по стыкам трубок и штуцеров. При снятых крышках отсека кулачкового вала (всех крышек на ТР-1 или ревизионных на ТО-3) осмотреть ролики и корпуса толкателей. | Лампа переносная | 4 | Насосы с заеданиями реек заменить на исправные. При замене насосов соблюдать требование по регулировке длины толкателя и выхода рейки. |
| 5 | Осмотреть топливный бак, топливоподогреватель, корпуса фильтров, топливопроводы | Проверить надёжность крепления. Особое внимание уделять отсутствию утечек топлива по стыкам топливопроводов, лючкам и крышкам При скоплении топлива на верхнем листе отсека кулачкового вала проверить чистоту отводящих трубок насосов. | Набор ключей, лампа переносная, ветошь | 3 |  |
| 6 | Осмотреть топливоподкачивающие насосы | Проверить надёжность крепления насосов и их частей, отсутствие течей по штуцерам и привалкам деталей. У ручного насос проверить качество нагнетания. У главного насоса проверить отсутствие признаков перегрева втулочных и приводных подшипников. | Лампа переносная, набор ключей | 3 | Для проверки работы ручного насоса открывать атмосферный краник за насосом, после удаления воздуха (п.13) краник запломбировать. |
| 7 | Осмотреть объединённый регулятор дизеля | Проверить надёжность крепления регулятора на блоке дизеля и соединения отдельных его узлов. Проверить отсутствие течей масла. | Лампа переносная, набор ключей, ветошь | 3 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | Очистить масляный фильтр объединённого регулятора | 1. Снять колбу с фильтрующим элементом. Сетчатый элемент промыть в керосине, продуть сжатым воздухом, осмотреть. Фильтрующие элементы «Инпроком» подлежат замене. 2. Осмотреть резиновые уплотнения. Повреждённые, изношенные, потерявшие упругость заменить. Осмотреть нижнюю пружину. 3. Колбу промыть и протереть. | Набор ключей, ванны промывочные, камера продувочная, салфетки, ветошь | 3 | Промывку сетчатого элемента осуществлять последовательно в двух ваннах. Протирку внутренних поверхностей колбы и деталей осуществлять салфеткой с подрубленными краями. |
| 9 | Проверить состояние фильтра грубой очистки | 1. Вывернуть пробку в днище, выпустить шлам. 2. Отсоединить трубопроводы, снять крышку с фильтрующим элементом. 3. Пластинчатый пакет промыть в чистом дизельном топливе и продуть сжатым воздухом. Пакет осмотреть, при изломе пластин заменить на исправный. Фильтрующий элемент «Инпроком» заменить на новый. 4. Фильтр собрать. При использовании пластинчатого пакета проверить лёгкость проворачивания рукоятки. | Набор ключей, тара для переноски фильтрующих элементов, ёмкость для сбора шлама, ванны промывочные, камера продувочная, салфетки, ветошь | 4 | Промывку пластинчатого пакета осуществлять последовательно в двух ваннах. При промывке энергично проворачивать пакет, опущенный в ванну. |
| 10 | Проверить состояние фильтров тонкой очистки | 1. Отвернуть пробки, выпустить шлам. 2. Снять крышки, изъять элементы с уплотнениями. 3. Резиновые прокладки под торцами элементов протереть, осмотреть. Изношенные, деформированные, по- | Набор ключей, лампа переносная, ёмкость для сбора шлама, ветошь | 3 | При скоплении в лотке дизельного топлива проверить чистоту дренажа. Сборку осуществлять с новыми уплотнениями крышек. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | терявшие упругость заменить. 4. Осмотреть пружины. Изломанные, просевшие заменить. 5. Фильтры собрать с новыми фильтрующими элементами. |  |  |  |
| 11 | Проверить состояние предельного регулятора | Осмотреть рычаги чувствительного элемента, проверить отсутствие заеданий и состояние ограничительной муфты, надёжность крепления её сегментов. Осмотреть пружины. Осмотреть рычажную систему механического усилителя, проверить надёжность фиксации осей. | Лампа переносная, отвёртка | 4 | Работа выполняется на ТР-1. Осмотр осуществляется при снятой крышке привода кулачкового вала. Запрещается регулировка пружин чувствительного элемента без надобности. |
| 12 | Слить отстой из топливного бака | Отвернуть пробку отстойника со стороны топливомерного стекла, надавить на шариковый клапан, слить ≈ 2 л топлива. Проверить отсутствие воды и посторонних примесей. | Ключ рожковый 32*36 мм, ёмкость для сбора отстоя | 2 | Слив осуществлять в прозрачную тару. |
| 13 | Удалить воздух из топливной системы | Открыть атмосферный краник перед обратным клапаном, прокачать топливо ручным насосом до начала выхода его сплошной струёй. Открыть пробки на крышках ФТО, прокачать топливо до окончания отхода пузырей. При необходимости отворачивать пробки на насосах высокого давления. | Ключ рожковый 19*22 мм, ёмкость для сбора шлама, кисть, тиски пломбировочные, ветошь | 3 | По окончании работ восстановить контрольную окраску пробок и запломбировать атмосферные краники ручного насоса и перед обратным клапаном. |
| 14 | Форсунки после испытания и ремонта на дизель установить | Перед затяжкой штуцеров проверять совпадение конусов трубок и штуцеров. Упругий ход трубки во время затяжки накидных гаек не допускается. Накидные | Набор ключей, приспособление для переноски форсунок, штан- | 4 | Допускается подгибка трубок при установке форсунок для совпадения конусов. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | гайки должны наворачиваться на штуцеры свободно, иметь достаточный запас по натягу. Форсунки устанавливать с новыми медными уплотнениями. Затяжку гаек накидных фланцев осуществлять равномерно, на одну грань за обход. Перед установкой форсунки проверять чистоту посадочного места в кожухе. | генциркуль, ветошь |  | Количество уплотнений под распылителем не более 2 шт., суммарная толщина 2÷3 мм. |
| 15 | Топливную аппаратуру после ремонта при работающем дизеле осмотреть | 1. Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 3, 4, 5 и 6 раздела 1. 2. Проверить отсутствие течей по стыкам трубок высокого давления. 3. Проверить скорость вращения коленчатого вала дизеля по позициям. Для ЧМЭ3: - 0 поз. 350±5 об/мин; - 1 поз. 350±10 об/мин; - 2 поз. 380±10 об/мин; - 3 поз. 420±10 об/мин; - 4 поз. 460±10 об/мин; - 5 поз. 510±10 об/мин; - 6 поз. 560±10 об/мин; - 7 поз. 660±10 об/мин; - 8 поз. 750±10 об/мин. Для ЧМЭ3Т,Э: - 0 поз. 300+30 об/мин; | Набор ключей, тиски пломбировочные, тахометр переносной, пассатижи | 5 | После ТР-1 выполняются контрольные реостатные испытания (после ТО-3 – при необходимости). После регулировки оборотов систему управления дизелем запломбировать. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | - 4 поз. 420±10 об/мин; - 9 поз. 750±10 об/мин. |  |  |  |

Требования ОХТ и ТБ: - Сброс топлива и шлама при проверке работы ручного топливоподкачивающего насоса, из фильтров, при удалении воздуха; сбор отстоя из топливного бака осуществлять только в исправные ёмкости. - Возникающие в ходе ремонта подтёки дизельного топлива немедленно устранять. - Снятие и постановку форсунок осуществлять только при неработающем дизеле. Для снятия форсунок использовать специальный съёмник. - Ремонт узлов топливной аппаратуры осуществлять только в специализированном отделении, на стендах с работающей местной вентиляцией и оборудованных поддонами. - Запрещается использование для промывки деталей дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При ремонте узлов топливной аппаратуры пользоваться защитными пастами. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. - Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять только с использованием приставных лестниц. Запрещается выход на замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. - При выполнении ремонтных работ сидя пользоваться специальными матами. - При необходимости регулировки углов опережения впрыска пробоксовку осуществлять только при отсутствии всех работ на агрегатах, кинематически связанных с коленчатым валом, по завершению работ по разборке или сборке ШПГ.

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОХТ и ТБ						С.С.Бортников