| DOC |  | УТВЕРЖДАЮ: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Главный инженер ремонтного локомотивного депо Минеральные Воды - Грузовое .......................... Э.К.Мингалеев 07 июля 2009 г. |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

технического обслуживания ТО-3 и текущего ремонта ТР-1 механического оборудования тепловоза ЧМЭ3

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Средний разряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Осмотреть главную раму | Проверить отсутствие трещин и деформаций. Особое внимание уделять буферным брусьям, стяжным ящикам и основаниям шкворней | Лампа переносная | 4 |  |
| 2 | Осмотреть рамы тележек | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соедине- | Набор ключей; молоток; лампа переносная; | 4 |  |

# КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА

ремонта топливной форсунки дизеля М750

| № п/п | Наименование операции | Т е х н и ч е с к и е т р е б о в а н и я | Инструмент, приспособления | Сред-ний раз-ряд | П р и м е ч а н и я |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Снять нагар с распылителя. | Установить партию форсунок в специальную решётку и опустить в ванну с моечным раствором на 1015 мин. Глубина погружения распылителей 1820 мм, температура раствора 7090. Состав раствора: - сода кальцинированная – 20 гр/л; - жидкое стекло – 10 гр/л; | Спецванна, салфектки. | 3 | Альтернативный раствор: -тринатрийфосфат – 20 гр/л; - керосин 100 см3. - мыло – 10 гр/л; - хромпик – 1 гр/л. Допускается очистка распылителей жёсткой волосяной щёткой с пред- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | - хромпик – 1 гр/л. После отмачивания изъять форсунки из решётки, распылители протереть салфеткой, смоченной в бензине. |  |  | варительным вымачиванием распылителя в течение 23 часов в керосине. |
| 2 | Произвести предварительную проверку давления впрыска и качества распыла. | Установить форсунку на стенд. Произвести серию впрысков при быстром, затем при медленном качании рычага. Проверить качество распыла. Начало и конец впрыска должны быть чётко обозначены. Подвпрысков, отдельных струй, образования капель на концах распылителей не допускается. Не допускается двойных и тройных впрысков. Распыл должен иметь равномерный туманообразный вид без местных сгущений. Проверить давление впрыска (2003 кгс/см2 для М756Б, 2005 кгс/см2 для М753Б). Падение давления во время впрыска 150180 кгс/см2. Разница давления между впрысками не более 10 кгс/см2. | Стенд А106, набор ключей. | 5 | Проверку распыла производить при 3050 качаниях рычага стенда в 1 мин. Результаты испытания форсунки записать в журнал дефектации. «Дробящий» впрыск не является ненормальным признаком. При медленном поднятии давления на 10 кгс/см2 в течение 57 сек до 190 кгс/см2 подтеканий не допускается, при дальнейшем поднятии давления до впрыска допускается появление капли без отрыва от распылителя. |
| 3 | Форсунку разобрать. | 1. Установить форсунку распылителем вверх, снять муфту распылителя, затем распылитель с иглой. 2. Перевернуть форсунку гайкой-колпачком вверх, снять гайку-колпачок, затем прокладки и регулировочную шайбу. Вынуть пружину, стержень толкателя и штуцер. | Приспособление для разборки, набор ключей. | 5 | Допускается зажимать форсунку в тисках с алюминиевыми губками. |
| 4 | Детали форсунки промыть и осмотреть. | 1. Все детали промыть в чистом бензине и продуть сжатым воздухом. Отметить дефектные детали. 2. Распылитель и иглу перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из ванны, завести иглу в распылитель. | Ванны промывочные, камера продувочная. | 4 | Распылитель с иглой промываются в отдельной ванне. При введении иглы в распылитель обращать внимание на плавность перемещения иглы в распылителе, на отсутствие |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | заеданий и прихватываний. |
| 5 | Проверить посадку иглы в распылителе. | Игла, выдвинутая на 1/3 длины из распылителя, наклонённого к горизонтали под углом 45, должна опускаться под действием собственного веса. |  | 5 |  |
| 6 | Произвести доводку иглы и распылителя. | 1. Установить иглу в доводочный станок в трёхкулачковый патрон. 2. Снять корпус с иглы, цилиндрические поверхности корпуса и иглы диаметром 6 мм протереть гигроскопичной ватой. 3. Деревянной лопаткой нанести на поверхности диаметром 6 мм пасту из окиси алюминия. 4. Одеть на иглу корпус и включить двигатель станка. Доводку производить при скорости вращения шпинделя 200250 об/мин, перемещая корпус вдоль иглы. 5. После доводки иглу вынуть из корпуса и тщательно промыть иглу с корпусом в керосине, после чего протереть гигроскопичной ватой. Доведённые поверхности должны иметь ровный блеск, обрывов притирки не допускается. После промывки иглу и корпус перенести в ванну с дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. 6. Проверить посадку иглы в распылителе согласно требованиям раздела 5. | Станок доводочный, лопатки деревянные, ванны промывочные. | 7 | Работа выполняется при необходимости. Между кулачками патрона и надетым корпусом распылителя должен оставаться зазор. При нанесении пасты избегать её попадания на запорный конус. Одевать и снимать корпус с иглы можно только при неподвижном шпинделе. Допускается ручная доводка иглы и корпуса. Продолжительность доводки должна быть самой минимальной. При заведении иглы в корпус после промывки проверять плавность перемещения. |
| 7 | Произвести доводку торца распылителя. | 1. На поверхность шабровочной плиты нанести тонкий слой пасты ГОИ (тонкой). 2. Равномерно прижимая торец корпуса, произвести доводку до ровной блестящей поверхности. | Плита шабровочная, призма Френеля, ванны промывочные, салфетки. | 6 | Работа выполняется при необходимости. Допускается притирка на пасте из окиси хрома. Допускается произво- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. Корпус промыть, насухо вытереть, на торец наложить плоско-параллельную призму. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. 4. Корпус и распылитель тщательно промыть в керосине, перенести в ванну с профильтрованным дизельным топливом, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива, завести иглу в корпус. |  |  | дить проверку торца на параллельность лекальной линейкой (зазоров не допускается). |
| 8 | Произвести опрессовку распылителя. | 1. Проверить герметичность стенда. Заглушив эталонную форсунку распылителем-заглушкой, поднять давление в стенде до 350 кгс/см2. Время падения давления в стенде до 300 кгс/см2 допускается за время не менее 5 мин. 2. Проверить настройку стенда. Время опрессовки эталонной форсунки не должно отличаться от указанно- го в паспорте стенда на время более 1 сек. 3. Распылитель промыть в бензине Б- 70, установить на эталонную форсунку и произвести один впрыск. После впрыска поднять давление до 360370 кгс/см2 и замерить время падения давления от 350 до 300 кгс/см2. Повторить предварительный впрыск и опрессовку. Падение давления в указанных выше пределах должно происходить в течение 414 сек (для новых распылителей 814 сек.) 4. Распылитель снять с эталонной форсунки и промыть в профильтрованном дизельном топливе. | Стенд А106 с эталонной форсункой, секундомер, набор ключей, ванны промывочные, вата гигроскопичная. | 6 | Стенд заправляется отфильтрованным дизельным топливом. Заправку производить через шёлковое полотно. |
| 9 | Притереть иглу по рабочему конусу. | 1. Иглу зажать за хвостовик в трёхкулачковый патрон. 2. Протереть иглу и корпус гигроскопичной ватой, на поверхность иглы нанести слой масла МК-22 или МС-20, на рабочий конус нанести слой пасты. | Станок доводочный, стенд А106, ванны промывочные, лопатка деревянная, | 7 | Работа выполняется при необходимости. Паста «Карборунд 500», при нанесении пасты избегать её попадания на ци- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | 3. Одеть корпус на иглу. Притирку производить при скорости вращения шпинделя 200250 об/мин. Притирка считается законченной при появлении замкнутого блестящего пояса у основания рабочего конуса иглы шириной 0,40,8 мм (у новых распылителей не шире 0,4 мм). 4. Вынуть иглу с корпусом из шпинделя, тщательно промыть в керосине и протереть гигроскопичной ватой. Затем перенести иглу и корпус в профильтрованное дизельное топливо, тщательно прополоскать. Не вынимая из топлива завести иглу в корпус. 5. Произвести опрессовку распылителя согласно требованиям раздела 8 | комплект притиров, вата гигроскопичная. |  | линдрические поверхности. Снимать и одевать корпус можно только при неподвижном шпинделе. Во время притирки периодически удалять с иглы перетёртую пасту. В случае увеличения ширины притирочного пояса конус довести при помощи чугунного притира на пасте «Карборунд 500», затем на доводочном станке. |
| 10 | Проверить подъём иглы. | 1. Распылитель промыть в бензине. 2. Установить распылитель в оправу приспособления хвостовиком иглы вверх. 3. Установить ножку индикатора на торец корпуса и вывести показание индикатора на нуль. 4. Перенести ножку индикатора на торец хвостовика иглы и проверить показание индикатора. Величина подъёма должна составлять 0,480,60 мм. 5. Порядок подбора новой иглы: - Корпус распылителя и комплект новых игл промыть в бензине. - Подобрать иглу, входящую плотно от руки в корпус на 1/3 длины. - Изъять иглу из корпуса, смазать авиамаслом и завести в корпус вновь до конца. - Проверить величину подъёма иглы, проверить посадку иглы в корпусе, в случае необходимости произве- | Приспособление для проверки подъёма иглы, приспособление для выпрессовки иглы из распылителя, стенд А 106, станок доводочный, ванны промывочные. | 5 | Работа выполняется после завершения всех доводочных операций с распылителем. Для новых распылителей величина подъёма 0,48 0,53 мм. В случае превышения нормальной величины подъёма не более, чем на 0,05 мм произвести притирку торца корпуса распылителя. При подъёме менее 0,48 мм или более 0,65 мм подобрать новую иглу. Изъятие плотно сидящей иглы из корпуса производить только при помощи приспособления. Величина подъёма 0,480,53 мм, плотность |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | сти доводку поверхностей диаметром 6 мм и притирку рабочего конуса. После завершения всех работ проверить герметичность распылителя. |  |  | 814 сек. |
| 11 | Произвести доводку торца корпуса форсунки. | 1. Нанести на плиту слой пасты. Производить доводку, равномерно прижимая торец корпуса к плите. Во время доводки периодически контролировать перекос торца относительно оси в крайних точках (не более 0,025 мм). Доводку производить до получения ровной блестящей поверхности. 2. Корпус тщательно промыть керосином, насухо вытереть, на торец наложить плоскопараллельную призму. Допускается появление не более трёх колец Ньютона. | Плита шабровочная, призма Френеля, оправа с индикатором, ванны промывоч-ные, салфетки. | 6 | Работа выполняется при необходимости. Доводку производить пастой на основе оксида хрома, допускается применение пасты на окиси алюминия. |
| 12 | Детали форсунки промыть и осмотреть. | 1. Корпус форсунки, муфту распылителя, толкатель, пружину, гайку- колпак, штуцер промыть в отфильтрованном дизельном топливе. 2. Отдельно в отфильтрованном дизельном топливе промыть распылитель с иглой. Не вынимая из топлива, завести иглу в распылитель. 3. Детали, кроме распылителя, продуть сжатым воздухом и осмотреть. | Камера продувочная, ванны промывочные. | 5 | Работа выполняется непосредственно перед сборкой форсунки. |
| 13 | Форсунку собрать. | 1. Вставить корпус форсунки в приспособление. 2. Установить распылитель с иглой навернуть муфту от руки. 3. Установить корпус в приспособление для центровки распылителя и ключом затянуть муфту распылите- ля до отказа. 4. В корпус опустить стержень толкателя, на стержень по | Приспособление для сборки форсунки, приспособление для центровки распылителей, приспособление для проверки биения распылителей, | 5 | В процессе регулировки допускается установка |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  | ложить пружину, на верхний торец пружины положить регулировочную шайбу. На гайку-колпачок одеть новое медное уплотнение и затянуть гайку ключом. 5. Вложить в гнездо штуцера новую прокладку, ввернуть штуцер и затянуть ключом. 6. Вставить форсунку в приспособление для замера биения, проверить биение поверхности распылителя относительно корпуса форсунки (не более 0,20 мм) и муфты распылите- ля (не более 0,25 мм). | набор ключей. |  | двух регулировочных шайб. |
| 14 | Проверить давление и качество распыла. | 1. Установить форсунку на стенд и выполнить проверки согласно требованиям раздела 2. 2. Отрегулировать величину давления поднятия иглы подбором высоты регулировочной шайбы между пружиной и гайкой-колпачком. Изменение высоты шайбы на 0,1 мм вызывает изменение давления впрыска на 4 кгс/см2. | Стенд А- 106, штангенциркуль набор ключей. | 5 | Одновременно допускается установка не более двух шайб. |

Требования ОХТ и ТБ:

| 1. Место очистки форсунок должно быть оборудовано вытяжной вентиляцией. 2. При работе с деталями топливной аппаратуры использование защитных паст обязательно. 3. Лица, работающие на станках и стендах, должны иметь специальный допуск. 4. Ремонтные работы выполнять только исправным и типовым инструментом, проверки и испытания производить на типовых аттестованных стендах с непросроченными сроками поверок. |  |
| --- | --- |

Инженер-технолог							А.А.Шитов

Согласовано: Инженер по ОТ и ТБ							С.С.Бортников