|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 26.11.2009 | В отмену карт | № 16 от 23.08.1994 г. |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 30.11.2009 |  | № 17 от 23.08.1994 г. |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  | ТЭМ2, ТГМ3 в/и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  | аккумуляторная батарея 32ТН-450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  | * 4,3/** 4,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  | * 2,620/** 3,037 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  | Техника безопасности |  | Исполнитель |  |  |  | Разряд работы |  | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  | кол-во |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | Проверить напряжение отключенной батареи | Не менее 58 В, номинальное напряжение 64 В. |  | Вольтметр постоянного тока (0÷150) В кл.2 М1611У3 |  |  |  |  | Запрещается использование батареи для технологических нужд во время ремонта. Категорически запрещается курение вблизи аккумуляторного отсека и применение открытого огня. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,007 |
|  | 2 | Очистить и осмотреть наружные поверхности элементов | Выявленные выплески электролита удалить чистой салфеткой. Удалить загрязнения с поверхностей элементов. Наружные поверхности протереть салфеткой, смоченной 10 % раствором питьевой соды. Проверить отсутствие течей по корпусам элементов. При выявлении течи блок элементов заменить. Проверить состояние заливочной мастики. |  |  |  |  | Щётка волосяная; лампа переносная; электрошкаф А1153.00.00; салфетка техническая ГОСТ 11680; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работы по уходу за батареей выполняются в резиновых перчатках и фартуке. Осмотры батареи производить с использованием переносной лампы с закрытым кожухом и питанием от деповской сети напряжением не выше 12 В или аккумуляторного фонаря. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,552 |
|  | 3 | Проверить состояние и крепление перемычек | 1. Покрепить соединения перемычек.. 2. Проверить наличие смазки на борнах, при необходимости добавить свежего солидола Ж (допускается солидол С). Свинцовые перемычки смазкой не покрывать. 3. Перемычки с окислами снять, окислы и загрязнения удалить чистой салфеткой. |  |  |  |  | Ключ торцовый 24 мм ГОСТ 2841; лампа переносная; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | Подтяжку соединений межэлементных перемычек осуществлять только торцовым ключом с изолированной рукояткой. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,342 |
|  | 4 | Проверить уровни электролита во всех элементах | Уровень не менее 15 мм над щитками активных частей. При необходимости уровень откорректировать путём добавления дистиллированной воды. Проверку и корректировку уровня производить до выполнения восстановительного подзаряда. |  | Трубка мерная ТУ25-11-968-77 |  |  | Бачок переносной ПР1064.00.00; лампа переносная; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | После замера и корректировки уровня с поверхности элементов тщательно удалять брызги воды и электролита. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,307 |
|  | 5 | Прочистить вентиляцион- | Работа выполняется до заворачивания пробок после проверки уровня и плотности электролита. |  |  |  |  | Специгла; |  |  |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 3 | 0,162 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  | ные отверстия в пробках |  |  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Проверить напряжение каждого элемента | Минимально допускаемое напряжение 1,8 В/Эл, напряжение должно оставаться постоянным в течение не менее 5 с после включения вилки в режиме нагрузки. Работа выполняется при включённом освещении ВВК, дизельного помещения, кабины и подкузовного освещения. Не допускается выпуск из ТО-3 или ТР-1 батареи с хотя бы одним отключённым элементом. |  | Вилка нагрузочная ЭВ-2235 |  |  |  |  | Не держать вилку включённой в режиме нагрузки более 8 с. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,235 |
|  | 7 | (Для ТР-1) Произвести отбор проб электролита для анализов | Пробы отбираются из (3÷4) наиболее худших (с наименьшим напряжением, низким уровнем электролита, повышенной температурой, признаками кипения и т.д.) элементов. |  |  |  |  | Комплект химической посуды |  | Отбор выполняется в резиновых перчатках. |  | пробоотборщик |  | 1 |  | - | - |
|  | 8 | Проверить состояние аккумуляторных ящиков | Проверить отсутствие повреждение, прогнивших мест и выплесков электролита. Повреждённую окраску зачистить и покрыть кислотоупорной краской. Проверить состояние и крепления подвесок ящиков и крепёжных уголков, при необходимости покрепить винтовые соединения. Проверить прочность шипованных стыков стенок. Осмотреть каркас батарейного отсека |  |  |  |  | Шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; отвёртки ГОСТ 17199; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 3 | 0,058 |
|  | 9 | (Для ТР-1) Замерить сопротивление изоляции | Замер производить по формуле Фриша или мегомметром на 500 В. Величина сопротивления не ниже 15 КОм. При меньшем сопротивлении элементы перебрать, места утечек выявить и устранить. |  | Мегомметр (0÷2000) КОм кл. 1,5 U-500 V ГОСТ 8038 |  |  |  |  | Перед проверкой убеждаться в выключенном положении рубильника АБ. Во время замера нахождение посторонних лиц у аккумуляторного отсека не допускается. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 4 | 0,043 |
|  | 10 | (Для ТР-1) Произвести восстановительный подзаряд батареи | Подсоединить кабели от зарядного агрегата к клеммам РЗБ на тепловозе. Произвести заряд по режиму: - заряд током 45 А в течение 2 часов; - выдержка в покое в течение 2 часов; - заряд током 20 А в течение 1 часа; - выдержка в покое в течение 1 час; |  | Агрегат зарядный А960.06.00; вольтметр постоянного тока (0÷150) В |  |  | Ключ торцовый 24 мм ГОСТ 2841; ключ рожковый 24*28 ГОСТ 2838 |  | Во время заряда все работы на тепловозе прекращаются. Выходы на площадку у аккумуляторного отсека и в кабину ограждаются предупре- |  | слесарь-аккумуляторщик слесарь-аккумуляторщик |  | 1 1 |  | 3 5 | 0,374 поврем. |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | Последнюю ступень «заряд-разряд» повторять до момента начала выделения газов в момент подключения батареи на заряд у большинства элементов. Температура электролита при зарядке не должна превышать + 45° или быть ниже + 5°. При необходимости подзаряд может выполняться на ТО-3. |  | кл .2 М1611У3; амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл. 2 М72300У3; часы бытовые; термометр жидкостный (0÷150)° С кл. 1 ТЛ2Н1 ТУ25-2021-003-88 |  |  |  |  | дительными плакатами. Во время заряда запрещается курение и применение открытого огня в цехе. В течение всего времени заряда пробки элементов должны быть вывернуты. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | Проверить плотность электролита | Плотность (1,24÷1,25) гр/см³ при температуре + 20° С. При другой температуре для определения плотности пользоваться специальной переводной таблицей. При необходимости произвести корректировку плотности и уровня. Проверку производить во всех элементах батареи. |  | Ареометр АЭ1-110-1300 ГОСТ 18481; трубка мерная ТУ25-11-968-77; термометр жидкостный (0÷150)° С кл. 1 ТЛ2Н1 ТУ25-2021-003-88 |  |  | Бачок переносной ПР1064.00.00; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется в резиновых перчатках и фартуке. Появляющиеся в ходе проверки брызги воды и электролита немедленно удалять. |  | слесарь-аккумуляторщик |  | 1 |  | 5 | 0,957 |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 «ТЭМ2 ИО» от 31.12.2004 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Г.Г.Драчёв. «Аккумуляторы подвижного состава».1970 г.

- К.И.Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов». 1981 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 26 | » | ноября | 200 | 9 | г. |  | « | 26 | » | ноября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |