|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 22.07.2009 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 22.07.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-5 «в» |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ЧМЭ3 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | сборка (после ТР-3, СР, КР) |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | система регистрации параметров работы тепловоза РПРТ |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,8/** 4,0 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 19,203/** 2,438 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Установить блок регистрации БР-1 | 1. Вставить в отверстия кронштейна ДЛИЖ.741136.0011 четыре винта В.М6-6g*16.581. Кронштейн установить на наружной стенке ВВК, винты завести в отверстия стенки. На хвостовики винтов (в ВВК) одеть плоские шайбы А.6.01.10.01, затем упругие 6.65Г.016, наживить и затянуть гайки М6-6Н.5.016 2. Ослабить винты крепления крышки блока БР-1, совпадающие со стойками кронштейна. Блок установить на кронштейне, затянуть винты. |  | Отвёртки крестовая № 1 и шлицевая № 2 ГОСТ 17199; ключ 8*10 ГОСТ 2838 | Перед началом работ в ВВК выключать рубильник АБ, затем отсоединить от батареи все кабели (в отсеке АБ) | слесарь | 1 | 3 | 0,321 |
| 2 | Установить панель РПРТ-АК | Панель устанавливается в сборе с блоками БДВ-1 и БИВМ-5 1. В прорези горизонтальных стоек каркаса ВВК (у задней стенки над рубильником АБ, верхний левый угол) вставить два болта М8-6g*45.56.019 (в верхнюю стойку). На болты одеть панель, на хвостовики болтов, вышедшие из отверстий панели, одеть плоские шайбы 8.01.08.019, затем упругие 8.65Г.019, наживить гайки М8-6Н.5.019 2. Аналогичным образом закрепить соединения на нижней стойке каркаса ВВК. 3. Окончательно разместить панель на задней стенке ВВК и затянуть гайки. |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2838; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,588 |
| 3 | Установить панель РПРТ-ИЯ | Панель устанавливается в сборе с блоками БИП, БАВ-6, БАВ-7, БС-51 (52) 1. Вставить в стойки кронштейнов в отсеке воздухозабора калорифера четыре болта М8-6g*35.56.019, затянуть на них по гайке М8-6Н.5.01. 2. Одеть на хвостовики болтов шайбы 8.01.08.019, затем панель РПРТ-ИЯ в сборе с блоками. После установки панели на хвостовики болтов одеть вторые шайбы 8.01.08.019, наживить и затянуть второй комплект гаек М8-6Н.5.019. |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2838 |  | слесарь | 1 | 3 | 1,010 |
| 4 | Установить датчик температуры наружного воздуха ДТНВ-1 | Работа выполняется при снятом боковом правом лючке пояса главной рамы. 1. Вставить в отверстие в переборки главной рамы под кабиной (справа) хвостовик датчика ДТНВ-1. 2. На хвостовик датчика одеть козырёк полкой вверх и закре- |  | Ключи 17*19, 19*22, 22*24 ГОСТ 2838; лампа переносная | Работа выполняется в защитной каске. | слесарь | 1 | 3 | 0,376 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | пить двумя гайками (входят в комплект датчика). |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Проложить жгут 6Т4.863.002-01 между левым топливомером и блоком БАВ-6 | 1. Разместить жгут у топливного бака под главной рамой. Одеть на металлорукав жгута упругую втулку в месте захвата скобой. На болт М6-6g*16.56.019 одеть упругую шайбу 6.65Г.019, затем плоскую 6.01.08.016. На платик АЮВП.741134.002, приваренный к главной раме у левого топливомера, уложить прокладку, прихватить скобой АЮВП.745361.001 и болтом с шайбами к платику. Аналогичным образом закрепить жгут в остальных двух точках под главной рамой у топливного бака. 2. Пропустить жгут в главной раме по правой стороне в направлении кабины. Вставить в отверстие в поперечной переборке главной рамы переходную втулку. Закрепить жгут внутри главной рамы порядком, указанным в п.1 настоящего раздела. 3. Работа выполняется при снятых половицах ступеньки поста машиниста. Пропустить жгут в ступеньку поста машиниста, затем в отсек воздухозабора калорифера. 4. Подсоединить жгут к разъёму Х1 блока БАВ-6. |  | Ключи 13*14, 14*17 ГОСТ 2838; нож монтёрский Б-3; лампа переносная | Работа выполняется в защитной каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,650 |
| 6 | Проложить жгут 6Т4.863.003-01 между правым топливомером и блоком БАВ-7 | 1. Пропустить жгут в главной раме над топливным баком по правой стороне. Закрепить в двух точках согласно требованиям п.1 раздела 5 настоящей карты. Прихватить монтажной лентой к жгуту 6Т4.863.002-01 в месте его перегиба. 2. Пропустить жгут в главной раме рядом со жгутом 6Т4.863.002-01, закрепить скобами согласно требованиям п.1 раздела 5 настоящей карты. В промежутке между скобами скрепить жгуты 6Т4.863.002-01 и 6Т4.863.003-01 монтажной лентой. 3. Работа выполняется при снятых половицах ступеньки поста машиниста. Пропустить жгут в ступеньку поста машиниста, затем в отсек воздухозабора калорифера. |  | Ключи 17*19, 19*22, 22*24 ГОСТ 2838; нож монтёрский Б-3; лампа переносная | Работа выполняется в защитной каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,793 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Выбрать в ступеньке свободные петли жгутов (натяг не допускается). Скрепить жгуты в ступеньке монтажной лентой. 4. Подсоединить жгут к разъёму Х3 блока БАВ-7. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Работа выполняется слесарями по ремонту топливной аппаратуры. Установить датчики уровня топлива на баке. | 1. Отвернуть болты, снять линейки с уровнемеров топливного бака с обеих сторон. 2. На баке очистить поверхности прилегания датчиков ДТК21-1 3. Закрепить штатные линейки уровнемеров первыми сверху болтами на (3÷4) витка. 4. Установить правый датчик ДТК21-1 на топливомер бака, закрепить первым снизу болтом. Отвернуть первый сверху болт и совместить отверстия на линейке и датчике уровня с резьбовыми отверстиями на уровнемере бака. Закрепить датчик и линейку третьим сверху болтом. 5. Вывернуть из уровнемера нижнюю пробку. На болт-переходник АЮВП.753126.002 одеть шайбу АЮВП.754176.002, после шайбы одеть переходник АЮВП.301617.001, затем вторую шайбу АЮВП.754176.002. Ввернуть болт-переходник на место нижней пробки топливомера. 6. На резьбовой хвостовик переходника навернуть гайку АЮВП.758412.001, затем шаровый муфтовый кран Dy,Ry16,318”. Поджать гайкой торцовый фланец крана, зафиксировав его хвостовиком пробки вверх. 7. На второй штуцер крана навернуть штуцер АЮВП.753126.001 8. На штуцер АЮВП.753126.001 и нижний хвостовик датчика ДТК21-1 установить и затянуть крепления трубки подвода топлива АЮВП.302318.001-02. 9. Установить на датчик ДТК21-1 атмосферную трубку АЮВП.302318.002. Положение трубки должно соответствовать эскизу 1. 10. Работа выполняется после подсоединения жгута 6Т4.863.003-01 Отвернуть первый снизу болт штатного уровнемера. Установить защитную крышку правого датчика |  | Ключи 14*17, 17*19, 19*22, 22*24, 24*27, 27*30 ГОСТ 2838; шпатель 50 мм ГОСТ 10778; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Работа выполняется в защитной каске. Работа выполняется при полностью слитом топливе из бака. Возникающие подтёки топлива из бака немедленно устранять. | слесарь | 1 | 4 | ** 2,438 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Эскиз 1 АЮВП.745535.001, закрепить крышку и штатную линейку уровнемера болтами М8-6g*16.56.019 с упругими 8.65Г.019 и плоскими 8.01.08.018 шайбами. 11. Выше указанным порядком установить левый датчик ДТК21-1, закрепить крышку и штатную линейку уровнемера |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Подсоединить жгуты 6Т4.863.002-01 и 6Т4.863.003-01 к датчикам ДТК21-1 | Работа выполняется до установки защитных крышек датчиков ДТК21-1. 1. Ослабить винты скоб у стаканов жгутов, стаканы опустить вниз по жгутам. 2. Подсоединить разъёмы Х1 к вилкам Х 1 датчиков, затянуть гайки розеток. 3. Стаканы жгутов закрепить на резьбовых втулках, застопорить проволокой К-1,4. 4. Установить фиксирующие скобы вплотную к стаканам жгутов, затянуть винты. |  | Отвёртки крестовая №1, шлицевая №2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547 | Работа выполняется в защитной каске. | слесарь | 1 | 4 | 0,156 |
| 9 | Установить датчик пути ДПС-4МТ | 1. Отвернуть болты, снять наружную крышку пятой правой буксы. 2. На палец СВТИ.733111.072 одеть стопорную шайбу СВТИ.741342.003. Палец ввернуть в отверстие масляного канала оси для распрессовки, затянуть. Длинный лепесток шайбы загнуть в осевое сверление в торце оси, короткий – на грань пальца «под ключ». |  | Ключи 22*24, 24*27, 27*30 ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547 | Работа выполняется в защитной каске. Снятие и установку крышек букс выполнять в рукавицах. | слесарь | 1 | 4 | 0,150 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 3. На место чертёжной крышки буксы установить доработанную АЮВП.711142.003, совместив прорезь в водиле с пальцем и закрепить штатными болтами с шайбами. Размещение разъёма жгута - 135° от вертикального положения вправо в сторону VI колёсной пары. Зашплинтовать болты попарно обвязкой проволокой КС-1,0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установить кабель 1ДПС-4МТ | Работа выполняется при снятых половицах ступеньки поста машиниста. 1. Пропустить кабель из отсека воздухозабора калорифера в ступеньку поста машиниста, из ступеньки по жгутам 6Т4.863.002-01 и 6ТЧ.863.003-01 под главную раму. 2. С защитной трубки СВТИ.723141.009 отвернуть торцовые гайки СВТИ.758424.002. Кабель пропустить через трубку. 3. Разместить кабель у датчика ДПС-4М, оставив необходимую длину под главной рамой. Свободный участок кабеля затянуть в воздухозаборный отсек, не допуская натяга и трения об элементы кузова тепловоза. В местах, проходящих через гайки СВТИ.758424.002, кабель обмотать изоляционной лентой 1ПОЛ-15 ГОСТ 2162 десятью витками вполуперекрышу, непосредственно под гайками изоленту обмотать ниткой 3К ОСТ 17-330-2002 сплошной намоткой и закрепить узловыми скрутками. 4. Разместить кабель у датчика ДПС-4М, оставив необходимую длину под главной рамой, свободный участок кабеля затянуть в воздухозаборный отсек калорифера, не допуская натяжения и трения об элементы кузова. 5. Закрепить трубку СВТИ.723141.009 под главной рамой на двух платиках СВТИ.741134.467, приваренных к раме. Крепление выполнять хомутами СВТИ.745361.012-01, прикреплённых к платикам болтами М8-6g*10.56.019 с упругими шайбами 8.65Г.019 и плоскими 8.01.08.019. После окончательного размещения кабеля в кузове и под главной рамой завернуть в трубку торцовые гайки. 6. Нижнюю часть кабеля закрепить на двух платиках СВТИ.741143.467, приваренных к консоли III правой боковой опоры кузова. |  | Отвёртки крестовая № 1, шлицевая № 2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547; ключи 13*14, 14*17 ГОСТ 2838; ключи торцовые 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; лампа переносная | Работы под главной рамой выполняются в защитной каске. | слесарь | 1 | 4 | 3,393 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Крепление выполнять хомутиками СВТИ.745361.012 при помощи болтов М8-6g*10.56.019. 7. Подсоединить кабель к датчику ДПС-ЧМТ, закрепить накидной гайкой. 8. Отвернуть винты и снять крышку с блока БИП ДПС-4М в воздухозаборном отсеке калорифера. Открутить поджимные втулки, ослабить резиновые уплотнения. Пропустить кабель в блок, закрепить согласно маркировке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проложить кабель RC1-7 между блоками БИП ДПС-4М и БАВ-6 | 1. Пропустить наконечник к клеммами в блок БИП-ДПС-4М, закрепить на клеммах согласно маркировке. 2. Разъём Х1 кабеля соединить с разъёмом Х5 блока БАВ-6. |  | Ключи торцовые 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; отвёртки крестовая № 4, шлицевая № 2 ГОСТ 17199 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,077 |
| 12 | Проложить кабель RC1-6 между блоками БИП ДПС-4М и БС-52 | 1. Проложить наконечник с клеммами в блок БИП ДПС-4М, закрепить на клеммах согласно маркировке. 2. Разъём Х1 кабеля закрепить на разъёме Х7 блока БС-52. |  | Ключи торцовые 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; отвёртки крестовая № 4, шлицевая № 2 ГОСТ 17199 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,046 |
| 13 | Проложить кабель 2ДПС-4МТ между блоками БИП ДПС-4М и рубильником АБ | 1. Кабель пропустить через отверстие в боковой стенке ВВК (у блока БР-1). Клеммы кабеля подвести к рубильнику АБ, не подсоединяя. 2. Подвязать кабель к кондуитам цепей управления временными обвязками из шпагата, не допуская свободного провисания и трения об элементы каркаса ВВК. 3. Пропустить кабель поверх левого бокового окна кабины, подвязать временными обвязками из шпагата в воздуховодам звуковых сигналов, вывести кабель на торцовую часть кабины. 4. Пропустить кабель в инструментальный ящик и далее по верхней части ящика в местах постановки платиков АЮВП.741143.002 скобами АЮВП.745391.001 при помощи болтов М6-6g*16.56.019 с упругими 6.65Г.019 и плоскими 6.01.08.016 шайбами. |  | Отвёртка крестовая № 1 и шлицевая № 2 ГОСТ 17199; ключи 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547 | Перед началом работы вторично проверять отключение рубильника АБ и отсоединение кабелей от батареи в отсеке АБ. | слесарь | 1 | 4 | 3,364 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 5. Пропустить кабель в отсек воздухозабора калорифера, подвести к панели РПРТ-ИЯ, закрепить в одной точке в месте постановки платика согласно требованиям п.4 настоящего раздела. «Свободную» часть кабеля опустить в нижнюю часть отсека, не допуская спутывания с другими кабелями 6. Подсоединить клеммы +Uпит и –Uпит к блоку БИП ДПС-4М согласно маркировке. Поджать уплотнения переходных втулок в блоке, подтянув поджимные втулки. Закрыть блок крышкой, затянуть крепёжные винты. 7. Подсоединить клемму –Uпит кабеля к зажиму 24 рубильника АБ, клемму +Uпит к зажиму 20 рубильника. |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Проложить кабель RC4-3 от датчика ДТНВ-1 к блоку БАВ-6 | Работа выполняется при снятом лючке пояса главной рамы. Кабель проложить из отсека воздухозабора калорифера в поддизельную раму. Закрепить кабель в поддизельной раме в местах расположения платиков АЮВП.741143.002 согласно требованиям п.4 раздела 13. Соединить разъём Х2 кабеля с разъёмом Х1 датчика, разъём Х1 кабеля соединить с разъёмом Х4 блока БАВ-6. |  | Ключи 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; лампа переносная. | Работа выполняется в защитной каске. | слесарь | 1 | 3 | 0,493 |
| 15 | Закрепить согласовыватель RCS1 на блоке БАВ-6 | Согласовыватель крепится на разъёме Х1 блока. |  |  |  | слесарь | 1 | 3 | 0,004 |
| 16 | Установить кабель RCC-02 между блоками БАВ-6 и БАВ-7 | Разъём Х1 кабеля соединить с разъёмом Х1 блока БАВ-7, разъём Х2 кабеля соединить с разъёмом Х2 блока БАВ-6. Кабель разместить в отсеке воздухозабора калорифера, не допуская лишних петель и касания частей каркаса отсека. |  | Лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,011 |
| 17 | Индуктивный датчик оборотов ТУ37.459.184.96 установить | 1. Изъять длинный штифт, снять ограждение ремней привода вентилятора тяговых двигателей задней тележки. 2. Собрать стойку с индуктивным датчиком: - Осмотреть кронштейн АЮВП.301329.004, проверить надёжность соединения упора АЮВП.746124.003 с пяткой АДВП.746121.002 и площадкой АЮВП.741211.002. | Набор щупов №2 кл.1 ТУ2-034-225-87 | Молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; | Работа выполняется в защитной каске. При провороте коленчатого вала прекращать все работы на узлах и агрегатах, кинематически связан- | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,560 0,139 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - Осмотреть поворотную полку АЮВП.301568.001, проверить надёжность соединения пластины АЮВП.741211.003 со втулкой АЮВП.715142.002 и уголком АЮВП.746121.003. - Запрессовать во втулку поворотной полки ось АЮВП.715513.001. - Одеть на хвостовик оси кронштейн АЮВП.301329.004, затем одеть упругую шайбу 8.65Г.019 и поджать, не затягивая, гайкой М8-6Н.5.019. - В гнездо поворотной полки АЮВП.301568.001 вставить индуктивный датчик и закрепить его на поворотной полке винтами В.М4-6g*16.581 с плоской А.6.01.10.01 и упругой 6.65Г.016 шайбами. 3. Вставить в отверстия упора АЮВП.746124.003 кронштейна болты М8-6g*100.56.019. Установить датчик в сборе со стойкой на внутренний прилив опоры правого упругого кронштейна воздухоохладителя. На противоположном приливе опоры на хвостовики болтов одеть прижим АЮВП.301535.001, уперев ребро серьги АЮВП.746124.001 в грань прилива, а плоскость полки уголка АЮВП.746111.001 поджать к поверхности блока дизеля. На хвостовики болтов одеть плоские шайбы 8.01.08.019, наживить и затянуть на каждом хвостовике по две гайки М8-6Н.5. 4. Подбоксовать (при необходимости) коленчатый вал дизеля до расположения одного из зубьев валопроворотной гребёнки под индуктивным датчиком. Вставить комплект щупов с толщиной комплекта 3,0 между датчитком и поверхностью зуба. Пождать щупы между торцом датчика и зубом, выбрать ближайшее совпадение отверстий под фиксирующие винты в упоре АЮВП.746124.003 кронштейна и уголком АЮВП.74621.003 поворотной полки. На винт М5-6g*16.581 одеть упругую шайбу 5.65Г.019, затем плоскую шайбу 5.01.08.018. Винт с шайбами через выбранные отверстия вывернуть в упор кронштейна, не затягивая окончательно. 5. Проверить фактический зазор между торцом индуктивного |  | ключ 17*19 ГОСТ 2838; отвёртки шлицевые №№ 1, 2 ГОСТ 17199; карандаш боксовочный; лампа переносная | ных с коленчатым валом дизеля. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | датчика и внешней поверхностью зуба (3+1) мм. При необходимости подобрать новую комбинацию совпадений отверстий в упоре кронштейна и уголке поворотной полки. После регулировки зазора затянуть фиксирующий винт окончательно. 6. Затянуть окончательно гайку М8-6Н.5.019 на хвостовике оси поворотной палки. 7. Работа выполняется после подсоединения к индуктивному датчику кабеля RC4-2. Вставить в петли длинный штифт, установить и закрепить ограждение ремней привода вентилятора тяговых двигателей задней тележки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Проложить кабель RC4-2 между датчиком скорости вращения коленчатого вала и блоком БАВ-7 | 1. Закрепить конец кабеля на упругом кронштейне воздухоохладителя монтажной лентой в двух точках. Провести кабель по горизонтальной переборке под воздухоохладителем, закрепить в местах постановки платиков АЮВП.741143.002 согласно требованиям п.4 раздела 13 и вывести в отсек двухмашинного агрегата. 2. Провести кабель в верхнюю часть отсека двухмашинного агрегата, затем над правой дверью отсека. Проверить состояние и крепление переходной втулки вертикальной перегородки между отсеками двухмашинного агрегата и воздухозабора калорифера. Закрепить кабель в отсеке двухмашинного агрегата в местах постановки платиков АЮВП.741143.002 согласно требованиям п.4 раздела 13. 3. Закрепить кабель в отсеке воздухозабора калорифера к воздуховоду электропневматического вентиля свистка монтажной лентой в двух точках, затем подвести к панели РПРТ-ИЯ. 4. Соединить разъём Х2 кабеля с разъёмом индуктивного датчика скорости вращения, разъём Х1 кабеля – с разъёмом Х4 блока БАВ-7. |  | Отвёртки крестовая № 1 и шлицевая № 1 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; лампа переносная; ножницы |  | слесарь | 1 | 4 | 0,950 |
| 19 | Проложить кабель RCC-02 между блоками | Разъём Х2 кабеля соединить с разъёмом Х2 блока БАВ-7, разъём Х5 кабеля соединить с разъёмом Х5 блока БС-52. Кабель разместить в отсеке воздухозабора калорифера, из- |  | Лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,011 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | БАВ-7 и БС-52 | бегая лишних петель и трения об аппаратуру и прочие детали. |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Проложить кабель RCC-16 между блоком БС-52 и блоком БР-1 | 1. Подвести кабель к блоку БР-1. Подвязать к воздухопроводу звуковых сигналов на левым боковым окном (с кабелем 2ДПС-4МТ) временными обвязками из шпагата. При подвязке не допускать свободного провисания петель. 2. Пропустить кабель в инструментальный ящик, подвязать к кабелю 2ДПС-4МТ согласно требованиям, указанным в п.1 настоящего раздела. 3. Пропустить кабель из инструментального ящика в отсек воздухозабора калорифера, подвязав к кабелю 2ДПС-4МТ согласно требованиям п.1 настоящего раздела. 4. Подсоединить разъём Х1 кабеля к разъёму Х6 блока БС-52, разъём Х2 кабеля – к разъёму Х2 блока БР-1. |  | Нож монтёрский Б-3; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 2,400 |
| 21 | Проложить кабель RCC-11 между блоками БР-1 и БИВМ-5 | 1. Пропустить кабель через отверстие в боковой стенке ВВК у блока БР-1 (с кабелем 2ДПС-4МТ). 2. Подвести кабель к панели РПРТ-АК, оставив достаточную длину для подсоединения к блоку БИВМ-5. Подвязать кабель RCC-11 к пучку кабелей плавких предохранителей временными обвязками из шпагата. Не допускать свисания свободных петель (кроме места огибания вертикального стояка каркаса ВВК), касания элементов каркаса и аппаратуры. 3. Снять крышку блока БИВМ-5. Подсоединить разъём Х1 кабеля к разъёму Х1 блока БИВМ-5, разъём Х2 кабеля – к разъёму Х1 блока БР-1. |  | Нож монтёрский Б-3; ключи 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 0,740 |
| 22 | Проложить кабель RCC-02 между блоками БИВМ-5 и БДВ-1 | Соединить разъём Х1 кабеля с разъёмом Х2 блока БИВМ-5, разъём Х2 кабеля – с разъёмом Х2 блока БДВ-1. Разместить кабель на панели РПРТ-АК в положении, исключающем трение о прочие элементы аппаратуры и каркаса ВВК. |  | Лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,011 |
| 23 | Установить перемычку между клеммами –I и –U блока БИВМ-5 |  |  | Ключ 7*8 ГОСТ 2838; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,006 |
| 24 | Проложить ка- | 1. Подсоединить кабель RC4-Uv1 к клеммам +U блока |  | Отвёртки шли- |  | слесарь | 1 | 4 | 0,480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | бели RC4-Uv1 и RC4-Iv1 между блоком БИВМ-5 и силовой цепью | БИВМ-5; клеммы –I и +I кабеля – к соответствующим клеммам блока. 2.Собрать провода кабелей в пучок (избегая переплетения). Пучок подвязать к кондуиту кабелей плавких предохранителей временными шпагатными обвязками, опустить до горизонтального кондуита цепей управления и вывести к вертикальному стояку каркаса ВВК (справа от реверсора). Свободных петель, огибания острых углов деталей аппаратуры и каркаса «внатяг» не допускается. Свободный участок проводов оставить в месте перехода от стояка каркаса ВВК к силовым кабелям. 3. Подвязать кабели RC4-Uv1 и RC4-!v1 к силовым кабелям реверсора в одной точке. Кабель RC4-!v1 подвести к шунту амперметра, клемму +1 кабеля подсоединить к клемме Ш34 шунта, клемму -1 кабеля подсоединить к клемме 2 шунта. Кабель RC4-Uv1 подвести и закрепить на плюсовой шине поездных контакторов 4. Крышку блока БИВМ-5 поставить на место и закрепить штатными винтами. |  | цевая и крестовая №№ 1 и 2 ГОСТ 17199; ключи 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; нож монтёрский В-3; лампа переносная |  |  |  |  |  |
| 25 | Проложить жгут RC4-4 между блоком БДВ-1 и клеммной рейкой РШ-4 | 1. Подвести жгут к панели РПРТ-АК сверху со стороны зуммера. Подвязать жгут к продольной средней балке каркаса ВВК (вверху) в двух точках монтажной лентой на расстоянии ≈(30÷50) мм от концов балки. Провод с клеммой GND отвести от общего пучка, опустить к рубильнику АБ и подсоединить к клемме 24 рубильника («минус» батареи). 2. Проложить жгут по верхней поперечной балке каркаса ВВК (со стороны концевых блокировок верхних дверей ВВК) в сторону клеммной рейки РШ-4. Подвязать жгут к балке в двух точках монтажной лентой. Подвязку выполнять плотно, провисания петель не допускается. 3. Подвести жгут сверху к клеммной рейке РШ-4, подключить согласно требованиям схемы: - клемма РУ-1(РП222) жгута – клемма 222 рейки РШ-4; |  | Отвёртки шлицевые и крестовые №№ 1,2 ГОСТ 17199; ключи торцовые 8, рожковые 7*8, 8*10 ГОСТ 2838; нож монтёрский В-3; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 4 | 1,467 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - клемма РУ-2(РП223) жгута – клемма 223 рейки РШ-4; - клемма РУ-3(РП224) жгута – клемма 224 рейки РШ-4; - клемма РД(РП150) жгута – клемма 150 рейки РШ-4; - клемма ЕТ жгута – клемма 626 рейки РШ-4; - клемма ВПР-1(РП217) жгута – клемма 248 рейки РШ-4; - клемма В1К(РП244) жгута – клемма 244 рейки РШ-4; - клемма В2К(РП272) жгута – клемма 272 рейки РШ-4; - клемма РЕ33(РП232) жгута – клемма 232 рейки РШ-4; - клемма РЕ34(РП255) жгута – клемме 255 рейки РШ-4; Провода с клеммами РЕ31(РП268), РЕ32(РП235) и РДВ подвести и закрепить на клеммах: - клемма РЕ31(РП268) жгута – клемма с проводом 268 контактора Ш3; - клемма РЕ32(РП235) жгута – клемма с проводом 235 контактора Ш4; - клемма РДВ жгута – клемма с проводом 232 РДВ; 4. Свободные части жгута у клеммной рейки РШ-4 скатать в плоскую бухту (не перекручивая) длиной ≈ 600 мм и подвязать к кондуиту проводов цепей управления монтажной лентой в трёх точках. Укладка должна быть плотной, без выступающих петель. Касания проводов жгута клеммных штырей и элементов каркаса ВВК не допускается. 5. Соединить разъём жгута с разъёмом Х3 блока БДВ-1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Подсоединить согласовыватель RCS-1 к блоку БДВ-1 | Согласовыватель крепится на разъёме Х1 блока. |  |  |  | слесарь | 1 | 3 | 0,004 |
| 27 | Пробандажировать проложенные кабели и жгуты, закрепить их на своих местах окончательно | 1. Расплести (при необходимости) разноимённые кабели в местах размещения свободных участков (под реверсором, в отсеке воздухозабора калорифера, под ступенькой поста машиниста и т.п.) Свернуть одноимённые кабели в плоские бухты и связать монтажной лентой (каждую бухту симметрично в шести точках) Бухты разноимённых кабелей увязать между собой (при возможности). |  | Нож монтёрский В-3; отвёртки шлицевые и крестовые №№ 1,2 ГОСТ 17199; лампа переносная |  | слесарь | 1 | 3 | 0,775 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Разместить бухты в положении, исключающим повреждение изоляции и деформацию проводов, привязать монтажной лентой к каркасу кузова. 2. Пучки кабелей с временными шпагатными обвязками распустить, шпагат полностью удалить. Расплести (при необходимости) разноимённые кабели и жгуты. Пучки кабелей вновь плотно увязать монтажной лентой в местах прокладывания. Переплетения кабелей в пучке не допускается, кабели должны пролегать в пучке параллельными ветвями, не переплетаясь. Новая увязка должна быть плотной, свободных петель, «распушивания» не допускается. Обвязка в каждой точке должна быть общей для пуска кабелей РПРТ и основания. Расстояние между точками обвязки должно составлять (200÷250) мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Проверить работу РПРТ | Работа выполняется по завершении всех ремонтных работ на тепловозе, при полностью исправном оборудовании. 1. Выполнить корректировку даты, времени и бортового номера тепловоза согласно требованиям п.п. 1÷5 таблицы № 6 Руководства по эксплуатации РПРТ КНГМ.241429.004 РЭ и действующих карт технологических процессов по ремонту и обслуживанию РПРТ. 2. Проверить работу РПРТ согласн требованиям п.5 таблицы № 6 руководства по эксплуатации РПРТ КНГМ.241429.004 РЭ. |  |  | Работа выполняется по согласованию с мастером при участии машиниста. | слесарь | 1 | 6 | 0,233 |

* - для электрического оборудования

** - для топливной аппаратуры

При составлении карты использована литература:

- Регистратор параметров работы тепловоза (РПРТ). Руководство по эксплуатации КНГМ.421429.004 РЭ.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 22 | » | июля | 200 | 9 | г. |  | « | 22 | » | июля | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |