|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 30.12.2008 |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 11.01.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2, ТР-3 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ТГМ3Б, АЧ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | шт. |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Дизельное отделение цеха ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | Сборка |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | Дизель М750 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | * 35,118/ ** 36,148 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Соединить коленчатый вал с шатунами | Работа выполняется после ремонта и полной комплектовки всего шатунно-поршневого комплекта на собираемый дизель, включая подбор по весу. 1. Проверить наличие маркировки спаренности крышек шатунов с главными шатунами и маркировку половин шатунных вкладышей. Проверить комплектовку по номерам (взаимную принадлежность) вкладышей с шатунами (по номеру на торце шатуна и вкладыша) и конических штифтов с гнёздами в главных шатунах (по номеру гнезда и номеру на торце штифта). Проверить принадлежность подобранных шатунных комплектов собираемому дизелю. 2. Протереть шатуны технической хлопчатобумажной салфеткой, смоченной в авиабензине. 3. Калибром проверить совпадение масляных каналов в главных шатунах и в пальцах сочленения с прицепными шатунами. Несовпадение допускается не более 0,8 мм. Калибр должен свободно входить в канал (или с небольшим усилием от руки). 4. Протереть замшей подобранные вкладыши шатунных подшипников и постели вкладышей в шатунах и в крышках. 5. Уложить подобранные вкладыши согласно маркировке в постели шатуна и крышки. 6. Закрепить главный шатун, предназначенный для монтажа на первую шейку масляным отверстием вниз. Протереть вкладыши замшей, смоченной в авиабензине. Осмотреть шатуны, крышки, вкладыши и конические штифты, проверить отсутствие дефектов (забоин, рисок, заусенцев и т.п.) 7. Протереть замшей шатунные шейки коленчатого вала. Обильно покрыть чистым моторным маслом вкладыши подшипника в шатуне и в крышке. 8. Коленчатый вал провернуть до выхода первой шатунной шейки в вертикальное положение. Подготовленный шатун в сборе с прицепным завести под первую шатунную шейку. Главные шатуны при сборке ШПГ должны находиться сле- | Калибр Л9566-893 по каталогу СТО М756Б.3РД ПО «Звезда» | Ванна промывочная Л9689-3475; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; выколотка Л9692-041; струбцина Л9690-060; тиски слесарные ГОСТ 4045 с алюминиевыми губками; подставка для коленчатого вала Л9690-354; тара технологическая Л9689-126; приспособление Л9690-488; замша ГОСТ 3717; салфетка х/б ГОСТ 11680 | Запрещается использование для промывки и очистки дизельного топлива. | слесарь | 1 | 4 | 1,776 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ва, смотря со стороны коронной шестерни и передач. 9. Соединить согласно маркировке шатун с крышкой. При тугом входе в зацепление использовать приспособление Л9690-488. 10. Подобранные конические штифты животным техническим жиром, запрессовать согласно маркировке в шатун. Запрессовку выполнять при помощи выколотки и струбцины. После запрессовки выступания штифтов над торцами шатунов не допускается. 11. Проверить плавность проворачивания собранного шатуна на шейке коленчатого вала. Поднятый шатун должен свободно, без заеданий опускаться под собственным весом. 12. Аналогичным порядком собрать на коленчатом вале все остальные шатунные комплекты. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Уложить в верхний картер коленчатый вал | За операциями затяжки гаек подвесок опор коленчатого вала должны быть закреплены специально выделенные работники. Работа выполняется после ремонта и полной комплектовки всего комплекта подвесок, коренных вкладышей, шайб и гаек шпилек подвесок. 1. Отремонтированный верхний картер установить на кантователь, закрепить установленным порядком. Провернуть картер шпильками моноблоков вниз. 2. Проверить маркировку подобранного комплекта коренных вкладышей и подвесок (соответствие номеру собираемого дизеля). 3. Протереть хлопчатобумажной салфеткой посадочные места под вкладыши в картере и в подвесках. Вкладыши промыть в авиационном бензине и протереть замшей. Указанную работу выполнять непосредственно перед сборкой опор коленчатого вала. 4. В постели картера уложить согласно маркировке верхние половины коренных вкладышей. В подвески опор уложить согласно маркировке нижние половины коренных вкладышей. Вкладыши укладывать от руки. При укладке контролиро- |  | Кантователь Л9690-1249; приспособления подъёмные Л9689-415, Л9690-524; подставка под коленчатый вал Л9690-354; ключ валопроворотный Л9690-1225; приспособления для монтажа подвесок Л9690-563, Л9690-1245; ванны промывочные Л9689-3798; ключи Л9690-685, Л9838-012, Л9838-078; | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. При затяжке гаек обеспечивать безопасное расстояние при работе с удлинителем ключа. Проворот коленчатого вала от руки за переходник носка отбора мощности осуществлять в рукавицах. Перед началом работ производить тщательную уборку вокруг кантователя с удалением | слесарь | 1 | 5 | 3,369 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | вать плотность посадки вкладышей и вход фиксирующих штифтов (без заеданий). 5. На шпильки подвесок первой, четвёртой и седьмой опор одеть защитные втулки. 6. Коленчатый вал в сборе с шатунами осмотреть, проверить взаимную маркировку вала и картера. Проверить маркировку (номер дизеля) на регулировочном кольце коронной шестерни. 7. Протереть замшей и смазать чистым моторным маслом первую коренную шейку и хвостовик вала дополнительного отбора мощности. 8. Регулировочное кольцо протереть замшей и одеть на первую шейку вала гладкой стороной к щеке вала (лунками наружу). 9. Коронную шестерню в сборе со втулкой осмотреть, протереть, проверить маркировку (номер дизеля). Шлицы шестерни смазать чистым моторным маслом. Шестерню одеть на хвостовик коленчатого вала. 10. Шейки коленчатого вала протереть марлей, смоченной в авиационном бензине, затем чистой замшей. Протереть замшей и обильно смазать чистым моторным маслом рабочие поверхности половин коренных вкладышей в постелях картера. 11. Смазать техническим вазелином сухарики с пружинами. Сухарики в сборе с пружинами вставить в четыре отверстия в выточке седьмой опоры картера (сухариками наружу). 12. Захватить коленчатый вал подъёмным приспособлением, снять с подставки, протереть замшей коренные шейки, которыми вал опирался на подставку. 13. Уложить в верхний картер коленчатый вал. Главные шатуны, собранные на коленчатом вале, должны войти в левый моноблок (относительно передач). При установке вала избегать ударов и толчков шеек о коренные вкладыши и шатунов об картер. Также внимательно следить за входом регулировочного кольца коронной шестерни в выточку первой опоры картера и входом в зацепление коронной шестерни с шестерней привода топливного |  | удлинитель для ключа Л9831-055; втулки защитные Л9689-315; направляющее полукольцо Л9690-1179; приспособление для заправки уплотнений Л9690-213; приспособление для удержания от проворота Л9839-226; электрограф; клейма цифровые 3*1,5 ГОСТ 25726; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; молоток с резиновым бойком; монтировка; салфетка х/б ГОСТ 11680; замша ГОСТ 3717; марля ГОСТ 11109 | нефтепродуктов и посторонних предметов с пола. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | насоса. 14. Снять со шпилек подвесок защитные колпачки. 15. Упорные полукольца седьмой опоры протереть замшей, проверить маркировку (номер дизеля) и метки спаренности. Коленчатый вал отжать до упора в сторону носка отбора мощности, установить между буртом крепления переходника на привод носка в выточку седьмой опоры направляющее полукольцо и завести упорное полукольцо (лунками в сторону направляющего полукольца). Развернуть полукольцо, чтобы его концы выступали из опоры на одинаковую высоту. Отжать коленчатый ал в сторону передач до упора и вложить второе полукольцо между буртом коленчатого вала и седьмой коренной опорой (лунками в сторону бурта вала). Полукольцо развернуть до равного выхода концов из опор. 16. Тщательно протереть замшей нижние половины коренных вкладышей (в подвесках). Рабочие поверхности обильно покрыть чистым моторным маслом. 17. Посадочные поверхности первой опоры протереть и смазать моторным маслом. Подвеску осторожно одеть на шпильки и опустить на шейку, не допуская выпадения вкладыша из подвески. При необходимости пользоваться молотком с резиновым бойком. При установке подвески первой опоры регулировочное кольцо коронной шестерни проворачивать для входа на фиксирующие штифты опоры. Установку подвесок выполнять так, чтобы маркировка подвесок находилась справа (смотря со стороны передач). Подвески ставить, не допуская перекосов на шпильках. При необходимости использовать приспособление для снятия-установки подвесок. Защитные колпачки с масляных штуцеров подвесок без надобности не снимать. 18. Соблюдая выше упомянутые требования, установить подвески с нижними коренными вкладышами второй, третьей, четвёртой, пятой и шестой опор. 19. Вставить в выточку седьмой опоры со стороны передач упорное полукольцо (гладкой поверхностью к подвеске). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Смазать техническим вазелином сухарики с пружинами и вставить в четыре гнезда в выточки подвески седьмой опоры (сухариками наружу). В выточку подвески завести второе упорное полукольцо (гладкой поверхностью к подвеске). Посадочные поверхности подвески седьмой опоры протереть, смазать моторным маслом и установить подвеску с полукольцами и вкладышем на шпильки картера и опустить на шейку коленчатого вала. При установке подвески не допускать выпадения вкладышей и полуколец. 20. Принять порядок нумерации шпилек подвесок согласно схеме: передачи 15 13 11 9 7 5 3 1 16 14 12 10 8 6 4 2 21. Осмотреть резьбу шпилек и гаек – должна быть чистая, без обрывов, износа и заусенцев. Резьбу шпилек смазать техническим касторовым маслом. 22. При замене клеймёных шайб или гаек. Подобрать гайки по резьбе шпилек с условием, что их наворачивание производится от руки с небольшим усилием по всей длине резьбы. Вновь подобранные шайбы и гайки замаркировать электрографом. После подбора и маркировки шайбы и гайки менять местами не допускается. 23. Уложить на шпильки согласно маркировке шайбы и навернуть гайки. Затянуть гайки ключом с плечом 120 см до упора. 24. Произвести затяжку гаек шпилек с 1 по 14 на одну грань. При затяжке соблюдать порядок обхода: 7 – 8 – 9 – 10 – 5 – 6 – 11 – 12 – 3 – 4 – 13 – 14 – 1 – 2 . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 25. Повторить затяжку гаек на одну грань согласно требованиям п.24 настоящего раздела. 26. Произвести затяжку гаек шпилек 15 и 16 последовательно на одну грань. 27. Повторить подтяжку гаек 1 ÷ 14 согласно требованиям п.24 настоящего раздела. 28. Повторить подтяжку гаек шпилек 15 и 16 последовательно на одну грань. 29. Установить шпренгельную шпильку в первую опору. Одеть на один из концов шпильки новое резиновое уплотнительное кольцо. Смазать кольцо моторным маслом и заправить в гнездо картера при помощи приспособления. При необходимости передвинуть шпильку до равного выступания концов шпилек из картера. Аналогичным образом установить на противоположном конце шпильки второе уплотнение. Вторично проверить равномерность выступания концов шпильки из картера. На один из концов шпильки одеть шайбу и навернуть гайку до совпадения прорези в гайке и отверстия в шпильке. Аналогичным путём установить остальные шпильки. 30. Затянуть гайки шпренгельных шпилек, соблюдая порядок обхода (по номерам опор): 4 – 5 – 3 – 6 – 2 – 1 – 7 Затяжку осуществлять в 3 – 4 обхода с затяжкой гайки на одну грань за обход. В процессе одного обхода затягиваются гайки обеих шпилек у одной опоры на одну грань (для седьмой опоры – у трёх шпилек); затем на одну грань затягиваются обе гайки очередной опоры и т.д. 31. Порядком, обратным затяжке, отвернуть (не снимая) все гайки шпилек крепления подвесок и гайки шпренгельных шпилек. Обходы ослабления гаек шпренгельных шпилек выполнять попеременно с обеих концов шпилек. 32. Затянуть гайки крепления шпилек подвесок порядком, указанным в п.п. 20, 24, 25, 26, 27, 28 настоящего раздела. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Последний обход выполнять до совмещения клейм «0» на торцах гаек и шпилек, проставленным во время комплектовки коренных вкладышей. Последний обход допускается выполнять с затяжкой гайки до 1,5 грани. 33. Затянуть гайки шпренгельных шпилек порядком, указанным в п.п. 29 и 30 настоящего раздела, соблюдая совпадение прорезей в гайках и отверстий в торцах шпилек. Повторные отпуск и подтяжка не допускаются. 34. Проверить плавность вращения коленчатого вала, вращая его за переходник привода носка отбора мощности. 35. Зашплинтовать гайки шпренгельных шпилек шплинтами 2,5*20,5; гайки подвесок с номерами шпилек с 1 по 14 шплинтами 4*36,05; гайки шпилек 15 и 16 – шплинтами 4*25.05. Один из усиков шплинта загибать на грань гайки, второй – на торец шпильки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установить маслонагнетающую магистраль | 1. С магистрали снять технологические заглушки, магистраль закрепить на промывочной установке. Промыть магистраль дизельным топливом в течение 10 мин. Контроль чистоты магистрали выполнять спустя 10 мин. от начала промывки, путём спуска исходящего топлива на фильтровальную бумагу. 2. Протереть замшей и осмотреть привалочные поверхности картера под установку фланцев магистрали и заглушку правого маслораспределительного канала картера. 3. В выточку гнезда заглушки правого маслораспределительного канала уложить уплотнительное кольцо. На шпильки одеть заглушку, уложить шайбы и закрепить гайками. 4. Выточки гнёзд левого маслораспределительного канала покрыть синтетическим солидолом и уложить уплотнительные кольца под фланцы магистрали. На масляные штуцеры подвесок одеть новые внутренние уплотнительные кольца 5. Маслонагнетательную магистраль установить на шпильки крепления фланца в картере и на штуцеры подвесок. На шпильки фланца со стороны передач одеть шайбы, | Часы бытовые | Установка промывочная 132.00.000; ключ 10 ГОСТ 2841; ключи 14, 22 ГОСТ 2841; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; бумага фильтровальная ГОСТ 12026; замша ГОСТ 3717 | Избегать попадания дизельного топлива на открытые участки кожи. Работа выполняется с использованием защитных паст. | слесарь | 1 | 4 | 0,352 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | фланец равномерно закрепить на шпильках гайками. Фланец со стороны носка отбора мощности закрепить болтами. При закреплении магистрали не допускать смещения уплотнительных колец под фланцами. 6. Со штуцеров подвесок снять защитные колпачки. На ниппели маслоподводящих трубок одеть новые внешние уплотнительные кольца. На ниппели навернуть и затянуть глухие гайки. 7. Магистраль в районах приварки маслоподводящих трубок второй, третьей, четвёртой, пятой и шестой опор прикрепить к картеру скобами на болтах с шайбами. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Опрессовать маслонагнетающую магистраль. | 1. Протереть хлопчатобумажной салфеткой и осмотреть привалочные поверхности под установку водяного и маслонагнетающего насосов. 2. На шпильках крепления водяного и маслонагнетающего насосов и канала перепуска масла в носок отбора мощности установить и закрепить технологические фланцы. 3. Подготовить кронштейн турбокомпрессора, намеченный к сборке с дизелем. Протереть хлопчатобумажной салфеткой привалочные поверхности картера и кронштейна. Подготовить прокладку разъёма картера и кронштейна. Одеть прокладку вначале на шпильки картера, затем совместить отверстия прокладки под шпильки на кронштейне, проверив совпадение масляных каналов кронштейна, картера и прокладки. 4. Прокладку вновь одеть на шпильки картера, затем установить кронштейн, не прихватывая его к картеру окончательно. Между кронштейном и прокладкой ввести латунный лист толщиной (0,08÷0,1) мм размером ≈ 35*90 см с условием, чтобы он перекрывал канал из картера от нагнетательного насоса и окончательно закрепить кронштейн на картере. Кронштейн крепить к картеру шестью гайками, равномерно распределёнными по периметру привалки. 5. Закрепить на хвостовике коленчатого вала со стороны носка («восьмая шейка») технологический хомут и закрыть осевое отверстие в заглушке шейки. | Стенд опрессовочный ОМ9699-1119 с манометром МП-50 кл. 1.5 (0÷25) кгс/см² и электротермометром ТУЭ-8А; часы бытовые | Фланцы технологические Л9689-1882, Л9689-1883, Л9689-1884; хомут технологический Л9690-796; ключ 9*11 ГОСТ 2839; ключ 22 ГОСТ 2841; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; чалочное приспособление; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | К работе с опрессовочным стендом допускаются только специально выделенные работники. Опрессовку и прокачку выполнять в защитных очках и фартуке. Присутствие посторонних лиц во время опрессовки у собираемого дизеля не допускается. Отсоединение шлангов стенда выполнять только после полного «ухода» давления из напорной магистрали стенда. Проворот коленчатого вала за переходник осуществлять в рукавицах. | слесарь | 1 | 4 | 1,221 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 6.. Картер на кантователе развернуть в положение, удобное для слива масла в поддон и контроля за ходом опрессовки. 7. Соединить напорные рукава опрессовочного стенда на штуцерах технологических фланцев, укреплённых на месте маслонагнетающего насоса и на перепускном канале у носка отбора мощности. 8. Включить привод стенда, прокачать маслонагнетающую магистраль чистым моторным маслом при давлении 15 кгс/см² в течение (2÷3 мин. Температура масла в стенде – (60÷70)º С. При прокачке кран на фланце перепускного канала на носок должен быть открыт. 9. Кран на технологическом фланце закрыть, произвести опрессовку маслонагнетающей магистрали давлением 15 кгс/см² в течение (5÷6) мин., проворачивая вал за переходник привода носка отбора мощности. Проверить проход масла по зазорам коренных и шатунных подшипников и в прицепные шатуны. Проверить отсутствие утечек по масляным трубкам и местам привалки фланцев к штуцерам подвесок и гнёздам в картере, а также по заглушке правого маслораспределительного канала. Выявленные утечки устранить. 10. Привод стенда выключить. Ослабить гайки крепления кронштейна (после сброса давления в стенде). Изъять латунную прокладку и затянуть крепления вновь. Открыть краник на технологическом фланце перепускного канала, включить привод стенда, повторить прокачку под давлением 7+0,5 кгс/см² (3÷4) мин. Проверить проход масла из зазоров передач. 11. Выключить привод стенда. После сброса давления отсоединить шланги, снять хомут и заглушку с «восьмой шейки» коленчатого вала. Снять технологические фланцы, отвернуть гайки, снять кронштейн турбокомпрессора. На прокладке между верхним картером и кронштейном турбокомпрессора карандашом написать номер дизеля. Прокладку с кронштейном положить вместе на отдельный |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | стеллаж. 12. Застопорить проволокой следующие крепёжные узлы: - гайки крепления крышки правого маслораспределительного канала; - болты крепления фланца нагнетательной магистрали у седьмой опоры; - гайки крепления фланца нагнетательной магистрали со стороны передач; - глухие гайки крепления ниппелей нагнетательной магистрали на штуцерах подвесок; - болты скоб крепления нагнетательной магистрали в картере; Стопорение выполнять проволокой вязальной КС-1,0 ГОСТ 792. Стопорение парных болтов и гаек выполнять перекрёстной обвязкой, глухих гаек штуцеров и болтов крепёжных скоб – обвязкой через отверстие в болте (гайке) и обвязкой трубы двумя витками. Скрутку концов проволоки выполнять не менее, чем в восемь витков, после восьмого витка проволоку перекусить, конец скрутки загнуть. Обвязку выполнять внатяг, свободных петель не допускается. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установить стаканы наклонных передач и приводов насосов. | Работа выполняется после предварительной сборки картера с регулировкой зацепления и маркировкой деталей передач. 1. Проверить наличие клеймения стаканов и их соответствие номеру собираемого дизеля. 2. Протереть хлопчатобумажной салфеткой посадочные места привода топливного насоса на корпусе привода и в картере, смазать очищенные места чистым моторным маслом. 3. Одеть на шпильки картера новую прокладку. На шпильки опустить отремонтированный привод и запрессовать его в гнездо при помощи наставки. При запрессовке избегать попадания «зуб в зуб» сопрягаемых шестерён. Соблюдать совпадение фиксирующих штифтов с гнёздами (маркировка на приводе со стороны передач). | Набор щупов №2 кл.1 ТУ2-034-225-87 | Наставка Л9690-045; приспособление для центровки стаканов наклонных передач Л9690-691; ключи Л9690-075, Л9690-077, Л9690-092; клещи Л9690-1378; ключ 12*14 ГОСТ 2839; |  | слесарь | 1 | 4 | 0,566 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Одеть на шпильки шайбы, привод закрепить гайками, соблюдая равномерность обхода. 4. Собрать стаканы передач с шестернями и подобранными регулировочными шайбами. Распаровка подобранных деталей после комплектовки не допускается. Зафиксировать шестерни в стаканах стопорными кольцами. Вручную проверить плавность вращения шестерён в стаканах. 5. По максимальному зазору между буртами шестерён и регулировочными кольцами определить осевые разбеги шестерён в стаканах. (0,15÷0,35) мм. 6. Протереть хлопчатобумажной салфеткой сопрягаемые поверхности на стаканах передач и в картере, смазать их чистым моторным маслом. На шпильки одеть новые прокладки стаканов наклонных передач. 7. При помощи наставки запрессовать в картер стаканы с шестернями соблюдая маркировку («Л» и «П») согласно требованиям п.3 настоящего раздела. 8. Протереть хлопчатобумажной салфеткой сопрягаемые поверхности фланцев стаканов наклонных передач и средних стаканов. Уложить на шпильки средних стаканов новые прокладки, средние стаканы установить фланцами на прокладки. На шпильки одеть шайбы, наживить гайки. 9. Сцентровать средние стаканы с нижними при помощи приспособления, гайки затянуть окончательной затяжкой, приспособление снять. 10. Протереть хлопчатобумажной салфеткой сопрягаемые поверхности картера и стаканов передач к насосам. Запрессовать при помощи наставки стаканы передач к насосам согласно маркировке («Л» и «П») при условии, что фланцы стаканов не доходят до поверхности картера на (10÷15) мм. |  | молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; салфетка техническая х\б ГОСТ 11680 |  |  |  |  |  |
| 6 | Установить нижний картер | Работа выполняется после сборки привода откачивающего насоса, установки отсасывающих маслопроводов и |  | Тележка 181.00.000; чалочное прис- | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и не- | слесарь слесарь | 1 1 | 4 2 | 1,180 0,224 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | пеногасительной сетки. 1. Проверить чистоту привалочных поверхностей нижнего и верхнего картеров. При необходимости удалить остатки герметика, коррозии, прочих загрязнений путём протирки ветошью, смоченной в растворителе 646 или 647. Допускается выведение мелких пригаров шабером, не допуская при этом повреждения поверхности. Использование шлифовальной шкурки не допускается! 2. Проверить шплинтовку гаек крепления подвесок, стопорение гаек и болтов крепления маслонагнетающей магистрали. Осмотреть внутреннюю полость верхнего картера, проверить отсутствие загрязнений, посторонних предметов и частиц. Осмотреть нижний картер, проверить отсутствие посторонних предметов, крепление привода маслооткачивающего насоса, отсасывающего маслопровода, пеногасительной решётки. Проверить наличие стопорного кольца в хвостовике шестерни привода маслооткачивающего насоса. 3. Обезжирить плоскости разъёма картеров растворителем 646 (или 647, допускается бензин Б-70) и протереть насухо хлопчатобумажной салфеткой. 4. Нанести на плоскости разъёма картеров ровный слой герметика (по ТУ6-10-1010-80). Герметик готовится непосредственно перед применением в химико-технологической лаборатории. Каждая партия герметика должна иметь бирку с датой приготовления и выдачи. Срок хранения герметика не более 4 суток. В случае загустевания герметик передать в лабораторию для корректировки консистенции. Перед нанесением герметика на очередную поверхность ёмкость взбалтывать или перемешивать. Не допускается оставление в слое герметика щетины от кисти и посторонних частиц. 5. Просушить первый слой герметика на воздухе в течение (10÷15) мин., и согласно требованиям п.4 настоящего раз- |  | пособление; ключ 12*13 7811-0007 ГОСТ 2839; гайковёрт ИП3112А ТУ22-4628-80; кисть ГОСТ 105797; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | просроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | дела нанести второй слой и вторично просушить в течение (10÷15) мин. 6. Нижний картер зачалить, опустить привалочной поверхностью на верхний картер. Соблюдать отсутствие перекосов и зависаний, плотность входа в гнёзда центрирующих штифтов. Торцовые поверхности картеров не должны выступать друг за друга. Соблюдать плавность входа в зацепление зубьев шестерни привода маслооткачивающего насоса с зубьями коронной шестерни коленчатого вала. 7. Одеть на болты упругие шайбы 8 65Г 05, затем плоские шайбы. В крайние отверстия со стороны передач и со стороны носка отбора мощности ввернуть болты «до упора». После вворачивания крайних болтов на остальные болты одеть вначале упругие, затем плоские шайбы, ввернуть в гнёзда по всему периметру «до упора». 8. Произвести затяжку болтов попарно-перекрёстным порядком. Обход начинать от середины к торцам картера. Затяжку за один обход выполнять на одну грань. Все болты должны быть затянуты на одинаковое количество граней. Окончательную затяжку должен выполнять один работник с приложением одинакового усилия на ключ. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Собрать поршни | 1. Протереть хлопчатобумажной салфеткой поршни и поверхности верхнего картера под установку моноблоков. 2. Проверить комплектность подготовленных к сборке поршней с кольцами, пальцами и заглушками пальцев. Проверить маркировку на бобышках поршней: номер собираемого дизеля, порядковый номер поршня (по номеру шейки коленчатого вала) и сторона дизеля («Л» или «П»). У каждого поршня проверить лёгкость перемещения колец в ручьях под действием собственного веса при проворачивании поршня в горизонтальном положении. 3. Уложить подготовленный к сборке комплект поршней в электрошкаф, нагреть до температуры (100÷120)º С. 4. Провернуть коленчатый вал до выхода в крайнее верхнее положение головок шатунов I и VI цилиндров левого моноблока. | Термометр «Кельвин-200» МФКФ К1.02.003ТУ | Приспособление для монтажа поршневых колец Л9690-417; электрошкаф А298.02.00; ключ валопроворотный Л9690-1225; кисть замшевая; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | Все работы с нагретыми поршнями выполняются в брезентовых перчатках, с использованием специального захвата. | слесарь | 1 | 4 | 2,381 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 5. Смазать чистым моторным маслом при помощи замшевой кисти втулки головок шатунов и поршневые пальцы подготовленных к сборке поршней. 6. Нагретый поршень I левого цилиндра одеть на головку шатуна клеймом с номером дизеля в сторону передач, вставить поршневой палец с заглушками, также маркировкой в сторону передач. Заглушки поршневых пальцев не должны выступать за поверхность поршней. Пальцы вставлять от руки, удары молотком запрещаются. При выпадении заглушки устанавливать её в палец до монтажа в поршень. Аналогичным порядком, описанным в п.6 настоящего раздела, установить VI левый поршень. 7. Провернуть коленчатый вал до выхода в крайнее верхнее положение очередных головок шатунов левого моноблока. Выше описанным порядком установить остальные поршни левого моноблока. При проворачивании коленчатого вала не допускать задевания поршневыми кольцами отверстий картера. 8. Провернуть коленчатый вал до выхода в верхнее положение головками шатунов I и VI цилиндров правого моноблока. Выше описанным порядком установить поршни правого моноблока. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Установить моноблоки | За операциями затяжки и ослабления гаек силовых шпилек должны быть закреплены специально выделенные работники. 1. Развести на поршнях левого моноблока поршневые кольца таким образом, чтобы замки соседних колец, кроме нижнего маслосъёмного, располагались друг против друга (разведены на 180º) в плоскости качания шатунов, при этом замки первого (от днища) и третьего колец должны быть направлены в сторону развала моноблоков, второго и четвёртого – в противоположную сторону. Замок пятого кольца (нижнего) должен располагаться на противоположной стороне от выемки в ручье. 2. Повернуть дизель на кантователе до выхода привалочной |  | Приспособления подъёмные Л9689-415, Л9689-4386, Л9699-493; кантователь Л9690-1249; ключ валопроворотный Л9690-1225; ключ коловоротный Л9690-382; ключ торцовый Л9838-012; | Перед началом работ проверять надёжность закрепления дизеля на кантователе. Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный | слесарь слесарь | 1 1 | 5 3 | 4,497 3,586 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | поверхности левого моноблока в горизонтальное положение. 3. Провернуть коленчатый вал до выхода первым и шестым поршнями левого моноблока в ВМТ. 4. Обильно смазать чистым моторным маслом при помощи замшевой кисти поршни с кольцами левого моноблока. 5. Осмотреть хомуты для стягивания поршневых колец, проверить их исправность и чистоту. Одеть хомуты на I и VI поршни, следя за тем, чтобы стыки хомутов не совпадали с замками колец. 6. Осмотреть подготовленный левый моноблок, проверить клеймение. Снять крышку и заглушки гильз. Проверить чистоту рабочих поверхностей гильз и привалочных поверхностей моноблока и картера. Протереть хлопчатобумажной салфеткой привалочные поверхности картера. 7. Осмотреть прессшпановую прокладку, уложить её на привалочную поверхность картера. 8. Навернуть гайку и одеть новый сальник на верхний стакан наклонной передачи. 9. Осмотреть резьбу силовых шпилек, проверить наличие и состояние заглушек поршневых пальцев, проверить состояние стопорного кольца на хвостовике валика-шестерни в стакане наклонной передачи. 10. Протереть хлопчатобумажной салфеткой привалочную поверхность моноблока. Обильно смазать чистым моторным маслом при помощи замшевой кисти рабочие поверхности цилиндровых гильз. 11. Зачалить левый моноблок, подвести к картеру, разместить строго над силовыми шпильками. Вторично проверить горизонтальность привалочной поверхности картера. Моноблок осторожно опустить на шпильки, не допуская задиров резьбы. Заправить I и VI поршни в гильзы. Продолжая осторожно опускать моноблок, снять с ушедших в гильзы I и VI поршней хомуты. |  | удлинитель Л9831-055; ключ-переходник Л9838-078; гайковёрт ИП-3112А ТУ22-4628-80; комплект хомутов Л9690-173; кернер 4 ГОСТ 7213; молотки 0,4 и 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток фибровый; напильник плоский 150 ГОСТ 1465; спецвилка; кисть замшевая; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680; замша ГОСТ 3717; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; карандаш 5М «Архитектор» | допуск. Перед началом работ тщательно протереть пол вокруг кантователя от остатков масла и прочих загрязнений. При выполнении затяжки обеспечивать безопасное расстояние при работе с удлинителем торцового ключа. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | По мере опускания моноблока заправлять в гильзы очередные поршни, после входа в гильзы нижних колец снимать остальные хомуты. При опускании моноблока не допускать его перекосов и выпадения колец из-под хомутов. В случае выпадения кольца из-под хомута моноблок приподнять, кольцо тщательно осмотреть, хомут одеть вновь и продолжить опускание моноблока. 12. После входа в гильзы всех поршней и снятия последнего хомута продолжить опускание моноблока, заправить шлицы валика наклонной передачи в шлицы хвостовика валика-шестерни в нижнем стакане наклонной передачи Посадить моноблок на картер до упора, снять чалочное приспособление, протереть чистой замшей и смазать техническим касторовым маслом резьбу силовых шпилек и подобранного комплекта гаек. Проверить маркировку гаек. 13. Принять схему нумерации силовых шпилек: 22 23 24 25 26 27 28 21 20 19 18 17 16 15 8 9 10 11 12 13 14 7 6 5 4 3 2 1 передачи Правый блок Левый блок 14. Уложить на шпильки шайбы и навернуть «до упора» гайки согласно маркировке. Затяжку всех гаек «до упора» должен выполнять один работник с одинаковым усилием. Гайки должны наворачиваться от руки с небольшим усилием, без заеданий и рывков, люфтов не допускается. Предварительную затяжку гаек выполнять в два приёма: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - Первый приём – ключом с плечом 150 мм малым усилием до упора гайки в шайбу. - Второй приём – ключом с плечом 150 мм до резкого возрастания усилия на ключе. Затяжку при втором приёме выполнять в последовательности, соблюдая принятую нумерацию шпилек:: 4 – 11 – 10 – 5 – 12 – 3 – 9 – 6 – 13 – 2 – 8 – 7 – 14 – 1 15. У затянутых «до упора» (согласно требованиям п.14 настоящего раздела гаек и торцах шпилек нанести кернером совпадающие метки по схеме: При наличии старых меток она должны быть удалены до начала сборочных работ. 16. Затянуть гайки на одну грань. Усилие одновременно прикладывать на две противоположные гайки двумя работниками, один из которых подаёт команду на рывок ключа. Порядок обхода при окончательной затяжке: - пара гаек 11 – 4 - пара гаек 10 – 5 - пара гаек 12 – 3 - пара гаек 9 – 6 - пара гаек 13 – 2 - пара гаек 8 – 7 - пара гаек 14 – 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 17. Повторить затяжку порядком, указанным в п.16 три раза. После затяжки в сумме на 4 грани повторить обход ещё на 1/2 грани (до суммарной затяжки на 4½). 18. Нанести мягким карандашом совпадающие метки на торцах шпилек и гаек. Лёгкими толчками на ключ в противоположном затяжке направлении до резкого возрастания усилия сбить напряжения скручивания в силовых шпильках. Гайки при этом не должны проворачиваться на шпильках (контролировать по карандашным меткам). 19. Завести кольцо сальника наклонной передачи в выточку среднего стакана и навернуть гайку сальника на средний стакан. 20. Перекантовать картер до выхода привалочной плоскости под правый моноблок в горизонтальное положение. Установить и закрепить правый моноблок, соблюдая выше указанные требования. Предварительную затяжку гаек выполнять, соблюдая порядок обхода: 18 – 25 – 19 – 24 – 17 – 26 – 20 – 23 – 16 – 27 – 21 – 22 – 28 – 15 Порядок окончательной затяжки: - пара гаек 18 – 25 - пара гаек 19 – 24 - пара гаек 17 – 26 - пара гаек 20 – 23 - пара гаек 16 – 27 - пара гаек 21 – 22 - пара гаек 15 – 28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Установить носок отбора мощности | Работа выполняется до монтажа топливных форсунок и топливного насоса. 1. Протереть чистой хлопчатобумажной салфеткой привалочные поверхности носка и картера Поверхности осмотреть, проверить отсутствие вмятин, забоин и прочих дефектов. Осмотреть внутренние полости носка и картера, проверить отсутствие посторонних частиц и предметов. | Набор щупов ЩПС №2 | Приспособление подъёмное Л9696-097; ключи 11*13, 19*22 ГОСТ 2839; ГОСТ 5547; | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ до- | слесарь слесарь | 1 1 | 4 3 | 0,316 0,055 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Проверить клеймение носка и его соответствие собираемо-му дизелю. 2. Отвернуть гайки крепления крышки визира, снять шайбы, крышку и прокладку. Проверить наличие зазора «Л» между стрелкой визира и муфтой носка (2±1) мм. 3. Изъять технологическую заглушку из гнезда форсунки первого цилиндра левого моноблока. В гнездо форсунки вставить регляж. 4. Провернуть вал носка до установки стрелки визира напротив отметки 60º градуированной шкалы муфты. 5. Одеть на шпильки носка новую прокладку, носок зачалить, подвести к картеру, осторожно одеть на шпильки, надвинуть на картер до полного прилегания, не допуская повреждения или деформации прокладки. Навернуть на две верхние шпильки носка гайки. 6. Определить ВМТ первого поршня левого моноблока: а. Провернуть коленчатый вал по ходу до совпадения рисок на штоке и корпусе регляжа. По градуированной шкале на муфте носка отметить деление, с которым совпала стрелка визира. Проворот коленчатого вала выполнять по часовой стрелке, смотря со стороны передач. б. Продолжая постепенно проворачивать коленчатый вал по часовой стрелке до тех пор, пока шток регляжа, пройдя верхнее положение, вернётся в исходное положение (риска на штоке снова совпадёт с риской на корпусе регляжа). Вторично засечь на градуированной шкале муфты деление, с которым совпала стрелка визира. в. Полученную дугу между первой и второй отметками градуированной шкалы разделить пополам. Полученная от деления точка будет соответствовать ВМТ поршня первого цилиндра левого моноблока. г. Регляж изъять, форсуночное гнездо закрыть технологической заглушкой. 7. Провернуть коленчатый вал против ходя в положение ВМТ поршня первого цилиндра левого моноблока (контроль по |  | плоскогубцы комбинированные 160 ключ валопроворотный 1М.55.82 сб1; регляж Л9690-683; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | пускаются лица, получившие специальный допуск. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | отметке, определённой в пп. «в» п.6 настоящего раздела. Проверить совпадение стрелки визира с маркировкой 0-ВМТ-1ЛЦ на муфте носка (риска 0). Если стрелка визира не совпадает с риской «0» в пределах одного градуса, ослабить болты крепления стрелки и переместить стрелку до совпадения с риской «0», после чего болты затянуть. При несовпадении стрелки визира с риской «0» на несколько градусов отвернуть две гайки на верхних шпильках носка, осторожно отделить носок от картера, не допуская проворота коленчатого вала. После выхода из зацепления шлицев муфты носка с зубьями переходника коленчатого вала провернуть вал носка до совпадения стрелки визира с риской «0», затем носок снова надвинуть на картер и навернуть снятые гайки. При уходе вала носка от риски «0» во время входа в зацепление муфты и переходника (коленчатый вал должен оставаться неподвижным!) на незначительную величину вновь подрегулировать положение визира. 8. Вторично проверить затяжку болтов крепления стрелки визира и зашплинтовать болты вязальной проволокой (КС-1,0) попарной обвязкой крест-накрест. 9. Гайки на двух верхних шпильках отвернуть. На шпильки одеть плоские шайбы, затем упругие. На шайбы навернуть «до упора» гайки и затянуть попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. 10. Одеть новую прокладку на шпильки крепления крышки визира, крышку одеть на шпильки. На шпильки одеть шайбы, завернуть гайки, не затягивая. Окончательную затяжку гаек осуществлять после завершения регулировки газораспределения и угла опережения впрыска топлива. |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Установить кулачковые валы привода клапанов. | Укладку кулачковых валов выполнять при положении кулачков, соответствующему началу такта всасывания в первом цилиндре левого моноблока. 1. Проверить маркировку на подготовленных к сборке кулачковых валах, цилиндрических шестернях, промежуточных ва- | Набор щупов ЩПС №2 | Ключ 14*17 ГОСТ 2839; ключ Л9831-044; кантователь Л9690-1249; | Мелкие детали продувать в продувочной камере. При продувке избегать вылета загрязнений в сторону людей | слесарь слесарь | 1 1 | 5 2 | 2,836 0,480 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ликах и подшипников кулачковых валов. Проверить маркировку «вс» (всасывающий) и «вх» (выхлопной) на кулачковых валах и маркировку спаренности оснований подшипников с крышками и моноблоками (номера от 1 до 14, счёт от передач). 2. Одеть цилиндрические шестерни на шлицы кулачковых валов согласно клеймению. При тугом ходе допускается нанесение лёгких ударов алюминиевым молотком по шестерне. 3. Осмотреть поверхности кулачковых и промежуточных валов и подшипников, проверить чистоту и отсутствие повреждений. Протереть замшей плоскости под подшипники на левом моноблоке. Протереть замшей и обдуть сжатым воздухом подшипники левого моноблока. Снять заглушки с отверстий подвода масла к моноблоку и упорному подшипнику. Продуть каналы подвода масла к упорному подшипнику и масляный канал в упорном подшипнике и убедиться в чистоте каналов. 4. Смазать чистым моторным маслом (кистью из замши) шейки промежуточного валика левого моноблока. Валик завести в основание упорного подшипника. Установить подшипник на второй конец валика. Промежуточный валик с подшипниками установить на шпильки левого моноблока, ввести в зацепление коническую шестерню промежуточного валика с конической шестерней наклонной передачи. На шпильки одеть шайбы, навернуть гайки. 5. Установить в левый моноблок согласно маркировке основания промежуточных и коротких подшипников. Протереть замшей и смазать чистым моторным маслом (при помощи замшевой кисти) рабочие поверхности в основаниях. 6. Провернуть коленчатый вал до выхода поршня первого цилиндра левого моноблока в ВМТ (контроль по визиру), затем провернуть вал против хода на 60º от ВМТ поршнем первого |  | регляж Л9690-683; ключ валопроворотный Л9690-1225; ключ валопроворотный 1М.55.82 сб-1; вилка Л9690-1320; бородок Л9831-081; ключ тарелки клапана 1М.55.100.сбА; камера продувочная А154.00.000; молоток алюминиевый; кисть замшевая; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; замша ГОСТ 3717; | Продувочные работы осуществлять в защитных очках. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | левого цилиндра, затем по ходу до деления 310º градуированной шкалы (50º до ВМТ поршня первого левого цилиндра). 7. Протереть чистой замшей кулачковый вал впуска. Уложить вал с цилиндрической шестерней таким образом, чтобы кулачки впуска первого левого цилиндра находились в положении открытия всасывающих клапанов согласно эскизу: 18º30' 8. Ввести промежуточную шестерню кулачкового вала впуска в зацепление с цилиндрической шестерней промежуточного валика. 9. Протереть чистой замшей и смазать моторным маслом рабочие поверхности крышек подшипников монтируемого вала. Уложить крышки на основания согласно маркировке, соблюдая посадку крышек на центрирующие втулки. На шпильки одеть шайбы и навернуть гайки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Произвести затяжку гаек крепления крышек, начиная с первой крышки от упорного подшипник, сначала «до упора» попарно-перекрёстным порядком, затем произвести дозатяжку до совпадения отверстий под шплинты. Шплинтовка гаек подшипников кулачковых и промежуточных валов выполняется по завершению работ регулировки фаз газораспределения. 10. Провернуть коленчатый вал по ходу до деления 41º градуированной шкалы (после ВМТ поршня первого цилиндра левого моноблока). Протереть чистой замшей кулачковый вал выпуска, вал в сборе с цилиндрической шестерней уложить таким образом, чтобы кулачки выпуска первого левого цилиндра находились в положении конца закрытия выпускных клапанов согласно эскизу: 18º30' Ввести промежуточную шестерню кулачкового вала выпуска в зацепление с цилиндрической шестерней промежуточной шестерней промежуточного валика. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 11. Протереть чистой замшей и смазать моторным маслом рабочую поверхность крышки упорного и коротких подшипников кулачкового вала выпуска. Крышки установить и закрепить согласно требованиям п.9 настоящего раздела. 12. Установить крышку подшипника промежуточного валика, уложить шайбы, затянуть в несколько приёмов гайки. Стопорные кольца цилиндрических шестерён кулачковых валов вставлять на места после завершения регулировки угла опережения впрыска топлива и газораспределения. 13. Выполнить работы на правом моноблоке согласно требованиям п.п. 4 и 5 настоящего раздела. 14. Провернуть коленчатый вал против хода до деления 10º градуированной шкалы (50º до ВМТ поршня шестого цилиндра правого моноблока) Протереть чистой замшей кулачковый вал впуска правого моноблока. Согласно требованиям п.7 настоящего раздела уложить вал впуска в основания подшипников. Укладку выполнять в положении открытия впускных клапанов шестого цилиндра (кулачки согласно эскизу в п.7) Ввести кулачковый вал в зацепление с цилиндрической шестерней промежуточного валика. 15. Протереть чистой замшей и смазать чистым моторным маслом крышки подшипников кулачкового вала впуска правого моноблока и закрепить их согласно требованиям п.9 настоящего раздела. 16. Провернуть коленчатый вал по ходу до деления 101º градуированной шкалы (41º после ВМТ поршня шестого цилиндра правого моноблока). 17. Протереть чистой замшей кулачковый вал выпуска правого моноблока. Согласно требованиям п.10 настоящего раздела уложить вал в основания подшипников – укладка в положении открытия выпускных клапанов шестого цилиндра правого моноблока (конец выпуска). Положение кулачков согласно эскизу п.10. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Ввести кулачковый вал выпуска в зацепление с цилиндри- ческой шестерней промежуточного валика. 18. Протереть чистой замшей и смазать моторным маслом крышки подшипников кулачкового вала выпуска правого моноблока, закрепить согласно требованиям п.9 настоящего раздела. 19. Проверить температурные зазоры между затылками кулачков и тарелками клапанов. У холодного дизеля для впускных клапанов (0,9÷1,1) мм; для выпускных (1,2÷1,4) мм. При необходимости регулировку выполнять путём отжатия замка от тарелки клапана спецключом и лёгкого «закусывания» щупа требуемой толщины при проворачивании тарелки клапана. Толщина набора пластин щупа при регулировке: для впускного клапана – 0,95 мм; для выпускного – 1,30 мм. |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Отрегулировать фазы газораспределения | Работа выполняется до стопорения цилиндрических шестерён на хвостовиках кулачковых валов и шплинтовки гаек подшипников кулачковых валов. У одного клапана момент начала открытия и закрытия определять следующим порядком: - Проворачивая коленчатый вал по ходу, довести до начала соприкосновения кулачка проверяемого клапана с тарелкой, затем отвести коленчатый вал против хода на (5÷10)º. - Взявшись за замок тарелки клапана двумя пальцами, попытаться провернуть тарелку, продолжая толчками по (0,5÷1,0)º проворачивать коленчатый вал по ходу. В момент начала «страгивания» тарелки клапана при попытке вращения проворот коленчатого вала прекратить, по градуированной шкале отметить начало открытия впускного клапана (градусы до ВМТ) или выпускного (градусы до НМТ). Момент открытия клапана записать мягким карандашом на плоскости разъёма моноблока с крышкой напротив клапана. - Продолжая проворачивать коленчатый вал по ходу и пытаясь пальцами провернуть тарелку клапана, отметить момент начала «закусывания» тарелки. Проворот коленча- | Набор щупов ЩПС №2 | Ключ валопроворотный Л9690-1225; вилка Л9690-1320; бородок Л9631-081; приспособление для монтажа стопорных колец Л9691-168; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; карандаш «Архитектор» 5М | Запрещаются одновременные проверка свободы проворота тарелки клапана и проворот коленчатого вала. Провороты тарелок чередовать с «толчками» на ключ Л9690-1225. | слесарь слесарь | 1 1 | 6 2 | 3,525 0,931 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | того вала в этот момент прекратить, по градуированной шкале отметить момент закрытия впускного клапана (в градусах после НМТ) или выпускного (в градусах после ВМТ). Величину закрытия клапана записать мягким карандашом на плоскости разъёма моноблока с крышкой напротив клапана. - Сравнить полученные значения моментов начала открытия и закрытия клапанов с паспортными данными: - открытие впускного клапана (50±3)º до ВМТ; - закрытие впускного клапана (56±3)º после НМТ; - открытие выпускного клапана (56±3) до НМТ; - закрытие выпускного клапана (32º±3)º после ВМТ; 1. Отрегулировать моменты начала открытия и закрытия клапанов путём вывёртывания или завёртывания тарелок клапанов, выдерживая температурные зазоры согласно требованиям п.19 раздела 10 настоящей карты. Неодновременность открытия или закрытия двух одноимённых клапанов одного цилиндра не более 2º по углу проворота коленчатого вала. 2. Проверить углы начала и конца впуска первого и шестого цилиндров левого моноблока: - Провернуть коленчатый вал по ходу, остановиться в такте выпуска, не доходя (60÷70)º до ВМТ поршнем первого цилиндра. При этом выпускные клапаны цилиндра должны быть открыты, впускные закрыты, кулачки впуска приближаются к моменту начала открытия. - Продолжая проворот коленчатого вала по ходу, подвести кулачки впуска к тарелкам клапанов, отметить момент начала касания кулачков на тарелку, что соответствует началу открытия клапана (50±3)º до ВМТ или 310º по градуированной шкале. - Продолжить проворот коленчатого вала по ходу, отметить момент конца нажатия кулачков на тарелки впускных клапанов, что соответствует концу впуска (56±3)º после НМТ (236º по градуированной шкале). - Провернуть коленчатый вал по ходу на 360º и повторить |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | проверку для шестого цилиндра левого моноблока выше указанным порядком. 3. Проверить углы начала и конца выпуска первым и шестым цилиндрами левого моноблока: - Провернуть коленчатый вал по ходу, не доходя (60÷70)º до НМТ поршнем первого цилиндра левого моноблока в такте рабочего хода. При этом все клапаны цилиндра должны быть закрыты, кулачки выпуска должны приближаться к моменту начала открытия клапанов. - Продолжая проворот коленчатого вала по ходу, отметить момент начала открытия клапанов выпуска первого цилиндра (56±3)º до НМТ (124º по градуированной шкале); затем момент конца выпуска (32±3)º после ВМТ (32º по градуированной шкале). - Провернуть коленчатый вал по ходу на 360º, выше указанным порядком отметить моменты начала открытия и конца закрытия выпускных клапанов шестого цилиндра левого моноблока (соответственно (56±3)º до НМТ или 124º по градуированной шкале и (32±3)º после ВМТ). При необходимости повторить регулировку и вновь проверить фазы. 4. Проверить фазы газораспределения для остальных цилиндров дизеля, руководствуясь таблицей: Моноблок; Номера цилиндров; Показания визира градуированной шкалы. ВМТ; НМТ; начало впуска; конец впуска; начало выпуска; конец выпуска. левый; 1 – 6; 0º; 180 º; 310 º; 236 º; 124 º; 32 º. 2 – 5; 120 º; 300 º; 70 º; 356 º; 244 º; 152 º. 3 – 4; 240 º; 60 º; 190 º; 116 º; 4 º; 272 º. правый; 1 – 6; 60 º; 240 º; 240 º; 10 º; 184 º; 92 º. 2 – 5; 180 º; 0 º; 0 º; 130 º; 304 º; 212 º. 3 – 4; 300 º; 120 º; 120 º; 250 º; 64 º; 332 º. При необходимости произвести подрегулировку согласно выше указанным требованиям. При невозможности регулировки путём перемещения та- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | релок клапанов при соблюдении величины температурных зазоров фазы отрегулировать путём разворота кулачкового вала относительно коленчатого вала. 5. Порядок регулировки газораспределения путём разворота кулачкового вала: - Подсчитать среднее арифметическое отклонение от паспортного значения действительных моментов начала открытия впускных клапанов первого и шестого цилиндров. αср =; α1 + α6; ;. 2. где α1 – отклонение начала открытия впускного клапана I цилиндра; α6 отклонение начала открытия впускного клапана VI цилиндра; - Подсчитать среднее арифметическое отклонение от паспортного значения действительных моментов начала закрытия впускных клапанов первого и шестого цилиндров βср =; β1 + β 6; ;. 2. где β 1 – отклонение начала открытия впускного клапана I цилиндра; β 6 отклонение начала открытия впускного клапана VI цилиндра; - Подсчитать среднюю арифметическую величину отклонения от паспортного значения моментов открытия и закрытия впускных клапанов I и VI цилиндров γ =; αср + β ср; ;. 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | здесь γ – требуемая поправка в градусах на разворот кулачкового вала впуска относительно коленчатого вала - С хвостовика кулачкового вала, подлежащего развороту, снять цилиндрическую шестерню, коленчатый вал развернуть на угол γ. При раннем открытии клапанов вал разворачивать против хода, при запаздывании – по ходу. Перед снятием шестерни ставить совпадающие метки на торцах зубьев и впадин шлицевого зацепления шестерни с хвостовиком кулачкового вала. - Определить количество зубьев, на которое необходимо переставить кулачковый вал относительно промежуточного валика. Перестановка на 1 зуб соответствует 1º18' разворота кулачкового вала. При перестановке цилиндрической шестерни ориентироваться на следующие данные: Требуемый разворот кулачкового вала, градусы; Число зубьев перестановки цилиндрической шестерни; Фактический угол разворота кулачкового вала, градусы. 3º; 2; 2 º 36'. 4 º; 3; 3 º 54'. 5 º; 4; 5 º 12'. 6 º; 5; 6 º 32'. 7 º; 5; 6 º32'. 8 º; 6; 7 º 50'. 9 º; 7; 9 º08'. 10 º; 8; 10 º 26'. 11 º; 8; 10 º 26'. 12 º; 9; 11 º 44'. 13 º; 10; 13 º 02'. 14 º; 11; 14 º 20'. 15 º; 12; 15 º 40'. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | - Выше описанным порядком определить поправки и отрегу-лировать положение цилиндрических шестерён привода остальных кулачковых валов, подлежащих регулировке. После регулировки повторить проверку фаз. 6. Застопорить цилиндрические шестерни в хвостовиках кулачковых валов стопорными кольцами. Зашплинтовать гайки крепления подшипников кулачковых валов (шплинты 2*20.05). Концы шплинтов развести на грани гаек. |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Поставить трубки слива масла из моноблоков. | 1. Осмотреть привалочные поверхности фланцев трубок и моноблоков и стыки нижних соединений с картером. Снять заглушки с отверстий сливных каналов на моноблоках и картере. 2. На шпильки фланцев одеть новые прокладки, затем установить трубки. Трубку с ниппелем устанавливать на правый моноблок. Нижние концы трубок завести в штуцеры на картере. 3. На шпильки верхних фланцев одеть шайбы, наживить и затянуть гайки на фланцах. Затянуть накидные гайки на нижних штуцерах. 4. На тройник сливной трубки правого моноблока установить заглушку и затянуть накидную гайку с ниппелем. |  | Ключи 9*11, 17*19, 24*27 ГОСТ 2839; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,073 |
| 13 | Установить откачивающий насос | 1. Дизель перевернуть на кантователе нижним картером вверх, снять технологическую крышку. 2. Осмотреть привалочные поверхности картера и насоса, мелкие неровности и заусенцы вывести шабером. 3. На шпильки одеть новую прокладку. Насос с рессорой одеть на шпильки, ввести рессору в зацепление с валом- шестерней привода насоса. На шпильки одеть шайбы, наживить гайки и равномерно затянуть их в несколько обходов. |  | Кантователь Л9690-1249; ключ 14*17 ГОСТ 2839; шабер; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,133 |
| 14 | Для М756Б Собрать носок дополнительного отбора мощности с | 1. Перенести дизель с кантователя на подставку. 2. Снять технологический фланец, на шпильки крепления кронштейна турбокомпрессора на картере одеть текстолитовую прокладку. Перед установкой на прокладке проверить соответствие нанесённого на неё номера номеру собираемого дизеля. | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,10 ГОСТ 166 | Подставка Л9621-786; приспособления подъёмные Л9689-415, Л9696-255; | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. | слесарь | 1 | 4 | **0,738 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | демпфером | Проверить совпадение отверстия масляного канала в картере с отверстием в прокладке. Продуть масляные каналы в кронштейне турбокомпрессора и корпусе носка. 3. На шпильки картера одеть кронштейн турбокомпрессора, следя за правильностью положения текстолитовой прокладки, не допуская сдвига. Проверить отсутствие перекосов кронштейна на шпильках. На шпильки одеть шайбы и наживить гайки. Гайки равномерно затянуть в несколько обходов с затяжкой на одну грань за обход. После окончательной затяжки отсоединить чалочное приспособление. На крепёжные болты для нижней части кронштейна одеть шайбы, болты ввернуть в гнёзда и равномерно затянуть в несколько обходов. 4. Снять с кронштейна технологическую крышку. Проверить наличие сборочных рисок на втулке и хвостовике коленчатого вала. 5. В хвостовик коленчатого вала вставить технологическую оправку. Демпфер в сборе со втулкой захватить специальным подъёмником, установить на хвостовик коленчатого вала, совместив риски на хвостовике и втулке демпфера. Снять технологическую оправку и замерить зазор между торцом хвостовика коленчатого вала и торцом поводка втулки демпфера (размер Е, должен составлять (5,5÷7,5)мм). При помощи приспособлений и гидропресса напрессовать втулку демпфера на хвостовик коленчатого вала до упора втулки в хвостовик. Ход втулки при напрессовке, отмеченный по приспособлению Л9689-4788, должен быть равным размеру Е. 6. Щупом проверить торцовый зазор между демпфером и кронштейном (не менее 2,5 мм). 7. Вставить в хвостовик коленчатого вала калибр с кольцом для замера зазоров между коленчатым валом и рессорой, и между корпусом носка и торцами болтов демпфера. | набор щупов №2 кл.1 ТУ2-034-225-87 | оправка технологическая Л9691-090; приспособление для напрессовки демпфера Л9689-4768; мультипликатор Л9689-3796; гидропресс Л9690-1175; калибр Л9549-1471; кольцо Л9549-1472; камера продувочная А154.00.00 | К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. На гидропрессе имеют право работать только лица, получившие специальный допуск. При установке корпуса носка избегать выпадения рессоры. При продувке избегать вылета загрязнений в сторону людей. Продувку осуществлять в защитных очках. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 8. Вставить в шлицы вала носка дополнительного отбора мощности подготовленную к монтажу рессору. Носок в сборе с рессорой установить на шпильки кронштейна, наживить (2÷4) гайки, поджать носок к кронштейну. Проверить зазор между корпусом носка и кронштейном (по периметру привалки, размер «Г»). Носок снять, из хвостовика коленчатого вала изъять калибр с кольцом. 9. Подобрать прокладки (черт. № 624.66.11) между привалочными поверхностями корпуса носка и кронштейна турбокомпрессора. Подбор осуществлять согласно требованиям таблицы: Размер Г, мм; Кол-во прокладок. 0 ÷ 0,6; 1. 0,6 ÷ 1,2; 2. 1,2 ÷ 1,8; 3. 10. Одеть на торец маслонагнетающей трубки кронштейна турбокомпрессора уплотнительное кольцо. На шпильки кронштейна турбокомпрессора одеть подобранные согласно требованиям п.9 настоящего раздела прокладки и вновь одеть корпус носка на шпильки кронштейна, соблюдая зацепление шлицев рессоры и втулки демпфера. На шпильки кронштейна одеть шайбы, наживить гайки, затянуть «до упора», затем окончательно попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов с затяжкой на (1÷½) грани за обход. 11. Закрыть отверстие слива масла из турбокомпрессора технологической заглушкой. |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Для М756Б Поставить предельный регулятор | Осмотреть регулятор с прокладкой. Протереть прокладку и привалочные поверхности, проверить совпадение масляных каналов на корпусе регулятора, стакане верхней половины корпуса привода ТНВД и отверстий на прокладке. Прокладку одеть на шпильки, регулятор установить на привод, ввести в зацепление коническую шестерню регулятора с большой конической шестерней привода ТНВД. |  | Ключ 14*17 ГОСТ 2839; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 |  | слесарь | 1 | 3 | ** 0,049 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | На шпильки одеть шайбы, наживить и затянуть в несколько обходов гайки. Крепление тяги воздушной заслонки осуществлять после монтажа воздушного нагнетателя и всасывающего патрубка. |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Поставить водяной насос | 1. Проверить свободность перемещения рессоры по шлицам шестерни привода насоса узла передач и ведущего валика насоса. Рессору вставить в ведущий валик, провернуть, проверить плавность вращения. 2. Протереть салфеткой и осмотреть привалочные поверхности насоса и картера. Проверить наличие замкового кольца на хвостовике валика-шестерни привода насоса (в узле передач). 3. Осмотреть и протереть прокладку под насос. Проверить совпадение масляных каналов в картере и корпусе насоса и отверстий в прокладке. 4. Ввести рессору в ведущий валик насоса. На шпильки картера одеть подготовленную прокладку. 5. Ввести в зацепление шлицы рессоры со шлицами валика-шестерни в узле передач, насос одеть на шпильки. На шпильки одеть шайбы, наживить гайки и затянуть их попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. |  | Ключи 9*11, 11*13, 19*22 ГОСТ 2839; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | Проверку плавности вращения приводной рессоры осуществлять в рукавицах. | слесарь | 1 | 4 | 0,354 |
| 17 | Поставить маслонагнетающий насос с центробежным фильтром | 1. Проверить свободность перемещения рессоры по шлицам шестерни привода насоса узла передач и в ведущей шестерне насоса. Рессору вставить в ведущую шестерню насоса, провернуть, проверить плавность вращения. 2. Протереть салфеткой и осмотреть привалочные поверхности насоса и картера. Проверить наличие замкового кольца на хвостовике валика-шестерни привода насоса (в узле передач). 3. Осмотреть и протереть прокладку под насос. Проверить совпадение масляных каналов в картере и корпусе насоса между собой и с прокладкой. 4. Ввести рессору в ведущую шестерню насоса. На шпильки верхнего картера одеть подготовленную прокладку. 5. Ввести в зацепление шлицы рессоры со шлицами валика-шестерни в узле передач, насос одеть на шпильки. На шпильки одеть шайбы, наживить гайки и затянуть их |  | Ключи 11*13, 19*22 ГОСТ 2839; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | Проверку плавности вращения рессоры осуществлять в рукавицах. | слесарь | 1 | 4 | 0,104 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Поставить наддувочный коллектор | 1. Снять временные заглушки с впускных окон левого моноблока. Проверить отсутствие во впускных окнах посторонних предметов. Осмотреть левую секцию коллектора и привалочные поверхности коллектора и моноблока. Мелкие неровности, риски и забоины устранить шабером. Проверить отсутствие внутри коллектора посторонних частиц, загрязнений, ржавчины. 2. На шпильки впускных окон левого моноблока одеть подготовленные прокладки Секцию коллектора осторожно одеть на шпильки моноблока, затем одеть упругие шайбы (8 65Г 05 ГОСТ 6402), наживить гайки. Секцию равномерно подтянуть к моноблоку, гайки затянуть «до упора», затем окончательно, затягивая равномерно все фланцы попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. 3. Смазать моторным маслом патрубок кольцевого стыка, на патрубок одеть дюритовый рукав. 4. На правый моноблок установить вторую секцию коллектора выше указанным порядком. 5. Сдвинуть рукав на кольцевом стыке на правую секцию коллектора, разместив рукав поровну между секциями. Одеть на рукав три типовых хомута. Хомуты стянуть болтами, средний хомут затягивать до полного обжатия. Болты хомутов зашплинтовать вязальной проволокой (КС-1,0 ГОСТ 792). 6. Всасывающие патрубки закрыть технологическими крышками. |  | Ключи 9*11, 11*13 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; шабер; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | Установку секций коллектора выполнять в рукавицах. | слесарь слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,387 0,098 |
| 19 | Установить выхлопные коллекторы | 1. Снять технологические крышки с газовых отверстий коллекторов. Привалочные поверхности осмотреть, мелкие неровности, забоины, царапины вывести шабером. Привалочные поверхности протереть. Осмотреть подготовленные прокладки. 2. Правый коллектор зачалить. |  | Ключи 9*11, 11*13, 12*14, 17*19 ГОСТ 2839; шабер; чалочное приспособление; | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузо- | слесарь слесарь | 1 1 | 4 2 | * 1,896 ** 1,273 * 0,272 ** 0,212 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | У коллектора М753Б снять торцовую крышку, на шпильках закрепить скобы чалочного приспособления; у коллектора М756Б на рабочем торце закрепить одну ветвь чалочного приспособления, вторую закрепить на стыке секций. 3. На шпильки правого моноблока одеть подготовленные прокладки. Секцию коллектора поднять, подвести к моноблоку, осторожно одеть на шпильки. На шпильки одеть плоские шайбы, затем упругие 8 65Г 05. Коллектор поджать к моноблоку, наживить и затянуть «до упора» гайки. Окончательную затяжку выполнять в несколько обходов попарно-перекрёстным порядком с затяжкой не более одной грани за обход. 4. Выше указанным порядком установить левый коллектор. 5. Для М753Б. Объединённый выхлопной патрубок осмотреть согласно требованиям п.1 настоящего раздела. Одеть подготовленные прокладки. Патрубок зачалить, подвести к выхлопному коллектору, осторожно одеть на шпильки торцов коллектора, поджать к торцам. На шпильки одеть шайбы, наживить и затянуть «до упора» гайки. Отсоединить чалочное приспособление и окончательно затянуть гайки согласно требованиям п.3 настоящего раздела. |  | салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | подъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. Отсоединение чалочных приспособлений осуществлять после завершения предварительной затяжки гаек, крепящих фланцы. |  |  |  |  |
| 20 | Для М756Б Соединить выхлопные колена, на турбокомпрессор вместе с выхлопным и всасывающим патрубком установить | 1. Осмотреть привалочные поверхности всасывающих и выхлопного патрубков турбокомпрессора, а также фланцев водяных труб. Мелкие неровности, забоины вывести шабером. Привалочные поверхности протереть чистой салфеткой. Осмотреть и протереть подготовленные прокладки. 2. Одеть на шпильки воздушного корпуса турбокомпрессора прокладку, на прокладку установить всасывающий патрубок На шпильки одеть плоские шайбы, затем упругие 10 65Г 05; наживить и затянуть «до упора» гайки. Затянуть гайки окончательно попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. 3. Одеть на шпильки газового корпуса прокладку, на прокладку установить выхлопной патрубок. | Штангенциркуль ЩЦ-1-125-0,10 ГОСТ 166 | Приспособление подъёмное Л6989-4204; подставка для сборки выхлопных колен; хомут Л9690-176; приспособление для монтажа колец Л9690-517; чалочное приспособление; | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. Ручную стыковку колен выполнять в рукавицах. | слесарь | 1 | 4 | ** 0,468 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Резьбу шпилек смазать графитной смазкой СКа-216Г, на шпильки одеть плоские шайбы, затем упругие, наживить и затянуть в несколько обходов гайки. На верхнюю шпильку и две шпильки второго снизу ряда вместо плоских шайб установить соответственно скобу и два кронштейна крепления термозащитного кожуха. Плоскость фланца выхлопного патрубка должна располагаться строго параллельно основанию турбокомпрессора. 4. На шпильки дренажного фланца одеть асбестовую прокладку, затем сам фланец, одеть шайбы и затянуть гайки (по 2 шт. на шпильку). В осевое сверление выхлопного патрубка уложить уплотнение и ввернуть заглушку. 5. Закрепить на технологической подставке одно из верхних колен. Соединить дюритовым рукавом водяные патрубки перепуска воды между коленами, соблюдая расположение фланцев в одной плоскости. Поджать болты хомутов (до упора). Проверить чистоту канавок в верхнем колене под уплотнительные кольца. Осмотреть подготовленный комплект уплотнительных колец, протереть, завести в канавки, разведя замки рядом расположенных колец на 180º 6. Осмотреть посадочную поверхность под кольца в нижнем колене, протереть чистой салфеткой. Осторожно одеть нижнее колено на верхнее, введя хвостовик с кольцами в горловину. Совместить в одной плоскости фланцы водоперепускных патрубков, на шпильки одеть собранный патрубок. Проверить зазор в стыке колен между буртом верхнего колена и торцом нижнего - (2÷6) мм. При соответствии зазора указанной норме закрепить болты хомутами рукавчика водоперепускного патрубка окончательно; при необходимости отрегулировать насадку рукавчика для обеспечения требуемого зазора. 7. Патрубок с колен снять, колена рассоединить. На верхнее |  | плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | колено одеть дюритовый рукав с хомутами. Колена вновь соединить указанным в п.6 настоящего раздела порядком. На шпильки водоперепускного патрубка уложить прокладки, установить патрубок, избегая деформации дюритового рукавчика. Шланг стыка надвинуть на стык, затянуть болты хомутов, застопорить их вязальной проволокой. На шпильки водоперепускного патрубка одеть плоские шайбы, затем упругие 8 65Г 05, наживить и затянуть гайки. 8. Выше указанным порядком соединить второй комплект выхлопных колен. 9. Одеть на шпильки левого газоприёмного окна турбокомпрессора прокладку, собранный левый комплект колен зачалить, осторожно одеть на шпильки турбокомпрессора. На шпильки одеть плоские шайбы. На нижние шпильки вместо шайб одеть тепловой экран. На плоские шайбы и экран уложить упругие шайбы 10 65Г 05, наживить и затянуть «до упора» гайки. Чалочное приспособление отсоединить, гайки окончательно затянуть попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. 10. Выше указанным порядком установить на турбокомпрессор правый комплект колен. 11. Одеть на шпильки нижнего водяного фланца прокладку, установить патрубок, одеть на шпильки плоские шайбы, затем упругие 8 65Г 05 и закрепить гайками. Подготовить левую трубу перепуска воды из выхлопных колен в турбокомпрессор, одеть дюритовый рукав на хвостовик. Трубу выше указанным порядком закрепить на турбокомпрессоре, соединить рукавом с патрубком на нижнем колене, рукав закрепить хомутами. 12. Выше указанным порядком собрать правую трубу перепуска воды из выхлопных колен в турбокомпрессор. 13. Снять пробки, ввернуть сливные краники. 14. Открытые отверстия колен и турбокомпрессора обвернуть плотной парафинированной бумагой и обвязать шпагатом . |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 21 | Собрать внешние маслопроводы | Работа выполняется после установки топливного насоса с регулятором и топливопроводами. Перед соединением стыков проверять состояние и чистоту сопрягаемых поверхностей, резьбы накидных гаек и штуцеров. 1. Снять защитные колпачки со штуцеров картера топливного насоса, моноблоков, предельного регулятора; заглушки со сливных отверстий. 2. Подсоединить трубку к штуцеру на кронштейне водяного насоса. К трубке подсоединить тройник. Накидные гайки при этом затягивать только «до упора». В тройник уложить прокладку и ввернуть невозвратный клапан с одетыми с обеих сторон прокладками. На стержень клапана одеть боковой ниппель, на ниппель уложить третью прокладку и навернуть глухую гайку. На штуцер трубки контура предпусковой прокачки у бокового ниппеля навернуть заглушку. 3. К тройнику подсоединить фрагмент трубки подачи масла на гидроупор всережимного регулятора. 4. Подсоединить к маслораспределительной крестовине трубку подачи масла от кронштейна водяного насоса. Второй конец трубки закрепить на тройнике. 5. Соединить крестовину трубками со штуцерами моноблоков и предельного регулятора. Установить трубку, соединяющую крестовину с картером топливного насоса. На свободный штуцер крестовины установить глухой ниппель. 6. На штуцер маслонагнетательного насоса одеть уплотнение, затем боковой ниппель трубки, на ниппель уложить второе уплотнение и затянуть глухой гайкой «до упора». 7. Подготовить длинную трубку подвода масла к масляному фильтру всережимного регулятора. В боковой ниппель, предназначенный для стыка с трубкой нагнетательного насоса ввернуть невозвратный клапан с двумя прокладками (с обеих сторон бурта), на ниппель уложить третью прокладку и стянуть клапан глухой гайкой. | Линейка (0-150) ГОСТ 427 | Ключи 9*11, 11*13, 14*17, 24*27 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 |  | слесарь | 1 | 4 | 0,242 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 8. Снять с масляного фильтра всережимного регулятора болт бокового ниппеля и технологическую втулку с прокладками. На болт бокового ниппеля одеть первую прокладку, затем боковой ниппель и вторую прокладку. Болт ввернуть в масляный фильтр. При этом двойной боковой ниппель должен располагаться хвостовиком с внутренней резьбой в сторону правого моноблока. В двойной ниппель ввернуть невозвратный клапан с прокладкой, одеть ниппель короткого фрагмента трубки на тройник кронштейна водяного насоса. Трубку через тройник соединить с трубкой между водяным насосом и гидроупором регулятора. На свободный резьбовой хвостовик двойного бокового ниппеля одеть уплотнение (14*20 МН 4152-62), установить боковой ниппель фрагмента маслопровода, идущего от маслонагнетательного насоса, уложить второе уплотнение и затянуть глухую гайку. Поставить второй фрагмент маслопровода от невозвратного клапана нагнетательного насоса к фильтру всережимного регулятора. 9. После монтажа топливопроводов высокого давления. Соединить масляные и топливные трубопроводы хомутами согласно требованиям чертежей. Произвести окончательную затяжку накидных и глухих гаек. Проверить зазоры между трубками и близлежащими деталями дизеля (должны составлять не менее 3 мм). При необходимости допускается подгибка трубок 10. Установить на шпильки фланцев суфлирования кронштейна турбокомпрессора прокладки, на прокладки установить суфлирующие патрубки. Одеть на концы шпилек плоские шайбы, затем упругие 8 65Г 05, затянуть гайки. На патрубки одеть дюритовые рукавчики с хомутами. В хомуты вставить заглушки и увязать их проволокой (КС-1,0 ГОСТ 792) с патрубками. 11. Крепёжные детали (гайки, штуцеры, хомуты), имеющие отверстия для шплинтовки, обвязать проволокой КС-1,0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Обвязку выполнять крест-накрест с основной деталью внатяг, свободных петель не допускается. Скрутка должна иметь не менее пяти витков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Для М756Б Установить турбокомпрессор | 1. Турбокомпрессор в сборе со всасывающими и выхлопным патрубками и выхлопными коленами зачалить и установить на кронштейн на носке дополнительного отбора мощности. 2. Проверить зазоры между торцами нагнетательных патрубком турбокомпрессора и всасывающего коллектора дизеля (29±2) мм Замерить приспособлением несоосность патрубков (не более 3 мм). Несоосность устранить подбором прокладок между лапами и кронштейном. Проверить совпадение отверстий под болты на фланцах выхлопных колен и коллекторов, определить количество прокладок между торцами колен и коллектора (допускается не более 2 шт.) 3. Турбокомпрессор с дизеля снять. 4. Одеть на патрубки всасывающего коллектора рукава с хомутами (по три хомута). На кронштейн уложить подобранные прокладки, турбокомпрессор опустить на кронштейн. Вставить между торцами выхлопных коллекторов и колен подобранные прокладки. 5. Сдвинуть хомуты гибких рукавов между выхлопными коленами, проверить несоосность колен (по разнице диаметральных зазоров в стыках, не более 2 мм). При необходимости устранить несоосность путём сдвига турбокомпрессора вдоль оси дизеля и повтора подбора прокладок под лапами. По окончании проверки стянуть колена с выхлопными коллекторами, на хвостовики шпилек одеть плоские шайбы, затем упругие 10 65Г 05, наживить и затянуть в несколько обходов гайки. Затяжку осуществлять попарно-перекрёстным порядком, одновременно подтягивая оба стыка. 6. Равномерно разместить гибкие рукава по стыкам патрубков турбокомпрессора и всасывающего коллектора, закрепить их хомутами. Средние хомуты затягивать до полного обжа- | Приспособление измерительное Л9571-1396 по каталогу СТО М756Б 3РД ПО «Звезда»; набор щупов № 2 кл.1 ТУ2-034-225-87; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,10 ГОСТ 166 | Приспособление подъёмное Л9689-3280; ключи 9*11, 17*19, 22*24 ГОСТ 2839; монтировка; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547. | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. | слесарь | 1 | 4 | ** 0,971 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | тия рукавов. После затяжки болтов хомутов застопорить их вязальной проволокой (КС 1,0 ГОСТ 792). 7. На фундаментные болты турбокомпрессора одеть шайбы согласно требованиям чертежа. Болты поочерёдно ввести в крепёжные отверстия (резьбовой частью вверх), одеть плоские шайбы, затем упругие и наживить гайки. Равномерно затянуть гайки в несколько обходов. 8. Закрепить на скобах торцовый защитный экран. 9. Установить корпус шарнира свободного конца нижней тяги привода заслонки наддувочного воздуха на шаровый поводок от предельного регулятора. Завернуть гайку шарового шарнира до упора в торец сахаря, затем отвернуть на ¼ оборота для обеспечения зазора между сухарём и грибком пружинного упора в поводке (0,17÷0,34) мм. Путём вращения тяги отрегулировать её длину, чтобы риска на аварийной рукоятке была направлена вертикально вниз. Проверить вручную ход заслонки и установить её в положение полного открытия. Зашплинтовать гайку шарового шарнира, концы шплинта развести на грани гайки. 10. Закрепить верхний конец маслоподводящей трубки на штуцере корпуса подшипника, затянуть с двумя уплотнениями. Нижний конец закрепить накидной гайкой на тройнике маслопровода между нагнетательным насосом и фильтром всережимного регулятора. Дополнительно зафиксировать трубку на турбокомпрессоре хомутом с резиновым кольцом. Проверить затяжку пробок в тройнике трубки и верхнего ниппеля. 11. Подготовить сливную масляную трубу, на нижний хвостовик одеть гибкий рукавчик с четырьмя хомутами. Одеть на шпильки сливного отверстия масла прокладку, |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | установить фланец верхнего хвостовика сливной трубы. Равномерно разместить гибкий рукавчик нижнего стыка на хвостовике трубы и патрубке кронштейна турбокомпрессора, затянуть болты хомутов. На шпильки сливного отверстия турбокомпрессора одеть упругие шайбы 8 65Г 05, наживить и равномерно затянуть гайки. 12. На всасывающий патрубок одеть защитный чехол, на выхлопном патрубке закрепить технологическую крышку. |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Для М753Б Установить центробежный нагнетатель | 1. Проверить соответствие номера нагнетателя собираемому дизелю. 2. Снять технологические крышки с промежуточной стенки нагнетателя и с посадочного места на картере. Извлечь пробку из нижнего отверстия промежуточной стенки. 3. Проверить наличие стопорных колец в поводке коленчатого вала и во втулке большой шестерни нагнетателя. Проверить свободность и плавность вращения большой шестерни нагнетателя. 4. Одеть на крепёжные шпильки картера текстолитовую прокладку, следя, чтобы не перекрывались отверстия подачи и слива масла из промежуточной стенки. 5. Шлицы проводной рессоры смазать чистым моторным маслом. Проверить свободность передвижения рессоры по шлицам поводка коленчатого вала и шлицам втулки большой шестерни нагнетателя. 6. Нагнетатель зачалить, подвести к посадочной горловине картера. Вставить рессору в шлицы втулки большой шестерни. Нагнетатель осторожно одеть на шпильки картера, не допуская сдвига текстолитовой прокладки. Следить за свободностью входа и отсутствием перекосов посадки на шпильки и фиксирующий штифт. Вход нагнетателя должен осуществляться без напряжения, от усилия рук. После посадки нагнетателя до упора промежуточной стенки в картер через текстолитовую прокладку на шпильки одеть плоские шайбы, затем упругие 10 65Г 05, наживить |  | Приспособление подъёмное; ключи 9*11, 11*13 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547 | Грузоподъёмные работы выполнять типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. К выполнению грузоподъёмных работ допускаются лица, получившие специальный допуск. | слесарь | 1 | 4 | * 0,513 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | гайки и затянуть «до упора». Отсоединить чалочное приспособление. На болты крепления нижней части нагнетателя одеть упругие шайбы, затем плоские, вставить их в гнёзда и затянуть «до упора». Проверить плотность посадки нагнетателя и затянуть гайки с болтами попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. Запрещается окончательная затяжка гаек и болтов при неполной посадке нагнетателя. 7. На всасывающий коллектор дизеля одеть гибкие рукава с тремя хомутами на каждом. 8. Снять защитный кожух с нагнетательной горловины корпуса нагнетателя. Уложить в стык нагнетателя с автоматом предельных оборотов медно-асбестовое уплотнение. Автомат с тройником установить на корпус нагнетателя, уплотнение стянуть хомутом, стык стянуть тремя стяжными шпильками. 9. Гибкие рукава равномерно разместить на стыках тройника и всасывающего коллектора и затянуть болты хомутов. Средний хомут затягивать до полного обжатия. Зашплинтовать болты хомутов вязальной проволокой КС-1,0. |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Собрать наружные водяные трубопроводы | 1. Осмотреть привалочные поверхности водяных отверстий моноблоков, коллекторов, турбокомпрессора, протереть чистой салфеткой. Мелкие риски, забоины, неровности вывести шабером. 2. На торцы хвостовиков труб перепуска воды из моноблоков в выхлопные коллекторы одеть гибкие рукавчики с четырьмя хомутами на каждом. 3. Одеть на шпильки верхних отверстий моноблоков и выхлопных коллекторов прокладки, установить фланцы труб и патрубков, одеть упругие шайбы 8 65Г 05, наживить гайки. Рукавчики нижних стыков равномерно разместить на хвостовиках патрубков и труб, затянуть соединения хомутов. 4. Подготовить трубы перепуска воды из выхлопных коллекто- | Приспособление для проверки соосности труб Л9571-1398 по каталогу СТО М756Б. 3РД ПО «Звезда»; линейка (0-150) ГОСТ 427 | Ключи 9*11, 11*13 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; шабер; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,763 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ров в турбокомпрессор. На хвостовики одеть гибкие рукавчики с четырьмя хомутами на каждом. На шпильки водяных отверстий турбокомпрессора и коллекторов одеть прокладки, установить фланцы труб и патрубков, одеть упругие шайбы 8 65Г 05, наживить гайки. Рукавчики равномерно разместить на стыках труб и патрубков, затянуть болты хомутов. 5. Снять технологические пробки с нагнетательных патрубков водяного насоса. На шпильки водяных отверстий моноблоков одеть прокладки, установить всасывающие трубы, одеть упругие шайбы 8 65Г 05, наживить и затянуть гайки. При помощи приспособления проверить соосность трубы правого моноблока с патрубком насоса (несоосность не более 2,5 мм). При необходимости подобрать по толщине прокладку под фланцы всасывающей трубки. После проверки соосности всасывающую трубку на правом моноблоке снять, одеть на неё гибкий рукавчик с тремя хомутами, установить на место и закрепить вновь. Рукавчик равномерно разместить на стыке, затянуть гайки на фланце и хомутах. 6. На обводную трубу питания левого моноблока одеть крепёжный хомут согласно требованиям чертежа, закрепить, не затягивая, на кронштейне турбокомпрессора. Состыковать обводную трубу с патрубком водяного насоса и всасывающим патрубком на левом моноблоке. Равномерно разместить рукавчик на стыке с патрубком моноблока. Проверить несоосность трубы с патрубком водяного насоса согласно требованиям п.5 настоящего раздела. Устранять несоосность подбором или подгибом трубы. Трубу снять, одеть рукавчик на второй конец, установить на место и закрепить хомуты окончательно. Расстояние краёв хомутов от краёв рукавчиков должно составлять (4÷6) мм; между двумя рядом расположенными хомутами – (3÷4) мм. 7. Окончательно подтянуть соединения фланцев и хомутов. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | После окончательной затяжки соединений проверить зазоры между трубами и близлежащими деталями дизеля (не мене 3 мм). При необходимости выполнить подгибку труб по месту без снятия с дизеля. |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Прокачать маслом кулачковые валы | 1. Вывернуть заглушку из корпуса маслонагнетающего насоса под маслоподающим патрубком. В патрубок установить технологическую пробку Л9622-008. Вместо заглушки ввернуть переходник. 2. К переходнику подсоединить напорный шланг опрессовочного стенда. Включить привод стенда, прокачать масляную систему дизеля давлением 5+1,0 кгс/см² до появления масла из всех смазочных отверстий шеек и кулачков кулачковых валов на моноблоках. В любом случае время прокачки должно составлять не менее 2 мин. 3. Привод стенда выключить, отсоединить шланг. На заглушку маслонагнетательного насоса одеть уплотнение и ввернуть её в корпус насоса. Технологическую пробку Л9622-008 оставить в патрубке до монтажа дизеля на тепловоз (моторный вагон). | Стенд опрессовочный ОМ9699-1119 с манометром МПТ-50 кл. 1,5 (0÷25) кгс/см² и электротермометром ТУЭ-8А; часы бытовые | Ключ 24*27 ГОСТ 2839; пробка технологическая Л9622-008; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | Всё время выполнения работы под маслонагнетающим насосом должен находиться поддон для предотвращения разлива масла. Возникающие подтёки масла по наружным поверхностям дизеля и на полу немедленно устранять. Запрещается отсоединение напорного шланга стенда до полного снятия давления в напорной магистрали. | слесарь | 1 | 4 | 0,172 |
| 26 | Установить крышки моноблоков | Работа выполняется после установки топливных форсунок и топливопроводов высокого давления. 1. Осмотреть привалочные поверхности крышек и моноблоков. Мелкие неровности, заусенцы, остатки прокладок вывести шабером. Протереть привалочные поверхности и подготовленные прокладки чистой сухой замшей. 2. Осторожно уложить прокладки на привалочные поверхности моноблоков. На прокладки установить крышки согласно маркировке, не допуская сдвига прокладок. 3. На подготовленные болты одеть упругие шайбы 6 65Г 05, затем плоские шайбы, вставить в гнёзда и завернуть «до упора». Произвести окончательную затяжку попарно-перекрёстным порядком в несколько обходов. Начинать обход с середины моноблока, равномерно приближаясь а торцам. |  | Ключ Л9689-1738; шабер; замша ГОСТ 3717; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | Установка крышек выполняют два работника. Использование рукавиц при укладке крышек обязательно. | слесарь | 2 | 3 | 1,494 |

* - для М753Б

** - для М756Б

При составлении карты использована литература:

- «Дизель тепловозные М756». Техническое описание 756 ТО. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург, 1987 г.

- «Дизели тепловозные М756». Инструкция по эксплуатации 756 ИЭ. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург, 1987 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756». 1968 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК», книга первая. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург, 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756Б.УК», книга вторая. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург, 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть третья «Приложения М756Б.УК-2». Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург, 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б.». Каталог нестандартных средств технологического оснащения М756Б.3РД. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург, 1991 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 11 | » | января | 200 | 9 | г. |  | « | 11 | » | января | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |