|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 27.08.2009 |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 28.08.2009 |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОЛ-Невинномысская, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | дизель Д50 (ПДГ-1М) |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 4,4 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 1,254 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Работающий дизель перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков, вибраций. 2. Проверить дымность выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. 3. Проверить отсутствие выбросов масла по люкам, привалкам маслопроводов и отдельных деталей, стыкам выхлопного коллектора и цилиндровых крышек, уплотнениям валов Проверить отсутствие утечек воды по привалкам водяных труб, по уплотнениям цилиндровых крышек, по стенкам отдельных деталей. Проверить отсутствие пробоев газов по узлам системы наддува и выхлопа. 4. Проверить каплепадение по сальнику вала водяного насоса I контура - (10÷60) капель в 1 мин. При необходимости отрегулировать затяжку поджимных гаек грунд-буксы сальника (подтягивать или отпускать на одинаковое число граней). 5. Проверить подвод масла к опорам ротора турбокомпрессора (по нагреву питательных трубок). 6. Проверить давление масла в дизеле (не ниже 1,5 кгс/см2 на 0 поз., (2,5÷3,5) кгс/см2 на 8 поз.) 7. Проверить подачу масла жиклёрами смазки клапанного механизма. Сброс струи масла должен происходить строго в центры ударников. При необходимости дизель остановить, ослабить контр-гайки, выполнить подрегулировку, затянуть контр-гайки и вновь проверить подачу масла на ударники. | Электроманометр локомотивный ЭДМУ-6; часы бытовые | Ключи 17*19, 27 ГОСТ 2838; отвёртка № 2 шлицевая ГОСТ 17199; фонарь аккумуляторный | Работа выполняется до постановки тепловоза на стойло. Все работы, связанные с выходом на крышу, выполнять только на участке пути без контактного провода. Подъём на крышу осуществлять при заторможенном тепловозе, с согласия машиниста и под наблюдением второго работника. Запрещается выход на грязную, мокрую, оледенелую или замазученную крышу. Для выхода на крышу использовать специальную приставную лестницу. Перед использованием лестницы проверять её исправность и срок испытания. Регулировку жиклёров выполнять при остановленном дизеле. | слксарь | 1 | 6 | 0,331 |
| 2 | Остановленный дизель осмотреть | 1. Проверить надёжность крепления выхлопных и наддувочного коллекторов, турбокомпрессора, насосов воды и масла. Проверить затяжку соединений блока с картером и картера с главной рамой, крепление картерных люков и люков отсека газораспределения. Проверить затяжку соединений гитары привода газораспределения и соединений крышек цилиндров. Проверить затяжку прочих резьбовых соединений. 2. Проверить уровень масла в картере (не ранее, чем через 20 | Часы бытовые | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; | Вскрытие картерных люков производить не ранее 20 мин. после остановки дизеля. При осмотре остановленного дизеля запрещаются любые провороты коленчатого вала. Всё время нахожде- | слесарь | 1 1 | 4 2 | 0,694 0,061 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | мин. после остановки дизеля). 3. Слить отстой из маслосборника картера (10÷15) л, проверить отсутствие воды и посторонних частиц. Слив производить не ранее 1 часа после остановки дизеля. |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354; ёмкость для сбора шлама | ния тепловоза на стойле реверсивная рукоятка должна быть изъята из пульта и находиться у лица, руководящего работами. Рубильник АБ должен быть выключен, оба контактора Д должны быть расклинены изолирующими клиньями. При работе на крыше строго выполнять требования, изложенные в п.1 (графа 6) настоящей карты. |  |  |  |  |
| 3 | Работающий дизель после ТО-2 осмотреть | Запустить дизель, выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4 раздела 1 настоящей карты. При необходимости вновь проверить подачу масла жиклёрами смазки привода клапанов. устранить пропущенные неисправности. |  | Фонарь аккумуляторный | Запуск дизеля осуществлять только вне цеха. Запуск выполняет машинист по согласованию с лицом, руководящим работами, после удаления из дизельного помещения и шахты всех людей. Запрещается запуск при неустановленных или незакреплённых ограждениях, поликах в дизельном помещении , открытой или незапертой двери шахты холодильника. | слесарь | 1 | 6 | 0,168 |

При составлении карты использована литература:

- Правили технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2 ЦТ-519 от 03.11.1997 г.

- М.Я.Аравкин, В.М.Плахтюрин. «Модернизированные дизель-генераторы типа Д50М». 1968 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 27 | » | августа | 200 | 9 | г. |  | « | 28 | » | августа | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |