|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 09.02.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Ю.Г.Гаммель | 09.02.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТР-2, ТР-3 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | комплект |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | дизельное отделение цеха ТР-3 тепловозов |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | сборка |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХЕНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | топливная аппаратура дизеля М750 |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | 4,3 |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | * 3,682/ ** 3,701 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поставить кожух рессоры привода топливного насоса | 1. Смазать моторным маслом внутреннюю поверхность гибкого рукавчика стыка кожуха с горловиной задней торцовой крышки топливного насоса. Одеть рукавчик на кожух рессоры с условием, чтобы конец рукавчика выступал над торцом кожуха не более, чем на 10 мм 2. Протереть салфеткой подготовленную прокладку и привалочные поверхности кожуха и привода топливного насоса. 3. На один из подобранных крепёжных болтов одеть упругую шайбу (8 65Г 05), болт вставить в отверстие фланца кожуха. Прокладку одеть на болт, совместить отверстия на прокладке и фланце, кожух установить на приводе и закрепить болтом. На остальные болты одеть упругие шайбы, ввернуть во фланец и затянуть окончательно в несколько обходов. |  | Ключ 11*13 ГОСТ 2839; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680; кисть |  | слесарь | 1 | 3 | 0,058 |
| 2 | Установить топливный насос с регулятором | Работа выполняется после монтажа моноблоков, до сборки внешних маслопроводов 1. Протереть салфеткой опоры крепления насоса на верхнем картере Проверить наличие на крайних опорах центрирующих втулок. 2. На центрирующие втулки одеть резиновые уплотнения. Изъять заглушки из отверстий слива масла из картера насоса и из заднего фланца. 3. На опоры установить насос в сборе с всережимным регулятором. Ввести патрубок заднего фланца в рукавчик стыка с кожухом приводной рессоры. При установке насоса проверять свободность посадки на центрирующие втулки. Одеть на шпильки центрирующих втулок плоские шайбы, затем упругие (8 65Г 05). Наживить и затянуть «до упора» гайки, затем затянуть окончательно в несколько обходов. 4. Проверить круговой зазор между ложами опор и картером насоса (не менее 0,05 мм). 5. Снять заднюю крышку на корпусе привода насоса. Проверить клеймение подготовленной к установке рессоры (номер собираемого дизеля). | Набор щупов №1 кл. 1,0 ТУ2-034-225-87 | Ключ торцовый 11 ГОСТ 2841; ключи 9*11, 19*22 ГОСТ 2839; клещи Л9691-168; вороток Л9690-537; спецключ; чалочное приспособление; кисть; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680; | Грузоподъёмные работы выполняются только типовыми и непросроченными чалочными приспособлениями, согласно действующим схемам строповки. Выполняются грузоподъёмные работы лицами, получившими специальный допуск. | слесарь | 1 | 4 | 0,310 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Смазать шлицы рессоры чистым моторным маслом. Вставить через горловину большой конической шестерни рессору, ввести в зацепление со шлицами муфты топливного насоса. Проверить свободность перемещения рессоры в шлицах муфты. 6. Передвинуть рукавчик на кожухе приводной рессоры, разместить равномерно на стыке кожуха и заднего фланца насоса. Закрепить рукавчик двумя хомутами. 7. На шпильки крепления задней крышки привода одеть новую прокладку При помощи воротка совместить шлицы рессоры со шлицами конической шестерни, ввести рессору в зацепление с конической шестерней. Крышку установить на место и закрепить одной гайкой. Окончательное закрепление крышки выполняется после завершения установки угла опережения впрыска. 8. С маслоподводящего штуцера снять глухую гайку, уплотнительные кольца с технологической втулкой. Одеть на штуцер уплотнение (8*12 МН 4152-62), затем ниппель маслоподводящей трубки, затем второе уплотнение и навернуть глухую гайку. Гайку затянуть и обвязать совместно с трубкой проволокой КС-1,0. 9.Снять со штуцера слива масла из всережимного регулятора и штуцера на верхнем картере дизеля технологические заглушки. Подсоединить к обоим штуцерам трубку слива масла из всережимного регулятора, затянуть накидные гайки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Установить угол опережения впрыска | Установку угла опережения впрыска выполнять при положении поршня первого цилиндра левого моноблока в такте сжатия (подача топлива вторым плунжером топливного насоса) и соединения коленчатого вала с носком отбора мощности. 1. Вывернуть из топливного насоса болт бокового ниппеля, снять прокладку и защитную технологическую втулку. Вставить болт в ниппель заправочной воронки, установить |  | Вороток Л9690-537; мениск 1М.55-79сб.; приспособление Л9689-045; | Работа выполняется с использованием защитной пасты. Возникающие подтёки дизельного топлива немедленно удалять. | слесарь слесарь | 1 1 | 6 2 | 1,181 0,480 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на болт уплотнение и завернуть болт с воронкой на место. 2. Снять заднюю крышку с корпуса привода насоса. При помощи воротка вывести из зацепления приводную рессору. 3. Отвернуть глухие гайки со штуцера замера давления и отвода отсечного топлива, снять глухую гайку со штуцера второго плунжера насоса. Вместо глухой гайки на штуцер второго плунжера установить мениск. На хвостовик вилки всережимного регулятора установить фиксирующее приспособление. Рейку насоса вывести в положение полной подачи и зафиксировать приспособлением. 4. Накрыть воронку чистым шёлковым полотном и залить в насос чистое дизельное топливо, проворачивая при помощи воротка приводную рессору. Заливку топлива и проворачивание прекратить после полного заполнения контрольной трубки мениска. По окончании заправки насоса навернуть глухие гайки на штуцеры для замера давления и отвода отсечного топлива. 5. Проворачивая воротком приводную рессору против часовой стрелки (со стороны привода насоса), остановиться в момент начала «страгивания» столбика топлива в мениске. 6. Не вводя в зацепление рессору с конической шестерней привода, выставить поршень первого цилиндра левого моноблока в ВМТ в такте сжатия (все клапаны цилиндра закрыты). Провернуть вал против хода на (50÷60)º, затем медленно провернуть коленчатый вал по ходу и остановить, не доводя поршень на 28º до ВМТ. 7. Завести в зацепление приводную рессору с большой конической шестерней привода. При несовпадении шлицев производить доворот до ближайшего совпадения. 8 Провернуть коленчатый вал в положение (50÷60)º до ВМТ поршнем первого цилиндра левого моноблока. Медленно проворачивая коленчатый вал по ходу, отметить |  | ключ валопроворотный Л9690-1225; клещи Л9691-168; ключ 10 ГОСТ 2841; ключи 19*22, 24*27 ГОСТ 2839; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; ванны промывочные Л9689-3798; приспособление Л9691-169; воронка заправочная; тиски пломбировочные; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | по градуированной шкале угол, при котором начинается «страгивание» столбика топлива в мениске. Величина угла должна составлять (26÷28)º. Данную проверку выполнить не менее трёх раз. Проверка считается законченной при совпадении результатов всех трёх попыток. 9. При отклонении фактического угла опережения от номинала произвести регулировку путём перестановки рессоры по шлицам в зацеплении. Для определения величины поправки руководствоваться данными таблицы (перестановка на один шлиц соответствует 0,8 º проворота коленчатого вала). Поправка в градусах угла проворота коленчатого вала; Поправка в единицах шлицев приводной рессоры.. 0,8; 1. 1,6; 2. 2,4; 3. 3,2; 4. 4,0; 5. 4,8; 6. 5,6; 7. 6,4; 8. 7,2; 9. 8; 10. Для увеличения угла опережения впрыска перестановку рессоры выполнять против часовой стрелки, для уменьшения – по часовой стрелке. При несовпадении шлицев рессоры со шлицами конической шестерни при регулировке доворачивать рессору в направлении перестановки до совпадения с ближайшим шлицем. После регулировки угла троекратную проверку согласно требованиям п.8 настоящего раздела повторить. 10. Вставить в кольцевую выточку в шлицах конической шестерни привода замковое кольцо. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Проверить состояние прокладки, установить на место заднюю крышку привода, одеть на шпильки плоские шайбы, затем упругие (8 65Г 05). Обвязать проволокой КС-1,0 две крайние правые шпильки крепления крышки, скрутку зафиксировать пломбой. 11. Вывернуть болт из бокового ниппеля, снять с болта воронку, на болт одеть защитную втулку и завернуть болт во впускной фланец насоса. Со штуцера второго плунжера снять мениск, на штуцер навернуть глухую технологическую гайку. 12. В форсунку, подготовленную к установке в первый цилиндр левого моноблока, вставить уплотнение в гнездо нагнетательного штуцера. Форсунку протереть салфеткой, смоченной в авиабензине. Смазать конденсаторным вазелином поверхность прилегания уплотнения распылителя к форсунке, уплотнение одеть на распылитель, форсунку вставить в отверстие правого цилиндра левого моноблока. Установку форсунки в гнездо выполнять без перекоса. Контролировать правильность расположения уплотнения на уступе форсуночного отверстия в моноблоке. Установить на шпильки крепления форсунки фланец, одеть шайбы и навернуть гайки. 13. Промыть дизельным топливом резьбу нагнетательного штуцера, установить сальник с крышкой, штуцер ввернуть в корпус форсунки. Заворачивание должно происходить легко, без рывков и перекосов. Затянуть гайки крепления фланца и крепления сальника. Затяжку гаек сальника выполнять по завершению затяжки гаек фланца и заворачивания нагнетательного штуцера. Гайки фланца и сальника затягивать равномерно, по (1÷½) грани за обход. Зашплинтовать гайки крепления фланца вязальной проволокой. 14. Снять фиксирующее приспособление с хвостовика вилки всережимного регулятора. 15. Установить в канавки кулачковых валов (со стороны про- |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | межуточного валика) стопорные кольца. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Установить форсунки | Монтажу на дизель подлежат форсунки, прошедшие совместную обкатку и регулировку с установленным на дизель топливным насосом. Замена форсунок после обкатки и распаровка их с плунжерами насоса не допускается. 1. Из форсуночных отверстий в моноблоках изъять технологические пробки. Протереть форсунку чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Смазать конденсаторным вазелином поверхность прилегания уплотнения распылителя к форсунке, уплотнение одеть на распылитель. В форсунку вставить новое уплотнение в гнездо нагнетательного штуцера. 2. Вставить форсунку в отверстие цилиндра согласно нумерации ячеек в технологической таре (соответствует номерам плунжеров в топливном насосе) Соответствие номеров форсунок номеру плунжера топливного насоса согласно эскизу: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 11 передачи носок отбора мощности 2 1 3 4 5 6 2 1 3 4 5 6 левый моноблок правый моноблок Установку форсунок в гнёзда выполнять без перекоса, контролируя правильность расположения уплотнения на уступе форсуночного отверстия в моноблоке. 3. Установить на шпильки крепления форсунки фланец, одеть шайбы и навернуть гайки. |  | Тара технологическая Л9690-451; ключи Л9690-077, Л9690-380; ключи 9*11, 17*19 ГОСТ 2839; ванны промывочные Л9689-3798; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; салфетка техническая х/б ГОСТ 11680 | Работа выполняется с использованием защитной пасты. | слесарь | 1 | 4 | 0,696 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | 4. Протереть гнездо сальника нагнетательного штуцера, установить сальник с крышкой, завернуть гайки с шайбами. Промыть дизельным топливом резьбу нагнетательного штуцера, штуцер ввернуть в корпус форсунки. 5. Затянуть гайки крепления фланца форсунки и штуцер, затем гайки сальника штуцера. Гайки сальника затягивать по завершению затяжки гаек фланцев и нагнетательного штуцера. Заворачивание штуцера должно происходить ровно, без перекоса. Гайки фланца и сальника затягивать равномерно, по (1÷½) грани за обход. 6. Зашплинтовать гайки крепления фланцев вязальной проволокой КС-1,0. 7. Выше указанным порядком установить остальные форсунки, соблюдая соответствие номеров форсунок номерам плунжеров топливного насоса. 8. Вывернуть из гаек-колпачков штуцеры с уплотнениями и технологическими втулками. Вместо втулок установить ниппели трубок дренажного топлива, штуцеры ввернуть на место. Концы трубок закрепить накидными гайками на сквозных штуцерах стенок моноблоков. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Собрать топливопроводы высокого давления | 1. Вывернуть технологические пробки из накидных гаек трубок. Топливопроводы установить на промывочной установке. Снятие пробок и промывка топливопроводов выполняется непосредственно перед монтажом топливопроводов на дизеле. 2. Прокачать топливопроводы чистым дизельным топливом в течение не менее 10 мин, периодически проверяя чистоту отходящего из трубок топлива. Давление прокачки – не менее 3 кгс/см2 (контроль по манометру промывочной установки). После промывки топливопроводы обдуть снаружи сжатым воздухом. Внутренняя продувка трубок не допускается. 3. (Для М756Б) Установить на трубку отвода дренажного топлива во всасывающий тракт турбокомпрессора два хомута с резиновыми уплотнениями, хомуты закрепить на левом (со | Часы бытовые; линейка (0-150) ГОСТ 427 | Установка промывочная Л9690-672; камера продувочная А154.00.00; ключи 9*11, 11*13, 17*19 ГОСТ 2839 | Работа выполняется с использованием защитной пасты. Дальнейшие работы с топливопроводами после промывки выполнять только после полного истечения топлива из трубок. | слесарь | 1 | 4 | * 0,492 ** 0,511 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | стороны передач) фиксирующем угольнике топливопроводов. Под гайки укладывать упругие шайбы (6 65Г 05). 4. Снять технологические колпачки с нагнетательных штуцеров форсунок и секций топливного насоса. Проверить состояние запорных поверхностей конусов и резьбовых частей накидных гаек и штуцеров. Разместить топливопроводы на дизели, наживить накидные гайки на штуцерах согласно схеме, приведённой в разделе 4. Гайки наворачивать от руки на (3÷4) оборота, затем затягивать ключом. При затяжке проверять правильность положения ниппелей трубок в корпусах штуцеров. Касания прямых участков трубок о внутренние поверхности гаек не допускается. Запрещается использование ударов при монтаже топливопроводов. 5. (Для М756Б) Затянуть накидную гайку дренажного топливопровода на всасывающем патрубке турбокомпрессора. 6. Проверить зазоры между топливопроводами и прочими деталями дизеля (не более 2 мм). Допускается подгибка трубок без снятия с дизеля. 7. Окончательно затянуть гайки фиксирующих скоб на угольниках. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Установить топливные фильтры | 1. На трубку отвода дренажного топлива форсунок установить два хомутика с резиновыми втулками. 2. На болты крепления фильтров к моноблокам одеть упругие шайбы 12 65Г 05, у одного болта на упругую шайбу уложить плоскую. На кронштейн левого моноблока установить левую секцию фильтра. На болт без плоской шайбы вместо шайбы одеть лепесток хомутика дренажной трубки форсунок. Болты ввернуть в отверстия фланца левой секции фильтра и равномерно затянуть. 3. Выше описанным порядком установить вторую секцию фильтра на правый моноблок. |  | Ключи 9*11, 17*19, 27*32 ГОСТ 2839 |  | слесарь | 1 | 3 | 0,148 |
| 7 | Установить наружные топ- | 1. Подсоединить трубку дренажного топлива форсунок к штуцерам моноблока и отсасывающей трубке согласно требо- |  | Ключи 9*12, 11*13, |  | слесарь | 1 | 4 | 0,317 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | ливопроводы низкого давления | ваниям п.4 раздела 5. 2. Согласно выше указанным требованиям установить подводящие трубки топливных фильтров. Трубки соединить тройником. На свободный хвостовик тройника поставить заглушку и затянуть накидной гайкой с ниппелем. 3. Выше указанным порядком установить трубки отвода топлива от фильтров и соединить их тройником. 4. Вывернуть из задней крышки топливного насоса болт бокового ниппеля, снять технологическую втулку. На болт одеть уплотнение, затем ниппель всасывающей трубки топливного насоса, уложить второе уплотнение. Болт с трубкой ввернуть в заднюю крышку насоса. Второй конец всасывающей трубы насоса закрепить накидной гайкой на тройнике топливоотводящей трубки фильтров. 5. Пучок трубок (всасывающая трубка топливного насоса, маслопроводы на гидроупор регулятора и регулятор) уложить в половины хомутов, на половины хомутов одеть обоймы и стянуть хомуты гайками. Количество комплектов крепёжных хомутов на пучке 2 шт. 6. Произвести окончательную дозатяжку соединений стыков трубопроводов и соединений фиксирующих хомутов. |  | 17*19, 22*24 ГОСТ 2839 |  |  |  |  |  |

* - для М753Б

** - для М756Б

При составлении карты использована литература:

- «Дизели тепловозные М756». Техническое описание 756 ТО. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1987 г.

- «Дизеля тепловозные М756». Инструкция по эксплуатации 756 ИЭ. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1987 г.

- Бабич Г.С. и др. «Тепловозные дизели М753 и М756». 1968 г.

- «Тепловозы ТГМ3А, ТГМ3Б». Руководство по эксплуатации и обслуживанию. 1970 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756.УК», книга первая. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Технические условия на полную переборку (капитальный ремонт). Часть первая «Технические требования, технология разборки, сборки и испытаний М756.УК», книга вторая. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- «Дизель промышленный М756Б». Каталог нестандартных средств технологического оснащения М756Б.3РД. Издание ПО «Звезда» г. Санкт-Петербург. 1991 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 09 | » | февраля | 200 | 9 | г. |  | « | 09 | » | февраля | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |