|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  |  |  |  |  |
| утвердил |  |  |  |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  | цех ТО-3 тепловозов, ПТОЛ-Невинномысская, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  | вспомогательное оборудование |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  | 2,041 |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) | Техника безопасности | Исполнитель |  | Разряд работы | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  | Профессия | кол-во |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вспомогательное оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Проверить отсутствие посторонних шумов, стуков и вибраций. 2. Проверить работу привода главного вентилятора. Включение муфты должно происходить плавно, без рывков и посторонних звуков. Включение муфты производить на 0 поз. 3. Осмотреть водяные и масляные коллекторы и трубопроводы. Проверить отсутствие утечек, состояние и крепление хомутов. 4. Осмотреть промежуточные соединения, проверить отсутствие стуков и биений. Проверить отсутствие «ведения» муфты главного вентилятора при её выключенном состоянии. 5. По наличию тяги у воздухозаборных решёток проверить работу вентиляторов тяговых двигателей. 6. Осмотреть водяной насос II контура (при выключенном главном вентиляторе). Проверить отсутствие посторонних шумов и вибраций, по нагреву улитки проверить функционирование насоса. Проверить отсутствие утечек воды и каплепадение по сальнику – (10÷30) капель в 1 мин. на 0 поз. Покрепить соединения. 7. Проверить срабатывание привода подвижной кассеты ФНД наддувочного воздуха. 8. При ручном управлении проверить работу приводов жалюзи холодильника Проверить подвижность, величину раскрытия и плотность закрытия створок, отсутствие утечек по воздуховодам и цилиндрам. | Часы бытовые | Фонарь аккумуляторный; ключ 17*19 ГОСТ 2838 | Запрещается снятие или постановка кожухов и ограждений при работающем дизеле. Открытие двери и вход в шахту холодильника производить не ранее 5 мин. после отключения муфты главного вентилятора. | слесарь | 1 | 6 | 0,271 |
| 2 | Вспомогательное оборудование при остановленном дизеле осмотреть | 1. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего тепловоза. 2. Проверить затяжку соединений узлов и деталей вспомогательного оборудования. При необходимости покрепить и восстановить нарушенное стопорение. 3. Осмотреть промежуточные валы с опорами и муфтами. Вертикальный вал привода главного вентилятора осматривать со снятием кожуха. Проверить отсутствие деформаций, | Динамометр растяжения ДР-100; линейка 150 мм ГОСТ 427 | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547 спецключ; | Перед началом работ убеждаться в выключенном положении рубильника АБ, отсутствии в пульте реверсивной рукоятки и расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Работы на крыше | слесарь | 1 1 | 5 3 | 1,374 0,146 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | трещин, скручивания. Вручную проверить ход вала. Проверить отсутствие люфтов в карданных головках и шлицах, отсутствие признаков перегрева и вытекания смазки из соединений валов и промопор. В доступных местах осмотреть подпятник и рабочее колесо главного вентилятора. Проверить отсутствие признаков перегрева и выбросов смазки, у колеса проверить отсутствие трещин, сколов и следов контакта лопаток с диффузором. Покрепить все резьбовые соединения. 4. Осмотреть муфту и редуктор привода главного вентилятора. Проверить отсутствие утечек сжатого воздуха, отсутствие нагрева и ненормального запаха. Внешним осмотром в доступных метах проверить состояние дисков Феррадо, ведущего и прижимного дисков, пружин, шарнирных узлов и коромысла. Произвести ручное включение муфты. Поверить отсутствие заеданий при ходе рукоятки, надёжность её фиксации во включённом положении, плотность сцепления дисков. Покрепить резьбовые соединения муфты и редуктора. Проверить уровень отсутствие утечек масла из редуктора. При необходимости добавить чистого моторного масла. 5. Осмотреть ремни приводов вентиляторов тяговых двигателей. Проверить натяжение. Стрела прогиба при нагрузке 1 кгс должна составлять (12÷14)мм, у старогодных ремней – до 15 мм. Ремни изношенные или повреждённые заменить, при недостаче установить новые комплекты. Замену ремней производить комплектно, только новыми или с одинаковой степенью износа. Разница длин ремней в комплекте не более 10 мм. 6. Осмотреть вентиляторы охлаждения тяговых двигателей. Проверить целостность коробов и воздуховодов, надёжность крепления, состояние подшипниковых узлов. 7. Осмотреть расширительный бак и секции холодильника. Проверить отсутствие утечек. В баке проверить уровень во- |  | лампа переносная; гусак заправочный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 | выполнять при условии исправности крышевых люков и их фиксирующих цепочек, а также крышевых мостиков. Подъём на крышу осуществлять под наблюдением второго работника. Для выхода на крышу использовать специальную приставную лестницу. Перед применением лестницы проверять её исправность и срок испытания. Запрещается выход на грязную, мокрую, оледенелую или замазученную крышу. Все работы, связанные с подъёмом выше уровня крыши, выполнять при нахождении тепловоза на участке пути без контактного провода. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | ды. 8. Провернуть на (2÷3) оборота по часовой стрелке рукоятки пластинчато-щелевых ФГО масла дизеля. При тугом ходе пакет заменить на исправный и очищенный. 9. Осмотреть ФНД наддувочного воздуха. Проверить отсутствие течей масла из бункера и его уровень. При необходимости добавить отработанного моторного масла (до середины масломерного окна). Проверить подвижность и состояние жалюзи на всасывании с заслонками внутреннего воздухозабора. Осмотреть воздуховоды. 10. Осмотреть привод жалюзи холодильника. Проверить состояние рычажных систем, отсутствие износа и надёжность стопорения шарнирных узлов. Осмотреть створки. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Вспомогательное оборудование после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 раздела 1 настоящей карты. |  | Фонарь аккумуляторный | Запрещается запуск дизеля при неустановленных или незакреплённых ограждениях или незакрытой двери шахты холодильника. Запуск выполняет только машинист по согласованию с лицом, руководящим работами. В период запуска запрещается нахождение людей в дизельном помещении и шахте холодильника. | слесарь | 1 | 6 | 0,250 |

При составлении карты использована литература:

- Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2 ЦТ-519 от 03.11.1997 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « |  | » |  | 200 |  | г. |  | « |  | » |  | 200 |  | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |