|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 21.09.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 22.09.2009 г. |  |  |

|  |  | КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  | цех ТО-3 тепловозов, ПТОЛ-Невинномысская, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  | топливная аппаратура |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,644 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  |  |  | Операция технологического процесса |  | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  |  | Техника безопасности |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  | Разряд работы |  |  |  | Норма времени на операцию |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  | 1 |  |  | Топливную аппаратуру при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть. |  |  | 1. Проверить отсутствие утечек дизельного топлива по стыкам топливопроводов, привалкам крышек, лючков и фланцев, спускным и технологическим пробкам. 2. Проверить дымность выхлопа. Выхлоп должен быть бесцветным или светло-серого цвета. Хлопков, выбросов вихревых колец не допускается. 3. Проверить работу топливных насосов высокого давления. Проверку осуществлять по пульсации внутри нагнетательных трубок и путём поочерёдного отключения насосов на 0 позиции. 4. Проверить отсутствие каплепадения или сплошных струй в контрольных окнах сливных трубок форсунок. 5. Проверить устойчивость работы всережимного регулятора дизеля. При резком сбросе с 8 в 0 позицию не должно происходить сильной просадки или броска оборотов и «вождения» регулятора. Проверить чёткость набора и сброса с 1 по 8 позиции и обратно. 6. Осмотреть работающий топливоподкачивающий насос, проверить отсутствие течей топлива и посторонних звуков и вибраций. 7. По манометру на пульте проверить давление в топливном коллекторе. На (0÷8) позициях давление должно составлять (1,5÷2,5) кгс/см². |  |  | Электроманометр ЭДМУ-6 |  |  |  | Фонарь аккумуляторный |  |  | При контроле пульсации в трубках высокого давления избегать прикосновения к выхлопному коллектору. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 0,160 |  |  |
|  | 2 |  |  | Топливную аппаратуру при остановленном дизеле осмотреть. |  |  | 1. Осмотреть топливные насосы высокого давления, их привод и всережимный регулятор. Осмотреть рычажную систему управления насосами. Проверить надёжность стопорения деталей, отсутствие повреждений и деформаций. Проверить отсутствие заеданий рычажной системы и отдельных реек насосов, надёжность зацепления реек с поводками и выключателей насосов с отключающей тягой. Проверить пломбировку в установленных местах. Восстановление нарушенной пломбировки осуществлять после выявления и устранения причин срыва пломбы. 2. Проверить затяжку соединений отдельных узлов и деталей. 3. Проверить чёткость отключения топливных насосов от ава- |  |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; лампа переносная; монтировка; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Ремонт снимаемых узлов топливной аппаратуры осуществляется только в специализированном отделении на стендах с работающей местной вентиляцией и оборудованных поддонами. Возникающие в ходе ремонта подтёки дизельного топлива немедленно удалять. Запрещается использование для промывки |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0,279 |  |  |
|  | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рийной рукоятки с последующим восстановлением установочной рукояткой. 4. Проверить целостность контрольной окраски стыков топливопроводов и пробок. 5. Осмотреть топливоподкачивающий насос, фильтры, топливопроводы, топливоподогреватель, топливный бак. Проверить затяжку соединений, крепление отдельных деталей, отсутствие следов течей топлива. Устранить неисправности, выявленные при осмотре работающего тепловоза. В зимнее время устранить повреждения утепления наружных топливопроводов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | и очистки деталей дизельного топлива, кроме специально оговоренных случаев. При работе избегать контакта открытых частей кожи с дизельным топливом. При ремонте узлов топливной аппаратуры пользоваться защитными пастами. Работы на крыше выполнять при условии исправности крышевых люков, их фиксирующих цепочек а также крышевых мостков. Выход на крышу осуществлять с использованием навесных лестниц. Перед использованием лестницы проверять её исправность и дату испытания. Запрещается выход на грязную, мокрую, оледенелую или замазученную крышу, а также при нахождении тепловоза под контактным проводом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  | Слить отстой из топливного бака. |  |  | Отвернуть пробку на отстойнике топливного бака, отжать шарик сливного клапана, слить в прозрачную тару ≈ 2 л топлива. Проверить отсутствие воды и посторонних примесей. |  |  |  |  |  |  | Ключ рожковый 32*36 ГОСТ 2838; ёмкость для сбора шлама; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Работа выполняется в резиновых перчатках. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0,043 |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |  |
| 4 |  |  | Топливную аппаратуру после ТО-2 при работающем дизеле осмотреть. |  |  | При работающем дизеле выполнить работы согласно требованиям раздела 1 настоящей карты. |  |  | Электроманометр ЭДМУ-6 |  |  |  | Фонарь аккумуляторный |  |  | Работа выполняется вне цеха после вывода тепловоза со стойла. Запуск дизеля выполняет машинист по согласованию с лицом, руководящим работами, после удаления из дизельного помещения все людей. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 6 |  | 0,162 |  |  |  |

При составлении карты использована литература:

- Правила технического обслуживания и текущего ремонта тепловозов ТЭМ2 ЦТ-519 от 03.11.1997 г.

- М.Я. Аравкин, В.М.Плахтюрин. «Модернизированные дизель-генераторы типа Д50М». 1968 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 21 | » | сентября | 200 | 9 | г. |  | « | 22 | » | сентября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |