|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 06.10.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 07.10.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ПТОЛ-Невинномысская, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  | электрическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  | 4,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  | 2,841 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  | Техника безопасности |  | Исполнитель |  |  |  | Разряд работы |  | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  | кол-во |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | Электрическое оборудование при работающем дизеле перед постановкой на ТО-2 осмотреть | 1. Осмотреть главный генератор, двухмашинный агрегат, двигатель топливоподкачивающего насоса, преобразователь радиостанции (при его наличии). Проверить отсутствие посторонних шумов и запахов, ненормальных вибраций. 2. Проверить напряжение вспомогательного генератора (75÷2) В и зарядный ток аккумуляторной батареи (установившийся не более 68 А); отсутствие тока или разряд не допускаются. Проверку выполнять на всех позициях контроллера. 3. Проверить работу обоих валов контроллера машиниста. Проверку совмещать с проверкой срабатывания тяговых электромагнитов и зарядного тока. Работа приурочивается к проверке всережимного регулятора дизеля; выполняется совместно со слесарем по ремонту топливной аппаратуры. 4. Осмотреть регулятор напряжения. Проверить отсутствие признаков перегрева и посторонних запахов. У регуляторов типа ТРН-1 проверить отсутствие искрения в контактах. 5. В высоковольтной камере, у электропневматического сервомотора всережимного регулятора, распределительных коробок и пульта проверить отсутствие задымления и посторонних запахов. |  | Вольтметр постоянного тока (0÷150) В кл.2 М161143; амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М4230043 |  |  | Фонарь аккумуляторный |  | Работа выполняется вне цеха до постановки тепловоза на стойло. Тумблер «Управление машинами» во время проверки должен быть выключен. Участие машиниста в проверке обязательно. |  | слесарь |  | 1 |  | 6 | 0,166 |
|  | 2 | Осмотреть электрические машины | 1. Осмотреть подшипниковые узлы, проверить отсутствие признаков перегрева и ослабления затяжки болтов. Работу выполнять сразу после постановки тепловоза на стойло и остановки дизеля, после ≈ 30 мин. непрерывной работы дизеля. Проверить наличие, состояние и крепление смазочных трубок подшипниковых узлов, наличие в них ниппелей или пробок. 2. Снять коллекторные люки главного генератора, тяговых двигателей и двухмашинного агрегата. В случае выполнения ТО-2 на открытом стойле зимой во время сильного снегопада и ветра (при отсутствии замечаний по работе) люки тяговых двигателей допускается не снимать. |  | Линейка (0÷150) мм ГОСТ 427 |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; отвертки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; щётка жёсткая волосяная; нож монтёрский; шорный инст- |  | Работа выполняется после постановки на стойло, остановки дизеля и закрепления тепловоза установленным порядком Перед началом работ должны быть обеспечены все электрические цепи. К работам на электрооборудовании приступать только убедившись в выключенном положении руби- |  | слесарь |  | 1 |  | 5 | 1,342 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | Коллекторы осмотреть, проверить отсутствие признаков перебросов и круговых огней, рисок, задиров. Брызги меди удалить зачисткой, следы копоти – протиркой чистой салфеткой. Цвет политуры коллекторов должен быть коричневого или коричнево-фиолетового цвета. При необходимости прочистить межламельные дорожки жёсткой волосяной щёткой. После механической обработки коллектора прилегающие к месту обработки ламели продорожить. Проверить отсутствие выпучивания отдельных пластин. Осмотреть петушки, проверить отсутствие выплавления припоя. 3. Осмотреть в доступных местах межкатушечные соединения, нажимные конусы, бандажи, лобовые части якорных и полюсных обмоток, токоведущие шины. Проверить надёжность крепления клемм и прочих соединений. Загрязнения изоляторов, нажимных конусов, бандажей и обмоток удалить протиркой салфеткой, смоченной в авиабензине. 4. Осмотреть щёточные аппараты. Проверить отсутствие признаков ослаблений затяжки соединений шунтов и бракетов. Выявленные щётки изношенные, с трещинами, сколами более 5 % рабочей поверхности, с перегретыми шунтами и клеммами заменить. Новые щётки устанавливать предварительно притёртые. Марка щёток: у главного генератора ЭГ-14 (12,5*32*65), минимальная высота 17 мм; у тяговых двигателей ЭГ-61 (12,5*40*64), минимальная высота 23 мм; у двухмашинного агрегата ЭГ-14 (12,5*44*40), минимальная высота 28 мм. 5. Осмотреть в доступных местах силовые кабели и провода электрических машин. Проверить состояние изоляции, исправность металлорукавов, наличие переходных втулок. Осмотреть клицы кабелей тяговых двигателей. Проверить наличие в них дополнительной изоляции, её состояние и |  |  |  |  | румент; лампа переносная; шабер; фальш-коллектор; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | льника АБ и расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершении всех работ по АБ и аппаратуре. Перед включение рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника АБ включённым после завершения проверки. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | фиксацию. Проверить затяжку гаек на шпильках клиц. Проверить исправность подвешивания кабелей, отсутствие трения об элементы двигателей и экипажа. Проверить исправность и положение изоляционных муфт на клеммных стыках кабелей. Повреждения изоляции кабелей и проводов устранять наложением не менее двух слоёв натуральной резины с лакотканью вполуперекрышу с промазкой каждого слоя электроизоляционным лаком. Намотку осуществлять плотно, без морщин, толщиной не менее основной изоляции. Повреждённую изоляцию удалять в пределах целого участка со срезом на конус (у кабелей длиной (20÷25) мм. Поверх восстановленной изоляции наложить два слоя вполуперекрышу с нахлёстом (5÷10) мм. 6. У главного генератора через вентиляционные окна осмотреть вентилятор. 7. Осмотреть снятые крышки люков и окон. Очистить посадочные места люков и остовов, проверить состояние уплотнений. Поставить недостающие болты креплений люков. Устранить неисправности замков. 8. Осмотреть воздуховоды вентиляции тяговых двигателей. Устранить повреждения. Проверить крепления рамок на остовах двигателей и в главной раме. 9. Произвести внешний осмотр вспомогательных машин. Проверить затяжку фундаментных соединений и соединений с сопрягаемыми узлами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Осмотреть оборудование высоковольтной камеры | 1. Проверить надёжность крепления аппаратов, панелей, резисторов, клеммных реек и клемм силовых кабелей. Проверить крепление пучков проводов и кабелей. Трения и касания об элементы каркаса ВВК и аппаратуры не допускается. При необходимости подтянуть соединения и очистить контактные поверхности клемм и наконечников. Кабели, провода и шунты осмотреть, устранить выявленные повреждения изоляции. Восстановление изоляции выполнять согласно требованиям п.5 раздела 2 настоящей карты. |  | Линейка 150 мм ГОСТ 427; штангенциркуль электроаппаратный ЩЦЭ-2-60 |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; отвёртки 240*0,8, 200*1,2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; надфили ГОСТ 1465; |  | Работа выполняется после постановки на стойло, остановки дизеля и закрепления тепловоза установленным порядком Перед началом работ должны быть обеспечены все электрические цепи. К работам на электрооборудовании при- |  | слесарь |  | 1 |  | 5 | 0,579 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | Клеммы подлежат перепайке при уменьшении контактной поверхности более, чем на 1/5 или износе жил подводящего провода более 10 % от чертёжной величины. 2. Откинуть дугогасительные камеры контакторов. Копоть и брызги меди в камерах удалить зачисткой. После зачистки камеры подвергать продувке. Износ стенок камер не более 1/3 от чертёжной величины. Камеры одевать на те контакторы, с которых они были сняты. Проверить надёжность фиксации камер и прочих деталей. Осмотреть силовые и блокировочные контакты, проверить надёжность фиксации. Оплавления и нарушения профиля силовых контактов удалить личным напильником, копоть – стеклянным полотном. Оплавления блокировочных контактов удалить надфилем с «бархатной» насечкой. При наличии сжатого воздуха проверить срабатывание контакторов П, проверить отсутствие утечек из приводов. При наличии признаков перегрева контактов проверить нажатие, раствор и провал контактной группы. Минимальная толщина силовых контактов: ПК-753Б – 9,0 мм , у остальных контакторов силовые контакты подлежат замене при полном износе напайки СОК-15М хотя бы в одной точке. Смещение прилегающих контактов друг относительно друга не более 3 мм. Минимальная толщина блокировочных контактов у контакторов ПК-753Б: контактная пластина – 2,0 мм, контактный палец – 0,9 мм. У остальных контакторов блокировочные контакты подлежат замене при полном износе напаек СОК-15М хотя бы в одной точке. 3. Осмотреть реверсор. При наличии сжатого воздуха проверить срабатывание в обоих направлениях и отсутствие утечек из привода. Покрепить соединения. Осмотреть силовые шунты. Перегретые, с износом жил более 10 %, обрыве хотя бы одной пряди целиком шунты заменить. Осмотреть контактные пальцы, сегменты и блокировочные контакты. Оплавления контактов удалить опиловкой, не на- |  |  |  |  | полотно стеклянное 1МС720*50 или ВМ200С8А; шкурка шлифовальная ГОСТ 5009; нож монтёрский; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680; кисть |  | ступать только убедившись в выключенном положении рубильника АБ и расклинивании контакторов Д изолирующими клиньями. Конфигурация клиньев должна исключать их самопроизвольное выпадение. Любое включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершении всех работ по АБ и аппаратуре. Перед включение рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника АБ включённым после завершения проверки. Продувку дугогасительных камер осуществлять в продувочной камере. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | рушая профиля. Заменить изношенные детали. Блокировочные контакты при необходимости протереть чистой салфеткой, смоченной в авиабензине. Минимальная толщина силовых контактов: для реверсора типа ПР-720 – 3,0 мм, для ППК-8023 – 7,0 мм, для ППК-8200 – 24,0 мм; блокировочных контактов: для ПР-720 -0,6 мм, для ППК-8023 и ППК-8200 – 0,5 мм. Глубина износ контактных сегментов – не более 0,4 мм. Обработку силовых контактов выполнять личным напильником, блокировочных – бархатным. 4. Осмотреть электромагнитные реле. Проверить затяжку соединений. Проверить отсутствие следов перегрева катушек и контактов. Шунты с клеммами осмотреть согласно требованиям п.1 настоящего раздела. Осмотреть контакты, при необходимости обработать согласно требованиям п. 2 настоящего раздела. Снятие колпаков с реле перехода РД-3010 производить при необходимости. Замену контактов производить при полном износе напаек (хотя бы в одной точке). 5. Осмотреть регулятор напряжения. У регулятора типа ТРН-1 проверить ход подвижной планки. Осмотреть резисторы. При необходимости снять кожух, осмотреть электромагниты и контактную группу. Следы копоти удалить салфеткой, смоченной в авиабензине. Проверить состояние механической системы. У регулятора типа БРН-3В проверить отсутствие следов перегрева, состояние и крепление фишки с проводами. 6. Осмотреть резисторы и шунт амперметра. Проверить отсутствие перегрева, деформаций, затяжку соединений. 7. Осмотреть диоды ДЗБ. Проверить крепление на коробе вентилятора, состояние шунтов и клеммных соединений. 8. Осмотреть рубильник аккумуляторной батареи. Осмотреть контактные поверхности ножей и клемм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | Оплавления удалить личным напильником. При необходимости восстановить смазку контактных поверхностей («Буксол» или ЦИАТИМ-221). Перед нанесением свежей смазки старую тщательно удалять. 9. Осмотреть плавкие предохранители. Заменить перегоревшие. Проверить надёжность контакта в клеммах, отсутствие признаков перегрева. Проверить наличие контрольных проводников (сечение не более 0,15 мм). Проверить соответствие тока уставки требуемым параметрам. При замене перегоревшего предохранителя проверять исправность защищаемой цепи. 10. Проверить работу концевой блокировки двери ВВК и её крепление. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | Контроллер машиниста и электрооборудование пульта и кабины осмотреть | 1. Произвести внешний осмотр аппаратуры в кабине. Осмотреть и проверить работу антиобледенителей. 2. У контроллера машиниста проверить чёткость работы обоих валов, надёжность фиксации на позициях и правильность взаимного блокирования. При необходимости снять кожух отсека, осмотреть контакторные элементы и электропроводку. Изношенные детали заменить. Проверить состояние клеммных соединений. Проверить качество контакта, наличие раствора и провала. В случае замечаний по работе схемы проверить срабатывание согласно развёртке. 3. Проверить исправность и надёжность фиксации на панелях кнопок, выключателей, сигнальных ламп. Заменить неисправные детали, поставить недостающие. 4. При наличии дополнительного пульта (и сжатого воздуха) проверить работу пневматического привода валов контроллера и отсутствие утечек сжатого воздуха. У дополнительного пульта проверить состояние и крепление кнопок и тумблеров. Проверить состояние гибкого жгута и штепсельного разъёма. |  |  |  |  | Отвёртка 240*0,8 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; салфетка техническая ГОСТ 11680 |  | Проверку работы реверсивного вала контроллера и вспомогательного пульта выполнять при отсутствии людей в ВВК. |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,213 |
|  | 5 | Электрооборудование в ди- | 1. Осмотреть кондуиты, проверить отсутствие признаков перегрева. При необходимости устранить повреждения изоля- |  |  |  |  | Отвёртка 220*0,8 |  |  |  | слесарь |  | 1 |  | 3 | 0,139 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  | зельном помещении осмотреть | ции, клеммных соединений, фишек и металлорукавов. Проверить фиксацию фишек в разъёмах, надёжность подсоединения клемм. Проверить наличие переходных втулок в коробках, перегородках и трубах кондуитов. При необходимости произвести осмотр клеммных коробок со снятием крышек и очисткой. 2. Осмотреть тяговые и блокировочный электромагниты электропневматического сервомотора всережимного регулятора дизеля, электропневматические вентили приводов жалюзи, сигналов, песочниц, муфты главного вентилятора. Проверить отсутствие следов перегрева и отсутствие утечек сжатого воздуха (при его наличии). 3. Проверить крепление узлов электрооборудования в дизельном помещении. |  |  |  |  | ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные 160 и 180 ГОСТ 5547; нож монтёрский; надфили ГОСТ 1465; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Проверить работу аппаратуры освещения | Проверить работу прожекторов, буферных фонарей, сигналов ограждения, светильников в кабине, дизельном помещении, отсеке АБ, в шахте холодильника и в ВВК. Проверить работу подкузовного освещения и подсветки пульта и скоростемера, а также сигналов местонахождения машиниста. Светильники осмотреть, проверить фиксацию деталей и состояние электропроводки с изоляцией. Заменить неисправные лампы и колпаки. Устранить повреждения изоляции. В случае замены ламп или колпаков проверять состояние уплотнений и производить очистку светильника. |  |  |  |  | Отвёртки 220*0,8 200*1,2 ГОСТ 17199; плоскогубцы комбинированные ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется после завершения всех работ в ВВК и АБ. Включение рубильника АБ во время ремонта согласовывается со всеми работниками, находящимися на тепловозе, по завершении всех работ по АБ и аппаратуре. Перед включение рубильника проверять наличие в контакторах Д изолирующих клиньев. Запрещается оставление рубильника АБ включённым после завершения проверки. |  | слесарь |  | 1 |  | 3 | 0,088 |
|  | 7 | Проверить сопротивление изоляции | Отключить рубильник АБ, выключить все потребители от АБ, все автоматические выключатели. Закоротить диоды ДЗБ. При оборудовании тепловоза регулятором напряжения типа БРН-3В отсоединить его фишку. |  | Мегомметр (0-2000) КОм кл.1,5 U-500 В ГОСТ 8038 |  |  | Отвёртка 200*0,8 ГОСТ 17199; комплект пе- |  | Перед выполнение замера все работы на тепловозе прекращаются, посторонние |  | слесарь |  | 1 |  | 5 | 0,034 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | Мегомметром на 500 В замерить сопротивление изоляции цепей управления и возбуждения (не ниже 0,25 МОм) и силовой цепи (не ниже 0,5 МОм) относительно «массы». Проверить сопротивление изоляции между силовой цепью и цепями управления и возбуждения (не ниже 0,5 МОм). |  |  |  |  | ремычек |  | лица с тепловоза удаляются. Запрещается во время замера прикасаться к тепловозу, одновременно находясь на полу или эстакаде, а также при нахождении на тепловозе прикасаться к эстакаде или цеховой оснастке. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 | Электрооборудование при работающем дизеле после ТО-2 осмотреть | При запущенном дизеле выполнить работы согласно требованиям п.п. 1, 2, 3 и 4 раздела 1 настоящей карты. Проверить секвенцию аппаратуры при запуске, наборе и сбросе позиций, реверсировании, включении тяги. При наличии дополнительного пульта произвести проверку набора и сброса позиций, реверсирования, работы звуковых сигналов и песочниц при управлении с дополнительного пульта. В процессе запуска проверить работу маслопрокачивающего насоса согласно требованиям п.1 раздела 1 настоящей карты и длительность предпусковой прокачки (25÷30) сек. |  | Вольтметр постоянного тока (0÷150) В кл.2 М1611у3; амперметр постоянного тока (150-0-150) А кл.2 М4230043; секундомер СОП пр.3-3 ГОСТ 5072 |  |  |  |  | Работа выполняется после вывода тепловоза со стойла, только с участием машиниста. Тумблер «Управление машинами» во время проверки должен быть выключен (за исключением проверки включения тяги). |  | слесарь |  | 1 |  | 6 | 0,280 |

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 ТЭМ2 ИО от 31.12.2004 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- К.И.Рудая. «Электрическое оборудование тепловозов. Устройство и ремонт». 1981 г.

- В.Е.Верхогляд и др. «Электрооборудование тепловозов. Справочник.» 1981 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 06 | » | октября | 200 | 9 | г. |  | « | 06 | » | октября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |