|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 09.11.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | Э.К.Мингалеев | 09.11.2009 г. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  | ТО-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ремонтный цех Прохладная, ПТОЛ-Невинномысская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  | техническое обслуживание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  | 2,494 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  | Операция технологического процесса | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  | Техника безопасности |  | Исполнитель |  |  |  | Разряд работы |  | Норма времени на операцию |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  | кол-во |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 |  | 10 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 1 | Осмотреть рамы тележек | 1.Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах и швах поперечных балок. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления концевых балок, подбуксовых струн и соединений рессорного подвешивания. Проверить состояние клёпаных соединений поперечных балок. 3. Осмотреть опорные узлы. Проверить крепление корпусов боковых опор к рамам тележек. У шкворневой балки проверить надёжность соединения с поперечными балками и заделки шкворневого гнезда. Проверить отсутствие течей из шкворневых гнёзд, корпусов боковых опор и смазочных маслопроводов. Проверить уровни масла в фонариках маслопроводов, при необходимости добавить осевого масла (марка согласно сезону). Уровень масла не ниже 25 мм от дна фонарика. 4. Проверить исправность и крепление чехлов боковых опор. Повреждения устранить. |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; гусак заправочный; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется в защитной каске. Все работы на экипажной части выполняются на специализированном стойле, на тепловозе, закреплённым установленным порядком. |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,239 |
|  | 2 | Осмотреть колёсные пары | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их ослабления и сдвигов. 2. Осмотреть колёсные центры и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин и прочих дефектов. Осмотреть гребни и поверхности катания бандажей. Проверить отсутствие кольцевых проточек, ложных гребней, ползунов и выбоин. При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Таблицы 2 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001 РЭ от 27.12.2005 г. 3. Работа выполняется техником-замерщиком. Произвести обмеры бандажей согласно требованиям Таблицы 2 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001 РЭ от 27.12.2005 г. Работа выполняется не реже 1 раза в 15 суток. |  | Шаблоны УТ-1, ДО-1 |  |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь техник-замерщик |  | 1 1 |  | 5 | 0,143 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  | 3 | Осмотреть буксы | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку болтов крышек букс, осевых упоров и их шплинтовку. Нарушенную шплинтовку восстанавливать вязальной проволокой ø (0,8÷1,0) мм попарно-перекрёстной обвязкой двух соседних головок болтов. Обвязка должна быть выполнена «внатяг», скрутка должна содержать не менее 5 витков, длина скрутки не менее 15 мм. 3. Осмотреть корпуса букс с челюстными узлами, проверить отсутствие течей смазки. 4. Добавить осевое масло (марка согласно сезону) в смазочные фонарики челюстных узлов до уровня не ниже 25 мм от дна фонариков. |  | Линейка 150 мм ГОСТ 427 |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; гусак заправочный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется в защитной каске. Скрутки на обвязке головок болтов должны быть загнуты во внутрь во избежание травмирования при обслуживании буксы. |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,179 |
|  | 4 | Осмотреть рессорное подвешивание | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин и листовых рессор. 2. У листовых рессор проверить отсутствие сдвигов листов относительно хомутов и отсутствие ослаблений пакетов в хомутах. Смещение пакета рессор в хомуте, концов листов по оси хомута и несимметричность не более 5 мм. Зазоры между листами допускаются не более 1,5 мм (без ограничений по длине и глубине). 3. Осмотреть хомуты, стержни, валики со втулками, балансиры, подвески. Проверить надёжность фиксации, отсутствие трещин, раздавленностей и прочих дефектов. 4. Осмотреть резиновые амортизаторы подвешивания пакетов листовых рессор. |  | Линейка 300 мм ГОСТ 427; набор щупов №2 ТУ2-034-225-87 |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется в защитной каске. |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,073 |
|  | 5 | Осмотреть тормозную рычажную передачу | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм на расстоянии 50 мм от торца), отсутствие одностороннего или клиновидного износа, трещин, сколов и прочих дефектов. Допускается установка на ТО-2 колодок, бывших в работе, не имеющих браковочных признаков, при толщине не менее 30мм. Разница в толщине тормозных колодок в комплекте на тепловозе не более 10 мм. |  | Линейка 150 мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |  |  | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; ключ 90 ГОСТ 2841; монтировка; |  | Работа выполняется в защитной каске. Запрещается проверка совпадений отверстий пальцем. Все работы на ТРП выполняются при выключенном воздухораспределителе и перекрытом кране от ГР к |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,506 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и состояние шплинтовки валиков, отсутствие трещин, выработок и деформаций. При замене валиков зазор в шарнире должен составлять (1,5÷4,0) мм. При каждой разборке шарнирного узла старую смазку и загрязнения тщательно удалять, валик смазывать свежей смазкой Буксол (допускаются солидолы Ж,С или графитная смазка УСаА) 3. Проверить состояние и крепление предохранительных скоб. 4. Проверить работу ручного тормоза. 5. Работа выполняется после заправки главных резервуаров от деповской сети и завершения всех работ на экипаже и автотормозах. Проверить и отрегулировать тормозную рычажную передачу: - Создать давление в тормозных цилиндрах 1 кгс/см². - Винтовой стяжкой, размещённой между двух башмаков тормозных колодок, выставить зазор между вертикальным рычагом со стороны тормозного цилиндра и кромкой кронштейна (70+10) мм (размер «С»). - Винтовой стяжкой, расположенной у одиночного башмака, выставить выход штока тормозного цилиндра (75±5) мм. |  |  |  |  | лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | крану № 254. Проверка работы и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняется по завершении всех работ по экипажу и автотормозам. Проверку работы ручного тормоза производить при отсутствии прочих работ на тележке, включая КМБ. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | Проверить состояние моторно-осевых подшипников | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева и признаков утечек масла и попадания в МОП смазки из КЗП. При попадании смазки из КЗП масло из шапки полностью слить, подбивку (у ЭД-107) или польстер (у ЭД-118) изъять, передать в заготовительный цех для ревизии и промывки. Корпус МОП промыть, уложить промытую и пропитанную подбивку (польстер) согласно схеме укладки, залить свежее осевое масло (для ЭД-107 – по верхнюю риску масломера или до 90 мм от дна камеры, для ЭД-118 – по верхнюю риску масломера). 2. Проверить затяжку и стопорение шапочных болтов, болтов крепления осевых кожухов, крышек масляных камер. 3. Проверить отсутствие течей масла по привалке шапок и сливным пробкам. |  | Термометр жидкостный (0÷150)° С кл.1,0 ТН2М ГОСТ 400 |  |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; набор ключей ГОСТ 2838; агрегат заправочный А655.01.00; лампа переносная; скребки; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; |  | Работа выполняется в защитной каске. Подтёки масла, возникшие при заправке камер МОП маслом, немедленно удалять. |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,558 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | 4. Отвернуть сливные пробки, выпустит отстой. 5. Проверить уровни масла по масломерным щупам. При необходимости добавить осевого масла с температурой (50÷80)° С, марка согласно сезону. |  |  |  |  | ёмкость для сбора шлама |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | Осмотреть подвешивание тяговых двигателей | Осмотреть носики с накладками, верхние и нижние балки, пружинные пакеты с направляющими стержнями. Особое внимание уделять стягивающим болтам с гайками, надёжность стопорения гаек и фиксации направляющих стержней. |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная |  | Работа выполняется в защитной каске |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,073 |
|  | 8 | Осмотреть тяговые редукторы | 1. Проверить затяжку соединений, надёжность их стопорения, отсутствие утечек смазки. Особое внимание уделять состоянию крепления половин КЗП между собой и надёжности приварки бонок крепления КЗП к остову тягового двигателя 2. При выявлении повреждений половину КЗП снять для ремонта. Обезличивания половин КЗП не допускается. Перед сборкой проверять состояние уплотнений. Сварочные работы на КЗП выполнять строго согласно требованиям п. 2.10.9 и раздела 7 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г. После сварочных работ проверить герметичность КЗП керосином. 3. Проверить состояние заправочных горловин с крышками (у ЭД-107), при выбросе смазки проверить состояние уплотнений с лабиринтами. 4. Спустя ≈ (40÷60) мин после последнего передвижения тепловоза открыть заправочные пробки КЗП (у ЭД-118), осмотреть зубья большой тяговой шестерни. При наличии проблеска металла через слой смазки добавить в КЗП смазку ОС до нижней кромки заправочного окна. У КЗП ЭД-107 при отсутствии масломера залить (1,5÷2) кг свежей смазки ОС. |  | Кружка мерная |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  | Работа выполняется в защитной каске |  | слесарь |  | 1 |  | 4 | 0,443 |
|  | 9 | Осмотреть ударно - тяговые устройства | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и шпилек тяговых клиньев. 2. Выполнить осмотр и проверку действия автосцепок соглас- |  | Шаблон 876 |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; |  | Работа выполняется в защитной каске. Проверку работы ди- |  | слесарь |  | 1 |  | 5 | 0,102 |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  | 9 | 10 |
|  |  |  | но требованиям главы 4 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г. 3. Проверить наличие установленных клейм. 4. Осмотреть расцепные приводы. При необходимости выполнить подварку звеньев цепей (аппаратом КПС), покрепить соединения кронштейнов. |  |  |  |  | молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная |  | станционных расцепных приводов выполнять после вывода тепловоза со стойла. При выявлении «залипшего» поглощающего аппарата Ш1-Т все работы на тепловозе прекращаются. Снятие и транспортировка «залипших» аппаратов Ш1-Т осуществляют только работники вагонного хозяйства с использованием специального кондуктора. Категорически запрещаются любые удары по «залипшему» аппарату Ш1-Т. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 | Осмотреть путеочистители | Проверить состояние и надёжность подвешивания фартуков. При необходимости проверить высоту нижних кромок фартуков над головками рельсов (100÷170) мм. |  | Шаблон с линейкой 300 мм ГОСТ 427 |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная |  | Работа выполняется в защитной каске |  | слесарь |  | 1 |  | 3 | 0,069 |
|  | 11 | Осмотреть кузовное оборудование | Осмотреть элементы каркаса и обшивки, при необходимости поставить недостающие метизы и покрепить соединения. Осмотреть поручни, ступеньки, настилы площадок. Осмотреть двери капота и кабины, проверить исправность петель и замков. При необходимости заменить повреждённые стёкла, выполнить ремонт замков и уплотнений дверей и окон, петель и цепочек крышевых люков. |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; отвёртки ГОСТ 17199; лампа переносная; |  | Выход на крышу осуществлять только при нахождении тепловоза на участке без контактного провода. Запрещается выход на мокрую, оледенелую или замазученную крышу. Подъём на крышу осуществлять под наблюдением второго работника. |  | слесарь |  | 1 |  | 3 | 0,109 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | сварочное оборудование | Для выхода на крышу использовать специальную лестницу. Перед использованием лестницы проверять её исправность и срок испытания. |  |  |  |  |

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 «ТЭМ2 ИО» от 31.12.2004 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудование тепловозов «. 1978 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Тепловоз ТЭМ2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. Издание БМЗ. 1969 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001 И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 09 | » | ноября | 200 | 9 | г. |  | « | 09 | » | ноября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |