|  |  | подпись | дата |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| разработал |  | А.А.Шитов | 19.11.2009 г. |  |  |
| утвердил |  | В.А.Лимешов | 19.11.2009 7. |  |  |

| КАРТА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА № 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид технического обслуживания или текущего ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  | ТО-3, ТР-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Серия тягового подвижного состава |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЭМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  | тепловоз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Место выполнения ТО или ТР (цех, отделение или участок по ремонту узлов, агрегатов, устройств, оборудования) |  |  |  |  |  |  |  |  | Цех ТО-3 тепловозов, ремонтный цех Прохладная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА |  |  |  |  |  |  |  |  | техническое обслуживание, текущий ремонт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование объекта технического обслуживания или текущего ремонта (локомотив, агрегат, узел, устройство, оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  | механическое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Средний разряд работ технологического процесса |  |  |  |  |  |  |  |  | * 3,5/ ** 3,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная норма времени на выполнение технологического процесса, н·ч |  |  |  |  |  |  |  |  | * 7,755/ ** 12,567 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п |  |  | Операция технологического процесса |  | Технические требования, нормы допусков и износов | Технологическое оборудование, средства контроля |  |  |  | Технологическая оснастка (инструмент, приспособления, материалы) |  |  | Техника безопасности |  |  | Исполнитель |  |  |  |  |  | Разряд работы |  |  |  | Норма времени на операцию |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Профессия |  |  | кол-во |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 1 |  | Осмотреть главную раму |  | Проверить отсутствие, особенно в сварных швах, трещин и деформаций. Особое внимание уделять стяжным ящикам и основаниям шкворней. |  |  |  |  |  |  | Лампа переносная |  |  | Работа выполняется в защитной каске. Все работы на экипажной части выполняются на специализированном стойле на тепловозе, закреплённом установленным порядком. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0,084 |  |
|  | 2 |  | Осмотреть рамы тележек |  | 1. Произвести внешний осмотр, проверить отсутствие трещин, особенно в сварных швах, швах поперечных балок, в углах буксовых вырезов. 2. Проверить затяжку и стопорение резьбовых соединений. Особое внимание уделять состоянию призонных болтов крепления концевых балок, подбуксовых струн и соединений рессорного подвешивания. Проверить состояние клёпаных соединений поперечных балок. 3. Осмотреть опорные узлы. Проверить крепление корпусов боковых опор к рамам тележек. У шкворневой балки проверить надёжность соединения с поперечными балками и состояние заделки шкворневого узла. Проверить отсутствие течей из шкворневых гнёзд, корпусов боковых опор и смазочных маслопроводов. Проверить уровни масла в фонариках боковых опор (при оборудовании масломерными щупами – по щупу). При необходимости добавить осевого масла до уровня не ниже 25 мм от дна фонарика (или середины масломерного щупа). 4. Проверить исправность и надёжность крепления чехлов боковых опор, повреждения устранить. |  |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; гусак заправочный; шорный инструмент; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0,374 |  |
|  | 3 |  | Осмотреть колёсные пары |  | 1. Проверить плотность посадки бандажей, бандажных колец и колёсных центров, отсутствие признаков их ослабления и сдвигов. 2. Осмотреть колёсные центры и бандажи. Проверить отсутствие трещин, вмятин, сколов, раковин и прочих дефектов Осмотреть гребни и поверхности катания бандажей. Проверить отсутствие кольцевых проточек, ложных гребней, |  |  | Шаблоны УТ-1, ДО-1; комплект И700 |  |  |  | Молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; кисти; |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  |  | слесарь техник-замерщик ТЧПЛ ТЧМ |  |  | 1 1 1 1 |  |  | 5 |  | 0,198 |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | ползунов, выбоин. При выявлении дефектов руководствоваться требованиями Таблицы 2 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001 РЭ от 27.12.2005 г. 3. Работа выполняется техником-замерщиком с участием мастера и приёмщика. Произвести обмеры бандажей согласно требованиям Таблицы 2 Руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту колёсных пар КМБШ.667120.001 РЭ от 27.12.2005 г. 4. Восстановить метки контроля сдвига бандажей. |  |  |  |  |  |  | ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Осмотреть буксы |  | 1. На ощупь проверить нагрев корпусов. 2. Проверить затяжку и шплинтовку головок болтов крышек букс. На ТО-3 проверить затяжку и шплинтовку болтов осевых упоров. Нарушенную шплинтовку восстанавливать вязальной проволокой ø (0,8÷1,0) мм попарно-перекрёстной обвязкой двух соседних головок болтов. Обвязка должна быть выполнена «внатяг», скрутка должна содержать не менее 5 витков, длина скрутки не менее 15 мм. 3. Осмотреть корпуса букс с челюстными узлами, проверить отсутствие выбросов и течей смазки. 4. Добавить осевое масло (марка согласно сезону) в смазочные фонарики челюстных узлов до уровня не менее 25 мм от дна фонарика. 5. Отвернуть пробки заправочных отверстий осевых упоров, добавить моторного масла до уровня нижних кромок отверстий. 6. (Для ТР-1) Работа выполняется с участием техника-замерщика. Определить осевые разбеги колёсных пар: - Снять шплинтовку головок болтов осевых упоров, болты отвернуть, упоры снять. Пакеты регулировочных прокладок с упоров не снимать! Протереть привалочные поверхности крышки буксы, рабочие поверхности дисков осевых упоров и поверхности. |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166; набор щупов ШПС №2 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 0,5 кг ГОСТ 2310; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; шплинтодёр; зубило 24*60° ГОСТ 7211; лампа переносная; гусак заправочный; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Работа выполняется в защитной каске. Скрутки на обвязке головок болтов загибать во внутрь во избежание травмирования при обслуживании буксы. При снятых осевых упорах избегать травмирования об острые кромки корпусов упоров, горловин буксовых крышек и края регулировочных прокладок. Монтаж и демонтаж упоров выполнять в рукавицах. |  |  | слесарь слесарь техник-замерщик |  |  | 1 1 1 |  |  | 4 3 |  | * 0,174 **2,219 3,679 |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | регулировочных прокладок. - В двух диаметрально противоположных точках горловин крышки буксы замерить расстояние от привалочной поверхности под корпус упора до торца оси. Вычислить среднее значение полученного замера. - В двух диаметрально противоположных точках замерить высоту выступания рабочей поверхности диска осевого упора над уровнем внешней регулировочной пластины пакета, плотно одетого на упор. Вычислить среднее значение полученного замера. Вычислить величину зазора А1 в буксе между торцом оси и диском осевого упора путём вычитания второго замера из первого. - Аналогичным методом определить величину зазора А2 для противоположной буксы. - Замерить зазоры (на уровне геометрической оси колёсной пары) между рабочими поверхностями внутренних наличников буксы и наличников рамы тележки. Вычислить среднее значение полученного замера (зазор В1). - Аналогичным путём определить величину зазора В2 для противоположной буксы. - Вычислить суммарную величину осевого разбега колёсной пары С = А1 + А2 + В1 + В2 Для средних осей тележки величина разбега должна составлять (28÷32)мм; для крайних – (3÷6) мм. - Аналогичным путём определить величину суммарного осевого разбега у остальных колёсных пар. При необходимости разбег отрегулировать путём изменения толщины регулировочных пакетов пластин между корпусами осевых упоров и крышками букс на одинаковую величину с обеих сторон. Разница в толщине пакетов для одной колёсной пары не более 0,5 мм (без учёта маркированных прокладок). - При изъятых осевых упорах осмотреть рабочие поверхности и надёжность фиксации бронзовых дисков упоров, со- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | стояние и крепление фитилей с упругими пластинами. Проверить положение упругих пластин – должны постоянно поджимать фитили к торцам осей. Проверить отсутствие в смазке металлических частиц. Проверить отсутствие осевых люфтов и радиальной качки подвижных частей упоров. - После замеров и регулировки разбегов установить осевые упоры с регулировочными пакетами на «свои» буксы, закрепить и зашплинтовать порядком, указанным в п.2 настоящего раздела. Затяжку болтов осуществлять в несколько обходов попарно-перекрёстным порядком. Распаровка упоров, регулировочных пластин и букс между собой не допускается. 7. Снять подбуксовые струны под установку домкратов для диагностики КМБ, после диагностики на место установить и зашплинтовать. Распаровка струн с буксами не допускается. Зазоры между струнами и консолями (3÷7) мм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  | Осмотреть рессорное подвешивание |  | 1. Проверить отсутствие трещин и изломов рессорных пружин и листовых рессор. 2. У листовых рессор проверить отсутствие сдвигов листов относительно хомутов и отсутствие ослаблений пакетов в хомутах. Смещение пакета рессор в хомутах, концов листов по оси хомута и несимметричность не более 5 мм. Зазоры между листами допускаются не более 1,5 мм (без ограничений по длине и глубине). 3. Осмотреть хомуты, стержни, валики со втулками, балансиры, подвески. Проверить надёжность фиксации, отсутствие трещин, раздавленностей и прочих дефектов. 4. Осмотреть резиновые амортизаторы подвешивание пакетов листовых рессор. 5. (Для ТР-1) Добавить смазку УСсА в шарнирные соединения, прессовать до выдавливание из зазоров. Допускается использование смазки ЖР с содержанием графита до 11 %. Перед запрессовкой протереть смазочные ниппели. |  |  | Линейка 300 мм ГОСТ 427; набор щупов №2 ТУ2-034-225-87 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная; пресс-маслёнка ПР2375.00.00; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | * 0,073 ** 0,462 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  | 6 |  | Осмотреть тормозную рычажную передачу |  | 1. Проверить толщину тормозных колодок (не менее 15 мм на расстоянии 50 мм от торца), отсутствие одностороннего или клиновидного износа, трещин, сколов и прочих дефектов. Колодки изношенные, или повреждённые заменить. Допускается установка колодок, бывших в работе, не имеющих браковочных признаков, при толщине не менее 30 мм. Разница в толщине колодок в комплекте на тепловоз не более 10 мм. Уход колодки в сторону по бандажу не более 10 мм. 2. Осмотреть тяги с шарнирными соединениями. Проверить наличие и состояние шплинтовки валиков, отсутствие трещин и деформаций. При замене валиков при ТО-3 и ТР-1 зазор в шарнире должен составлять (0,7÷2,5) мм. При каждой разборке шарнирного узла старую смазку и загрязнения тщательно удалять, валик смазывать свежей смазкой Буксол (допускаются солидолы Ж, С, графитная смазка УСсА). 3. Проверить состояние и крепление предохранительных скоб. 4. Проверить работу ручного тормоза. Осмотреть цепь, проверить её ход направляющих и надёжность соединения с ТРП. При полностью затянутом тормозе проверить прилегание колодок к бандажам. Проверить работу храповика фиксатора штурвала. 5. (Для ТР-1) Снять штурвал, рукоятку фиксатора и кожух колонки ручного тормоза. Тормозной винт, зубчатые колёса, храповик очистить от старой смазки, осмотреть. Проверить отсутствие сколов, трещин и прочих повреждений. Нанести на трущиеся поверхности свежую смазку УС. 6. Работа выполняется после заправки главных резервуаров от деповской сети и завершения всех работ на экипаже и автотормозах. Проверить и отрегулировать тормозную рычажную передачу: |  |  | Линейка 150 мм ГОСТ 427; штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |  |  |  | Молоток 0,4 кг ГОСТ 2310; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; набор ключей ГОСТ 2838; ключ 90 ГОСТ 2839; монтировка; лампа переносная; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Работа выполняется в защитной каске. Запрещается проверка совпадения отверстий пальцем. Все работы на ТРП выполняются при выключенном воздухораспределителе и перекрытом кране № 254. Проверка работы и регулировка выхода штоков тормозных цилиндров выполняются по завершении всех работ по экипажу и автотормозам. Проверку работы ручного тормоза осуществлять при отсутствии прочих работ на задней тележке (включая КМБ). |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | * 0,558 ** 0,780 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | - Зарядить главные резервуары от деповской сети до давления 5 кгс/см². - Краном № 254 создать давление в тормозных цилиндрах 1 кгс/см². - Винтовой стяжкой, расположенной между двух башмаков тормозных колодок, выставить зазор между вертикальным рычагом ТРП и кромкой выреза в кронштейне рамы тележки (70+10) мм (размер «С»). - Винтовой стяжкой, расположенной у одиночного башмака, выставить выход штока тормозного цилиндра (75±5) мм. - Аналогичным образом отрегулировать ТРП у остальных цилиндров. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 |  | Проверить состояние моторно-осевых подшипников |  | 1. Вручную проверить отсутствие нагрева корпусов и отсутствие признаков утечек масла, а также попадания в МОП смазки из КЗП. При попадании смазки из КЗП масло из шапки полностью слить, подбивку (у ЭД-107) или польстер (у ЭД-118) изъять, передать в заготовительный цех для ревизии и промывки. Корпус МОП промыть керосином, уложить промытую и пропитанную подбивку (польстер) согласно схеме укладки, залить свежее осевое масло (для ЭД-107 – по верхнюю риску масломера или до 90 мм от дна камеры, для ЭД-118 – верхнюю риску масломера). 2. Произвести контрольную протяжку шапочных болтов моментным ключом с моментом (127÷145) кгс·м. 3. Проверить затяжку и стопорение болтов крепления осевых кожухов. 4. Проверить отсутствие течей масла по привалке шапок и сливным пробкам. 5. Снять крышки масляных камер, проверить состояние подбивки (польстеров). 6. Отвернуть сливные пробки, выпустить отстой. Проверить отсутствие в отстое металлических частиц, воды или суспензии. При обнаружении посторонних примесей выполнить работы согласно требованиям п.1 настоящего раздела (при выявлении металлической стружки КМБ подлежит выкатке). Перед сливом отстоя берётся проба масла для анализа. |  |  | Набор щупов ЩПС-МОП-0,2-1,0; термометр жидкостный (0÷150)° С кл.1,0 ТН2М ГОСТ 400 |  |  |  | Ключ моментный КМИС-П-1500; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; набор ключей ГОСТ 2383; агрегат заправочный А655.01.00; лампа переносная; скребки; ветошь обтирочная ГОСТ 5354; ёмкость для сбора шлама |  |  | Работа выполняется в защитной каске. Подтёки, возникающие при заправке камер МОП или слива отстоя, немедленно устранять. |  |  | слесарь слесарь техник-замерщик |  |  | 1 1 1 |  |  | 4 2 |  | * 1,011 ** 2,029 0,350 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 7. (Для ТР-1) Слить из МОП со стороны тягового редуктора масло, изъять подбивку (польстер) и передать в заготовительный цех для ревизии и промывки. При выявлении посторонних примесей (вода и т.п.) аналогичные работы выполняются у всех МОП. Через окна нижних вкладышей осмотреть поверхности шеек осей колёсных пар, проверить отсутствие круговых рисок или задиров. Камеры МОП промыть керосином. 8. (Для ТР-1) Работа выполняется с участием техника – замерщика. Проверить зазоры между шейками осей и вкладышами МОП. Зазоры должны находиться в пределах (0,4÷3,0) мм, разница в зазорах для одного КМБ не более 0,7 мм. Остукиванием проверить плотность посадки вкладышей в горловинах МОП. 9. Проверить уровни масла в МОП. При необходимости добавить осевого масла с температурой (50÷80)° С, марка согласно сезону. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 8 |  | Осмотреть подвешивание тяговых двигателей |  | Осмотреть носики с накладками, верхние и нижние балки траверс, пружинные пакеты с направляющими стержнями. Особое внимание уделять стягивающим болтам с гайками, надёжности стопорения гаек и фиксации направляющих стержней. Осмотреть в доступных местах накладки верхних носиков остовов и прокладки верхних балок. Проверить отсутствие трещин, выколов, предельной выработки (более 2,0 мм), а также качество приварки. При выявлении дефектов траверсы КМБ отремонтировать с выкаткой |  |  | Штангенциркуль ШЦ-1-125-0,1 ГОСТ 166 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 0,269 |  |
|  | 9 |  | Осмотреть тяговые редукторы |  | 1. Проверить затяжку соединений, надёжность их стопорения, отсутствие утечек смазки. Особое внимание уделять состоянию крепления половин КЗП между собой и надёжности приварки бонок крепления КЗП к остову тягового двигателя. 2. Проверить состояние заправочных горловин с крышками (у ЭД-107), при выбросах смазки проверить состояние уплот- |  |  | Кружка мерная; линейка 150 мм ГОСТ 427 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  |  | слесарь |  |  | 1 |  |  | 4 |  | * 0,443 ** 0,673 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | нений с лабиринтами. 3. (Для ТР-1) Спустя ≈ (40÷60) мин после последнего передвижения открыть заправочные пробки КЗП (у ЭД-118) или крышки заправочных горловин (у ЭД-107), осмотреть зубья большой тяговой шестерни. При выявлении признаков ненормальной работы нижнюю половину КЗП снять, осмотреть тяговый редуктор. Допускается оставление в работе зубчатых колёс при наличии раковин, вмятин и выкрашивания глубиной до 2,0 мм при площади распространения дефектов на рабочей поверхности зуба до 25 %, сколах от торцов зубьев до 15 мм. Трещин, изломов зубьев, остроконечного износа не допускается. Перед установкой половину КЗП очистить, осмотреть. Проверить состояние контрольной и сливной пробок с резьбой, уплотнений, отсутствие механических повреждений. Устранение повреждений КЗП выполняется только со снятием дефектной половины с тепловоза. Перед ремонтном половину КЗП обмыть в моечной машине, очистить и насухо протереть. Сварочные работы на КЗП выполнять строго согласно требованиям п. 2.10.9 и раздела 7 Инструкции по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г. После любых ремонтных работ проверить герметичность КЗП керосиновой пробой. Распаровка половин КЗП не допускается. 4. У КМБ с тяговым двигателем ЭД-107 залить (4÷4,5) кг смазки ОС через заправочную горловину. У КМБ с двигателем ЭД-118 через окна заправочных пробок добавить смазку до уровня нижних кромок окон под пробки. |  |  |  |  |  |  | плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; лампа переносная; машина моечная ММД-12; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 10 |  | Осмотреть ударно-тяговые устройства |  | 1. Проверить затяжку и фиксацию гаек поддерживающих плит и пальцев тяговых хомутов. 2. (Для ТР-1) Работа выполняется с участием техника-замерщика. Выполнить осмотр автосцепных устройств согласно требованиям Главы 3 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г. |  |  | Шаблон комбинированный 940-Р; линейка 150 мм ГОСТ 427 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молотки 0,5 кг, 2850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; |  |  | Работа выполняется в защитной каске. Проверка работы дистанционного расцепного привода выполняется после вывода тепловоза со стойла. |  |  | слесарь слесарь техник-замерщик |  |  | 1 1 1 |  |  | 4 3 |  | * 0,128 ** 0,786 ** 0,250 |  |
|  | 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |
|  |  |  |  |  | 3. Выполнить проверку действия автосцепных устройств согласно требованиям Главы 4 Инструкции по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г. 4. Проверить наличие установленных клейм. 5. (Для ТР-1) Расстопорить пальцы крепления тяговых клиньев. Автосцепки зачалить, изъять из гнёзд, передать для выполнения дефектоскопии хвостовиков и тяговых клиньев. По завершении дефектоскопии автосцепки и тяговые клинья поставить и закрепить установленным порядком. Сварку звеньев расцепных цепей выполнять при помощи аппарата КПС. 6. Осмотреть расцепные приводы согласно требованиям раздела 2.6 Инструкции ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г. При необходимости выполнить подварку цепей, покрепить соединения кронштейнов расцепных рычагов. Заменить изношенные и нетиповые звенья цепей. Звено, соединяющее валик подъёмника с цепью, должно быть изготовлено из прутка ø 10 мм и иметь длину внутреннего овала (35÷45) мм, ширину - 914÷18) мм. Остальные звенья должны состоять из прутка ø (7÷9) мм. |  |  |  |  |  |  | плоскогубцы комбинированные 180 ГОСТ 5547; лампа переносная; чалочное приспособление; зубило 24*60° ГОСТ 7211; аппарат сварочный КПС; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | При выявлении «залипшего» поглощающего аппарата Ш1-Т все работы на тепловозе прекращать, люди с тепловоза удаляются. Снятие и транспортировка «залипших» аппаратов Ш1-Т осуществляется только работниками вагонного хозяйства с использованием специального кондуктора. Категорически запрещаются любые удары и тряска «залипшего» аппарата Ш1-Т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 |  | Осмотреть путеочистители |  | 1. Проверить состояние и надёжность подвешивания фартуков. 2. Работа выполняется с участием техника-замерщика. Проверить высоту нижних кромок фартуков над головками рельсов (100÷170) м, но не выше нижних точек приёмных катушек АЛСН. |  |  | Шаблон с линейкой 300 мм ГОСТ 427 |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молоток 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; лампа переносная |  |  | Работа выполняется в защитной каске. |  |  | слесарь техник-замерщик |  |  | 1 1 |  |  | 3 |  | 0,064 |  |
|  | 12 |  | Осмотреть и отремонтировать кузовное оборудование |  | 1. Осмотреть элементы каркаса и обшивки, при необходимости поставить недостающие метизы и покрепить соединения. 2. Осмотреть поручни, ступеньки, настилы площадок. 3. Осмотреть двери капота и кабины, проверить исправность петель и замков. Проверить плотность закрытия дверей и окон, надёжность запирания замков. У сидений проверить состояние каркаса, обшивки и на- |  |  |  |  |  |  | Набор ключей ГОСТ 2838; молотки 0,5 кг, 7850-0118 Ц15Хр ГОСТ 2310; отвёртки ГОСТ 17199; |  |  | Выход на крышу осуществлять только при нахождении тепловоза на участке пути без контактного провода. Запрещается выход на мокрую, оледенелую или замазученную крышу. |  |  | слесарь (теплов. цех) слесарь (РСГ) слесарь (локомот. инстр) |  |  | 1 1 1 |  |  | 4 3 3 |  | 0,350 поврем. поврем. |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  | 6 |  |  | 7 |  |  | 8 |  |  | 9 |  | 10 |  |  |
|  |  |  |  | бивки подушек, а также свободность вращения. Осмотреть параваны. 4. Осмотреть внутреннюю обшивку и настил пола кабины. 5. Проверить состояние крышевых люков с петлями, их уплотнений и фиксирующих цепочек. |  |  |  |  |  |  | лампа переносная; шорный инструмент; сварочное оборудование; машинка шлифовальная; плоскогубцы комбинированные 200 ГОСТ 5547; ветошь обтирочная ГОСТ 5354 |  |  | Подъём на крышу осуществлять под наблюдение страхующего работника. Для выхода на крышу использовать специальную лестницу. Перед использованием лестницы проверять её исправность и срок испытания. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - для ТО-3

** - для ТР-1

При составлении карты использована литература:

- Руководство по техническому обслуживанию и текущему ремонту тепловозов ТЭМ2 «ТЭМ2 ИО» от от 31.12.2004 г.

- М.Д.Рахматулин. «Ремонт тепловозов». 1965 г.

- А.А.Пойда, И.Г.Кокошинский, Н.М.Хуторянский. «Механическое оборудование тепловозов». 1978 г.

- Инструкция по ремонту и обслуживанию автосцепного устройства ЦВ-ВНИИЖТ-494 от 16.09.1997 г.

- Инструкция по сварочным и наплавочным работам ЦТ-336 от 11.08.1995 г.

- Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и МВПС ЦТ-533 от 27.01.1998 г.

- Тепловоз ТЭМ2. Руководство по эксплуатации и обслуживанию. Издание БМЗ.1969 г.

- Инструкция по применению смазочных материалов 01ДК.421457.001 И от 22.12.2005 г.

- Типовая инструкция по охране труда для слесаря по ремонту тепловозов и дизель-поездов № 2594-р от 29.12.2006 г.

| Метрологическая экспертиза проведена |  |  |  |  |  |  |  | Вопросы охраны труда согласованы: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| « | 19 | » | ноября | 200 | 9 | г. |  | « | 19 | » | ноября | 200 | 9 | г. |
| Инженер-технолог Пода В.В. |  |  |  |  |  |  |  | Инженер по охране труда Бортников С.С. |  |  |  |  |  |  |